# NetCore-Tetra Komplettguide

Installation der Basisstation und aller 25 LXC-Dienste - Konfiguration, Bedienung, Offline-Fallback und Abnahme

NetCore-Tetra Projekt

Stand: 27. September 2026

OPEN LAB: Viele Backend-WebUIs arbeiten ohne Login, Management-Token oder TLS. Die Warnzentrale verlangt dagegen ein Token. Die direkten Listener gehören in ein geschütztes Managementnetz; die Dienste können dort im selben VLAN liegen. Security Core und KMF benötigen besonders restriktive Zugriffsregeln.

Funkrecht: Frequenzen, Sendeleistung, Rufzeichen/Identitäten und Betriebsart müssen zur jeweiligen Genehmigung passen. Die Anleitung ersetzt weder Frequenzzuteilung noch EMV-/HF-Abnahme.

# Aktueller Quellenstand

Diese Ausgabe dokumentiert Release v1.9.0 auf main bei 086a81fa8820ef579c475a65a38e3d23644c52f0. Stichtag ist der 27. September 2026 in Europe/Berlin; die Veröffentlichung erfolgte am 26. September um 23:02 UTC. Die neue Warnzentrale erweitert das Open-Lab-Inventory auf 25 deploybare Dienste. system-backend/services.toml zählt 26 Einträge einschließlich der Bibliothek shared. Provisioning Core ist ein zusätzlicher Workspace-Dienst und steht in keiner dieser beiden Listen.

Gegenüber den bisherigen Vorlagen sind NINA/KATWARN, eigene Warnungen, GPS-gestützte Einzel-SDS, die Control-Room-Telemetrie vom Node Gateway sowie die SDS-, Call-Control-, Frame-18- und SIP-Reparaturen berücksichtigt. Bestehende Konfigurationen und Persistenzdaten bleiben beim Update erhalten. Ein erfolgreicher Build ersetzt keine Ende-zu-Ende- oder Funkabnahme.

Die Referenzprüfung ergab OK: 25 services, contract=netcore.v1, mode=open_lab. Der Full-System-Audit ergab FAIL mit drei Befunden: Die Prüfliste erwartet noch 24 Dienste; alert-service bietet die erwarteten /metrics- und /openapi.json-Marker nicht; die Root-TBS-Konfiguration verwendet für das Gateway 10.0.1.179, das Inventory 10.0.20.10. Der separat bestätigte GitHub-Workflow Warning service für diesen Commit ist erfolgreich. Diese Aussagen betreffen Quellstand, lokale statische Prüfung und CI; laufende TBS, LXC und Funkgeräte wurden nicht geprüft.

# Inhalt

  - Schnellstart und Zielbild

  - Architektur, Dienste und Ports

  - Planung von Netzwerk, LXC und Storage

  - Installation der TETRA-Basisstation

  - Konfiguration der Basisstation

  - Proxmox-LXC vorbereiten

  - Automatisches Deployment aller LXC

  - Manuelle Installation und Bedienung je Dienst

  - Konfigurationsreferenz der LXC-Dienste

  - Betriebs- und Bedienabläufe

  - Offline-Fallback der Basisstation

  - Backup, Update und Wiederherstellung

  - Systemtest und Abnahme

  - Fehlersuche

  - Inbetriebnahme-Checkliste

- Anhang A: Port-, Pfad- und Befehlsreferenz

- Anhang B: Warnzentrale und v1.9.0 Betrieb

- Anhang C: Roadmap und Releases

# 1. Schnellstart und Zielbild

Dieser Guide führt vom leeren Debian-/Raspberry-Pi-System und frisch angelegten Proxmox-LXC bis zur ersten vollständigen Laborabnahme. Die empfohlene Topologie besteht aus einer funkseitigen Basisstation und 25 voneinander getrennten Backend-LXC. Die Basisstation bleibt bei Ausfall von Internet, VPN oder Core-Diensten lokal betriebsfähig.

## 1.1 Empfohlene Reihenfolge

- Management-VLAN, IP-Adressen, DNS/NTP und Storage planen.

- Basisstation bauen und zunächst standalone mit lokaler Konfiguration und Fallback-Datei testen.

- 25 Debian-LXC anlegen; IP Gateway erhält zusätzlich /dev/net/tun.

- Korrigiertes Inventory aus diesem Guide anpassen und validate, plan, render, apply --dry-run ausführen.

- LXC in Abhängigkeitsreihenfolge deployen.

- Basisstation an den Node Gateway anbinden; zentrale SDS-Routen zunächst noch deaktiviert lassen.

- Smoke-Test, dann funktionalen Full-Test, zuletzt Fault-/Fallback-Test durchführen.

- Shadow-Dienste einzeln und kontrolliert auf authoritative schalten.

## 1.2 Minimale Startbefehle

# Auf dem Deployment-Host
cp deploy/open-lab/inventory.example.toml deploy/open-lab/inventory.toml
${EDITOR:-nano} deploy/open-lab/inventory.toml
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml validate
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml plan
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml render
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml apply --dry-run
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml apply
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml status

Danach auf der Basisstation [control_room] auf den Node Gateway zeigen lassen und den Dienst neu starten. Der erste Systemtest ist:

python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml test --profile smoke

# 2. Architektur, Dienste und Ports

## 2.1 Dienstmatrix

| Reihenfolge | Dienst | Beispiel-IP | Port | Aufgabe | Abhängigkeiten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | node-gateway | 10.0.20.10 | 8080 | Zentraler Einstiegspunkt für TBS-WebSockets und normalisierter Transport zu den Backend-Diensten. | - |
| 2 | mobility-core | 10.0.20.11 | 8090 | Teilnehmerlage, Serving-Node-Zuordnung und MM-Context-Transfers zwischen TBS. | node-gateway |
| 3 | subscriber-core | 10.0.20.12 | 8100 | Zentrale Teilnehmerprofile und Admission-Policy. | node-gateway |
| 4 | group-core | 10.0.20.13 | 8110 | GSSI-Stammdaten, Mitgliedschaften, Affiliationen und DGNA. | node-gateway, subscriber-core |
| 5 | call-control | 10.0.20.14 | 8120 | Netzweite logische Gruppen-/Individualrufe, Call Legs, Floor und Restore. | node-gateway, subscriber-core, group-core, mobility-core |
| 6 | media-switch | 10.0.20.15 | 8130 | Routing bereits codierter 35-Byte-TETRA-Sprachframes zwischen TBS-Call-Legs. | node-gateway, call-control |
| 7 | recorder | 10.0.20.16 | 8140 | Passive, verlustfreie Aufzeichnung von TACELP-Frames außerhalb des Rufpfads. | media-switch |
| 8 | sds-router | 10.0.20.17 | 8150 | Zentrale SDS-/Statusvermittlung, Store-and-forward und Anwendungsrouten. | node-gateway, subscriber-core, group-core, mobility-core |
| 9 | packet-core | 10.0.20.18 | 8160 | PDP-/NSAPI-State-Machine, IPv4-Leases, Mobility Anchoring, Fragmente und Flow Control. | node-gateway, subscriber-core, mobility-core |
| 10 | ip-gateway | 10.0.20.19 | 8170 | Layer-3-Übergang zwischen Packet Core und normalen IPv4-Netzen. | packet-core |
| 11 | security-core | 10.0.20.20 | 8180 | Security-Class-Policy, Lab-Authentisierung, DCK-Kontexte, Sperren und Audit. | node-gateway, subscriber-core |
| 12 | kmf | 10.0.20.21 | 8190 | Lifecycle für CCK/GCK/SCK, Rotation, Crypto Periods und OTAR-Orchestrierung. | security-core |
| 13 | transit | 10.0.20.22 | 8200 | NetCore-native Regionalvermittlung mit Peers, Routen, Sessions und Failover. | mobility-core, call-control, media-switch, sds-router |
| 14 | application-gateway | 10.0.20.23 | 8220 | Adapter- und Workflow-Gateway für externe Anwendungen, Webhooks, Vorlagen und TTS. | sds-router |
| 15 | media-library | 10.0.20.24 | 8230 | Zentrale Medienablage, Vorschau, Freigabe, TACELP-Cache und Playout. | media-switch, recorder, application-gateway |
| 16 | control-room | 10.0.20.25 | 9010 | Zentrale Lage-, Operator-, Incident- und Schichtbuchebene. | node-gateway, subscriber-core, group-core, mobility-core, call-control, media-switch, recorder, sds-router, packet-core, ip-gateway, security-core, kmf, transit, application-gateway, media-library |
| 17 | observability | 10.0.20.26 | 8210 | Zentrale Metriken, Logs, Traces, Alerts, Silences und Diagnosepakete. | node-gateway, subscriber-core, group-core, mobility-core, call-control, media-switch, recorder, sds-router, packet-core, ip-gateway, security-core, kmf, transit, application-gateway, media-library, control-room |
| 18 | iot-gateway | 10.0.20.27 | 8240 | MQTT, Home Assistant, Homematic und Command/Ack-Ledger | node-gateway, mobility-core, call-control, sds-router |
| 19 | hardware-gateway | 10.0.20.28 | 8250 | Hardware-I/O, Sensoren und begrenzte Aktorbefehle | iot-gateway |
| 20 | rf-monitor | 10.0.20.29 | 8260 | RF-Messwerte, Qualität und Diagnose | iot-gateway |
| 21 | alarm-workflow | 10.0.20.30 | 8270 | Alarmregeln, Ereignisse und Eskalation | iot-gateway, sds-router, hardware-gateway, rf-monitor |
| 22 | task-workflow | 10.0.20.31 | 8280 | Strukturierte Aufträge und WAP-Formulare | iot-gateway, sds-router |
| 23 | asset-management | 10.0.20.32 | 8290 | Geräte, Assets und Benutzerzuordnung | iot-gateway, subscriber-core, mobility-core, task-workflow |
| 24 | sip-switch | 10.0.20.33 | 8300 | Zentraler SIP Switch mit Serving-TBS-Routing und PBX-Fallback | iot-gateway, mobility-core |
| 25 | alert-service | 10.0.20.34 | 8310 | NINA/KATWARN, eigene Meldungen und GPS-gestützte Warn-SDS | control-room, sds-router |

Die WebUIs liegen auf dem jeweiligen Managementport. /health/live und /health/ready dienen der Erstprüfung. Metrics-/OpenAPI-Verträge sind dienstabhängig: alert-service besitzt diese beiden Standardmarker im aktuellen Stand nicht und verlangt für die Fach-API ein Token.

## 2.2 Autorität und Zuständigkeit

- Die TBS bleibt Eigentümerin von PHY, MAC, LLC, MLE, lokaler MM/CMCE-Zeitkritik, lokaler Sprachführung und Air-PDU-Encoding.

- Die Fachkerne halten langlebige netzweite Zustände und Policies.

- Der Control Room zeigt Lage und Bedienwege, erzeugt aber keine zweite Wahrheit neben den Fachkernen.

- Observability überwacht, darf aber keinen Funk- oder Call-Pfad blockieren.

- shared/ ist eine Library und kein zusätzlicher Container.

## 2.3 Aktivierungsstrategie

Dienste mit shadow/authoritative werden zuerst im Shadow-Modus installiert. So lassen sich URLs, Abhängigkeiten und Zustandsmodelle prüfen, ohne sofort externe Nebenwirkungen, Kerneländerungen, OTAR oder Funkinjektionen auszulösen.

| Dienst | Startmodus | Erst nach erfolgreichem Test auf authoritative |
| --- | --- | --- |
| packet-core | shadow | packet.mode |
| ip-gateway | shadow | interface.mode |
| security-core | shadow | policy.operating_mode |
| kmf | shadow | policy.operating_mode |
| transit | shadow | region.operating_mode |
| application-gateway | shadow | runtime.operating_mode |
| media-library | shadow | runtime.operating_mode |

# 3. Planung von Netzwerk, LXC und Storage

## 3.1 Managementnetz

Die Beispieltopologie verwendet 10.0.20.0/24. Sie kann ersetzt werden, muss aber in Inventory, gerenderten Konfigurationen, Firewallregeln und Basisstationskonfiguration konsistent bleiben. Ein Default-Gateway ist für den lokalen Corebetrieb nicht erforderlich; es wird nur für Paketupdates, externe Connectoren, Transit-WAN oder Internetzugang des IP Gateways benötigt.

Empfehlungen: - eigenes VLAN und eigene Firewallzone; - nur Deployment-/Adminhost, Basisstation und notwendige LXC dürfen zugreifen; - keine Portweiterleitung; - NTP intern bereitstellen; - statische DHCP-Leases oder feste Adressen; - Hostnamen aus deploy/open-lab/generated/hosts.example übernehmen oder internes DNS pflegen.

## 3.2 LXC-Ressourcen

Die folgenden Werte sind Labor-Empfehlungen, keine harten Mindestwerte. Da die Installer Rust lokal kompilieren, benötigen sie während des Builds mehr RAM und CPU als später im Runtimebetrieb. Bei 2 GB RAM sollte temporär zusätzlicher Swap vorhanden sein; komfortabler sind 4 GB während des Builds.

| Dienst | vCPU | RAM | Disk | Hinweis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| node-gateway | 2 | 2 GB | 8 GB | Standard-LXC |
| mobility-core | 2 | 2 GB | 8 GB | Standard-LXC |
| subscriber-core | 2 | 2 GB | 8 GB | Standard-LXC |
| group-core | 2 | 2 GB | 8 GB | Standard-LXC |
| call-control | 2 | 2 GB | 8 GB | Standard-LXC |
| media-switch | 2-4 | 2-4 GB | 12 GB | Standard-LXC |
| recorder | 2 | 2 GB | 16 GB + Archiv | Aufzeichnungen separat dimensionieren |
| sds-router | 2 | 2 GB | 8 GB | Standard-LXC |
| packet-core | 2 | 2 GB | 8 GB | Standard-LXC |
| ip-gateway | 2 | 2 GB | 12 GB + PCAP | /dev/net/tun; CAP_NET_ADMIN/RAW |
| security-core | 2 | 2 GB | 8 GB | restriktives Managementsegment |
| kmf | 2 | 2 GB | 12 GB | restriktives Managementsegment |
| transit | 2 | 2 GB | 8 GB | Standard-LXC |
| application-gateway | 2 | 2 GB | 12 GB | Standard-LXC |
| media-library | 2-4 | 4 GB | 32 GB + Archiv | Medien/Preview/Archive; ffmpeg |
| control-room | 2 | 2 GB | 12 GB | Standard-LXC |
| observability | 4 | 4-8 GB | 32-100 GB | Retention bestimmt Diskbedarf |

## 3.3 Storage und NFS

- Live-State bleibt lokal auf dem LXC-Dateisystem.

- Recorder und Media Library dürfen Archive auf NFS ablegen, sollen aber nicht von einem langsamen NFS im zeitkritischen Pfad abhängen.

- KMF-Master-Key und KMF-Backup nicht am selben Ort sichern.

- Observability-Retention vorab an die Diskgröße anpassen.

- PCAP, Diagnosepakete und TAR-Exporte können sehr schnell wachsen.

Beispiel /etc/fstab für ein optionales Archiv:

10.0.20.5:/netcore-archive /mnt/nfs-share nfs4 rw,_netdev,nofail,x-systemd.automount,x-systemd.idle-timeout=60 0 0

Mit nofail und Automount blockiert ein fehlendes NAS den Start nicht unbegrenzt.

# 4. Installation der TETRA-Basisstation

## 4.1 Voraussetzungen

- Raspberry Pi 4/5 oder vergleichbarer 64-Bit-Linux-Rechner;

- Debian/Raspberry Pi OS 64 Bit mit systemd;

- funktionierendes SDR samt SoapySDR-Treiber;

- stabile Zeitbasis und ausreichend Kühlung;

- Netzwerkzugriff zum Node Gateway im Management-VLAN;

- optional NFS, ffmpeg, Piper, Asterisk/Brew.

## 4.2 Betriebssystempakete

sudo apt update
sudo apt install -y git curl ca-certificates build-essential pkg-config cmake clang \
  libsoapysdr-dev soapysdr-tools ffmpeg jq sqlite3 nfs-common

Gerätespezifische SoapySDR-Treiber zusätzlich installieren. Für eine komplett offline betriebene Station werden diese Pakete und der Rust-Toolchain vorab über ein internes Repository, Paketcache oder ein vorbereitetes Image bereitgestellt; zur Laufzeit benötigt die lokale TBS kein Internet.

Rust installieren:

curl --proto =https --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh
source "$HOME/.cargo/env"
rustup update stable

## 4.3 SDR prüfen

SoapySDRUtil --info
SoapySDRUtil --find
SoapySDRUtil --probe="driver=<TREIBER>"

Vor dem ersten Sendebetrieb Sample-Rate, Kanalnummer, Center-Frequenz, Gains und Passband prüfen. Dual-Carrier ist nur sinnvoll, wenn beide 25-kHz-Träger sauber im SDR-Passband liegen.

## 4.4 Benutzer und Verzeichnisse

sudo useradd --system --home /var/lib/netcore --shell /usr/sbin/nologin netcore 2>/dev/null || true
sudo install -d -o netcore -g netcore /var/lib/netcore /var/lib/netcore/recordings \
  /var/lib/netcore/audio /var/lib/netcore/tts/templates /var/cache/netcore/audio \
  /var/cache/netcore/tts /var/lib/flowstation
sudo install -d -m 0750 /etc/netcore /opt/netcore

Den Benutzer der Gerätegruppe des SDR hinzufügen, beispielsweise plugdev, dialout oder eine gerätespezifische Gruppe:

sudo usermod -aG plugdev,dialout netcore

## 4.5 Repository bereitstellen

Online per Git:

cd /opt
sudo git clone https://github.com/JanHG98/netcore-tetra.git netcore-tetra
sudo chown -R "$USER":"$USER" /opt/netcore-tetra
cd /opt/netcore-tetra

Den Release vor dem Build festhalten:

git fetch origin tag v1.9.0
git checkout --detach v1.9.0

Für Offline-Betrieb einen geprüften Quell- und Abhängigkeitsbestand dieses Releases vorbereiten.

## 4.6 Build und Installation

cd /opt/netcore-tetra
cargo build --locked --release -p bluestation-bs
sudo install -m 0755 target/release/bluestation-bs /usr/local/bin/bluestation-bs
sudo install -m 0640 -o root -g netcore Docs/basisstation.config.sanitized.example.toml /etc/netcore/config.toml
sudo cp /etc/netcore/config.toml /etc/netcore/config.toml.fallback
sudo chmod 0640 /etc/netcore/config.toml /etc/netcore/config.toml.fallback

Die bereitgestellte bereinigte Konfiguration ist eine Startvorlage. Vor Start müssen Frequenzen, Netzwerkidentitäten, Dashboard-Zugang und Integrationen angepasst werden.

## 4.7 Erster manueller Start

sudo -u netcore RUST_LOG=info /usr/local/bin/bluestation-bs /etc/netcore/config.toml

Prüfen: TOML ohne Parserfehler, SDR erkannt, Downlink stabil, WebUI erreichbar, keine dauerhaften Underflow-/Passbandfehler. Mit Ctrl+C beenden.

## 4.8 systemd-Unit

[Unit]
Description=NetCore TETRA Basisstation
After=network-online.target
Wants=network-online.target

[Service]
Type=simple
User=netcore
Group=netcore
WorkingDirectory=/opt/netcore-tetra
ExecStart=/usr/local/bin/bluestation-bs /etc/netcore/config.toml
Restart=on-failure
RestartSec=5
TimeoutStopSec=20
LimitNOFILE=65536
Environment=RUST_LOG=info

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Als /etc/systemd/system/tetra.service speichern:

sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now tetra.service
sudo systemctl status tetra.service --no-pager
sudo journalctl -u tetra.service -n 200 --no-pager

## 4.9 Optional: Piper TTS

sudo system-backend/tts/install-piper.sh
sudo systemctl status netcore-piper.service --no-pager
curl -fsS http://127.0.0.1:5005/voices | jq .

TTS erzeugt Dateien. Die eigentliche Funk-Aussendung erfolgt kontrolliert über Media Library/Recording-Workflow, nicht direkt aus der Synthese.

# 5. Konfiguration der Basisstation

## 5.1 Grundregeln

- Vor jeder Änderung config.toml, config.toml.fallback und letzte .bak sichern.

- Konfigurationsdateien nur für root und Dienstgruppe lesbar machen.

- Primärdatei nach Änderung manuell testen; erst danach systemd neu starten.

- Die Fallback-Datei konservativ halten und nicht automatisch überschreiben.

- Die mitgelieferte Originalkonfiguration enthielt standortspezifische Werte; der Guide liefert deshalb eine bereinigte Vorlage ohne ursprüngliche Zugangsdaten.

sudo cp /etc/netcore/config.toml /etc/netcore/config.toml.$(date +%F-%H%M).bak
sudo -u netcore /usr/local/bin/bluestation-bs /etc/netcore/config.toml

## 5.2 Pflichtsektionen

| Sektion | Bedeutung |
| --- | --- |
| [phy_io] / [phy_io.soapysdr] | SDR-Backend, Frequenzen, Sample-Rate, Center-Frequenzen, Kanal und Gains. |
| [net_info] | MCC und MNC. |
| [cell_info] | Band, Carrier, Duplex, LAC, Colour Code, Dienste und Rufverhalten. |
| [dashboard] | Bind-Adresse, Port und lokaler Dashboard-Zugang. |
| [control_room] | Verbindung der TBS zum Node Gateway. |
| [edge_fallback] | Lokale Autonomie, Matrix-Lease, Policycache und Replay-Spool. |

## 5.3 RF- und Zellparameter

Beispiel:

[phy_io]
backend = "SoapySdr"

[phy_io.soapysdr]
tx_freq = 418000000             # ANPASSEN
rx_freq = 408000000             # ANPASSEN
device = "driver=<TREIBER>"
sample_rate = 600000
tx_center_freq = 418012500       # bei Dual Carrier
rx_center_freq = 408012500

[net_info]
mcc = 1                          # ANPASSEN
mnc = 333                        # ANPASSEN

[cell_info]
freq_band = 4
main_carrier = 720               # ANPASSEN
secondary_carrier = 721          # optional
duplex_spacing = 0
freq_offset = 0
reverse_operation = false
location_area = 1
colour_code = 1
timezone = "Europe/Berlin"
registration = true
deregistration = true
voice_service = true
sndcp_service = true
advanced_link = true

Carrier-Nummer und Center-Frequenz sind getrennte Ebenen: formal korrekte Carrier können trotzdem außerhalb des eingestellten SDR-Passbands liegen.

## 5.4 Packet Data auf der TBS

Die lokale [cell_info.wap_ip]- und [cell_info.packet_data_gateway]-Funktion bildet den Air-Interface-nahen Fallback. Beim zentralen Betrieb müssen TBS-Pool, Packet-Core-Pool und IP-Gateway-Netz zusammenpassen. Nicht gleichzeitig zwei Gateways mit derselben TETRA-IP aktiv routen lassen.

Empfohlener Übergang: 1. TBS Packet Data lokal testen. 2. Packet Core im shadow-Modus anbinden. 3. IP Gateway im shadow-Modus und Kernel-Plan prüfen. 4. In einem Wartungsfenster zentrale Autorität aktivieren. 5. Fallback der lokalen TBS getrennt testen.

## 5.5 SDS-Kommandos

[cell_info.sds_command_control] darf nur explizit autorisierte ISSI enthalten. Restart/Shutdown sind RF-wirksame Aktionen. Im offenen Labornetz darf der Managementzugang nicht als Ersatz für diese Allowlist missverstanden werden.

## 5.6 Dashboard, Recording, Audio und TTS

- Dashboard-Passwort sofort ändern; Port nur im Managementnetz öffnen.

- Recording- und Audioverzeichnisse auf Eigentümer/Rechte prüfen.

- NFS-Archive mit nofail/Automount anbinden.

- TTS-Endpunkt standardmäßig lokal http://127.0.0.1:5005 oder über Application Gateway/Media Library verwenden.

- Ohne echten TETRA-Encoder bleiben WAV/MP3 nur previewfähig.

## 5.7 Node-Gateway-Anbindung

[control_room]
enabled = true
host = "10.0.20.10"
port = 8080
use_tls = false
endpoint_path = "/ws/node"
node_id = "SRV-M-TBS-01"
station_name = "SRV-M-TBS-01"
site = "Main"
central_sds_routing = false

Die TBS verbindet sich in der verteilten LXC-Topologie zum Node Gateway, nicht direkt zum Control Room. central_sds_routing erst aktivieren, wenn SDS Router, Node Gateway und Fallback getestet sind.

## 5.8 Edge-Fallback

[edge_fallback]
enabled = true
enter_after_secs = 15
recover_after_secs = 20
unknown_service_is_available = false
service_matrix_lease_secs = 60
policy_cache_path = "/var/lib/flowstation/edge-policy-cache.json"
policy_cache_max_age_secs = 604800
keep_last_known_policy = true
event_spool_path = "/var/lib/flowstation/edge-event-spool.jsonl"
event_spool_max_entries = 10000
event_spool_max_bytes = 16777216
replay_batch_size = 128
required_services = ["subscriber-core", "group-core", "mobility-core", "call-control", "media-switch", "sds-router"]

unknown_service_is_available=false ist fail-closed. Eine veraltete oder unbekannte zentrale Dienstlage wird nicht als gesund angenommen. keep_last_known_policy=true verhindert, dass eine isolierte TBS unbemerkt von einer restriktiven Policy in ein offenes Netz fällt.

## 5.9 Primär- und Fallback-Konfiguration

Kann die Primärdatei nicht geladen werden, versucht die TBS <datei>.fallback. Das Dashboard zeigt den Fallbackbetrieb dauerhaft an. Nach einem solchen Start:

sudo journalctl -u tetra.service -b --no-pager | grep -iE 'config|fallback|parse|error'
diff -u /etc/netcore/config.toml.fallback /etc/netcore/config.toml

# 6. Proxmox-LXC vorbereiten

## 6.1 Gemeinsame LXC-Basis

Empfohlen: Debian 13, unprivilegierter LXC, statische IP, nesting=1, 2 Kerne, 2 GB RAM, 512 MB Swap, Autostart. Beispiel aus dem Repository:

unprivileged: 1
features: nesting=1
memory: 2048
swap: 512
cores: 2
onboot: 1
startup: order=20,up=20,down=30

## 6.2 Pakete pro LXC

apt update
apt install -y ca-certificates curl git openssh-server build-essential pkg-config cmake clang jq
curl --proto =https --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh -s -- -y
source /root/.cargo/env
rustup update stable
systemctl enable --now ssh

Media Library benötigt zusätzlich ffmpeg; Recorder/Media Library optional nfs-common; IP Gateway zusätzlich iproute2 nftables tcpdump dnsutils.

## 6.3 SSH vom Deployment-Host

ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/netcore-deploy
ssh-copy-id -i ~/.ssh/netcore-deploy.pub root@10.0.20.10
# für alle weiteren LXC wiederholen

Inventory-ssh_options gegebenenfalls um -i ~/.ssh/netcore-deploy ergänzen.

## 6.4 IP Gateway - TUN-Passthrough

Auf dem Proxmox-Host in /etc/pve/lxc/<CTID>.conf:

lxc.cgroup2.devices.allow: c 10:200 rwm
lxc.mount.entry: /dev/net/tun dev/net/tun none bind,create=file

Danach Container neu starten und prüfen:

ls -l /dev/net/tun
ip tuntap add dev ntc-test mode tun
ip link del ntc-test

## 6.5 Recorder/Media Library NFS

NFS kann im LXC selbst gemountet oder als Proxmox-Mountpoint durchgereicht werden. Schreibrechte müssen zum jeweiligen Dienstbenutzer passen. Live-State bleibt lokal; nur Archivdaten gehen auf NFS.

# 7. Automatisches Deployment aller LXC

## 7.1 Korrigiertes Inventory verwenden

Im Repository-Inventory zeigt control-room.config_target auf /etc/netcore/control-room.toml, während Installer und systemd-Unit /etc/netcore-control-room/control-room.toml verwenden. Der mit diesem Guide gelieferte Inventory-Entwurf korrigiert diesen Pfad. Ohne Korrektur würde der Deployer eine Datei schreiben, die der Dienst nicht liest.

cp deploy/open-lab/inventory.example.toml deploy/open-lab/inventory.toml
${EDITOR:-nano} deploy/open-lab/inventory.toml

Anpassen: Hosts, SSH-Benutzer/Optionen, ggf. Ports, Remote-Quellpfad und Serviceauswahl.

## 7.2 Validieren und rendern

python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml validate
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml plan
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml render

render ersetzt Dienst-URLs passend zum Inventory und erzeugt Servicekatalog, Hosts-Datei, Portliste und Abhängigkeitsgraph. Vor dem Deploy die gerenderten Configs auf falsche Loopback-Adressen, Netzbereiche und Betriebsmodi prüfen.

## 7.3 Dry Run und Deployment

python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml apply --dry-run
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml apply
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml status

Der Deployer erstellt ein deterministisches Quellbundle ohne PDFs, .git, target, Caches oder Node-Module, kopiert es auf jedes Ziel, ruft den dienstspezifischen Installer auf, kopiert die gerenderte Konfiguration und startet in Abhängigkeitsreihenfolge.

## 7.4 Selektive Updates

Ein einzelner Dienst kann zusammen mit seinen transitiven Abhängigkeiten ausgewählt werden. Vor einem Update immer State-Backup des Dienstes und eine Kopie der aktiven Konfiguration anlegen. Das Deployment überschreibt keine Fach-State-Dateien, kann aber Binärdatei, Unit und Konfiguration aktualisieren.

## 7.5 Erstprüfung nach Deployment

for hp in 10.0.20.10:8080 10.0.20.11:8090 10.0.20.12:8100 10.0.20.13:8110 \
          10.0.20.14:8120 10.0.20.15:8130 10.0.20.16:8140 10.0.20.17:8150 \
          10.0.20.18:8160 10.0.20.19:8170 10.0.20.20:8180 10.0.20.21:8190 \
          10.0.20.22:8200 10.0.20.23:8220 10.0.20.24:8230 10.0.20.25:9010 \
          10.0.20.26:8210; do
  curl -fsS "http://$hp/health/live" >/dev/null && echo "OK $hp" || echo "FAIL $hp"
done

# 8. Manuelle Installation und Bedienung je Dienst

## 8.1 Gemeinsames Muster

Auf dem jeweiligen LXC:

cd /opt/netcore-tetra
sudo system-backend/<dienst>/install/install.sh
sudo editor <config-pfad>
sudo systemctl restart <unit>
sudo systemctl status <unit> --no-pager
curl -fsS http://127.0.0.1:<port>/health/live
curl -i http://127.0.0.1:<port>/health/ready

Readiness kann beim Start oder bei fehlender Abhängigkeit nachvollziehbar 503 liefern; Liveness muss bei laufendem Prozess 200 liefern.

## 8.2 node-gateway

Zweck: Zentraler Einstiegspunkt für TBS-WebSockets und normalisierter Transport zu den Backend-Diensten.

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| WebUI/API | http://10.0.20.10:8080/ |
| systemd | netcore-node-gateway.service |
| Konfiguration | /etc/netcore/node-gateway.toml |
| Installer | system-backend/node-gateway/install/install.sh |
| Abhängigkeiten | keine |
| State | In-Memory; keine Fachdatenbank |

Vor dem ersten Start: - service_monitor.targets müssen auf alle 16 anderen LXCs zeigen - Bind-Adresse und WebSocket-Pfade unverändert lassen, sofern kein Reverse Proxy eingesetzt wird

Bedienung in der WebUI: - TBS-Nodes und Heartbeats prüfen - Node-Ping auslösen - stale oder doppelte Sessions trennen - Core-Service-Matrix und Ereignisse kontrollieren

Prüfbefehle:

systemctl status netcore-node-gateway.service --no-pager
journalctl -u netcore-node-gateway.service -n 200 --no-pager
curl -fsS http://127.0.0.1:8080/health/live
curl -i http://127.0.0.1:8080/health/ready
curl -fsS http://127.0.0.1:8080/api/v1/status | jq .

## 8.3 mobility-core

Zweck: Teilnehmerlage, Serving-Node-Zuordnung und MM-Context-Transfers zwischen TBS.

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| WebUI/API | http://10.0.20.11:8090/ |
| systemd | netcore-mobility-core.service |
| Konfiguration | /etc/netcore/mobility-core.toml |
| Installer | system-backend/mobility-core/install/install.sh |
| Abhängigkeiten | node-gateway |
| State | aktuell primär Laufzeitlage |

Vor dem ersten Start: - node_gateway.url auf ws://:8080/ws/backend setzen

Bedienung in der WebUI: - Serving Node je ISSI prüfen - Context Transfer starten und Phasen beobachten - Transfers kontrolliert abbrechen - RSSI/Energy-Saving-Lage prüfen

Prüfbefehle:

systemctl status netcore-mobility-core.service --no-pager
journalctl -u netcore-mobility-core.service -n 200 --no-pager
curl -fsS http://127.0.0.1:8090/health/live
curl -i http://127.0.0.1:8090/health/ready
curl -fsS http://127.0.0.1:8090/api/v1/status | jq .

## 8.4 subscriber-core

Zweck: Zentrale Teilnehmerprofile und Admission-Policy.

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| WebUI/API | http://10.0.20.12:8100/ |
| systemd | netcore-subscriber-core.service |
| Konfiguration | /etc/netcore/subscriber-core.toml |
| Installer | system-backend/subscriber-core/install/install.sh |
| Abhängigkeiten | node-gateway |
| State | /var/lib/netcore-subscriber-core/subscribers.json |

Vor dem ersten Start: - access_policy.mode bewusst wählen - bei allow_list zuerst mindestens einen Admin-/Testteilnehmer anlegen - node_gateway.url setzen

Bedienung in der WebUI: - Teilnehmer anlegen/ändern/sperren - Allowlist oder Open Network wählen - Import/Export durchführen - TBS-Synchronisation prüfen

Prüfbefehle:

systemctl status netcore-subscriber-core.service --no-pager
journalctl -u netcore-subscriber-core.service -n 200 --no-pager
curl -fsS http://127.0.0.1:8100/health/live
curl -i http://127.0.0.1:8100/health/ready
curl -fsS http://127.0.0.1:8100/api/v1/status | jq .

## 8.5 group-core

Zweck: GSSI-Stammdaten, Mitgliedschaften, Affiliationen und DGNA.

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| WebUI/API | http://10.0.20.13:8110/ |
| systemd | netcore-group-core.service |
| Konfiguration | /etc/netcore/group-core.toml |
| Installer | system-backend/group-core/install/install.sh |
| Abhängigkeiten | node-gateway, subscriber-core |
| State | /var/lib/netcore-group-core/groups.json |

Vor dem ersten Start: - allow_unlisted_groups=false ist der sichere Ausgangspunkt - node_gateway.url setzen

Bedienung in der WebUI: - Gruppenprofile anlegen - Mitgliedschaften pflegen - Affiliationen beobachten - DGNA Attach/Detach auslösen

Prüfbefehle:

systemctl status netcore-group-core.service --no-pager
journalctl -u netcore-group-core.service -n 200 --no-pager
curl -fsS http://127.0.0.1:8110/health/live
curl -i http://127.0.0.1:8110/health/ready
curl -fsS http://127.0.0.1:8110/api/v1/status | jq .

## 8.6 call-control

Zweck: Netzweite logische Gruppen-/Individualrufe, Call Legs, Floor und Restore.

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| WebUI/API | http://10.0.20.14:8120/ |
| systemd | netcore-call-control.service |
| Konfiguration | /etc/netcore/call-control.toml |
| Installer | system-backend/call-control/install/install.sh |
| Abhängigkeiten | node-gateway, subscriber-core, group-core, mobility-core |
| State | /var/lib/netcore-call-control/calls.json |

Vor dem ersten Start: - node_gateway.url setzen - Ruf- und Restore-Timeouts an Labornetz anpassen

Bedienung in der WebUI: - Rufe starten/beenden - Floor Holder und Queue beobachten - Operator-Floor nur gezielt erzwingen - Restore-Vorgänge prüfen

Prüfbefehle:

systemctl status netcore-call-control.service --no-pager
journalctl -u netcore-call-control.service -n 200 --no-pager
curl -fsS http://127.0.0.1:8120/health/live
curl -i http://127.0.0.1:8120/health/ready
curl -fsS http://127.0.0.1:8120/api/v1/status | jq .

## 8.7 media-switch

Zweck: Routing bereits codierter 35-Byte-TETRA-Sprachframes zwischen TBS-Call-Legs.

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| WebUI/API | http://10.0.20.15:8130/ |
| systemd | netcore-media-switch.service |
| Konfiguration | /etc/netcore/media-switch.toml |
| Installer | system-backend/media-switch/install/install.sh |
| Abhängigkeiten | node-gateway, call-control |
| State | zeitkritische Laufzeitdaten im Speicher |

Vor dem ersten Start: - node_gateway.url und call_control.url setzen - Recorder-Tap-Historie passend dimensionieren

Bedienung in der WebUI: - Sessions und Jitter-Puffer beobachten - Streams stummschalten - Puffer nur zur Fehlersuche leeren - Testframe-Injection ausschließlich im Labor nutzen

Prüfbefehle:

systemctl status netcore-media-switch.service --no-pager
journalctl -u netcore-media-switch.service -n 200 --no-pager
curl -fsS http://127.0.0.1:8130/health/live
curl -i http://127.0.0.1:8130/health/ready
curl -fsS http://127.0.0.1:8130/api/v1/status | jq .

## 8.8 recorder

Zweck: Passive, verlustfreie Aufzeichnung von TACELP-Frames außerhalb des Rufpfads.

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| WebUI/API | http://10.0.20.16:8140/ |
| systemd | netcore-recorder.service |
| Konfiguration | /etc/netcore/recorder.toml |
| Installer | system-backend/recorder/install/install.sh |
| Abhängigkeiten | media-switch |
| State | /var/lib/netcore-recorder/recordings |

Vor dem ersten Start: - media_switch.tap_url/sessions_url setzen - Storage und freien Speicher prüfen - NFS nur als separates Archiv verwenden

Bedienung in der WebUI: - aktive Aufnahmen beobachten - Integrität prüfen - Retention/Legal Hold setzen - TAR exportieren oder Aufnahme löschen

Prüfbefehle:

systemctl status netcore-recorder.service --no-pager
journalctl -u netcore-recorder.service -n 200 --no-pager
curl -fsS http://127.0.0.1:8140/health/live
curl -i http://127.0.0.1:8140/health/ready
curl -fsS http://127.0.0.1:8140/api/v1/status | jq .

## 8.9 sds-router

Zweck: Zentrale SDS-/Statusvermittlung, Store-and-forward und Anwendungsrouten.

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| WebUI/API | http://10.0.20.17:8150/ |
| systemd | netcore-sds-router.service |
| Konfiguration | /etc/netcore/sds-router.toml |
| Installer | system-backend/sds-router/install/install.sh |
| Abhängigkeiten | node-gateway, subscriber-core, group-core, mobility-core |
| State | /var/lib/netcore-sds-router/messages.json |

Vor dem ersten Start: - node_gateway.url setzen - TBS central_sds_routing erst nach Test aktivieren - TTL und Payloadgrenzen prüfen

Bedienung in der WebUI: - Nachrichten senden/suchen - Retry/Requeue/Cancel durchführen - Routen verwalten - Application-Outbox quittieren

Prüfbefehle:

systemctl status netcore-sds-router.service --no-pager
journalctl -u netcore-sds-router.service -n 200 --no-pager
curl -fsS http://127.0.0.1:8150/health/live
curl -i http://127.0.0.1:8150/health/ready
curl -fsS http://127.0.0.1:8150/api/v1/status | jq .

## 8.10 packet-core

Zweck: PDP-/NSAPI-State-Machine, IPv4-Leases, Mobility Anchoring, Fragmente und Flow Control.

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| WebUI/API | http://10.0.20.18:8160/ |
| systemd | netcore-packet-core.service |
| Konfiguration | /etc/netcore/packet-core.toml |
| Installer | system-backend/packet-core/install/install.sh |
| Abhängigkeiten | node-gateway, subscriber-core, mobility-core |
| State | /var/lib/netcore-packet-core/state.json |

Vor dem ersten Start: - zunächst packet.mode=shadow - node_gateway.url setzen - Adresspool muss zum IP Gateway passen

Bedienung in der WebUI: - Kontexte/NSAPI prüfen - Wake/End-of-Data/Modify/Deactivate auslösen - Bearers und Reassemblies beobachten - Downlink-N-PDUs kontrollieren

Prüfbefehle:

systemctl status netcore-packet-core.service --no-pager
journalctl -u netcore-packet-core.service -n 200 --no-pager
curl -fsS http://127.0.0.1:8160/health/live
curl -i http://127.0.0.1:8160/health/ready
curl -fsS http://127.0.0.1:8160/api/v1/status | jq .

## 8.11 ip-gateway

Zweck: Layer-3-Übergang zwischen Packet Core und normalen IPv4-Netzen.

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| WebUI/API | http://10.0.20.19:8170/ |
| systemd | netcore-ip-gateway.service |
| Konfiguration | /etc/netcore/ip-gateway.toml |
| Installer | system-backend/ip-gateway/install/install.sh |
| Abhängigkeiten | packet-core |
| State | /var/lib/netcore-ip-gateway/state.json und captures/ |

Vor dem ersten Start: - /dev/net/tun im LXC durchreichen - zunächst interface.mode=shadow - packet_core.url und TETRA-IP-Netz konsistent setzen - vor authoritative nftables-Regeln prüfen

Bedienung in der WebUI: - Kernel-Plan prüfen - Routen/NAT/Firewall verwalten - DNS/Testserver nutzen - PCAP-Captures starten und stoppen

Prüfbefehle:

systemctl status netcore-ip-gateway.service --no-pager
journalctl -u netcore-ip-gateway.service -n 200 --no-pager
curl -fsS http://127.0.0.1:8170/health/live
curl -i http://127.0.0.1:8170/health/ready
curl -fsS http://127.0.0.1:8170/api/v1/status | jq .

Authoritative-Check: Vor Umschaltung GET /api/v1/kernel/plan prüfen. Danach TUN, Routen und nftables separat mit ip addr, ip route und nft list ruleset kontrollieren.

## 8.12 security-core

Zweck: Security-Class-Policy, Lab-Authentisierung, DCK-Kontexte, Sperren und Audit.

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| WebUI/API | http://10.0.20.20:8180/ |
| systemd | netcore-security-core.service |
| Konfiguration | /etc/netcore/security-core.toml |
| Installer | system-backend/security-core/install/install.sh |
| Abhängigkeiten | node-gateway, subscriber-core |
| State | /var/lib/netcore-security-core/state.json; Seed separat |

Vor dem ersten Start: - zunächst policy.operating_mode=shadow - Lab-Provider nicht als produktive TETRA-Kryptografie betrachten - kein stilles Downgrade konfigurieren

Bedienung in der WebUI: - Profile und Security Class verwalten - Challenges/Alarme beobachten - Teilnehmer/Geräte sperren oder freigeben - Edge-Aktionen quittieren

Prüfbefehle:

systemctl status netcore-security-core.service --no-pager
journalctl -u netcore-security-core.service -n 200 --no-pager
curl -fsS http://127.0.0.1:8180/health/live
curl -i http://127.0.0.1:8180/health/ready
curl -fsS http://127.0.0.1:8180/api/v1/status | jq .

## 8.13 kmf

Zweck: Lifecycle für CCK/GCK/SCK, Rotation, Crypto Periods und OTAR-Orchestrierung.

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| WebUI/API | http://10.0.20.21:8190/ |
| systemd | netcore-kmf.service |
| Konfiguration | /etc/netcore/kmf.toml |
| Installer | system-backend/kmf/install/install.sh |
| Abhängigkeiten | security-core |
| State | /var/lib/netcore-kmf/state.json + vault.json + master.key |

Vor dem ersten Start: - zunächst policy.operating_mode=shadow - Master-Key separat sichern - Managementnetz besonders restriktiv halten

Bedienung in der WebUI: - Keys erzeugen/rotieren/aktivieren/widerrufen - Vier-Augen-Jobs freigeben - OTAR-Zustellungen und ACKs prüfen - Backups erzeugen

Prüfbefehle:

systemctl status netcore-kmf.service --no-pager
journalctl -u netcore-kmf.service -n 200 --no-pager
curl -fsS http://127.0.0.1:8190/health/live
curl -i http://127.0.0.1:8190/health/ready
curl -fsS http://127.0.0.1:8190/api/v1/status | jq .

Backup-Hinweis: master.key getrennt vom normalen KMF-Backup sichern. Ohne Master-Key ist ein Vault-Backup nicht nutzbar; zusammen am selben Ort wäre die Trennung wirkungslos.

## 8.14 transit

Zweck: NetCore-native Regionalvermittlung mit Peers, Routen, Sessions und Failover.

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| WebUI/API | http://10.0.20.22:8200/ |
| systemd | netcore-transit.service |
| Konfiguration | /etc/netcore/transit.toml |
| Installer | system-backend/transit/install/install.sh |
| Abhängigkeiten | mobility-core, call-control, media-switch, sds-router |
| State | /var/lib/netcore-transit/state.json |

Vor dem ersten Start: - region_id/swmi_id/advertised_endpoint eindeutig setzen - zunächst operating_mode=shadow - kein ETSI-ISI behaupten

Bedienung in der WebUI: - Regionen/Peers verwalten - Routen und Erreichbarkeit prüfen - Sessions/Queues beobachten - Failover kontrolliert auslösen

Prüfbefehle:

systemctl status netcore-transit.service --no-pager
journalctl -u netcore-transit.service -n 200 --no-pager
curl -fsS http://127.0.0.1:8200/health/live
curl -i http://127.0.0.1:8200/health/ready
curl -fsS http://127.0.0.1:8200/api/v1/status | jq .

## 8.15 application-gateway

Zweck: Adapter- und Workflow-Gateway für externe Anwendungen, Webhooks, Vorlagen und TTS.

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| WebUI/API | http://10.0.20.23:8220/ |
| systemd | netcore-application-gateway.service |
| Konfiguration | /etc/netcore/application-gateway.toml |
| Installer | system-backend/application-gateway/install/install.sh |
| Abhängigkeiten | sds-router |
| State | state.json, secrets.json, spool, backups |

Vor dem ersten Start: - interne URLs rendern - zunächst runtime.operating_mode=shadow - Secrets ausschließlich über secrets.json/WebUI pflegen

Bedienung in der WebUI: - Connectoren testen - Routen/Vorlagen pflegen - manuelle Dispatches auslösen - TTS-Jobs publizieren - Dead Letters erneut zustellen

Prüfbefehle:

systemctl status netcore-application-gateway.service --no-pager
journalctl -u netcore-application-gateway.service -n 200 --no-pager
curl -fsS http://127.0.0.1:8220/health/live
curl -i http://127.0.0.1:8220/health/ready
curl -fsS http://127.0.0.1:8220/api/v1/status | jq .

## 8.16 media-library

Zweck: Zentrale Medienablage, Vorschau, Freigabe, TACELP-Cache und Playout.

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| WebUI/API | http://10.0.20.24:8230/ |
| systemd | netcore-media-library.service |
| Konfiguration | /etc/netcore/media-library.toml |
| Installer | system-backend/media-library/install/install.sh |
| Abhängigkeiten | media-switch, recorder, application-gateway |
| State | /var/lib/netcore-media-library/assets + state.json |

Vor dem ersten Start: - Abhängigkeits-URLs setzen - ffmpeg installieren - zunächst runtime.operating_mode=shadow - TACELP-Encoder/Decoder bei Bedarf konfigurieren

Bedienung in der WebUI: - Assets hochladen/importieren - Vorschau prüfen - Assets freigeben/ablehnen - Playout-Jobs in bestehende Sessions starten - Archivkopien prüfen

Prüfbefehle:

systemctl status netcore-media-library.service --no-pager
journalctl -u netcore-media-library.service -n 200 --no-pager
curl -fsS http://127.0.0.1:8230/health/live
curl -i http://127.0.0.1:8230/health/ready
curl -fsS http://127.0.0.1:8230/api/v1/status | jq .

## 8.17 control-room

Zweck: Zentrale Lage-, Operator-, Incident- und Schichtbuchebene.

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| WebUI/API | http://10.0.20.25:9010/ |
| systemd | netcore-control-room.service |
| Konfiguration | /etc/netcore-control-room/control-room.toml |
| Installer | system-backend/control-room/install/install.sh |
| Abhängigkeiten | node-gateway, subscriber-core, group-core, mobility-core, call-control, media-switch, recorder, sds-router, packet-core, ip-gateway, security-core, kmf, transit, application-gateway, media-library |
| State | control-room.sqlite3 + operations.json |

Vor dem ersten Start: - alle Service-base_urls setzen - Config-Pfad /etc/netcore-control-room/control-room.toml verwenden - Open-Lab-Rechte bedenken

Bedienung in der WebUI: - Gesamtlage und kritische Dienste prüfen - Incidents quittieren/lösen - Schichtbuch führen - Schnellaktionen Kick/Clear Emergency/DGNA verwenden - Fach-WebUIs öffnen

Prüfbefehle:

systemctl status netcore-control-room.service --no-pager
journalctl -u netcore-control-room.service -n 200 --no-pager
curl -fsS http://127.0.0.1:9010/health/live
curl -i http://127.0.0.1:9010/health/ready
curl -fsS http://127.0.0.1:9010/api/v1/status | jq .

Pfadhinweis: Dieser Dienst ist die Ausnahme: aktive Konfiguration liegt unter /etc/netcore-control-room/control-room.toml.

## 8.18 observability

Zweck: Zentrale Metriken, Logs, Traces, Alerts, Silences und Diagnosepakete.

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| WebUI/API | http://10.0.20.26:8210/ |
| systemd | netcore-observability.service |
| Konfiguration | /etc/netcore/observability.toml |
| Installer | system-backend/observability/install/install.sh |
| Abhängigkeiten | node-gateway, subscriber-core, group-core, mobility-core, call-control, media-switch, recorder, sds-router, packet-core, ip-gateway, security-core, kmf, transit, application-gateway, media-library, control-room |
| State | /var/lib/netcore-observability/state.json + diagnostics/ |

Vor dem ersten Start: - alle Targets korrekt rendern - Retention an Disk anpassen - klassischen Stack nur installieren, wenn Binaries vorhanden sind

Bedienung in der WebUI: - Scrape Targets testen - Metrikserien und Logs durchsuchen - Alarme quittieren - Silences setzen - Diagnosepakete erstellen

Prüfbefehle:

systemctl status netcore-observability.service --no-pager
journalctl -u netcore-observability.service -n 200 --no-pager
curl -fsS http://127.0.0.1:8210/health/live
curl -i http://127.0.0.1:8210/health/ready
curl -fsS http://127.0.0.1:8210/api/v1/status | jq .

## 8.19 iot-gateway

MQTT, Home Assistant, Homematic und Command/Ack-Ledger.

| Merkmal | Wert |
| --- | --- |
| Beispielhost | 10.0.20.27 |
| Port | 8240 |
| Unit | netcore-iot-gateway.service |
| Installer | system-backend/iot-gateway/install/install.sh |
| Konfigurationsvorlage | system-backend/iot-gateway/config/iot-gateway.example.toml |
| Konfigurationsziel | /etc/netcore/iot-gateway.toml |
| Abhängigkeiten | node-gateway, mobility-core, call-control, sds-router |

Vor Ausführung des Installers die Standortkonfiguration und Persistenz sichern. Nach dem Start Unit, live/ready und eine fachliche Testtransaktion prüfen.

Reale Aktor-/Integrationsaktionen bleiben bis zur bewussten Abnahme gesperrt; Command-ID, Ack und tatsächliche Zielwirkung zusammen prüfen.

## 8.20 hardware-gateway

Hardware-I/O, Sensoren und begrenzte Aktorbefehle.

| Merkmal | Wert |
| --- | --- |
| Beispielhost | 10.0.20.28 |
| Port | 8250 |
| Unit | netcore-hardware-gateway.service |
| Installer | system-backend/hardware-gateway/install/install.sh |
| Konfigurationsvorlage | system-backend/hardware-gateway/config/hardware-gateway.example.toml |
| Konfigurationsziel | /etc/netcore/hardware-gateway.toml |
| Abhängigkeiten | iot-gateway |

Vor Ausführung des Installers die Standortkonfiguration und Persistenz sichern. Nach dem Start Unit, live/ready und eine fachliche Testtransaktion prüfen.

Reale Aktor-/Integrationsaktionen bleiben bis zur bewussten Abnahme gesperrt; Command-ID, Ack und tatsächliche Zielwirkung zusammen prüfen.

## 8.21 rf-monitor

RF-Messwerte, Qualität und Diagnose.

| Merkmal | Wert |
| --- | --- |
| Beispielhost | 10.0.20.29 |
| Port | 8260 |
| Unit | netcore-rf-monitor.service |
| Installer | system-backend/rf-monitor/install/install.sh |
| Konfigurationsvorlage | system-backend/rf-monitor/config/rf-monitor.example.toml |
| Konfigurationsziel | /etc/netcore/rf-monitor.toml |
| Abhängigkeiten | iot-gateway |

Vor Ausführung des Installers die Standortkonfiguration und Persistenz sichern. Nach dem Start Unit, live/ready und eine fachliche Testtransaktion prüfen.

## 8.22 alarm-workflow

Alarmregeln, Ereignisse und Eskalation.

| Merkmal | Wert |
| --- | --- |
| Beispielhost | 10.0.20.30 |
| Port | 8270 |
| Unit | netcore-alarm-workflow.service |
| Installer | system-backend/alarm-workflow/install/install.sh |
| Konfigurationsvorlage | system-backend/alarm-workflow/config/alarm-workflow.example.toml |
| Konfigurationsziel | /etc/netcore/alarm-workflow.toml |
| Abhängigkeiten | iot-gateway, sds-router, hardware-gateway, rf-monitor |

Vor Ausführung des Installers die Standortkonfiguration und Persistenz sichern. Nach dem Start Unit, live/ready und eine fachliche Testtransaktion prüfen.

Reale Aktor-/Integrationsaktionen bleiben bis zur bewussten Abnahme gesperrt; Command-ID, Ack und tatsächliche Zielwirkung zusammen prüfen.

## 8.23 task-workflow

Strukturierte Aufträge und WAP-Formulare.

| Merkmal | Wert |
| --- | --- |
| Beispielhost | 10.0.20.31 |
| Port | 8280 |
| Unit | netcore-task-workflow.service |
| Installer | system-backend/task-workflow/install/install.sh |
| Konfigurationsvorlage | system-backend/task-workflow/config/task-workflow.example.toml |
| Konfigurationsziel | /etc/netcore/task-workflow.toml |
| Abhängigkeiten | iot-gateway, sds-router |

Vor Ausführung des Installers die Standortkonfiguration und Persistenz sichern. Nach dem Start Unit, live/ready und eine fachliche Testtransaktion prüfen.

## 8.24 asset-management

Geräte, Assets und Benutzerzuordnung.

| Merkmal | Wert |
| --- | --- |
| Beispielhost | 10.0.20.32 |
| Port | 8290 |
| Unit | netcore-asset-management.service |
| Installer | system-backend/asset-management/install/install.sh |
| Konfigurationsvorlage | system-backend/asset-management/config/asset-management.example.toml |
| Konfigurationsziel | /etc/netcore/asset-management.toml |
| Abhängigkeiten | iot-gateway, subscriber-core, mobility-core, task-workflow |

Vor Ausführung des Installers die Standortkonfiguration und Persistenz sichern. Nach dem Start Unit, live/ready und eine fachliche Testtransaktion prüfen.

## 8.25 sip-switch

Zentraler SIP Switch mit Serving-TBS-Routing und PBX-Fallback.

| Merkmal | Wert |
| --- | --- |
| Beispielhost | 10.0.20.33 |
| Port | 8300 |
| Unit | netcore-sip-switch.service |
| Installer | system-backend/sip-switch/install/install.sh |
| Konfigurationsvorlage | system-backend/sip-switch/config/sip-switch.example.toml |
| Konfigurationsziel | /etc/netcore/sip-switch.toml |
| Abhängigkeiten | iot-gateway, mobility-core |

Vor Ausführung des Installers die Standortkonfiguration und Persistenz sichern. Nach dem Start Unit, live/ready und eine fachliche Testtransaktion prüfen.

## 8.26 alert-service

NINA/KATWARN, eigene Meldungen und GPS-gestützte Warn-SDS.

| Merkmal | Wert |
| --- | --- |
| Beispielhost | 10.0.20.34 |
| Port | 8310 |
| Unit | netcore-alert-service.service |
| Installer | system-backend/alert-service/install/install.sh |
| Konfigurationsvorlage | system-backend/alert-service/config/alert-service.example.toml |
| Konfigurationsziel | /etc/netcore/alert-service.toml |
| Abhängigkeiten | control-room, sds-router |

Vor Ausführung des Installers die Standortkonfiguration und Persistenz sichern. Nach dem Start Unit, live/ready und eine fachliche Testtransaktion prüfen.

Token, Versandfreigabe, SQLite-Sicherung und Inbetriebnahmereihenfolge stehen vollständig in Anhang B.

# 9. Konfigurationsreferenz der LXC-Dienste

Diese Referenz nennt die aktuellen Vorlagen für alle 25 Dienste. Die vollständigen Werte stehen in den verlinkten, auf den Release fixierten TOML-Dateien. Standortwerte aus dem Inventory und der aktiven Unit haben Vorrang vor historischen Beispieladressen. Schlüssel dürfen nur mit dem passenden Dienstbuild übernommen werden.

## 9.1 node-gateway

Quellvorlage · Ziel /etc/netcore/node-gateway.toml · Unit netcore-node-gateway.service.

| Schlüssel | Beispielwert |
| --- | --- |
| server.bind | "0.0.0.0:8080" |
| server.node_path | "/ws/node" |
| server.backend_path | "/ws/backend" |
| server.history_limit | 1000 |
| server.stale_after_secs | 20 |
| server.hello_timeout_secs | 10 |
| server.application_ping_secs | 15 |
| security.mode | "open_lab" |
| security.allow_remote_management | true |
| limits.max_message_bytes | 1048576 |
| limits.max_http_body_bytes | 1048576 |
| service_monitor.enabled | true |
| service_monitor.interval_secs | 5 |
| service_monitor.timeout_ms | 1500 |
| service_monitor.failure_threshold | 2 |
| service_monitor.recovery_threshold | 2 |
| service_monitor.targets[0].name | "mobility-core" |
| service_monitor.targets[0].url | "http://10.0.20.11:8090/health/ready" |
| service_monitor.targets[0].critical_for_edge | true |
| service_monitor.targets[0].fallback_mode | "local_registration_and_location_area" |
| service_monitor.targets[1].name | "subscriber-core" |
| service_monitor.targets[1].url | "http://10.0.20.12:8100/health/ready" |
| service_monitor.targets[1].critical_for_edge | true |
| service_monitor.targets[1].fallback_mode | "cached_policy_then_static_config" |
| service_monitor.targets[2].name | "group-core" |
| service_monitor.targets[2].url | "http://10.0.20.13:8110/health/ready" |
| service_monitor.targets[2].critical_for_edge | true |
| service_monitor.targets[2].fallback_mode | "cached_policy_then_local_affiliations" |
| service_monitor.targets[3].name | "call-control" |
| service_monitor.targets[3].url | "http://10.0.20.14:8120/health/ready" |
| service_monitor.targets[3].critical_for_edge | true |
| service_monitor.targets[3].fallback_mode | "local_cell_calls_only" |
| service_monitor.targets[4].name | "media-switch" |
| service_monitor.targets[4].url | "http://10.0.20.15:8130/health/ready" |
| service_monitor.targets[4].critical_for_edge | true |
| service_monitor.targets[4].fallback_mode | "local_air_interface_media_only" |
| service_monitor.targets[5].name | "recorder" |
| service_monitor.targets[5].url | "http://10.0.20.16:8140/health/ready" |
| service_monitor.targets[5].critical_for_edge | false |
| service_monitor.targets[5].fallback_mode | "local_recorder_continues" |
| service_monitor.targets[6].name | "sds-router" |
| service_monitor.targets[6].url | "http://10.0.20.17:8150/health/ready" |
| service_monitor.targets[6].critical_for_edge | true |
| service_monitor.targets[6].fallback_mode | "local_delivery_and_durable_store_forward" |
| service_monitor.targets[7].name | "packet-core" |
| service_monitor.targets[7].url | "http://10.0.20.18:8160/health/ready" |
| service_monitor.targets[7].critical_for_edge | false |
| service_monitor.targets[7].fallback_mode | "local_sndcp_contexts" |
| service_monitor.targets[8].name | "ip-gateway" |
| service_monitor.targets[8].url | "http://10.0.20.19:8170/health/ready" |
| service_monitor.targets[8].critical_for_edge | false |
| service_monitor.targets[8].fallback_mode | "local_tun_gateway_when_configured" |
| service_monitor.targets[9].name | "security-core" |
| service_monitor.targets[9].url | "http://10.0.20.20:8180/health/ready" |
| service_monitor.targets[9].critical_for_edge | false |
| service_monitor.targets[9].fallback_mode | "last_known_security_policy_no_downgrade" |
| service_monitor.targets[10].name | "kmf" |
| service_monitor.targets[10].url | "http://10.0.20.21:8190/health/ready" |
| service_monitor.targets[10].critical_for_edge | false |
| service_monitor.targets[10].fallback_mode | "installed_keys_only_no_otar" |
| service_monitor.targets[11].name | "transit" |
| service_monitor.targets[11].url | "http://10.0.20.22:8200/health/ready" |
| service_monitor.targets[11].critical_for_edge | false |
| service_monitor.targets[11].fallback_mode | "no_inter_region_routing" |
| service_monitor.targets[12].name | "observability" |
| service_monitor.targets[12].url | "http://10.0.20.26:8210/health/ready" |
| service_monitor.targets[12].critical_for_edge | false |
| service_monitor.targets[12].fallback_mode | "local_logs_and_health_continue" |
| service_monitor.targets[13].name | "application-gateway" |
| service_monitor.targets[13].url | "http://10.0.20.23:8220/health/ready" |
| service_monitor.targets[13].critical_for_edge | false |
| service_monitor.targets[13].fallback_mode | "local_integrations_only" |
| service_monitor.targets[14].name | "media-library" |
| service_monitor.targets[14].url | "http://10.0.20.24:8230/health/ready" |
| service_monitor.targets[14].critical_for_edge | false |
| service_monitor.targets[14].fallback_mode | "local_media_cache_and_playout" |
| service_monitor.targets[15].name | "control-room" |
| service_monitor.targets[15].url | "http://10.0.20.25:9010/health/ready" |
| service_monitor.targets[15].critical_for_edge | false |
| service_monitor.targets[15].fallback_mode | "local_dashboard_and_audit" |
| service_monitor.targets[16].name | "iot-gateway" |
| service_monitor.targets[16].url | "http://10.0.20.27:8240/health/ready" |
| service_monitor.targets[16].critical_for_edge | false |
| service_monitor.targets[16].fallback_mode | "mqtt_bridge_unavailable_local_core_continues" |
| service_monitor.targets[17].name | "hardware-gateway" |
| service_monitor.targets[17].url | "http://10.0.20.28:8250/health/ready" |
| service_monitor.targets[17].critical_for_edge | false |
| service_monitor.targets[17].fallback_mode | "rack_telemetry_unavailable_local_radio_continues" |
| service_monitor.targets[17].depends_on | ["iot-gateway"] |
| service_monitor.targets[18].name | "rf-monitor" |
| service_monitor.targets[18].url | "http://10.0.20.29:8260/health/ready" |
| service_monitor.targets[18].critical_for_edge | false |
| service_monitor.targets[18].fallback_mode | "rf_monitoring_unavailable_radio_service_continues" |
| service_monitor.targets[18].depends_on | ["iot-gateway"] |
| service_monitor.targets[19].name | "alarm-workflow" |
| service_monitor.targets[19].url | "http://10.0.20.30:8270/health/ready" |
| service_monitor.targets[19].critical_for_edge | false |
| service_monitor.targets[19].fallback_mode | "central_alarm_escalation_unavailable_local_radio_and_sds_continue" |
| service_monitor.targets[19].depends_on | ["iot-gateway", "sds-router"] |
| service_monitor.targets[20].name | "task-workflow" |
| service_monitor.targets[20].url | "http://10.0.20.31:8280/health/ready" |
| service_monitor.targets[20].critical_for_edge | false |
| service_monitor.targets[20].fallback_mode | "central_task_workflow_unavailable_local_radio_sds_and_cached_forms_continue" |
| service_monitor.targets[20].depends_on | ["iot-gateway", "sds-router"] |
| service_monitor.targets[21].name | "asset-management" |
| service_monitor.targets[21].url | "http://10.0.20.32:8290/health/ready" |
| service_monitor.targets[21].critical_for_edge | false |
| service_monitor.targets[21].fallback_mode | "asset_inventory_unavailable_core_radio_services_continue" |
| service_monitor.targets[21].depends_on | ["iot-gateway", "subscriber-core", "mobility-core", "task-workflow"] |
| service_monitor.targets[22].name | "sip-switch" |
| service_monitor.targets[22].url | "http://10.0.20.33:8300/health/ready" |
| service_monitor.targets[22].critical_for_edge | false |
| service_monitor.targets[22].fallback_mode | "central_sip_routing_unavailable_existing_local_radio_and_direct_pbx_fallback_may_continue" |
| service_monitor.targets[22].depends_on | ["iot-gateway", "mobility-core"] |

## 9.2 mobility-core

Quellvorlage · Ziel /etc/netcore/mobility-core.toml · Unit netcore-mobility-core.service.

| Schlüssel | Beispielwert |
| --- | --- |
| server.bind | "0.0.0.0:8090" |
| server.history_limit | 2000 |
| server.transfer_timeout_secs | 45 |
| node_gateway.url | "ws://10.0.1.30:8080/ws/backend" |
| node_gateway.reconnect_secs | 5 |
| security.mode | "open_lab" |
| security.allow_remote_management | true |
| limits.max_body_bytes | 1048576 |
| limits.max_transfers | 10000 |
| limits.max_subscribers | 100000 |

## 9.3 subscriber-core

Quellvorlage · Ziel /etc/netcore/subscriber-core.toml · Unit netcore-subscriber-core.service.

| Schlüssel | Beispielwert |
| --- | --- |
| server.bind | "0.0.0.0:8100" |
| server.history_limit | 2000 |
| node_gateway.url | "ws://127.0.0.1:8080/ws/backend" |
| node_gateway.reconnect_secs | 5 |
| storage.database_path | "/var/lib/netcore-subscriber-core/subscribers.json" |
| storage.backup_path | "/var/lib/netcore-subscriber-core/subscribers.json.bak" |
| access_policy.mode | "allow_list" |
| access_policy.auto_sync | true |
| access_policy.disconnect_unauthorized | true |
| access_policy.sync_timeout_secs | 30 |
| security.mode | "open_lab" |
| security.allow_remote_management | true |
| limits.max_body_bytes | 2097152 |
| limits.max_subscribers | 100000 |
| limits.max_groups_per_subscriber | 1024 |

## 9.4 group-core

Quellvorlage · Ziel /etc/netcore/group-core.toml · Unit netcore-group-core.service.

| Schlüssel | Beispielwert |
| --- | --- |
| server.bind | "0.0.0.0:8110" |
| server.history_limit | 2000 |
| node_gateway.url | "ws://10.0.1.XX:8080/ws/backend" |
| node_gateway.reconnect_secs | 5 |
| storage.database_path | "/var/lib/netcore-group-core/groups.json" |
| storage.backup_path | "/var/lib/netcore-group-core/groups.json.bak" |
| policy.allow_unlisted_groups | false |
| policy.enforce_memberships | true |
| policy.reconcile_registered | true |
| policy.auto_sync | true |
| policy.sync_timeout_secs | 30 |
| policy.dgna_timeout_secs | 30 |
| security.mode | "open_lab" |
| security.allow_remote_management | true |
| limits.max_body_bytes | 2097152 |
| limits.max_groups | 65536 |
| limits.max_memberships | 1000000 |

## 9.5 call-control

Quellvorlage · Ziel /etc/netcore/call-control.toml · Unit netcore-call-control.service.

| Schlüssel | Beispielwert |
| --- | --- |
| server.bind | "0.0.0.0:8120" |
| server.history_limit | 2000 |
| node_gateway.url | "ws://10.0.1.XX:8080/ws/backend" |
| node_gateway.reconnect_secs | 5 |
| mobility_core.enabled | true |
| mobility_core.base_url | "http://10.0.1.XX:8090" |
| mobility_core.timeout_ms | 1500 |
| mobility_core.allow_local_fallback | false |
| mobility_core.accept_stale_route | false |
| storage.database_path | "/var/lib/netcore-call-control/calls.json" |
| storage.backup_path | "/var/lib/netcore-call-control/calls.json.bak" |
| calls.command_timeout_secs | 30 |
| calls.restore_timeout_secs | 45 |
| calls.reconcile_interval_secs | 2 |
| calls.auto_target_affiliated_nodes | true |
| calls.release_partial_start_on_failure | false |
| calls.allow_operator_force_floor | true |
| security.mode | "open_lab" |
| security.allow_remote_management | true |
| limits.max_body_bytes | 2097152 |
| limits.max_calls | 100000 |
| limits.max_legs_per_call | 1024 |
| limits.max_pending_commands | 20000 |

## 9.6 media-switch

Quellvorlage · Ziel /etc/netcore/media-switch.toml · Unit netcore-media-switch.service.

| Schlüssel | Beispielwert |
| --- | --- |
| server.bind | "0.0.0.0:8130" |
| server.history_limit | 2000 |
| node_gateway.url | "ws://10.0.1.20:8080/ws/backend" |
| node_gateway.reconnect_secs | 2 |
| call_control.url | "http://10.0.1.24:8120/api/v1/calls" |
| call_control.events_url | "ws://10.0.1.24:8120/ws/media" |
| call_control.route_ready_url | "http://10.0.1.24:8120/api/v1/media/route-ready" |
| call_control.reconcile_secs | 15 |
| call_control.reconnect_secs | 1 |
| call_control.request_timeout_secs | 2 |
| media.frame_duration_ms | 60 |
| media.jitter_buffer_frames | 2 |
| media.min_jitter_buffer_frames | 1 |
| media.max_jitter_buffer_frames | 12 |
| media.adaptive_jitter | true |
| media.adaptive_jitter_up_threshold_ms | 18 |
| media.adaptive_jitter_down_stable_frames | 120 |
| media.cold_start_buffer_frames | 5 |
| media.cold_start_buffer_max_age_ms | 600 |
| media.session_idle_secs | 30 |
| media.max_frames_per_tick | 256 |
| media.allow_same_leg_loopback | false |
| media.tap_history_frames | 256 |
| media.recorder_tap_history_frames | 20000 |
| security.mode | "open_lab" |
| security.allow_remote_management | true |
| limits.max_body_bytes | 1048576 |
| limits.max_sessions | 10000 |
| limits.max_streams | 50000 |
| limits.max_pending_frames | 100000 |

## 9.7 recorder

Quellvorlage · Ziel /etc/netcore/recorder.toml · Unit netcore-recorder.service.

| Schlüssel | Beispielwert |
| --- | --- |
| server.bind | "0.0.0.0:8140" |
| server.history_limit | 2000 |
| media_switch.tap_url | "http://10.0.1.25:8130/api/v1/recorder/taps" |
| media_switch.sessions_url | "http://10.0.1.25:8130/api/v1/sessions" |
| media_switch.poll_interval_ms | 100 |
| media_switch.session_reconcile_ms | 1000 |
| media_switch.request_timeout_secs | 3 |
| media_switch.batch_limit | 500 |
| storage.root | "/var/lib/netcore-recorder/recordings" |
| storage.export_root | "/var/lib/netcore-recorder/exports" |
| storage.frame_duration_ms | 60 |
| storage.session_absent_grace_secs | 3 |
| storage.maximum_idle_secs | 600 |
| storage.default_retention_days | 30 |
| storage.retention_scan_secs | 60 |
| storage.fsync_every_frames | 50 |
| storage.minimum_free_space_mb | 512 |
| security.mode | "open_lab" |
| security.allow_remote_management | true |
| security.allow_delete | true |
| limits.max_body_bytes | 1048576 |
| limits.max_active_recordings | 1000 |
| limits.max_recordings | 100000 |

## 9.8 sds-router

Quellvorlage · Ziel /etc/netcore/sds-router.toml · Unit netcore-sds-router.service.

| Schlüssel | Beispielwert |
| --- | --- |
| server.bind | "0.0.0.0:8150" |
| server.history_limit | 4000 |
| node_gateway.url | "ws://10.0.1.20:8080/ws/backend" |
| node_gateway.reconnect_secs | 5 |
| storage.database_path | "/var/lib/netcore-sds-router/messages.json" |
| storage.backup_path | "/var/lib/netcore-sds-router/messages.json.bak" |
| routing.default_ttl_secs | 300 |
| routing.max_ttl_secs | 86400 |
| routing.max_attempts | 5 |
| routing.initial_retry_secs | 2 |
| routing.max_retry_secs | 60 |
| routing.dedupe_window_secs | 30 |
| routing.presence_timeout_secs | 90 |
| routing.authoritative_ingress | true |
| security.mode | "open_lab" |
| security.allow_remote_management | true |
| security.mask_payload_in_list | false |
| limits.max_body_bytes | 2097152 |
| limits.max_payload_bytes | 2048 |
| limits.max_messages | 100000 |
| limits.max_routes | 4096 |

## 9.9 packet-core

Quellvorlage · Ziel /etc/netcore/packet-core.toml · Unit netcore-packet-core.service.

| Schlüssel | Beispielwert |
| --- | --- |
| server.bind | "0.0.0.0:8160" |
| server.history_limit | 5000 |
| node_gateway.url | "ws://127.0.0.1:8080/ws/backend" |
| node_gateway.reconnect_secs | 5 |
| storage.database_path | "/var/lib/netcore-packet-core/state.json" |
| storage.backup_path | "/var/lib/netcore-packet-core/state.json.bak" |
| packet.mode | "shadow" |
| packet.ready_timer_secs | 5 |
| packet.standby_timer_secs | 300 |
| packet.response_wait_secs | 10 |
| packet.context_ready_secs | 30 |
| packet.default_mtu | 1500 |
| packet.max_n_pdu_bytes | 65535 |
| packet.max_contexts_per_subscriber | 14 |
| packet.max_total_contexts | 4096 |
| packet.strict_source_address | true |
| packet.preserve_context_on_node_loss | true |
| address_pool.network_prefix | [10, 44, 0] |
| address_pool.first_host | 2 |
| address_pool.last_host | 254 |
| address_pool.gateway | "10.44.0.1" |
| address_pool.allow_static | true |
| fragmentation.timeout_secs | 30 |
| fragmentation.max_datagrams | 256 |
| fragmentation.max_total_bytes | 8388608 |
| fragmentation.max_fragments_per_datagram | 512 |
| fragmentation.reject_overlaps | true |
| flow_control.max_queue_packets_per_context | 64 |
| flow_control.max_queue_bytes_per_context | 262144 |
| flow_control.queue_ttl_secs | 30 |
| flow_control.action_retry_secs | 5 |
| flow_control.action_max_attempts | 5 |
| security.mode | "open_lab" |
| security.allow_remote_management | true |
| security.expose_payloads | true |
| limits.max_body_bytes | 1048576 |
| limits.max_events | 10000 |
| limits.max_actions | 10000 |
| limits.max_payload_bytes | 65535 |

## 9.10 ip-gateway

Quellvorlage · Ziel /etc/netcore/ip-gateway.toml · Unit netcore-ip-gateway.service.

| Schlüssel | Beispielwert |
| --- | --- |
| server.bind | "0.0.0.0:8170" |
| packet_core.url | "http://127.0.0.1:8160" |
| packet_core.poll_interval_ms | 250 |
| packet_core.context_refresh_ms | 1000 |
| packet_core.request_timeout_ms | 2000 |
| packet_core.outbox_batch | 250 |
| storage.database_path | "/var/lib/netcore-ip-gateway/state.json" |
| storage.backup_path | "/var/lib/netcore-ip-gateway/state.json.bak" |
| interface.mode | "shadow" |
| interface.name | "ntc-tun0" |
| interface.address | "10.0.0.1/24" |
| interface.network | "10.0.0.0/24" |
| interface.mtu | 480 |
| interface.owner_user | "netcore" |
| interface.delete_on_exit | true |
| routing.enable_ipv4_forwarding | true |
| routing.reconcile_interval_secs | 5 |
| routing.install_connected_route | true |
| nat.enabled | true |
| nat.masquerade | true |
| nat.egress_interface | "eth0" |
| firewall.enabled | true |
| firewall.default_forward_policy | "drop" |
| firewall.allow_established | true |
| firewall.allow_general_internet | true |
| firewall.allow_icmp | true |
| firewall.log_drops | false |
| dns.enabled | true |
| dns.bind | "10.0.0.1:53" |
| dns.upstream | "1.1.1.1:53" |
| dns.local_domain | "netcore.test" |
| dns.ttl_secs | 30 |
| dns.query_timeout_ms | 2000 |
| test_server.enabled | true |
| test_server.bind | "0.0.0.0:8088" |
| test_server.udp_echo_bind | "0.0.0.0:7007" |
| capture.directory | "/var/lib/netcore-ip-gateway/captures" |
| capture.max_captures | 64 |
| capture.max_file_bytes | 268435456 |
| capture.snaplen | 65535 |
| security.mode | "open_lab" |
| security.allow_remote_management | true |
| limits.max_body_bytes | 2097152 |
| limits.max_events | 100000 |
| limits.max_flows | 100000 |
| limits.max_packet_bytes | 65535 |

## 9.11 security-core

Quellvorlage · Ziel /etc/netcore/security-core.toml · Unit netcore-security-core.service.

| Schlüssel | Beispielwert |
| --- | --- |
| server.bind | "0.0.0.0:8180" |
| server.history_limit | 5000 |
| node_gateway.url | "ws://127.0.0.1:8080/ws/backend" |
| node_gateway.reconnect_secs | 5 |
| node_gateway.observe_nodes | true |
| storage.database_path | "/var/lib/netcore-security-core/state.json" |
| storage.backup_path | "/var/lib/netcore-security-core/state.json.bak" |
| storage.lab_seed_path | "/var/lib/netcore-security-core/lab-auth.seed" |
| policy.operating_mode | "shadow" |
| policy.default_security_class | 1 |
| policy.minimum_security_class | 1 |
| policy.authentication_required | true |
| policy.allow_class1_fallback | true |
| policy.reject_unknown_subscribers | false |
| policy.disable_after_failures | false |
| authentication.provider | "lab_hmac_sha256" |
| authentication.challenge_bytes | 16 |
| authentication.response_bytes | 16 |
| authentication.challenge_ttl_secs | 30 |
| authentication.max_attempts | 3 |
| authentication.lockout_secs | 300 |
| authentication.issue_dck_on_success | true |
| dck.key_bytes | 16 |
| dck.ttl_secs | 3600 |
| dck.rotate_before_secs | 300 |
| dck.max_active_per_subscriber | 2 |
| security.mode | "open_lab" |
| security.allow_remote_management | true |
| security.expose_ephemeral_edge_material | true |
| limits.max_body_bytes | 1048576 |
| limits.max_profiles | 100000 |
| limits.max_contexts | 20000 |
| limits.max_actions | 20000 |
| limits.max_alarms | 20000 |
| limits.max_audit | 100000 |

## 9.12 kmf

Quellvorlage · Ziel /etc/netcore/kmf.toml · Unit netcore-kmf.service.

| Schlüssel | Beispielwert |
| --- | --- |
| server.bind | "0.0.0.0:8190" |
| server.history_limit | 5000 |
| storage.database_path | "/var/lib/netcore-kmf/state.json" |
| storage.vault_path | "/var/lib/netcore-kmf/vault.json" |
| storage.master_key_path | "/var/lib/netcore-kmf/master.key" |
| storage.backup_dir | "/var/lib/netcore-kmf/backups" |
| storage.bootstrap_dir | "/var/lib/netcore-kmf/bootstrap" |
| policy.operating_mode | "shadow" |
| policy.default_key_bytes | 16 |
| policy.default_crypto_period_secs | 86400 |
| policy.rotation_lead_secs | 3600 |
| policy.require_dual_approval | true |
| policy.allow_overlapping_crypto_periods | true |
| policy.auto_retire_predecessor | true |
| vault.provider | "lab_file_vault" |
| vault.master_key_bytes | 32 |
| vault.fsync | true |
| otar.action_ttl_secs | 600 |
| otar.max_attempts | 5 |
| otar.retry_backoff_secs | 15 |
| otar.max_claim_batch | 100 |
| security.mode | "open_lab" |
| security.allow_remote_management | true |
| security.expose_raw_keys | false |
| limits.max_body_bytes | 1048576 |
| limits.max_keys | 100000 |
| limits.max_nodes | 10000 |
| limits.max_jobs | 100000 |
| limits.max_actions | 500000 |
| limits.max_audit | 100000 |

## 9.13 transit

Quellvorlage · Ziel /etc/netcore/transit.toml · Unit netcore-transit.service.

| Schlüssel | Beispielwert |
| --- | --- |
| server.bind | "0.0.0.0:8200" |
| server.history_limit | 5000 |
| storage.database_path | "/var/lib/netcore-transit/state.json" |
| storage.backup_path | "/var/lib/netcore-transit/state.json.bak" |
| region.region_id | "region-a" |
| region.swmi_id | "netcore-swmi-a" |
| region.display_name | "NetCore Region A" |
| region.advertised_endpoint | "http://10.0.10.12:8200" |
| region.protocol_version | "netcore-transit-v1" |
| region.operating_mode | "shadow" |
| region.capabilities | ["mobility", "individual_call", "group_call", "sds", "media", "supplementary_service"] |
| routing.max_hops | 8 |
| routing.dedupe_ttl_secs | 900 |
| routing.session_idle_ttl_secs | 3600 |
| routing.route_stale_secs | 120 |
| routing.prefer_direct_region_peer | true |
| routing.allow_transitive_routing | true |
| routing.allow_dynamic_peers | false |
| routing.fail_closed_on_loop | true |
| transport.connect_timeout_ms | 2000 |
| transport.io_timeout_ms | 5000 |
| transport.heartbeat_interval_secs | 5 |
| transport.peer_timeout_secs | 20 |
| transport.retry_backoff_secs | 3 |
| transport.max_attempts | 5 |
| transport.max_batch | 100 |
| security.mode | "open_lab" |
| security.allow_remote_management | true |
| security.tls | false |
| security.token_auth | false |
| limits.max_body_bytes | 4194304 |
| limits.max_peers | 1000 |
| limits.max_routes | 100000 |
| limits.max_sessions | 100000 |
| limits.max_envelopes | 500000 |
| limits.max_local_deliveries | 500000 |
| limits.max_events | 100000 |

## 9.14 application-gateway

Quellvorlage · Ziel /etc/netcore/application-gateway.toml · Unit netcore-application-gateway.service.

| Schlüssel | Beispielwert |
| --- | --- |
| server.bind | "0.0.0.0:8220" |
| server.public_base_url | "http://127.0.0.1:8220" |
| server.max_body_bytes | 4194304 |
| server.history_limit | 5000 |
| storage.state_path | "/var/lib/netcore-application-gateway/state.json" |
| storage.state_backup_path | "/var/lib/netcore-application-gateway/state.json.bak" |
| storage.secrets_path | vor Ort setzen; nicht veröffentlichen |
| storage.spool_dir | "/var/lib/netcore-application-gateway/spool" |
| storage.backup_dir | "/var/lib/netcore-application-gateway/backups" |
| security.mode | "open_lab" |
| security.management_token_auth | false |
| security.management_tls | false |
| security.allow_remote_management | true |
| security.connector_secrets_allowed | vor Ort setzen; nicht veröffentlichen |
| security.warning_banner | "OPEN LAB: no login, no management tokens and no TLS. Isolated management network only." |
| runtime.operating_mode | "shadow" |
| runtime.worker_interval_ms | 1000 |
| runtime.probe_interval_secs | 30 |
| runtime.default_ttl_secs | 300 |
| runtime.max_attempts | 6 |
| runtime.base_backoff_secs | 2 |
| runtime.max_backoff_secs | 120 |
| runtime.dedupe_window_secs | 600 |
| runtime.max_response_bytes | 65536 |
| runtime.max_artifact_bytes | 33554432 |
| runtime.max_events | 20000 |
| runtime.max_deliveries | 50000 |
| runtime.max_tts_jobs | 5000 |
| runtime.max_audit_records | 50000 |
| runtime.event_retention_secs | 604800 |
| runtime.delivery_retention_secs | 1209600 |
| runtime.audit_retention_secs | 2592000 |
| connectors[0].connector_id | "sds-router" |
| connectors[0].display_name | "SDS Router" |
| connectors[0].kind | "sds_router" |
| connectors[0].direction | "outbound" |
| connectors[0].endpoint | "http://127.0.0.1:8150/api/v1/messages" |
| connectors[0].health_endpoint | "http://127.0.0.1:8150/health/ready" |
| connectors[0].enabled | true |
| connectors[0].timeout_ms | 5000 |
| connectors[0].rate_limit_per_minute | 600 |
| connectors[0].circuit_failure_threshold | 5 |
| connectors[0].circuit_open_secs | 60 |
| connectors[0].required_secrets | vor Ort setzen; nicht veröffentlichen |
| connectors[0].settings.source_issi | "9999" |
| connectors[0].settings.sds_type | "4" |
| connectors[0].settings.protocol_id | "0" |
| connectors[0].settings.priority | "3" |
| connectors[1].connector_id | "piper-tts" |
| connectors[1].display_name | "Piper TTS" |
| connectors[1].kind | "piper_tts" |
| connectors[1].direction | "outbound" |
| connectors[1].endpoint | "http://127.0.0.1:5005/synthesize" |
| connectors[1].health_endpoint | "http://127.0.0.1:5005/voices" |
| connectors[1].enabled | true |
| connectors[1].timeout_ms | 30000 |
| connectors[1].rate_limit_per_minute | 30 |
| connectors[1].circuit_failure_threshold | 3 |
| connectors[1].circuit_open_secs | 60 |
| connectors[1].required_secrets | vor Ort setzen; nicht veröffentlichen |
| connectors[2].connector_id | "media-library" |
| connectors[2].display_name | "Media Library" |
| connectors[2].kind | "media_library" |
| connectors[2].direction | "outbound" |
| connectors[2].endpoint | "http://127.0.0.1:8230/api/v1/assets/import-url" |
| connectors[2].health_endpoint | "http://127.0.0.1:8230/health/ready" |
| connectors[2].enabled | true |
| connectors[2].timeout_ms | 10000 |
| connectors[2].rate_limit_per_minute | 120 |
| connectors[2].circuit_failure_threshold | 5 |
| connectors[2].circuit_open_secs | 60 |
| connectors[2].required_secrets | vor Ort setzen; nicht veröffentlichen |
| connectors[2].settings.method | "POST" |
| connectors[3].connector_id | "telegram" |
| connectors[3].display_name | "Telegram Bot" |
| connectors[3].kind | "telegram_bot" |
| connectors[3].direction | "bidirectional" |
| connectors[3].endpoint | "https://api.telegram.org/bot{bot_token}/sendMessage" |
| connectors[3].enabled | false |
| connectors[3].timeout_ms | 10000 |
| connectors[3].rate_limit_per_minute | 30 |
| connectors[3].circuit_failure_threshold | 5 |
| connectors[3].circuit_open_secs | 120 |
| connectors[3].required_secrets | vor Ort setzen; nicht veröffentlichen |
| connectors[3].settings.chat_id | "" |
| connectors[3].settings.parse_mode | "" |
| connectors[4].connector_id | "dapnet" |
| connectors[4].display_name | "DAPNET Relay" |
| connectors[4].kind | "dapnet_http" |
| connectors[4].direction | "bidirectional" |
| connectors[4].endpoint | "http://127.0.0.1:8225/api/v1/messages" |
| connectors[4].enabled | false |
| connectors[4].timeout_ms | 10000 |
| connectors[4].rate_limit_per_minute | 60 |
| connectors[4].circuit_failure_threshold | 5 |
| connectors[4].circuit_open_secs | 120 |
| connectors[4].required_secrets | vor Ort setzen; nicht veröffentlichen |
| connectors[4].settings.callsign | "" |
| connectors[5].connector_id | "meshcom" |
| connectors[5].display_name | "MeshCom" |
| connectors[5].kind | "meshcom_http" |
| connectors[5].direction | "bidirectional" |
| connectors[5].endpoint | "http://127.0.0.1:1799/api/message" |
| connectors[5].enabled | false |
| connectors[5].timeout_ms | 10000 |
| connectors[5].rate_limit_per_minute | 120 |
| connectors[5].circuit_failure_threshold | 5 |
| connectors[5].circuit_open_secs | 60 |
| connectors[5].required_secrets | vor Ort setzen; nicht veröffentlichen |
| connectors[6].connector_id | "snom" |
| connectors[6].display_name | "Snom Notify" |
| connectors[6].kind | "snom_notify" |
| connectors[6].direction | "outbound" |
| connectors[6].endpoint | "http://127.0.0.1:8089/notify" |
| connectors[6].enabled | false |
| connectors[6].timeout_ms | 5000 |
| connectors[6].rate_limit_per_minute | 120 |
| connectors[6].circuit_failure_threshold | 5 |
| connectors[6].circuit_open_secs | 60 |
| connectors[6].required_secrets | vor Ort setzen; nicht veröffentlichen |
| connectors[7].connector_id | "geoalarm" |
| connectors[7].display_name | "GeoAlarm" |
| connectors[7].kind | "geoalarm_http" |
| connectors[7].direction | "bidirectional" |
| connectors[7].endpoint | "http://127.0.0.1:8099/api/alarms" |
| connectors[7].enabled | false |
| connectors[7].timeout_ms | 10000 |
| connectors[7].rate_limit_per_minute | 60 |
| connectors[7].circuit_failure_threshold | 5 |
| connectors[7].circuit_open_secs | 120 |
| connectors[7].required_secrets | vor Ort setzen; nicht veröffentlichen |
| connectors[8].connector_id | "weather" |
| connectors[8].display_name | "WX / METAR" |
| connectors[8].kind | "weather_http" |
| connectors[8].direction | "bidirectional" |
| connectors[8].endpoint | "https://aviationweather.gov/api/data/metar" |
| connectors[8].enabled | false |
| connectors[8].timeout_ms | 10000 |
| connectors[8].rate_limit_per_minute | 60 |
| connectors[8].circuit_failure_threshold | 5 |
| connectors[8].circuit_open_secs | 120 |
| connectors[8].required_secrets | vor Ort setzen; nicht veröffentlichen |
| connectors[8].settings.station | "EDDV" |
| connectors[9].connector_id | "tpg2200" |
| connectors[9].display_name | "TPG2200 Bridge" |
| connectors[9].kind | "tpg2200_bridge" |
| connectors[9].direction | "outbound" |
| connectors[9].endpoint | "http://127.0.0.1:8150/api/v1/messages" |
| connectors[9].health_endpoint | "http://127.0.0.1:8150/health/ready" |
| connectors[9].enabled | false |
| connectors[9].timeout_ms | 5000 |
| connectors[9].rate_limit_per_minute | 120 |
| connectors[9].circuit_failure_threshold | 5 |
| connectors[9].circuit_open_secs | 60 |
| connectors[9].required_secrets | vor Ort setzen; nicht veröffentlichen |
| connectors[9].settings.source_issi | "9999" |
| connectors[9].settings.protocol_id | "130" |
| connectors[9].settings.priority | "3" |
| connectors[10].connector_id | "directory" |
| connectors[10].display_name | "Status Directory" |
| connectors[10].kind | "directory_http" |
| connectors[10].direction | "bidirectional" |
| connectors[10].endpoint | "http://127.0.0.1:8060/api/v1/events" |
| connectors[10].enabled | false |
| connectors[10].timeout_ms | 5000 |
| connectors[10].rate_limit_per_minute | 120 |
| connectors[10].circuit_failure_threshold | 5 |
| connectors[10].circuit_open_secs | 60 |
| connectors[10].required_secrets | vor Ort setzen; nicht veröffentlichen |
| connectors[10].settings.method | "POST" |
| connectors[11].connector_id | "generic-webhook" |
| connectors[11].display_name | "Generic Webhook" |
| connectors[11].kind | "generic_webhook" |
| connectors[11].direction | "bidirectional" |
| connectors[11].endpoint | "http://127.0.0.1:9000/webhook" |
| connectors[11].enabled | false |
| connectors[11].timeout_ms | 5000 |
| connectors[11].rate_limit_per_minute | 60 |
| connectors[11].circuit_failure_threshold | 5 |
| connectors[11].circuit_open_secs | 60 |
| connectors[11].required_secrets | vor Ort setzen; nicht veröffentlichen |
| connectors[11].settings.method | "POST" |
| rules[0].rule_id | "manual-to-sds" |
| rules[0].name | "Manual messages to SDS Router" |
| rules[0].enabled | true |
| rules[0].priority | 100 |
| rules[0].source_connector | "manual" |
| rules[0].event_type | "sds.message" |
| rules[0].target_connector | "sds-router" |
| rules[0].template_id | "sds-standard" |
| rules[0].stop_processing | false |
| rules[1].rule_id | "manual-webhook" |
| rules[1].name | "Manual webhook dispatch" |
| rules[1].enabled | false |
| rules[1].priority | 50 |
| rules[1].source_connector | "manual" |
| rules[1].event_type | "webhook.message" |
| rules[1].target_connector | "generic-webhook" |
| rules[1].template_id | "generic-event-json" |
| rules[1].stop_processing | false |
| templates[0].template_id | "sds-standard" |
| templates[0].name | "SDS Standard" |
| templates[0].kind | "text" |
| templates[0].body | "{{text}}" |
| templates[0].content_type | "text/plain; charset=utf-8" |
| templates[0].enabled | true |
| templates[0].target_connector | "sds-router" |
| templates[0].description | "Plain SDS text with destination supplied by the event" |
| templates[1].template_id | "generic-event-json" |
| templates[1].name | "Generic event JSON" |
| templates[1].kind | "json" |
| templates[1].body | "{\"source\":\"{{source}}\",\"event_type\":\"{{event_type}}\",\"destination\":\"{{destination}}\",\"text\":\"{{text}}\"}" |
| templates[1].content_type | "application/json" |
| templates[1].enabled | true |
| templates[1].target_connector | "generic-webhook" |
| templates[1].description | "Small interoperable webhook envelope" |
| templates[2].template_id | "tts-announcement" |
| templates[2].name | "TTS Announcement" |
| templates[2].kind | "tts" |
| templates[2].body | "Achtung. {{text}}" |
| templates[2].content_type | "text/plain; charset=utf-8" |
| templates[2].enabled | true |
| templates[2].target_connector | "piper-tts" |
| templates[2].description | "Reusable TTS announcement prefix" |

## 9.15 media-library

Quellvorlage · Ziel /etc/netcore/media-library.toml · Unit netcore-media-library.service.

| Schlüssel | Beispielwert |
| --- | --- |
| server.bind | "0.0.0.0:8230" |
| server.public_base_url | "http://127.0.0.1:8230" |
| server.max_body_bytes | 100663296 |
| security.mode | "open_lab" |
| security.token_auth | false |
| security.tls | false |
| security.allow_remote_management | true |
| security.allow_delete | true |
| security.allow_url_import | true |
| security.allow_private_import_urls | true |
| storage.root | "/var/lib/netcore-media-library/assets" |
| storage.state_file | "/var/lib/netcore-media-library/state.json" |
| storage.temp_root | "/var/lib/netcore-media-library/tmp" |
| storage.backup_root | "/var/lib/netcore-media-library/backups" |
| storage.archive_root | "/mnt/nfs-share/Media-Library" |
| storage.recording_archive_root | "/mnt/nfs-share/Recordings" |
| storage.tts_archive_root | "/mnt/nfs-share/TTS-Dateien" |
| storage.max_asset_bytes | 67108864 |
| storage.max_total_bytes | 21474836480 |
| storage.fsync_imports | true |
| runtime.operating_mode | "shadow" |
| runtime.worker_interval_ms | 500 |
| runtime.probe_interval_secs | 15 |
| runtime.import_timeout_secs | 120 |
| runtime.max_assets | 10000 |
| runtime.max_jobs | 2000 |
| runtime.max_events | 5000 |
| runtime.max_audit_records | 10000 |
| runtime.max_attempts | 3 |
| runtime.frame_interval_ms | 60 |
| runtime.auto_approve_tts | false |
| runtime.auto_archive_recordings | true |
| runtime.auto_archive_tts | true |
| playout.mode | "basisstation" |
| playout.default_station | "srv-m-tbs-01" |
| playout.request_timeout_secs | 15 |
| playout.completion_timeout_secs | 900 |
| playout.poll_interval_ms | 500 |
| playout.stations[0].id | "srv-m-tbs-01" |
| playout.stations[0].name | "SRV-M-TBS-01" |
| playout.stations[0].base_url | "http://10.0.1.22:8080" |
| playout.stations[0].enabled | true |
| codec.frame_bytes | 35 |
| codec.ffmpeg_command | ["/usr/bin/ffmpeg", "-hide_banner", "-loglevel", "error", "-y", "-i", "{input}", "-ac", "1", "-ar", "8000", "-c:a", "pcm_s16le", "{output}"] |
| codec.encoder_command | [] |
| codec.decoder_command | [] |
| tts.enabled | true |
| tts.endpoint | "http://127.0.0.1:5005" |
| tts.template_directory | "/var/lib/netcore-media-library/tts/templates" |
| tts.default_voice | "de-thorsten" |
| tts.default_speed | 0.95 |
| tts.max_text_characters | 2000 |
| tts.synthesis_timeout_secs | 90 |
| tts.max_output_file_mb | 25 |
| tts.voices[0].id | "de-thorsten" |
| tts.voices[0].name | "Deutsch – Thorsten (mittel)" |
| tts.voices[0].provider_voice | "de_DE-thorsten-medium" |
| tts.voices[1].id | "de-thorsten-high" |
| tts.voices[1].name | "Deutsch – Thorsten (hoch)" |
| tts.voices[1].provider_voice | "de_DE-thorsten-high" |
| tts.voices[2].id | "de-karlsson" |
| tts.voices[2].name | "Deutsch – Karlsson" |
| tts.voices[2].provider_voice | "de_DE-karlsson-low" |
| tts.voices[3].id | "de-pavoque" |
| tts.voices[3].name | "Deutsch – Pavoque" |
| tts.voices[3].provider_voice | "de_DE-pavoque-low" |
| tts.voices[4].id | "de-thorsten-neutral" |
| tts.voices[4].name | "Deutsch – Thorsten emotional (neutral)" |
| tts.voices[4].provider_voice | "de_DE-thorsten_emotional-medium" |
| tts.voices[4].speaker_id | 4 |
| dependencies.media_switch_base_url | "http://127.0.0.1:8130" |
| dependencies.recorder_base_url | "http://127.0.0.1:8140" |
| dependencies.application_gateway_base_url | "http://127.0.0.1:8220" |

## 9.16 control-room

Quellvorlage · Ziel /etc/netcore/control-room.toml · Unit netcore-control-room.service.

| Schlüssel | Beispielwert |
| --- | --- |
| server.bind | "0.0.0.0:9010" |
| server.node_path | "/node" |
| server.ui_path | "/ui" |
| server.history_limit | 2000 |
| node_gateway.enabled | false |
| node_gateway.url | "ws://node-gateway:8080/ws/backend" |
| node_gateway.reconnect_secs | 3 |
| node_gateway.timeout_secs | 10 |
| node_gateway.stale_after_secs | 30 |
| persistence.enabled | true |
| persistence.database_path | "/var/lib/netcore-control-room/control-room.sqlite3" |
| persistence.persist_events | true |
| persistence.persist_noisy_events | false |
| persistence.load_recent_limit | 2000 |
| auth.enabled | false |
| auth.allow_health_unauthenticated | true |
| auth.node_token_env | "" |
| auth.bootstrap_username_env | "" |
| auth.bootstrap_password_env | "" |
| auth.bootstrap_role | "admin" |
| federation.enabled | true |
| federation.poll_interval_secs | 5 |
| federation.request_timeout_ms | 1200 |
| federation.failure_threshold | 3 |
| federation.fetch_summaries | true |
| operations.state_path | "/var/lib/netcore-control-room/operations.json" |
| operations.backup_path | "/var/lib/netcore-control-room/operations.json.bak" |
| operations.auto_service_incidents | true |
| operations.incident_limit | 5000 |
| operations.shift_log_limit | 10000 |
| services[0].name | "node-gateway" |
| services[0].display_name | "Node Gateway" |
| services[0].kind | "edge" |
| services[0].base_url | "http://10.0.20.10:8080" |
| services[0].health_live | "/health/live" |
| services[0].health_ready | "/health/ready" |
| services[0].summary_path | "/api/v1/status" |
| services[0].webui_path | "/" |
| services[0].critical | true |
| services[0].enabled | true |
| services[1].name | "mobility-core" |
| services[1].display_name | "Mobility Core" |
| services[1].kind | "core" |
| services[1].base_url | "http://10.0.20.11:8090" |
| services[1].critical | true |
| services[2].name | "subscriber-core" |
| services[2].display_name | "Subscriber Core" |
| services[2].kind | "core" |
| services[2].base_url | "http://10.0.20.12:8100" |
| services[2].critical | true |
| services[3].name | "group-core" |
| services[3].display_name | "Group Core" |
| services[3].kind | "core" |
| services[3].base_url | "http://10.0.20.13:8110" |
| services[3].critical | true |
| services[4].name | "call-control" |
| services[4].display_name | "Call Control" |
| services[4].kind | "core" |
| services[4].base_url | "http://10.0.20.14:8120" |
| services[4].critical | true |
| services[5].name | "media-switch" |
| services[5].display_name | "Media Switch" |
| services[5].kind | "media" |
| services[5].base_url | "http://10.0.20.15:8130" |
| services[5].critical | true |
| services[6].name | "recorder" |
| services[6].display_name | "Recorder" |
| services[6].kind | "media" |
| services[6].base_url | "http://10.0.20.16:8140" |
| services[6].critical | false |
| services[7].name | "sds-router" |
| services[7].display_name | "SDS Router" |
| services[7].kind | "data" |
| services[7].base_url | "http://10.0.20.17:8150" |
| services[7].critical | false |
| services[8].name | "packet-core" |
| services[8].display_name | "Packet Core" |
| services[8].kind | "data" |
| services[8].base_url | "http://10.0.20.18:8160" |
| services[8].critical | false |
| services[9].name | "ip-gateway" |
| services[9].display_name | "IP Gateway" |
| services[9].kind | "data" |
| services[9].base_url | "http://10.0.20.19:8170" |
| services[9].critical | false |
| services[10].name | "security-core" |
| services[10].display_name | "Security Core" |
| services[10].kind | "security" |
| services[10].base_url | "http://10.0.20.20:8180" |
| services[10].critical | true |
| services[11].name | "kmf" |
| services[11].display_name | "KMF" |
| services[11].kind | "security" |
| services[11].base_url | "http://10.0.20.21:8190" |
| services[11].critical | false |
| services[12].name | "transit" |
| services[12].display_name | "Transit" |
| services[12].kind | "interworking" |
| services[12].base_url | "http://10.0.20.22:8200" |
| services[12].critical | false |
| services[13].name | "application-gateway" |
| services[13].display_name | "Application Gateway" |
| services[13].kind | "application" |
| services[13].base_url | "http://10.0.20.23:8220" |
| services[13].critical | false |
| services[14].name | "media-library" |
| services[14].display_name | "Media Library" |
| services[14].kind | "media" |
| services[14].base_url | "http://10.0.20.24:8230" |
| services[14].critical | false |
| services[15].name | "iot-gateway" |
| services[15].display_name | "IoT Gateway / MQTT" |
| services[15].kind | "integration" |
| services[15].base_url | "http://10.0.20.27:8240" |
| services[15].critical | false |
| services[16].name | "alarm-workflow" |
| services[16].display_name | "Alarm Workflow" |
| services[16].kind | "alarm" |
| services[16].base_url | "http://10.0.20.30:8270" |
| services[16].critical | false |
| services[17].name | "task-workflow" |
| services[17].display_name | "Task Workflow / WAP" |
| services[17].kind | "workflow" |
| services[17].base_url | "http://10.0.20.31:8280" |
| services[17].critical | false |
| services[18].name | "asset-management" |
| services[18].display_name | "Asset Management" |
| services[18].kind | "management" |
| services[18].base_url | "http://10.0.20.32:8290" |
| services[18].critical | false |
| services[19].name | "sip-switch" |
| services[19].display_name | "NetCore SIP Switch" |
| services[19].kind | "voice-gateway" |
| services[19].base_url | "http://10.0.20.33:8300" |
| services[19].critical | false |
| directory.hide_infrastructure | true |
| service_monitor.targets[0].name | "hardware-gateway" |
| service_monitor.targets[0].url | "http://10.0.20.28:8250/health/ready" |
| service_monitor.targets[0].critical_for_edge | false |
| service_monitor.targets[0].fallback_mode | "rack_telemetry_unavailable_local_radio_continues" |
| service_monitor.targets[0].depends_on | ["iot-gateway"] |
| service_monitor.targets[1].name | "rf-monitor" |
| service_monitor.targets[1].url | "http://10.0.20.29:8260/health/ready" |
| service_monitor.targets[1].critical_for_edge | false |
| service_monitor.targets[1].fallback_mode | "rf_monitoring_unavailable_radio_service_continues" |
| service_monitor.targets[1].depends_on | ["iot-gateway"] |
| service_monitor.targets[2].name | "alarm-workflow" |
| service_monitor.targets[2].url | "http://10.0.20.30:8270/health/ready" |
| service_monitor.targets[2].critical_for_edge | false |
| service_monitor.targets[2].fallback_mode | "central_alarm_escalation_unavailable_local_radio_and_sds_continue" |
| service_monitor.targets[2].depends_on | ["iot-gateway", "sds-router"] |
| service_monitor.targets[3].name | "task-workflow" |
| service_monitor.targets[3].url | "http://10.0.20.31:8280/health/ready" |
| service_monitor.targets[3].critical_for_edge | false |
| service_monitor.targets[3].fallback_mode | "central_task_workflow_unavailable_local_radio_sds_and_cached_forms_continue" |
| service_monitor.targets[3].depends_on | ["iot-gateway", "sds-router"] |
| service_monitor.targets[4].name | "asset-management" |
| service_monitor.targets[4].url | "http://10.0.20.32:8290/health/ready" |
| service_monitor.targets[4].critical_for_edge | false |
| service_monitor.targets[4].fallback_mode | "asset_inventory_unavailable_core_radio_services_continue" |
| service_monitor.targets[4].depends_on | ["iot-gateway", "subscriber-core", "mobility-core", "task-workflow"] |
| service_monitor.targets[5].name | "sip-switch" |
| service_monitor.targets[5].url | "http://10.0.20.33:8300/health/ready" |
| service_monitor.targets[5].critical_for_edge | false |
| service_monitor.targets[5].fallback_mode | "central_sip_routing_unavailable_existing_local_radio_and_direct_pbx_fallback_may_continue" |
| service_monitor.targets[5].depends_on | ["iot-gateway", "mobility-core"] |

## 9.17 observability

Quellvorlage · Ziel /etc/netcore/observability.toml · Unit netcore-observability.service.

| Schlüssel | Beispielwert |
| --- | --- |
| server.bind | "0.0.0.0:8210" |
| server.history_limit | 5000 |
| server.max_body_bytes | 4194304 |
| storage.state_path | "/var/lib/netcore-observability/state.json" |
| storage.backup_path | "/var/lib/netcore-observability/state.json.bak" |
| storage.diagnostic_dir | "/var/lib/netcore-observability/diagnostics" |
| security.mode | "open_lab" |
| security.token_auth | false |
| security.tls | false |
| security.allow_remote_management | true |
| security.warning_banner | "OPEN LAB: no login, no tokens and no TLS. Isolated management network only." |
| collection.scrape_interval_secs | 15 |
| collection.request_timeout_ms | 2000 |
| collection.max_response_bytes | 2097152 |
| collection.scrape_on_start | true |
| collection.ingest_logs | true |
| collection.ingest_traces | true |
| retention.metric_retention_secs | 86400 |
| retention.log_retention_secs | 604800 |
| retention.trace_retention_secs | 86400 |
| retention.audit_retention_secs | 2592000 |
| retention.max_series | 10000 |
| retention.max_samples_per_series | 5760 |
| retention.max_logs | 100000 |
| retention.max_spans | 50000 |
| retention.max_alerts | 10000 |
| retention.max_audit_records | 50000 |
| stack.prometheus_url | "http://127.0.0.1:9090" |
| stack.grafana_url | "http://127.0.0.1:3000" |
| stack.loki_url | "http://127.0.0.1:3100" |
| stack.alertmanager_url | "http://127.0.0.1:9093" |
| stack.prometheus_ready_path | "/-/ready" |
| stack.grafana_ready_path | "/api/health" |
| stack.loki_ready_path | "/ready" |
| stack.alertmanager_ready_path | "/-/ready" |
| targets[0].target_id | "node-gateway" |
| targets[0].display_name | "Node Gateway" |
| targets[0].service | "node-gateway" |
| targets[0].base_url | "http://127.0.0.1:8080" |
| targets[0].metrics_path | "/metrics" |
| targets[0].live_path | "/health/live" |
| targets[0].ready_path | "/health/ready" |
| targets[0].enabled | true |
| targets[0].labels.environment | "open-lab" |
| targets[0].labels.component | "node-gateway" |
| targets[1].target_id | "mobility-core" |
| targets[1].display_name | "Mobility Core" |
| targets[1].service | "mobility-core" |
| targets[1].base_url | "http://127.0.0.1:8090" |
| targets[1].metrics_path | "/metrics" |
| targets[1].live_path | "/health/live" |
| targets[1].ready_path | "/health/ready" |
| targets[1].enabled | true |
| targets[1].labels.environment | "open-lab" |
| targets[1].labels.component | "mobility-core" |
| targets[2].target_id | "subscriber-core" |
| targets[2].display_name | "Subscriber Core" |
| targets[2].service | "subscriber-core" |
| targets[2].base_url | "http://127.0.0.1:8100" |
| targets[2].metrics_path | "/metrics" |
| targets[2].live_path | "/health/live" |
| targets[2].ready_path | "/health/ready" |
| targets[2].enabled | true |
| targets[2].labels.environment | "open-lab" |
| targets[2].labels.component | "subscriber-core" |
| targets[3].target_id | "group-core" |
| targets[3].display_name | "Group Core" |
| targets[3].service | "group-core" |
| targets[3].base_url | "http://127.0.0.1:8110" |
| targets[3].metrics_path | "/metrics" |
| targets[3].live_path | "/health/live" |
| targets[3].ready_path | "/health/ready" |
| targets[3].enabled | true |
| targets[3].labels.environment | "open-lab" |
| targets[3].labels.component | "group-core" |
| targets[4].target_id | "call-control" |
| targets[4].display_name | "Call Control" |
| targets[4].service | "call-control" |
| targets[4].base_url | "http://127.0.0.1:8120" |
| targets[4].metrics_path | "/metrics" |
| targets[4].live_path | "/health/live" |
| targets[4].ready_path | "/health/ready" |
| targets[4].enabled | true |
| targets[4].labels.environment | "open-lab" |
| targets[4].labels.component | "call-control" |
| targets[5].target_id | "media-switch" |
| targets[5].display_name | "Media Switch" |
| targets[5].service | "media-switch" |
| targets[5].base_url | "http://127.0.0.1:8130" |
| targets[5].metrics_path | "/metrics" |
| targets[5].live_path | "/health/live" |
| targets[5].ready_path | "/health/ready" |
| targets[5].enabled | true |
| targets[5].labels.environment | "open-lab" |
| targets[5].labels.component | "media-switch" |
| targets[6].target_id | "recorder" |
| targets[6].display_name | "Recorder" |
| targets[6].service | "recorder" |
| targets[6].base_url | "http://127.0.0.1:8140" |
| targets[6].metrics_path | "/metrics" |
| targets[6].live_path | "/health/live" |
| targets[6].ready_path | "/health/ready" |
| targets[6].enabled | true |
| targets[6].labels.environment | "open-lab" |
| targets[6].labels.component | "recorder" |
| targets[7].target_id | "sds-router" |
| targets[7].display_name | "SDS Router" |
| targets[7].service | "sds-router" |
| targets[7].base_url | "http://127.0.0.1:8150" |
| targets[7].metrics_path | "/metrics" |
| targets[7].live_path | "/health/live" |
| targets[7].ready_path | "/health/ready" |
| targets[7].enabled | true |
| targets[7].labels.environment | "open-lab" |
| targets[7].labels.component | "sds-router" |
| targets[8].target_id | "packet-core" |
| targets[8].display_name | "Packet Core" |
| targets[8].service | "packet-core" |
| targets[8].base_url | "http://127.0.0.1:8160" |
| targets[8].metrics_path | "/metrics" |
| targets[8].live_path | "/health/live" |
| targets[8].ready_path | "/health/ready" |
| targets[8].enabled | true |
| targets[8].labels.environment | "open-lab" |
| targets[8].labels.component | "packet-core" |
| targets[9].target_id | "ip-gateway" |
| targets[9].display_name | "IP Gateway" |
| targets[9].service | "ip-gateway" |
| targets[9].base_url | "http://127.0.0.1:8170" |
| targets[9].metrics_path | "/metrics" |
| targets[9].live_path | "/health/live" |
| targets[9].ready_path | "/health/ready" |
| targets[9].enabled | true |
| targets[9].labels.environment | "open-lab" |
| targets[9].labels.component | "ip-gateway" |
| targets[10].target_id | "security-core" |
| targets[10].display_name | "Security Core" |
| targets[10].service | "security-core" |
| targets[10].base_url | "http://127.0.0.1:8180" |
| targets[10].metrics_path | "/metrics" |
| targets[10].live_path | "/health/live" |
| targets[10].ready_path | "/health/ready" |
| targets[10].enabled | true |
| targets[10].labels.environment | "open-lab" |
| targets[10].labels.component | "security-core" |
| targets[11].target_id | "kmf" |
| targets[11].display_name | "KMF" |
| targets[11].service | "kmf" |
| targets[11].base_url | "http://127.0.0.1:8190" |
| targets[11].metrics_path | "/metrics" |
| targets[11].live_path | "/health/live" |
| targets[11].ready_path | "/health/ready" |
| targets[11].enabled | true |
| targets[11].labels.environment | "open-lab" |
| targets[11].labels.component | "kmf" |
| targets[12].target_id | "transit" |
| targets[12].display_name | "Transit" |
| targets[12].service | "transit" |
| targets[12].base_url | "http://127.0.0.1:8200" |
| targets[12].metrics_path | "/metrics" |
| targets[12].live_path | "/health/live" |
| targets[12].ready_path | "/health/ready" |
| targets[12].enabled | true |
| targets[12].labels.environment | "open-lab" |
| targets[12].labels.component | "transit" |
| targets[13].target_id | "application-gateway" |
| targets[13].display_name | "Application Gateway" |
| targets[13].service | "application-gateway" |
| targets[13].base_url | "http://127.0.0.1:8220" |
| targets[13].metrics_path | "/metrics" |
| targets[13].live_path | "/health/live" |
| targets[13].ready_path | "/health/ready" |
| targets[13].enabled | true |
| targets[13].labels.environment | "open-lab" |
| targets[13].labels.component | "application-gateway" |
| targets[14].target_id | "media-library" |
| targets[14].display_name | "Media Library" |
| targets[14].service | "media-library" |
| targets[14].base_url | "http://127.0.0.1:8230" |
| targets[14].metrics_path | "/metrics" |
| targets[14].live_path | "/health/live" |
| targets[14].ready_path | "/health/ready" |
| targets[14].enabled | true |
| targets[14].labels.environment | "open-lab" |
| targets[14].labels.component | "media-library" |
| targets[15].target_id | "control-room" |
| targets[15].display_name | "Control Room" |
| targets[15].service | "control-room" |
| targets[15].base_url | "http://127.0.0.1:9010" |
| targets[15].metrics_path | "/metrics" |
| targets[15].live_path | "/health/live" |
| targets[15].ready_path | "/health/ready" |
| targets[15].enabled | true |
| targets[15].labels.environment | "open-lab" |
| targets[15].labels.component | "control-room" |
| targets[16].target_id | "iot-gateway" |
| targets[16].display_name | "IoT Gateway / MQTT" |
| targets[16].service | "iot-gateway" |
| targets[16].base_url | "http://127.0.0.1:8240" |
| targets[16].metrics_path | "/metrics" |
| targets[16].live_path | "/health/live" |
| targets[16].ready_path | "/health/ready" |
| targets[16].enabled | true |
| targets[16].labels.environment | "open-lab" |
| targets[16].labels.component | "iot-gateway" |
| targets[17].target_id | "alarm-workflow" |
| targets[17].display_name | "Alarm Workflow" |
| targets[17].service | "alarm-workflow" |
| targets[17].base_url | "http://10.0.20.30:8270" |
| targets[17].metrics_path | "/metrics" |
| targets[17].live_path | "/health/live" |
| targets[17].ready_path | "/health/ready" |
| targets[17].enabled | true |
| targets[17].labels.environment | "open-lab" |
| targets[17].labels.component | "alarm-workflow" |
| targets[18].target_id | "task-workflow" |
| targets[18].display_name | "Task Workflow / WAP" |
| targets[18].service | "task-workflow" |
| targets[18].base_url | "http://10.0.20.31:8280" |
| targets[18].metrics_path | "/metrics" |
| targets[18].live_path | "/health/live" |
| targets[18].ready_path | "/health/ready" |
| targets[18].enabled | true |
| targets[18].labels.environment | "open-lab" |
| targets[18].labels.component | "task-workflow" |
| targets[19].target_id | "asset-management" |
| targets[19].display_name | "Asset Management" |
| targets[19].service | "asset-management" |
| targets[19].base_url | "http://10.0.20.32:8290" |
| targets[19].metrics_path | "/metrics" |
| targets[19].live_path | "/health/live" |
| targets[19].ready_path | "/health/ready" |
| targets[19].enabled | true |
| targets[19].labels.environment | "open-lab" |
| targets[19].labels.component | "asset-management" |
| targets[20].target_id | "sip-switch" |
| targets[20].display_name | "NetCore SIP Switch" |
| targets[20].service | "sip-switch" |
| targets[20].base_url | "http://10.0.20.33:8300" |
| targets[20].metrics_path | "/metrics" |
| targets[20].live_path | "/health/live" |
| targets[20].ready_path | "/health/ready" |
| targets[20].enabled | true |
| targets[20].labels.environment | "open-lab" |
| targets[20].labels.component | "sip-switch" |
| alert_rules[0].rule_id | "target-down" |
| alert_rules[0].name | "Target down" |
| alert_rules[0].description | "A monitored target does not answer its liveness endpoint" |
| alert_rules[0].metric | "netcore_observability_target_up" |
| alert_rules[0].comparator | "<" |
| alert_rules[0].threshold | 1.0 |
| alert_rules[0].for_secs | 30 |
| alert_rules[0].severity | "critical" |
| alert_rules[0].enabled | true |
| alert_rules[0].labels.source | "netcore-observability" |
| alert_rules[0].annotations.runbook | "Check service process, network path and /health/live" |
| alert_rules[1].rule_id | "target-not-ready" |
| alert_rules[1].name | "Target not ready" |
| alert_rules[1].description | "A service is alive but reports not ready" |
| alert_rules[1].metric | "netcore_observability_target_ready" |
| alert_rules[1].comparator | "<" |
| alert_rules[1].threshold | 1.0 |
| alert_rules[1].for_secs | 60 |
| alert_rules[1].severity | "warning" |
| alert_rules[1].enabled | true |
| alert_rules[1].labels.source | "netcore-observability" |
| alert_rules[1].annotations.runbook | "Check dependencies and /health/ready" |
| alert_rules[2].rule_id | "repeated-scrape-errors" |
| alert_rules[2].name | "Repeated scrape errors" |
| alert_rules[2].description | "The NMS cannot collect metrics from a target repeatedly" |
| alert_rules[2].metric | "netcore_observability_target_consecutive_failures" |
| alert_rules[2].comparator | ">=" |
| alert_rules[2].threshold | 3.0 |
| alert_rules[2].for_secs | 0 |
| alert_rules[2].severity | "warning" |
| alert_rules[2].enabled | true |
| alert_rules[2].labels.source | "netcore-observability" |
| alert_rules[2].annotations.runbook | "Check the target /metrics endpoint and NMS routing" |

## 9.18 iot-gateway

Quellvorlage · Ziel /etc/netcore/iot-gateway.toml · Unit netcore-iot-gateway.service.

| Schlüssel | Beispielwert |
| --- | --- |
| server.bind | "0.0.0.0:8240" |
| server.history_limit | 1000 |
| server.max_body_bytes | 1048576 |
| security.mode | "open_lab" |
| security.allow_remote_management | true |
| mqtt.host | "127.0.0.1" |
| mqtt.port | 1883 |
| mqtt.client_id | "netcore-iot-gateway" |
| mqtt.topic_prefix | "netcore/v1" |
| mqtt.keep_alive_secs | 30 |
| mqtt.clean_session | false |
| mqtt.reconnect_secs | 3 |
| mqtt.publish_timeout_secs | 8 |
| mqtt.qos | 1 |
| mqtt.event_retain | false |
| mqtt.state_retain | true |
| mqtt.observe_commands | true |
| mqtt.execute_commands | false |
| home_assistant.enabled | true |
| home_assistant.discovery_enabled | true |
| home_assistant.discovery_prefix | "homeassistant" |
| home_assistant.status_topic | "homeassistant/status" |
| home_assistant.node_id | "netcore_tetra" |
| home_assistant.discovery_qos | 1 |
| home_assistant.discovery_retain | true |
| home_assistant.expose_gateway | true |
| home_assistant.expose_sources | true |
| home_assistant.expose_virtual_devices | true |
| home_assistant.accept_state_ingress | true |
| home_assistant.state_ingress_topic | "" |
| home_assistant.allow_command_egress | false |
| home_assistant.command_egress_topic | "" |
| homematic.enabled | false |
| homematic.mode | "home_assistant_mqtt" |
| homematic.ccu_host | "127.0.0.1" |
| homematic.ccu_port | 2010 |
| homematic.poll_interval_ms | 2000 |
| homematic.request_timeout_ms | 2500 |
| homematic.allow_writes | false |
| commands.enabled | true |
| commands.mode | "open_lab_sandbox" |
| commands.default_deny | true |
| commands.allow_retained | false |
| commands.default_ttl_secs | 30 |
| commands.max_ttl_secs | 300 |
| commands.max_future_skew_secs | 30 |
| commands.publish_lifecycle_acks | true |
| commands.ack_qos | 1 |
| commands.ack_retain | false |
| storage.state_dir | "/var/lib/netcore-iot-gateway" |
| storage.outbox_dir | "outbox" |
| storage.dedup_file | "dedup.json" |
| storage.command_inbox_file | "command-inbox.ndjson" |
| storage.command_ledger_file | "command-ledger.json" |
| storage.command_audit_file | "command-audit.ndjson" |
| storage.virtual_state_file | "virtual-device-state.json" |
| storage.external_state_file | "external-entity-state.json" |
| storage.homematic_state_file | "homematic-datapoint-state.json" |
| storage.dedup_limit | 50000 |
| storage.outbox_limit | 20000 |
| storage.command_ledger_limit | 50000 |
| polling.interval_ms | 2000 |
| polling.batch_limit | 500 |
| polling.request_timeout_ms | 2500 |
| command_policies[0].id | "allow-openlab-virtual-relays" |
| command_policies[0].enabled | true |
| command_policies[0].effect | "allow" |
| command_policies[0].command_types | ["virtual.relay.set"] |
| command_policies[0].target_types | ["virtual_relay"] |
| command_policies[0].target_prefixes | ["lab-"] |
| command_policies[0].max_ttl_secs | 120 |
| command_policies[0].allow_dry_run | true |
| command_policies[1].id | "allow-openlab-virtual-lights" |
| command_policies[1].enabled | true |
| command_policies[1].effect | "allow" |
| command_policies[1].command_types | ["virtual.light.set"] |
| command_policies[1].target_types | ["virtual_light"] |
| command_policies[1].target_prefixes | ["lab-"] |
| command_policies[1].max_ttl_secs | 120 |
| command_policies[1].allow_dry_run | true |
| command_policies[2].id | "allow-openlab-virtual-buttons" |
| command_policies[2].enabled | true |
| command_policies[2].effect | "allow" |
| command_policies[2].command_types | ["virtual.button.press"] |
| command_policies[2].target_types | ["virtual_button"] |
| command_policies[2].target_prefixes | ["lab-"] |
| command_policies[2].max_ttl_secs | 60 |
| command_policies[2].allow_dry_run | true |
| command_policies[3].id | "allow-openlab-homeassistant-lab-bridge" |
| command_policies[3].enabled | false |
| command_policies[3].effect | "allow" |
| command_policies[3].command_types | ["homeassistant.entity.command"] |
| command_policies[3].target_types | ["home_assistant_entity"] |
| command_policies[3].target_prefixes | ["input_boolean.netcore_lab_"] |
| command_policies[3].max_ttl_secs | 60 |
| command_policies[3].allow_dry_run | true |
| command_policies[4].id | "allow-openlab-homematic-lab-writes" |
| command_policies[4].enabled | false |
| command_policies[4].effect | "allow" |
| command_policies[4].command_types | ["homematic.datapoint.set"] |
| command_policies[4].target_types | ["homematic_datapoint"] |
| command_policies[4].target_prefixes | ["lab-"] |
| command_policies[4].max_ttl_secs | 60 |
| command_policies[4].allow_dry_run | true |
| sources[0].id | "node-gateway" |
| sources[0].url | "http://node-gateway:8080/api/v1/events/netcore" |
| sources[0].enabled | true |
| sources[1].id | "mobility-core" |
| sources[1].url | "http://mobility-core:8090/api/v1/events/netcore" |
| sources[1].enabled | true |
| sources[2].id | "call-control" |
| sources[2].url | "http://call-control:8120/api/v1/events/netcore" |
| sources[2].enabled | true |
| sources[3].id | "sds-router" |
| sources[3].url | "http://sds-router:8150/api/v1/events/netcore" |
| sources[3].enabled | true |

## 9.19 hardware-gateway

Quellvorlage · Ziel /etc/netcore/hardware-gateway.toml · Unit netcore-hardware-gateway.service.

| Schlüssel | Beispielwert |
| --- | --- |
| server.bind | "0.0.0.0:8250" |
| security.mode | "open_lab" |
| mqtt.host | "127.0.0.1" |
| mqtt.port | 1883 |
| mqtt.topic_prefix | "netcore/v1" |
| mqtt.client_id | "netcore-hardware-gateway" |
| storage.state_file | "/var/lib/netcore-hardware-gateway/state.json" |
| storage.event_log | "/var/lib/netcore-hardware-gateway/events.ndjson" |
| monitoring.heartbeat_timeout_secs | 30 |
| monitoring.stale_after_secs | 20 |
| monitoring.outputs_enabled | false |
| thresholds[0].metric | "temperature_c" |
| thresholds[0].warning_above | 40.0 |
| thresholds[0].critical_above | 55.0 |
| thresholds[1].metric | "humidity_percent" |
| thresholds[1].warning_above | 75.0 |
| thresholds[1].critical_above | 90.0 |
| thresholds[2].metric | "supply_voltage_v" |
| thresholds[2].warning_below | 11.5 |
| thresholds[2].critical_below | 10.8 |

## 9.20 rf-monitor

Quellvorlage · Ziel /etc/netcore/rf-monitor.toml · Unit netcore-rf-monitor.service.

| Schlüssel | Beispielwert |
| --- | --- |
| server.bind | "0.0.0.0:8260" |
| security.mode | "open_lab" |
| mqtt.enabled | true |
| mqtt.host | "127.0.0.1" |
| mqtt.port | 1883 |
| mqtt.topic_prefix | "netcore/v1" |
| mqtt.client_id | "netcore-rf-monitor" |
| storage.state_file | "/var/lib/netcore-rf-monitor/state.json" |
| storage.event_log | "/var/lib/netcore-rf-monitor/events.ndjson" |
| monitoring.heartbeat_timeout_secs | 20 |
| monitoring.event_memory_limit | 1000 |
| monitoring.max_spectrum_bins | 512 |
| monitoring.max_payload_bytes | 524288 |
| thresholds.vswr_warning | 1.8 |
| thresholds.vswr_critical | 2.5 |
| thresholds.reflected_ratio_warning_percent | 10.0 |
| thresholds.reflected_ratio_critical_percent | 20.0 |
| thresholds.pa_temp_warning_c | 70.0 |
| thresholds.pa_temp_critical_c | 85.0 |
| thresholds.sdr_temp_warning_c | 65.0 |
| thresholds.sdr_temp_critical_c | 80.0 |
| thresholds.cabinet_temp_warning_c | 45.0 |
| thresholds.cabinet_temp_critical_c | 60.0 |
| thresholds.evm_warning_pct | 6.0 |
| thresholds.evm_critical_pct | 10.0 |
| thresholds.papr_warning_db | 7.0 |
| thresholds.papr_critical_db | 9.0 |
| thresholds.forward_power_warning_below_w | 0.0 |
| thresholds.forward_power_critical_below_w | 0.0 |
| thresholds.pa_voltage_warning_below_v | 0.0 |
| thresholds.pa_voltage_critical_below_v | 0.0 |
| thresholds.fan_warning_below_rpm | 0 |
| thresholds.fan_critical_below_rpm | 0 |

## 9.21 alarm-workflow

Quellvorlage · Ziel /etc/netcore/alarm-workflow.toml · Unit netcore-alarm-workflow.service.

| Schlüssel | Beispielwert |
| --- | --- |
| server.bind | "0.0.0.0:8270" |
| security.mode | "open_lab" |
| storage.state_file | "/var/lib/netcore-alarm-workflow/state.json" |
| storage.event_log | "/var/lib/netcore-alarm-workflow/events.ndjson" |
| storage.audit_log | "/var/lib/netcore-alarm-workflow/audit.ndjson" |
| mqtt.enabled | true |
| mqtt.host | "10.0.20.27" |
| mqtt.port | 1883 |
| mqtt.qos | 1 |
| mqtt.topic_prefix | "netcore/v1" |
| mqtt.client_id | "netcore-alarm-workflow" |
| mqtt.reconnect_secs | 3 |
| mqtt.subscribe_topics | ["netcore/v1/events/#"] |
| sds_router.base_url | "http://10.0.20.17:8150" |
| sds_router.timeout_secs | 3 |
| sds_router.poll_interval_secs | 2 |
| sds_router.process_existing_events | false |
| sds_router.source_issi | 9999 |
| sds_router.protocol_id | 130 |
| sds_router.default_ttl_secs | 300 |
| workflow.scheduler_interval_secs | 2 |
| workflow.event_history_limit | 2000 |
| workflow.seen_event_limit | 10000 |
| workflow.stop_escalation_on_ack | true |
| workflow.stop_escalation_on_assignment | true |
| workflow.auto_close_on_clear | false |
| limits.max_body_bytes | 2097152 |
| recipients[0].id | "technik-gruppe" |
| recipients[0].name | "Technikgruppe" |
| recipients[0].enabled | true |
| recipients[0].kind | "group_sds" |
| recipients[0].destination | 15201 |
| recipients[0].source_issi | 9999 |
| recipients[0].protocol_id | 130 |
| recipients[0].priority | 7 |
| recipients[0].ttl_secs | 300 |
| recipients[0].max_text_chars | 180 |
| recipients[0].message_template | "ALARM {severity} {token} {title}. ACK {token}" |
| recipients[1].id | "leitstelle-test" |
| recipients[1].name | "Leitstelle Testteilnehmer" |
| recipients[1].enabled | false |
| recipients[1].kind | "individual_sds" |
| recipients[1].destination | 4010001 |
| recipients[1].source_issi | 9999 |
| recipients[1].protocol_id | 130 |
| recipients[1].priority | 10 |
| recipients[1].ttl_secs | 300 |
| recipients[1].max_text_chars | 180 |
| recipients[1].message_template | "ESK {severity} {token} {title}. TAKE {token}" |
| escalation_profiles[0].id | "technical-default" |
| escalation_profiles[0].name | "Technische Standardeskalation" |
| escalation_profiles[0].steps[0].after_secs | 0 |
| escalation_profiles[0].steps[0].recipients | ["technik-gruppe"] |
| escalation_profiles[0].steps[1].after_secs | 60 |
| escalation_profiles[0].steps[1].recipients | ["technik-gruppe"] |
| escalation_profiles[0].steps[2].after_secs | 180 |
| escalation_profiles[0].steps[2].recipients | ["technik-gruppe", "leitstelle-test"] |
| escalation_profiles[1].id | "urgent" |
| escalation_profiles[1].name | "Dringende Eskalation" |
| escalation_profiles[1].steps[0].after_secs | 0 |
| escalation_profiles[1].steps[0].recipients | ["technik-gruppe", "leitstelle-test"] |
| escalation_profiles[1].steps[1].after_secs | 30 |
| escalation_profiles[1].steps[1].recipients | ["technik-gruppe", "leitstelle-test"] |
| escalation_profiles[1].steps[2].after_secs | 90 |
| escalation_profiles[1].steps[2].recipients | ["technik-gruppe", "leitstelle-test"] |
| rules[0].id | "rf-alarm-raised" |
| rules[0].enabled | true |
| rules[0].action | "raise" |
| rules[0].event_type | "rf.alarm_raised" |
| rules[0].alarm_type | "rf_fault" |
| rules[0].title | "RF {subject_id}: {payload_alarm_key}" |
| rules[0].description | "HF-Alarm {payload_alarm_key}; Wert {payload_value}" |
| rules[0].severity | "inherit" |
| rules[0].priority | 8 |
| rules[0].requires_ack | true |
| rules[0].recipients | ["technik-gruppe"] |
| rules[0].escalation_profile | "technical-default" |
| rules[0].dedup_fields | ["subject.id", "payload.alarm_key"] |
| rules[1].id | "rf-alarm-cleared" |
| rules[1].enabled | true |
| rules[1].action | "clear" |
| rules[1].event_type | "rf.alarm_cleared" |
| rules[1].alarm_type | "rf_fault" |
| rules[1].title | "RF {subject_id}: {payload_alarm_key}" |
| rules[1].description | "HF-Alarm aufgehoben" |
| rules[1].dedup_fields | ["subject.id", "payload.alarm_key"] |
| rules[1].auto_close | false |
| rules[2].id | "rf-station-offline" |
| rules[2].enabled | true |
| rules[2].action | "raise" |
| rules[2].event_type | "rf.station_offline" |
| rules[2].alarm_type | "rf_station_offline" |
| rules[2].title | "RF-Monitoring {subject_id} offline" |
| rules[2].description | "Keine RF-Telemetrie mehr empfangen" |
| rules[2].severity | "warning" |
| rules[2].priority | 7 |
| rules[2].requires_ack | true |
| rules[2].recipients | ["technik-gruppe"] |
| rules[2].escalation_profile | "technical-default" |
| rules[2].dedup_fields | ["subject.id"] |
| rules[3].id | "rf-station-online" |
| rules[3].enabled | true |
| rules[3].action | "clear" |
| rules[3].event_type | "rf.station_online" |
| rules[3].alarm_type | "rf_station_offline" |
| rules[3].title | "RF-Monitoring {subject_id} wieder online" |
| rules[3].dedup_fields | ["subject.id"] |
| rules[4].id | "hardware-threshold-raised" |
| rules[4].enabled | true |
| rules[4].action | "raise" |
| rules[4].event_type | "hardware.threshold_exceeded" |
| rules[4].alarm_type | "hardware_threshold" |
| rules[4].title | "{subject_id}: {payload_metric} außerhalb Grenzwert" |
| rules[4].description | "Messwert {payload_metric} = {payload_value} ({payload_reason})" |
| rules[4].severity | "inherit" |
| rules[4].priority | 7 |
| rules[4].requires_ack | true |
| rules[4].recipients | ["technik-gruppe"] |
| rules[4].escalation_profile | "technical-default" |
| rules[4].dedup_fields | ["subject.id", "payload.metric"] |
| rules[5].id | "hardware-threshold-cleared" |
| rules[5].enabled | true |
| rules[5].action | "clear" |
| rules[5].event_type | "hardware.threshold_cleared" |
| rules[5].alarm_type | "hardware_threshold" |
| rules[5].title | "{subject_id}: {payload_metric} wieder normal" |
| rules[5].dedup_fields | ["subject.id", "payload.metric"] |
| rules[6].id | "hardware-input-raised" |
| rules[6].enabled | true |
| rules[6].action | "raise" |
| rules[6].event_type | "hardware.input_activated" |
| rules[6].alarm_type | "hardware_input" |
| rules[6].title | "{subject_id}: Eingang {payload_input} aktiv" |
| rules[6].description | "Hardware-Eingang {payload_input} wurde aktiv" |
| rules[6].severity | "inherit" |
| rules[6].priority | 10 |
| rules[6].requires_ack | true |
| rules[6].recipients | ["technik-gruppe", "leitstelle-test"] |
| rules[6].escalation_profile | "urgent" |
| rules[6].dedup_fields | ["subject.id", "payload.input"] |
| rules[7].id | "hardware-input-cleared" |
| rules[7].enabled | true |
| rules[7].action | "clear" |
| rules[7].event_type | "hardware.input_cleared" |
| rules[7].alarm_type | "hardware_input" |
| rules[7].title | "{subject_id}: Eingang {payload_input} wieder inaktiv" |
| rules[7].dedup_fields | ["subject.id", "payload.input"] |
| rules[8].id | "hardware-device-offline" |
| rules[8].enabled | true |
| rules[8].action | "raise" |
| rules[8].event_type | "hardware.device_offline" |
| rules[8].alarm_type | "hardware_offline" |
| rules[8].title | "Hardware-Node {subject_id} offline" |
| rules[8].description | "Heartbeat des Hardware-Nodes fehlt" |
| rules[8].severity | "warning" |
| rules[8].priority | 6 |
| rules[8].requires_ack | true |
| rules[8].recipients | ["technik-gruppe"] |
| rules[8].escalation_profile | "technical-default" |
| rules[8].dedup_fields | ["subject.id"] |
| rules[9].id | "hardware-device-online" |
| rules[9].enabled | true |
| rules[9].action | "clear" |
| rules[9].event_type | "hardware.device_online" |
| rules[9].alarm_type | "hardware_offline" |
| rules[9].title | "Hardware-Node {subject_id} wieder online" |
| rules[9].dedup_fields | ["subject.id"] |
| rules[10].id | "node-disconnected" |
| rules[10].enabled | true |
| rules[10].action | "raise" |
| rules[10].event_type | "node.disconnected" |
| rules[10].alarm_type | "node_offline" |
| rules[10].title | "TBS/Node {subject_id} getrennt" |
| rules[10].description | "Node Gateway meldet Verbindungsverlust" |
| rules[10].severity | "critical" |
| rules[10].priority | 10 |
| rules[10].requires_ack | true |
| rules[10].recipients | ["technik-gruppe", "leitstelle-test"] |
| rules[10].escalation_profile | "urgent" |
| rules[10].dedup_fields | ["subject.id"] |
| rules[11].id | "node-connected" |
| rules[11].enabled | true |
| rules[11].action | "clear" |
| rules[11].event_type | "node.connected" |
| rules[11].alarm_type | "node_offline" |
| rules[11].title | "TBS/Node {subject_id} wieder verbunden" |
| rules[11].dedup_fields | ["subject.id"] |
| status_actions[0].enabled | true |
| status_actions[0].status_code | 5201 |
| status_actions[0].action | "ack" |
| status_actions[0].states | ["open"] |
| status_actions[0].requires_ack_only | true |
| status_actions[1].enabled | true |
| status_actions[1].status_code | 5202 |
| status_actions[1].action | "take" |
| status_actions[1].states | ["open", "acknowledged"] |
| status_actions[2].enabled | true |
| status_actions[2].status_code | 5203 |
| status_actions[2].action | "start" |
| status_actions[2].states | ["open", "acknowledged", "assigned"] |
| status_actions[3].enabled | true |
| status_actions[3].status_code | 5204 |
| status_actions[3].action | "resolve" |
| status_actions[3].states | ["open", "acknowledged", "assigned", "in_progress"] |
| status_actions[4].enabled | true |
| status_actions[4].status_code | 5205 |
| status_actions[4].action | "close" |
| status_actions[4].states | ["resolved"] |

## 9.22 task-workflow

Quellvorlage · Ziel /etc/netcore/task-workflow.toml · Unit netcore-task-workflow.service.

| Schlüssel | Beispielwert |
| --- | --- |
| service.name | "netcore-task-workflow" |
| service.phase | 9 |
| service.mode | "open_lab" |
| server.bind | "0.0.0.0:8280" |
| security.mode | "open_lab" |
| storage.state_file | "/var/lib/netcore-task-workflow/state.json" |
| storage.event_log | "/var/lib/netcore-task-workflow/events.ndjson" |
| storage.audit_log | "/var/lib/netcore-task-workflow/audit.ndjson" |
| mqtt.enabled | true |
| mqtt.host | "127.0.0.1" |
| mqtt.port | 1883 |
| mqtt.topic_prefix | "netcore/v1" |
| mqtt.client_id | "netcore-task-workflow" |
| sds_router.enabled | true |
| sds_router.base_url | "http://127.0.0.1:8150" |
| sds_router.source_issi | 9999 |
| sds_router.protocol_id | 130 |
| sds_router.ttl_secs | 600 |
| sds_router.max_text_length | 160 |
| sds_router.default_destination | 15201 |
| sds_router.default_is_group | true |
| workflow.event_history_limit | 2000 |
| workflow.seen_event_limit | 10000 |
| workflow.expire_check_interval_secs | 5 |
| workflow.notify_on_state_change | true |
| wap.enabled | true |
| wap.page_size | 6 |
| wap.xhtml_entry | "/x" |
| wap.wml_entry | "/w" |
| templates[0].id | "technical_fault" |
| templates[0].name | "Technische Stoerung" |
| templates[0].description | "Technische Stoerung aufnehmen und bearbeiten" |
| templates[0].default_priority | 7 |
| templates[0].default_severity | "warning" |
| templates[0].requires_ack | true |
| templates[0].fields[0].id | "asset" |
| templates[0].fields[0].label | "Anlage/Geraet" |
| templates[0].fields[0].type | "text" |
| templates[0].fields[0].required | true |
| templates[0].fields[1].id | "fault" |
| templates[0].fields[1].label | "Fehlerbild" |
| templates[0].fields[1].type | "text" |
| templates[0].fields[1].required | true |
| templates[0].fields[2].id | "location" |
| templates[0].fields[2].label | "Ort" |
| templates[0].fields[2].type | "text" |
| templates[0].fields[2].required | false |
| templates[1].id | "vehicle_check" |
| templates[1].name | "Fahrzeugcheck" |
| templates[1].description | "Kurzer Fahrzeug- und Ausruestungscheck" |
| templates[1].default_priority | 3 |
| templates[1].default_severity | "notice" |
| templates[1].requires_ack | true |
| templates[1].fields[0].id | "vehicle" |
| templates[1].fields[0].label | "Fahrzeug" |
| templates[1].fields[0].type | "text" |
| templates[1].fields[0].required | true |
| templates[1].fields[1].id | "mileage" |
| templates[1].fields[1].label | "Kilometer" |
| templates[1].fields[1].type | "number" |
| templates[1].fields[1].required | false |
| templates[1].fields[2].id | "result" |
| templates[1].fields[2].label | "Ergebnis" |
| templates[1].fields[2].type | "text" |
| templates[1].fields[2].required | true |
| templates[2].id | "material_withdrawal" |
| templates[2].name | "Materialentnahme" |
| templates[2].description | "Materialentnahme dokumentieren" |
| templates[2].default_priority | 2 |
| templates[2].default_severity | "info" |
| templates[2].requires_ack | false |
| templates[2].fields[0].id | "item" |
| templates[2].fields[0].label | "Material" |
| templates[2].fields[0].type | "text" |
| templates[2].fields[0].required | true |
| templates[2].fields[1].id | "quantity" |
| templates[2].fields[1].label | "Menge" |
| templates[2].fields[1].type | "number" |
| templates[2].fields[1].required | true |
| templates[2].fields[2].id | "purpose" |
| templates[2].fields[2].label | "Verwendung" |
| templates[2].fields[2].type | "text" |
| templates[2].fields[2].required | false |
| templates[3].id | "check_in" |
| templates[3].name | "Check-in" |
| templates[3].description | "Person, Fahrzeug oder Team einchecken" |
| templates[3].default_priority | 2 |
| templates[3].default_severity | "info" |
| templates[3].requires_ack | false |
| templates[3].fields[0].id | "resource" |
| templates[3].fields[0].label | "Ressource" |
| templates[3].fields[0].type | "text" |
| templates[3].fields[0].required | true |
| templates[3].fields[1].id | "location" |
| templates[3].fields[1].label | "Ort" |
| templates[3].fields[1].type | "text" |
| templates[3].fields[1].required | true |
| templates[4].id | "check_out" |
| templates[4].name | "Check-out" |
| templates[4].description | "Person, Fahrzeug oder Team auschecken" |
| templates[4].default_priority | 2 |
| templates[4].default_severity | "info" |
| templates[4].requires_ack | false |
| templates[4].fields[0].id | "resource" |
| templates[4].fields[0].label | "Ressource" |
| templates[4].fields[0].type | "text" |
| templates[4].fields[0].required | true |
| templates[4].fields[1].id | "result" |
| templates[4].fields[1].label | "Rueckmeldung" |
| templates[4].fields[1].type | "text" |
| templates[4].fields[1].required | false |
| templates[5].id | "maintenance_ack" |
| templates[5].name | "Wartungsquittierung" |
| templates[5].description | "Wartung oder Pruefung bestaetigen" |
| templates[5].default_priority | 4 |
| templates[5].default_severity | "notice" |
| templates[5].requires_ack | true |
| templates[5].fields[0].id | "asset" |
| templates[5].fields[0].label | "Anlage/Geraet" |
| templates[5].fields[0].type | "text" |
| templates[5].fields[0].required | true |
| templates[5].fields[1].id | "work" |
| templates[5].fields[1].label | "Arbeit" |
| templates[5].fields[1].type | "text" |
| templates[5].fields[1].required | true |
| templates[5].fields[2].id | "result" |
| templates[5].fields[2].label | "Ergebnis" |
| templates[5].fields[2].type | "text" |
| templates[5].fields[2].required | true |
| status_actions[0].status_code | 5301 |
| status_actions[0].action | "accept" |
| status_actions[0].label | "Auftrag annehmen" |
| status_actions[1].status_code | 5302 |
| status_actions[1].action | "start" |
| status_actions[1].label | "Bearbeitung beginnen" |
| status_actions[2].status_code | 5303 |
| status_actions[2].action | "block" |
| status_actions[2].label | "Auftrag blockiert" |
| status_actions[3].status_code | 5304 |
| status_actions[3].action | "complete" |
| status_actions[3].label | "Auftrag erledigt" |
| status_actions[4].status_code | 5305 |
| status_actions[4].action | "cancel" |
| status_actions[4].label | "Auftrag abbrechen" |

## 9.23 asset-management

Quellvorlage · Ziel /etc/netcore/asset-management.toml · Unit netcore-asset-management.service.

| Schlüssel | Beispielwert |
| --- | --- |
| service.name | "netcore-asset-management" |
| service.phase | 10 |
| service.mode | "open_lab" |
| server.bind | "0.0.0.0:8290" |
| security.mode | "open_lab" |
| storage.state_file | "/var/lib/netcore-asset-management/state.json" |
| storage.event_log | "/var/lib/netcore-asset-management/events.ndjson" |
| storage.audit_log | "/var/lib/netcore-asset-management/audit.ndjson" |
| mqtt.enabled | true |
| mqtt.host | "127.0.0.1" |
| mqtt.port | 1883 |
| mqtt.topic_prefix | "netcore/v1" |
| mqtt.client_id | "netcore-asset-management" |
| management.event_history_limit | 3000 |
| management.upstream_sync_interval_secs | 60 |
| upstreams.subscriber_core.enabled | true |
| upstreams.subscriber_core.base_url | "http://127.0.0.1:8100" |
| upstreams.mobility_core.enabled | true |
| upstreams.mobility_core.base_url | "http://127.0.0.1:8090" |
| upstreams.task_workflow.enabled | true |
| upstreams.task_workflow.base_url | "http://127.0.0.1:8280" |
| upstreams.task_workflow.default_gssi | 15201 |

## 9.24 sip-switch

Quellvorlage · Ziel /etc/netcore/sip-switch.toml · Unit netcore-sip-switch.service.

| Schlüssel | Beispielwert |
| --- | --- |
| service.name | "netcore-sip-switch" |
| service.phase | 11 |
| service.mode | "open_lab" |
| server.bind | "0.0.0.0:8300" |
| security.mode | "open_lab" |
| storage.state_file | "/var/lib/netcore-sip-switch/state.json" |
| storage.event_log | "/var/lib/netcore-sip-switch/events.ndjson" |
| storage.audit_log | "/var/lib/netcore-sip-switch/audit.ndjson" |
| mqtt.enabled | true |
| mqtt.host | "127.0.0.1" |
| mqtt.port | 1883 |
| mqtt.topic_prefix | "netcore/v1" |
| mqtt.client_id | "netcore-sip-switch" |
| mobility_core.enabled | true |
| mobility_core.base_url | "http://127.0.0.1:8090" |
| mobility_core.timeout_secs | 2 |
| asterisk.enabled | true |
| asterisk.binary | "/usr/sbin/asterisk" |
| asterisk.config_dir | "/etc/asterisk" |
| asterisk.agi_script | "/var/lib/asterisk/agi-bin/netcore-sip-route.py" |
| asterisk.sip_bind | "0.0.0.0:5060" |
| asterisk.rtp_start | 10000 |
| asterisk.rtp_end | 20000 |
| management.route_workers | 8 |
| management.side_effect_queue_size | 512 |
| management.call_history_limit | 2000 |
| management.event_history_limit | 3000 |
| management.probe_interval_secs | 10 |
| pbx.mode | "registration" |
| pbx.endpoint_id | "netcore-pbx" |
| pbx.host | "127.0.0.1" |
| pbx.port | 5060 |
| pbx.transport | "udp" |
| pbx.username | "" |
| pbx.auth_username | "" |
| pbx.password | "" |
| pbx.from_user | "netcore-tetra" |
| pbx.from_domain | "" |
| pbx.contact_user | "netcore-tetra" |
| pbx.registration_id | "netcore-pbx-registration" |
| pbx.registration_expiration_secs | 30 |
| pbx.allow | "ulaw" |
| pbx.match | [] |
| routing.tetra_number_prefix | "" |
| routing.strip_tetra_prefix | false |
| routing.pbx_outbound_prefix | "" |
| routing.strip_pbx_outbound_prefix | false |
| routing.accept_stale_routes | false |
| routing.require_tbs_contact | true |
| routing.dial_timeout_secs | 60 |
| tbs[0].node_id | "SRV-M-TBS-01" |
| tbs[0].endpoint_id | "tbs-srv-m-tbs-01" |
| tbs[0].username | "tbs-srv-m-tbs-01" |
| tbs[0].password | vor Ort setzen; nicht veröffentlichen |
| tbs[0].enabled | false |
| tbs[0].max_contacts | 1 |
| tbs[0].aliases | ["TBS-01"] |
| number_mappings[0].number | "4010001" |
| number_mappings[0].target_type | "issi" |
| number_mappings[0].target | 4010001 |
| number_mappings[0].enabled | false |

## 9.25 alert-service

Quellvorlage · Ziel /etc/netcore/alert-service.toml · Unit netcore-alert-service.service.

| Schlüssel | Beispielwert |
| --- | --- |
| server.bind | "0.0.0.0" |
| server.port | 8310 |
| server.admin_token | "" |
| server.allow_unauthenticated | false |
| storage.database | "/var/lib/netcore-alert-service/alerts.sqlite3" |
| netcore.control_room_url | "http://control-room:9010" |
| netcore.sds_router_url | "http://sds-router:8150" |
| netcore.control_room_username | "" |
| netcore.control_room_password | "" |
| netcore.source_issi | 9999 |
| netcore.poll_seconds | 5 |
| netcore.gps_max_age_seconds | 3600 |
| netcore.node_max_age_seconds | 120 |
| netcore.http_timeout_seconds | 10 |
| nina.enabled | true |
| nina.base_url | "https://warnung.bund.de/api31" |
| nina.sources | ["mowas", "katwarn", "biwapp", "dwd", "lhp"] |
| nina.poll_seconds | 60 |
| nina.max_stale_seconds | 300 |
| delivery.enabled | false |
| delivery.ttl_seconds | 300 |
| delivery.max_text_length | 120 |

# 10. Betriebs- und Bedienabläufe

## 10.1 Start- und Stopp-Reihenfolge

Start: Node Gateway → Mobility/Subscriber → Group → Call/Packet/Security → Media/SDS/IP/KMF → Transit/Application/Recorder/Media Library → Control Room → Observability. Das Inventory berechnet diese Reihenfolge automatisch.

Beim geplanten Komplettstopp umgekehrt vorgehen. Die Basisstation kann lokal weiterlaufen; für Wartung am Core ist ein bewusstes degraded/isolated-Fenster daher zulässig.

## 10.2 Teilnehmer anlegen

- Subscriber-Core-WebUI öffnen.

- ISSI, Name, Organisation, Home-MCC/MNC, Status enabled und registration_allowed setzen.

- Sprach-, SDS- und Packet-Data-Berechtigungen passend aktivieren.

- Speichern und TBS-Sync prüfen.

- Funkgerät registrieren; Live-Lage und Node Gateway kontrollieren.

- Bei allow_list ist ein fehlendes Profil eine Ablehnung - das ist beabsichtigt.

## 10.3 Gruppe und Mitgliedschaft

- Group Core: GSSI, Name, Priorität/Class of Usage und Dienstfreigaben anlegen.

- Teilnehmer als feste oder dynamische Mitglieder hinzufügen.

- Optional Auto-Affiliation definieren.

- DGNA erst nach erfolgreichem Policy-Sync auslösen.

- Affiliation in Group Core und TBS prüfen.

## 10.4 Gruppenruf

- Teilnehmer registriert und affiliiert?

- Call Control: logischen Gruppenruf starten oder Ruf von Funkgerät initiieren.

- Call Legs und Floor Holder prüfen.

- Media Switch: Sessions, Streams und Jitter-Puffer kontrollieren.

- Recorder: aktive Aufnahme und später Integrität prüfen.

- Ruf sauber beenden; keine Testframe-Injection in belegtem Netz verwenden.

## 10.5 SDS senden

- SDS Router: Zielart Individual/Group, Ziel-SSI, Typ, Protocol-ID, Priorität und TTL setzen.

- Nachricht absenden und Zustelllegs beobachten.

- Gewöhnliche SDS können Store-and-forward verwenden. Warnungen aus alert-service nutzen dagegen die gesonderte At-most-once-Politik mit Ablaufzeit; Anhang B beachten.

- Application Gateway kann Vorlagen, Webhooks oder TTS-Workflows auslösen; im Shadow-Modus entstehen keine externen Nebenwirkungen.

## 10.6 Packet Data

- Packet Core und IP Gateway zunächst Shadow.

- Adresspool/Netz/MTU konsistent prüfen.

- IP Gateway Kernel-Plan prüfen; TUN-Passthrough und nftables bereitstellen.

- Packet Core auf authoritative, danach IP Gateway auf authoritative umstellen.

- PDP-Kontext aktivieren, Lease prüfen, WAP-Testseite http://10.0.0.1:8088/ beziehungsweise das konfigurierte Gateway testen.

- PCAP nur zeitlich und größenmäßig begrenzt aktivieren.

## 10.7 Aufnahme, TTS und Aussendung

- Recorder nimmt automatisch aus dem Media-Switch-Tap auf.

- Application Gateway erzeugt TTS-WAV über Piper.

- Media Library importiert WAV/MP3/TACELP; Vorschau und Metadaten prüfen.

- Asset freigeben. WAV/MP3 brauchen für Funkbereitschaft einen echten TETRA-Encoder; .tacelp muss positives Vielfaches von 35 Byte sein.

- Für Playout muss bereits eine Media-Switch-Session existieren.

- Job starten, Fortschritt beobachten, bei Fehler bewusst ab Frame 0 wiederholen.

## 10.8 Security und KMF

- Security Core zunächst Shadow; Profile/Policy beobachten.

- Lab-HMAC ist nur Integrationsprovider, keine produktive TETRA-Authentisierung.

- KMF-Keys und Crypto Periods in Shadow erzeugen/prüfen.

- Vier-Augen-Freigaben im Open Lab sind nur deklarativ.

- Authoritative/OTAR erst aktivieren, wenn der Air-Interface-Adapter und sichere Schlüsselwege nachweislich funktionieren.

- Bei Core-Ausfall keine neuen Schlüssel erfinden; bereits installierte Schlüssel bleiben lokal nutzbar.

## 10.9 Control Room und Observability

Der Control Room ist die erste Lageansicht. Für fachliche Änderungen in die jeweilige Service-WebUI wechseln. Incidents quittieren, Notizen ergänzen, Ursache beheben und erst dann lösen. In Observability nach Trace-/Correlation-ID suchen, Scrape Targets testen und bei Wartungen Silences setzen.

# 11. Offline-Fallback der Basisstation

## 11.1 Auslöser

Die TBS pingt keinen öffentlichen Internetdienst. Entscheidend sind ihre WebSocket-Verbindung zum Node Gateway und die vollständige, revisionierte Core-Service-Matrix. Damit führen Internet-, VPN-, Routing- oder Core-Ausfälle zum selben klaren Ergebnis.

| Zustand | Bedeutung |
| --- | --- |
| online | Gateway und alle benötigten Dienste gesund. |
| degraded | Einzelne Dienste ausgefallen; nur deren lokaler Fallback aktiv. |
| isolated | Gateway nicht erreichbar oder Matrix-Lease abgelaufen; TBS lokal autoritativ. |
| recovering | Dienste wieder gesund; Hysterese und Replay laufen. |

## 11.2 Lokale Funktionen

| Ausgefallener Dienst | Lokales Verhalten |
| --- | --- |
| Node Gateway | lokale Edge-Autonomie; Reconnect läuft weiter |
| Subscriber Core | letzte Policy, dann statische Konfiguration |
| Group Core | letzte Gruppenpolicy und lokale Affiliationen |
| Mobility Core | lokale Registrierung und Location Area |
| Call Control | Rufe innerhalb der lokalen Zelle |
| Media Switch | lokale Air-Interface-Medien; keine zentralen Frames |
| Recorder | lokaler Recorder läuft weiter |
| SDS Router | lokale Zustellung; nicht-lokale Nachrichten persistent gequeued |
| Packet Core | lokale SNDCP/PDP-Kontexte |
| IP Gateway | lokales TUN/Routing, sofern auf TBS konfiguriert |
| Security Core | letzte Policy; kein stilles Downgrade |
| KMF | installierte Keys; kein erfundenes OTAR |
| Transit | kein Inter-Region-Routing |
| Control Room | lokales TBS-Dashboard und Audit |
| Observability | lokale Logs/Health |
| Application Gateway | nur lokal erreichbare Integrationen |
| Media Library | lokal gecachte/freigegebene Medien |

## 11.3 Diagnose

# Basisstation
curl -fsS http://127.0.0.1:8080/api/edge-fallback | jq .

# Node Gateway
curl -fsS http://10.0.20.10:8080/api/v1/core-services | jq .

Auf der TBS sind insbesondere gateway_connected, service_matrix_fresh, mode, reason, services, policy_cache und event_spool zu prüfen.

## 11.4 Recovery

- Ursache im Netz/Core beheben.

- Node Gateway muss wieder vollständige gesunde Matrix liefern.

- recover_after_secs abwarten; nicht durch wiederholte Neustarts flappen lassen.

- Replay-Spool beobachten. Sprachframes werden absichtlich nicht nachträglich ausgesendet.

- Subscriber-/Group-Policy-Sync und SDS-Remotelegs prüfen.

- Erst nach online wieder zentrale Operatoraktionen auslösen.

# 12. Backup, Update und Wiederherstellung

## 12.1 Basisstation sichern

sudo systemctl stop tetra.service
sudo tar -C / -czf /var/backups/netcore-tbs-$(date +%Y%m%d-%H%M%S).tar.gz \
  etc/netcore var/lib/netcore var/lib/flowstation var/cache/netcore
sudo systemctl start tetra.service

Große Aufzeichnungen/Archive separat behandeln.

## 12.2 LXC-State sichern

Mindestens Konfiguration, /var/lib/<dienst>, systemd-Unit und ggf. /opt/<dienst> sichern. KMF-Master-Key separat und offline sichern. Für Recorder/Media Library Archivdaten, für IP Gateway PCAPs, für Observability Diagnose/Retention berücksichtigen.

## 12.3 Update der Basisstation

sudo systemctl stop tetra.service
cd /opt/netcore-tetra
git status
git pull --ff-only              # bei Git-Installation
git rev-parse HEAD
cargo build --locked --release -p bluestation-bs
sudo install -m 0755 target/release/bluestation-bs /usr/local/bin/bluestation-bs
sudo systemctl start tetra.service
sudo journalctl -u tetra.service -n 200 --no-pager

## 12.4 Update eines LXC-Dienstes

sudo cp <config> <config>.pre-update
sudo system-backend/<dienst>/install/update.sh
sudo systemctl status <unit> --no-pager
curl -i http://127.0.0.1:<port>/health/ready

Oder das vorher geprüfte Deployment-Bundle erneut über den Deployer anwenden.

## 12.5 Rollback

- Dienst stoppen.

- Vorherige Binär-/Quellversion wiederherstellen.

- Passende alte Konfiguration zurückkopieren.

- State nur dann zurückrollen, wenn Schema/Upgrade dies erfordert; vorher aktuellen State sichern.

- Dienst manuell starten, Logs prüfen, dann systemd aktivieren.

# 13. Systemtest und Abnahme

## 13.1 Statische Vorprüfung

python3 tools/check_full_system_integration.py
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml validate
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml test --profile full --validate-only

## 13.2 Smoke-Test

python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml test --profile smoke

Prüfziel: Liveness, Status, dienstspezifische API-Verträge und WebUIs sowie Mock-TBS und Control-Room-Polling. Die alte Full-System-Prüfliste erwartet noch 24 Dienste und Metrics/OpenAPI auch für alert-service; diese drei aktuellen Auditbefunde sind in Anhang B aufgeführt.

## 13.3 Vollständiger Funktionstest

python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml \
  test --profile full --allow-mutations --timeout 35

Prüft Teilnehmer/Gruppe, Gruppenruf, Media/Recorder, SDS Store-and-forward, Packet Data, Federation und Observability. Nur in einem leeren Labornetz ausführen.

## 13.4 Fault- und Fallback-Test

python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml \
  test --profile fault --allow-mutations --allow-restarts --timeout 45

Dieser Test stoppt Dienste absichtlich. Abnahme: failed=0, alle Opferdienste wieder active/ready, TBS sieht unavailable und anschließende Recovery, keine Testfixtures bleiben liegen.

## 13.5 On-Air-Abnahme

Mock-Tests belegen keine HF-, MAC-, LLC-, MLE-, MM- oder CMCE-Konformität. Mit mindestens zwei Geräteherstellern dokumentieren: MCC/MNC/LAC/Colour Code/Carrier, Registrierung, Gruppenruf, SDS, Packet Data, Audio, Release/Restore, Zeitstempel, Softwarestände und Evidenzdateien.

# 14. Fehlersuche

## 14.1 Standardreihenfolge

- Fehlerzeitpunkt, ISSI/GSSI, TBS und Correlation-ID notieren.

- systemctl status und erste konkrete Journal-Fehlermeldung lesen.

- Liveness, Readiness und Abhängigkeiten getrennt prüfen.

- Nur eine Variable ändern.

- Nach Fix den vollständigen Ablauf inklusive Release wiederholen.

## 14.2 Schnelldiagnose

systemctl status <unit> --no-pager
journalctl -u <unit> -b -n 300 --no-pager
ss -ltnup
curl -v http://127.0.0.1:<port>/health/live
curl -v http://127.0.0.1:<port>/health/ready
curl -fsS http://127.0.0.1:<port>/api/v1/status | jq .

| Symptom | Wahrscheinliche Ursache | Prüfung |
| --- | --- | --- |
| TBS startet mit Fallback | TOML-Fehler/Primärdatei unlesbar | Journal nach config/fallback/parse durchsuchen; diff zur Fallback-Datei |
| Node im Gateway nicht sichtbar | falscher host/port/path, Firewall, Node-ID-Duplikat | TBS [control_room], WebSocket /ws/node, Gateway-Events |
| Core-Dienst live aber nicht ready | Abhängigkeit nicht erreichbar oder Shadow-/Kernel-Voraussetzung | Status JSON und gerenderte URL prüfen |
| Gruppenruf ohne Sprache | keine Media-Session, falsche Legs, Jitter/Frameformat | Call Control Legs, Media Switch RX/TX/Drops |
| Recorder leer | Tap-URL falsch oder Cursor-Lücke | Media-Switch Recorder-Tap und Recorder-Events |
| SDS bleibt queued | Ziel nicht präsent, keine Route, zentrale SDS-Funktion nicht aktiv | Presence, TBS-Sync, TTL/Retry |
| Packet Data ohne Internet | IP Gateway shadow, TUN fehlt, NAT/Firewall/DNS falsch | kernel/plan, ip addr/route, nft ruleset |
| Control Room zeigt alte Config | falscher Config-Pfad | /etc/netcore-control-room/control-room.toml und ExecStart prüfen |
| Media-Vorschau fehlt | ffmpeg/Decoder fehlt oder Dateiformat ungültig | Media-Library-Logs und Codec-Konfig |
| Fallback bleibt recovering | Matrix nicht vollständig gesund oder Replay offen | TBS /api/edge-fallback, Gateway /api/v1/core-services |
| NFS blockiert/readonly | Mountoptionen, UID/GID, NAS nicht erreichbar | mount, findmnt, touch als Dienstuser |

# 15. Inbetriebnahme-Checkliste

## 15.1 Infrastruktur

- ☐ Management-VLAN isoliert; keine Portweiterleitung

- ☐ 25 statische LXC-Adressen eingetragen

- ☐ NTP/DNS/Hosts funktionieren

- ☐ SSH-Key-Deployment getestet

- ☐ IP-Gateway-TUN vorhanden

- ☐ NFS/Archiv mit nofail und korrekten Rechten

- ☐ Backupspeicher getrennt vorhanden

## 15.2 Basisstation

- ☐ SDR erkannt und Passband geprüft

- ☐ Frequenzen/MCC/MNC/LAC/Colour Code genehmigt und korrekt

- ☐ config.toml und config.toml.fallback getrennt geprüft

- ☐ Dashboard-Passwort geändert

- ☐ Node-ID eindeutig

- ☐ Node Gateway erreichbar

- ☐ Edge-Fallback online/degraded/isolated/recovering getestet

- ☐ lokaler Ruf/SDS bei abgetrenntem Core erfolgreich

## 15.3 Core

- ☐ Inventory mit korrigiertem Control-Room-Pfad

- ☐ validate/plan/render ohne Fehler

- ☐ alle Dienste live

- ☐ Readiness-Ausfälle erklärbar

- ☐ Shadow-Dienste noch nicht unbeabsichtigt authoritative

- ☐ Subscriber/Group Policy synchron

- ☐ Recorder/Media Storage geprüft

- ☐ KMF-Master-Key separat gesichert

- ☐ Control Room federiert alle Dienste

- ☐ Observability Targets grün

## 15.4 Abnahme

- ☐ Smoke failed=0

- ☐ Full failed=0

- ☐ Fault failed=0

- ☐ keine Testfixtures übrig

- ☐ On-Air-Test dokumentiert

- ☐ Rollback einmal praktisch getestet

- ☐ Betriebs- und Notfallkontakte dokumentiert

# Anhang A: Port-, Pfad- und Befehlsreferenz

## A.1 Dienste

| Dienst | Port | Unit | Konfiguration | Persistenz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| node-gateway | 8080 | netcore-node-gateway.service | /etc/netcore/node-gateway.toml | In-Memory; keine Fachdatenbank |
| mobility-core | 8090 | netcore-mobility-core.service | /etc/netcore/mobility-core.toml | aktuell primär Laufzeitlage |
| subscriber-core | 8100 | netcore-subscriber-core.service | /etc/netcore/subscriber-core.toml | /var/lib/netcore-subscriber-core/subscribers.json |
| group-core | 8110 | netcore-group-core.service | /etc/netcore/group-core.toml | /var/lib/netcore-group-core/groups.json |
| call-control | 8120 | netcore-call-control.service | /etc/netcore/call-control.toml | /var/lib/netcore-call-control/calls.json |
| media-switch | 8130 | netcore-media-switch.service | /etc/netcore/media-switch.toml | zeitkritische Laufzeitdaten im Speicher |
| recorder | 8140 | netcore-recorder.service | /etc/netcore/recorder.toml | /var/lib/netcore-recorder/recordings |
| sds-router | 8150 | netcore-sds-router.service | /etc/netcore/sds-router.toml | /var/lib/netcore-sds-router/messages.json |
| packet-core | 8160 | netcore-packet-core.service | /etc/netcore/packet-core.toml | /var/lib/netcore-packet-core/state.json |
| ip-gateway | 8170 | netcore-ip-gateway.service | /etc/netcore/ip-gateway.toml | /var/lib/netcore-ip-gateway/state.json und captures/ |
| security-core | 8180 | netcore-security-core.service | /etc/netcore/security-core.toml | /var/lib/netcore-security-core/state.json; Seed separat |
| kmf | 8190 | netcore-kmf.service | /etc/netcore/kmf.toml | /var/lib/netcore-kmf/state.json + vault.json + master.key |
| transit | 8200 | netcore-transit.service | /etc/netcore/transit.toml | /var/lib/netcore-transit/state.json |
| application-gateway | 8220 | netcore-application-gateway.service | /etc/netcore/application-gateway.toml | state.json, secrets.json, spool, backups |
| media-library | 8230 | netcore-media-library.service | /etc/netcore/media-library.toml | /var/lib/netcore-media-library/assets + state.json |
| control-room | 9010 | netcore-control-room.service | /etc/netcore/control-room.toml | control-room.sqlite3 + operations.json |
| observability | 8210 | netcore-observability.service | /etc/netcore/observability.toml | /var/lib/netcore-observability/state.json + diagnostics/ |
| iot-gateway | 8240 | netcore-iot-gateway.service | /etc/netcore/iot-gateway.toml | /var/lib/netcore-iot-gateway, outbox, dedup.json, command-inbox.ndjson, command-ledger.json, command-audit.ndjson, virtual-device-state.json, external-entity-state.json, homematic-datapoint-state.json |
| hardware-gateway | 8250 | netcore-hardware-gateway.service | /etc/netcore/hardware-gateway.toml | /var/lib/netcore-hardware-gateway/state.json, /var/lib/netcore-hardware-gateway/events.ndjson |
| rf-monitor | 8260 | netcore-rf-monitor.service | /etc/netcore/rf-monitor.toml | /var/lib/netcore-rf-monitor/state.json, /var/lib/netcore-rf-monitor/events.ndjson |
| alarm-workflow | 8270 | netcore-alarm-workflow.service | /etc/netcore/alarm-workflow.toml | /var/lib/netcore-alarm-workflow/state.json, /var/lib/netcore-alarm-workflow/events.ndjson, /var/lib/netcore-alarm-workflow/audit.ndjson |
| task-workflow | 8280 | netcore-task-workflow.service | /etc/netcore/task-workflow.toml | /var/lib/netcore-task-workflow/state.json, /var/lib/netcore-task-workflow/events.ndjson, /var/lib/netcore-task-workflow/audit.ndjson |
| asset-management | 8290 | netcore-asset-management.service | /etc/netcore/asset-management.toml | /var/lib/netcore-asset-management/state.json, /var/lib/netcore-asset-management/events.ndjson, /var/lib/netcore-asset-management/audit.ndjson |
| sip-switch | 8300 | netcore-sip-switch.service | /etc/netcore/sip-switch.toml | /var/lib/netcore-sip-switch/state.json, /var/lib/netcore-sip-switch/events.ndjson, /var/lib/netcore-sip-switch/audit.ndjson |
| alert-service | 8310 | netcore-alert-service.service | /etc/netcore/alert-service.toml | /var/lib/netcore-alert-service/alerts.sqlite3 |

## A.2 Zusätzliche Ports

| Komponente | Port | Zweck |
| --- | --- | --- |
| Piper TTS | 5005/tcp | lokale Sprachsynthese |
| IP Gateway DNS | 53/udp | DNS Forwarder |
| IP Gateway Testserver | 8088/tcp | HTTP/WAP/WML |
| IP Gateway UDP Echo | 7007/udp | UDP-Test |
| Grafana | 3000/tcp | Dashboards |
| Prometheus | 9090/tcp | Metriken |
| Alertmanager | 9093/tcp | Alarmrouting |
| Loki | 3100/tcp | Logs |

## A.3 Standardbefehle

# Logs
journalctl -u <unit> -f
journalctl -u <unit> -b -n 300 --no-pager

# Health
curl -fsS http://<ip>:<port>/health/live
curl -i    http://<ip>:<port>/health/ready
curl -fsS http://<ip>:<port>/metrics | head

# Basisstation-Fallback
curl -fsS http://<tbs>:8080/api/edge-fallback | jq .
curl -fsS http://<node-gateway>:8080/api/v1/core-services | jq .

# Deployment/E2E
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml status
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml test --profile smoke

## A.4 Mitgelieferte Begleitdateien

- deploy/open-lab/inventory.example.toml - aktuelle 25-Dienst-Vorlage; Control-Room-Zielpfad gegen die aktive Unit prüfen.

- Docs/basisstation.config.sanitized.example.toml - vollständige, bereinigte Basisstationsvorlage ohne ursprüngliche Zugangsdaten.

- NetCore-Tetra-Komplettguide-2026-09-27.md - editierbare Markdown-Quelle dieser Ausgabe.

# Anhang B Warnzentrale und v1.9.0 Betrieb

Diese Ausgabe dokumentiert Release v1.9.0 auf main bei 086a81fa8820ef579c475a65a38e3d23644c52f0. Stichtag ist der 27. September 2026 in Europe/Berlin; die Veröffentlichung erfolgte am 26. September um 23:02 UTC. Die neue Warnzentrale erweitert das Open-Lab-Inventory auf 25 deploybare Dienste. system-backend/services.toml zählt 26 Einträge einschließlich der Bibliothek shared. Provisioning Core ist ein zusätzlicher Workspace-Dienst und steht in keiner dieser beiden Listen.

Gegenüber den bisherigen Vorlagen sind NINA/KATWARN, eigene Warnungen, GPS-gestützte Einzel-SDS, die Control-Room-Telemetrie vom Node Gateway sowie die SDS-, Call-Control-, Frame-18- und SIP-Reparaturen berücksichtigt. Bestehende Konfigurationen und Persistenzdaten bleiben beim Update erhalten. Ein erfolgreicher Build ersetzt keine Ende-zu-Ende- oder Funkabnahme.

Die Referenzprüfung ergab OK: 25 services, contract=netcore.v1, mode=open_lab. Der Full-System-Audit ergab FAIL mit drei Befunden: Die Prüfliste erwartet noch 24 Dienste; alert-service bietet die erwarteten /metrics- und /openapi.json-Marker nicht; die Root-TBS-Konfiguration verwendet für das Gateway 10.0.1.179, das Inventory 10.0.20.10. Der separat bestätigte GitHub-Workflow Warning service für diesen Commit ist erfolgreich. Diese Aussagen betreffen Quellstand, lokale statische Prüfung und CI; laufende TBS, LXC und Funkgeräte wurden nicht geprüft.

## Warnzentrale und Versandweg

alert-service läuft im Beispiel auf 10.0.20.34:8310, nutzt Python 3.11 oder neuer ohne zusätzliche pip-Pakete und speichert Warnungen sowie Versandreservierungen in SQLite. Er liest Warnungen der Quellen mowas, katwarn, biwapp, dwd und lhp über die öffentliche BBK/NINA-Schnittstelle. Das ist keine gesonderte KATWARN-Partneranbindung.

Der Versandweg lautet: Warnquelle oder eigene Meldung → Warnzentrale → Teilnehmer-/GPS-Lage im Control Room → SDS Router → Node Gateway → aktuelle TBS → Funkgerät. Für ein Ziel müssen Registrierung, ausreichend frische GPS-Daten und eine verbundene, aktuelle TBS belegt sein. Ohne diese Voraussetzungen wird das Gerät nicht einfach mit einer veralteten Position beschickt.

### Installation und Aktualisierung

Für einen neuen Aufbau in dieser Reihenfolge vorgehen:

- SDS Router auf v1.9.0 aktualisieren und /health/ready sowie /api/v1/status prüfen.

- Control Room aktualisieren und dessen lesenden Node-Gateway-Kanal auf denselben Gateway wie den Router konfigurieren.

- Warn-LXC mit dem aktuellen Installer einrichten; Token, Ziel-URLs, DNS und Datenpfad prüfen.

- Betroffene TBS aktualisieren, damit DeliverSds und SendStatus im CMCE-Pfad verarbeitet werden.

- Nach Anmeldung eine neue GPS-Meldung erzeugen und in Control Room sowie Warnzentrale verfolgen. Der Gateway liefert beim ersten Verbinden keinen vollständigen alten GPS-Snapshot.

- Zunächst mit delivery.enabled = false prüfen. Versand erst nach einem kontrollierten Test gezielt einschalten.

Bei einer bereits funktionierenden Warnanlage benötigt eine reine Erweiterung der Warn-WebUI nur ein Update des Warn-LXC. Die getrennten SDS-Router-, Call-Control- und TBS-Reparaturen werden nach ihrem jeweiligen Fehlerbild ausgerollt. Der Node Gateway benötigt für den Warnpfad keinen zusätzlichen Funktionspatch.

Die verbindlichen, vollständigen Updatebefehle stehen in Docs/KATWARN_NINA_INSTALL_UPDATE.md, Docs/SDS_ROUTER_STATUS_ABSTURZ_REPARATUR.md, Docs/SDS_CALL_CONTROL_FALLBACK_REPARATUR.md und Docs/SEPURA_REREG_FRAME18_BNCH.md des festgehaltenen Releases. Vor jedem Installer aktive Unit, tatsächlichen Config-Pfad und Sicherung prüfen.

### Konfiguration und Authentisierung

Unit: netcore-alert-service.service. Benutzer: netcore-alert. Konfiguration: /etc/netcore/alert-service.toml. Token-Umgebung: /etc/netcore/alert-service.env mit NETCORE_ALERT_TOKEN; bei authentisiertem Control Room gegebenenfalls NETCORE_CONTROL_ROOM_PASSWORD. Der Installer erzeugt das Token lokal. Es gehört nicht in Git oder diese Dokumentation.

Die Warnzentrale ist eine Ausnahme vom offenen Management vieler anderer Labordienste: allow_unauthenticated = false; die Fach-API verlangt ein Bearer-Token. /health/live und /health/ready bleiben für Health-Proben erreichbar. Direkte HTTP-Listener weiterhin im geschützten Managementnetz halten.

| Einstellung | Vorlage | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| netcore.control_room_url | http://control-room:9010 | Quelle für Teilnehmer und GPS |
| netcore.sds_router_url | http://sds-router:8150 | Zentraler Versandweg |
| netcore.poll_seconds | 5 | Intervall der Lageabfrage |
| netcore.gps_max_age_seconds | 3600 | Höchstalter der GPS-Position |
| netcore.node_max_age_seconds | 120 | Höchstalter der TBS-Lage |
| nina.poll_seconds | 60 | Abrufintervall der Warnquellen |
| nina.max_stale_seconds | 300 | Toleranz für veraltete Warndaten |
| delivery.enabled | false | Versand bleibt zunächst deaktiviert |
| delivery.ttl_seconds | 300 | Begrenzte Lebensdauer einer Sendung |
| delivery.max_text_length | 120 | Begrenzung des Warntexts |
| storage.database | /var/lib/netcore-alert-service/alerts.sqlite3 | Warnungen und Versandreservierungen |

Im Control Room ergänzt [node_gateway] den lesenden Telemetriepfad. Die Vorlage verwendet enabled = false, url = "ws://node-gateway:8080/ws/backend", reconnect_secs = 3, timeout_secs = 10 und stale_after_secs = 30. Erst mit korrekter Gateway-Adresse aktivieren. Diesen Backend-Pfad nicht mit dem TBS-Pfad /ws/node verwechseln.

### Bedienung und Zustellsemantik

Die WebUI trennt alle, aktive und beendete Meldungen und bietet Suche. Eigene Warnungen besitzen Titel, Text, Schweregrad, Mittelpunkt, Radius von 50 Metern bis 200 Kilometern und eine begrenzte Laufzeit von höchstens 366 Tagen. Löschen beendet künftige Aussendungen; die Historie bleibt erhalten. Bereits gesendete SDS lassen sich nicht zurückrufen. Beim Beenden wird keine zusätzliche Entwarnungs-SDS erzeugt.

Die Ansicht device_overview enthält auch ausgeschlossene Geräte mit Begründung. Die kompakte Liste devices enthält die nutzbaren Geräte. area_status unterscheidet affected, outside, no_alerts und unknown. Die UI-Kategorie „Prüfung nötig“ kann zusätzlich Versandprobleme enthalten und ist daher nicht immer identisch mit dem reinen Blockiert-Zähler.

Warnung und Ziel-ISSI werden persistent reserviert. Der Router erhält idempotency_key, at_most_once = true und eine absolute Ablaufzeit. Wiederholungen und Neustarts sollen keine doppelte Warnung auslösen. Bei unklarer Übergabe wird zugunsten der Duplikatvermeidung nicht blind erneut gesendet. accepted bedeutet Annahme durch die TBS zum Senden und ist keine Empfangs- oder Lesebestätigung des Funkgeräts. Der gewöhnliche Store-and-forward-Pfad anderer SDS wird durch diese spezielle Warnpolitik nicht pauschal ersetzt.

| API | Zweck |
| --- | --- |
| GET /api/v1/status | Gesamtzustand und Geräteübersicht |
| GET /api/v1/alerts | Warnungen lesen |
| POST /api/v1/alerts | Eigene Warnung anlegen |
| DELETE /api/v1/alerts/{id} | Künftigen Versand beenden |
| GET /api/v1/devices | Geräteinformationen |
| GET /api/v1/deliveries | Versandhistorie |

Alle aufgeführten Fachrouten verlangen das konfigurierte Token. Diese Ausgabe veröffentlicht keine echten Tokens oder Standortdaten.

### Sicherung und Fehlersuche

Die Warn-SQLite-Datenbank und den konfigurierten SDS-Router-Persistenzstand gemeinsam mit Konfiguration und Releasekennung sichern. Eine laufende SQLite-Datenbank mit konsistentem Backupverfahren sichern oder den Dienst für eine Kopie geordnet anhalten. Bei Rückkehr zu einem alten Build die Daten nicht löschen: Sonst können bereits behandelte Warnungen erneut ausgelöst werden. Ein Rollback des Programms ist nicht automatisch ein kompatibler Rollback seines Datenschemas.

Fehlt ein Gerät, Registrierung, GPS-Alter, TBS-Verbindung und device_overview prüfen. Bei HTTP 401 Token und Header prüfen. Bei fehlender Lage den neuen Control-Room-Gateway-Kanal und eine frische GPS-Meldung kontrollieren. Bei live=200, aber abreißendem ready zuerst nach index out of bounds und PoisonError im SDS-Router-Journal suchen. Die v1.9.0-Korrektur prüft kurze Status-Payloads vor dem Zugriff; ein Neustart allein behebt den alten Fehler nicht.

### Weitere Reparaturen des Releases

SDS Router und Call Control schreiben unveränderte Gateway-Telemetrie nicht mehr unnötig unter einer globalen Zustandssperre auf Disk. Das adressiert langsame Status-/Readiness-Antworten und dadurch ausgelöste Fallbacks. Am konkreten Standort müssen Latenz und Recovery trotzdem gemessen werden.

Die TBS korrigiert den obligatorischen BNCH in Rahmen 18 auf Kontroll- und belegten Verkehrskanälen. Der Patch belegt weder die Ursache aller Sepura-Neuanmeldungen noch vollständige Rahmen-18-Konformität. Ein reproduzierbarer Vorher-/Nachher-Funktest bleibt erforderlich.

Die vom SIP Switch erzeugten Asterisk-Includes benötigen Leserechte für die Gruppe asterisk; v1.9.0 setzt dafür 0640 auch unter umask 077. Diese gezielte Ausnahme nicht durch eine pauschale 0600-Regel wieder unlesbar machen. Cargo.lock wurde für gesperrte Builds repariert; die Workspace-Paketversion allein ist weiterhin keine Releasekennung.

## Vergleich mit den drei Upstream-Projekten

Der erste Lauf setzt eine feste Vergleichsbasis. In den ausgewerteten Standardbranches gab es in den sieben Tagen vor diesem Stichtag keine neuen Commits. Die folgenden Unterschiede sind vorhandener Integrationsrückstand und keine neu veröffentlichten Wochenänderungen. Die Bewertung ist ein gezielter Quellvergleich, keine pauschale Aussage über alle Upstream-Commits.

| Quelle und Stand | Geprüfter Unterschied | Bewertung für NetCore Tetra |
| --- | --- | --- |
| FlowStation 0f4faa98, 24.07.2026 | Abbrechen eines vorgemerkten Circuit-Close beim erneuten Öffnen | Übernahmekandidat: NetCore öffnet den Circuit ohne entsprechende Löschung in rx_control_circuit_open; an acht logische Slots und Dual Carrier anpassen |
| FlowStation gleicher Stand | RTP vor media_ready abholen, begrenzter Downlink-Puffer mit dl_jitter_ms | Übernahmekandidat: NetCore überspringt Empfang vor media_ready; aktuelles Latenzproblem damit noch nicht gemessen |
| FlowStation gleicher Stand | Statusbefehle quittieren und 30 Sekunden anhand Quelle/Status deduplizieren | Übernahmekandidat: NetCore führt den eigenen Befehlspfad ohne dieses Fenster aus; Ziel-ISSI unterscheidet sich, daher nicht blind kopieren |
| FlowStation gleicher Stand | INVITE-CANCEL mit passendem Branch | Im entsprechenden NetCore-Pfad vorhanden; vollständige Dialog-Race-Behandlung getrennt prüfen |
| BlueStation 09d4e0d9, 09.07.2026, v0.5.10 | Channel Allocation bei fragmentiertem Downlink in MAC-END verschieben | Konkreter Rückstand: NetCore hat dort weiterhin chan_alloc_element: None und einen TODO; Parser, Encoder und Scheduler zusammen portieren und testen |
| BlueStation gleicher Stand | Kleine Restkapazität vor Fragmentbeginn abfangen | Entsprechende Header-/Kapazitätsprüfung in NetCore vorhanden; kein Nachweis, dass das gesamte Upstream-Fragmentierungs-Paket integriert ist |
| Nexus BS ae234dd9, 28.06.2026 | Zentrale Dashboard-Auth-Gate-Logik mit Tests für API, WebSocket und Assets | In NetCore nicht in dieser Form vorhanden; an bestehende Maschinen-APIs, Medienexport und Cookie-Anmeldung angepasst prüfen |
| Nexus BS gleicher Stand | RF-Kalibrierung und gemessene EVM | Weiterer Prüfpunkt; in diesem Lauf keine vollständige Äquivalenzprüfung oder Hardwareabnahme durchgeführt |

Priorität haben Circuit-Reopen, RTP-Puffer, MAC-Fragmentierung und die Auth-Grenzen. Jede Übernahme benötigt einen eigenen Code-PR mit Regressionstest; dieser Dokumentationslauf ändert keine Funk- oder Backend-Implementierung.

Vergleichsquellen: FlowStation, BlueStation, Nexus BS. Relevante Quellorte sind umac/umac_bs.rs, umac/subcomp/bs_frag.rs, net_asterisk, cmce/subentities/sds_bs.rs und net_dashboard/server.rs unter crates/tetra-entities/src/.

# Anhang C Roadmap und Releases

Stand 27. September 2026 · Grundlage main bei 086a81fa8820ef579c475a65a38e3d23644c52f0.

Diese Seite führt die im Repository dokumentierte bisherige Roadmap, alle 21 veröffentlichten Release-/Archiv-Einträge und die festgehaltenen Ausbauziele zusammen. Historische Planungen werden als solche erhalten. „Im Code vorhanden“ bedeutet keine abgeschlossene Labor- oder On-Air-Abnahme. Es werden keine unbeschlossenen Release-Termine vergeben.

## Releaseverlauf

Datumsangaben verwenden Europe/Berlin. Bei Releases ohne Beschreibung wird kein Funktionsumfang hinzuerfunden.

| Datum | Release | Dokumentierter Inhalt |
| --- | --- | --- |
| 26.06.2026 | v1.0.0 | Hytera-Kompatibilität und Integration des Upstream-Stands 0.3.7. |
| 26.06.2026 | v1.0.1 | Asterisk/SIP-CANCEL bei Release während des Klingelns korrigiert. |
| 26.06.2026 | v1.1.0 | Lokales Geräteverzeichnis, lesbare Namen und Karten aktuell registrierter Geräte. |
| 27.06.2026 | v1.1.1 | Sicherung vor Statusbearbeitung; keine detaillierten Release Notes. |
| 27.06.2026 | v1.1.2 | Directory-Statuslabels, Home Mode Display PID 220 und begrenztes Replay. |
| 27.06.2026 | v1.2.0 | Fahrzeug-/Statusgruppen, Live-Directory-Sync und gecachte Gruppenzuordnung. |
| 27.06.2026 | v1.2.1 | Notruf-Release laut Releasetitel; weitergehender Umfang nicht separat beschrieben. |
| 28.06.2026 | v1.3.0 | Dual Carrier, konfigurierbare Mittenfrequenzen und Dashboard-Erweiterungen. |
| 28.06.2026 | v1.3.1 | Kleinere Fehlerkorrekturen laut Release Notes. |
| 30.06.2026 | v1.3.2 | Fehlerkorrekturen und Neuvergabe von Zeitschlitzen. |
| 19.07.2026 | v1.4.0 | Aufzeichnung von Simplex- und Duplexrufen. |
| 19.07.2026 | v1.5.0 | Audio-Zentrale, WAV/MP3, Aussendung und NFS-Archiv. |
| 20.07.2026 | v1.6.0 | Text to Speech für automatisierte Rufe. |
| 21.07.2026 | v1.6.1 | Kleinere Fehlerkorrekturen. |
| 22.07.2026 | v1.7.0 | Core-SNDCP-Funktionen laut Releasetitel. |
| 30.07.2026 | v1.8.0 | Release vorhanden; keine detaillierte Beschreibung veröffentlicht. |
| 18.09.2026 | v1.9.0-beta.1 | MQTT/IoT, zentraler SIP Switch, lokaler Fallback und erweiterte Netzfunktionen. |
| 27.09.2026 | v1.9.0 | NINA/KATWARN, eigene Warnungen, GPS-SDS, Control-Room-Telemetrie sowie Funk-/SDS-/SIP-Korrekturen. |

## Branches und erhaltene Historie

Beim Abruf existiert als Remote-Branch nur main. Die früheren Branches mqtt, katwarn/nina und main_old sind deshalb keine aktuell zusätzlich prüfbaren Entwicklungsbranches. Archiv-Tags erhalten die alten Stände und ursprünglichen Historien. Der neu angelegte main enthält v1.9.0; ein alter lokaler Clone kann eine abweichende Historie besitzen. Vor einem Update lokale Änderungen sichern und den Release gezielt in einem frischen Clone oder per explizitem Fetch/Detached-Checkout bereitstellen. Kein erzwungener Pull als Standardverfahren.

| Archiv | Gesicherter Stand |
| --- | --- |
| archive-pre-contributor-reset-2026-09-26 | Projektstand vor Neuaufstellung; 32af356ec276dd651f9e6be4d05f2baeb5e2d100. |
| archive-katwarn-nina-2026-09-27 | Ursprünglicher Warn-Entwicklungsbranch; 32e0e87d0994107dd007a541df308eae7c691ed2. |
| archive-main-old-2026-09-27 | Alter main bei v1.8.0; f0a4ae39ba8d7d54597732de09bf2025ba45b403. |

## Ursprüngliche technische Phasen

Die Reihenfolge folgt system-backend/roadmap.md; spätere Umsetzungsnotizen konkretisieren ältere Planungstexte.

| Phase | Bereich | Umfang | Stand |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Stabilisierung | Explizite Zustände, Parserrobustheit, Golden Vectors und messbare Fehlerpfade. | Code und Tests vorhanden; kein vollständiger Feldnachweis. |
| 1 | TLMC | Configure, Select, Scan, Monitor und Cell Read vollständig durch den Runtime-Pfad führen. | Foundation-Paket C als umgesetzt dokumentiert; Abnahme je primitiver Operation. |
| 2 | TLPD | Packet-Primitiven, Downlink, mehrere SNDCP-Kontexte sowie Break/Resume. | Foundation-Paket D als umgesetzt dokumentiert; reale Geräteprobe offen. |
| 3 | MLE und Zellwechsel | Cell Selection/Reselection, angekündigter und unangekündigter Wechsel, Typ 1/2, Dual Watch. | Teilimplementierungen; Endgeräte-Interoperabilität separat nachweisen. |
| 4 | MM und Mobility | Registrierung, Migration und Kontextübergabe zwischen Zellen. | Mobility Core vorhanden; Gesamtpfad nicht als vollständig abgenommen behandeln. |
| 5 | CMCE Restore | Lokale/globale Call-IDs, Call Legs, Wiederherstellung und Recovery. | Restore-Pfade vorhanden; laufender Mehrzellenruf bleibt offene Abnahme. |
| Gate 1 | Lokale TBS | Lokaler Betrieb einschließlich Sprache, SDS, Paketdaten und Fehlererholung. | Freigabekriterium; keine automatisch erreichte Vollkonformität. |
| 6 | Edge Core Vertrag | Gemeinsame Typen und getrennte Control-, Event- und Media-Verträge. | Vertrag netcore.v1, Gateway und Shared-Komponenten vorhanden. |
| 7 | Erste Core Dienste | Node Gateway, Subscriber Core, Group Core und Mobility Core. | Im aktuellen Inventory; frühere Datenbankideen sind keine aktuelle Installationspflicht. |
| 8 | Call Control | Netzweite Rufzustände, Floor, Teilnehmer und Call Legs. | Dienst vorhanden; aktuelle Persistenz-/Readiness-Korrektur in v1.9.0. |
| 9 | Medien und Recorder | Media Switch, zeitkritische Frames und passive Aufzeichnung. | Dienste vorhanden; Audio in beiden Richtungen und Recovery messen. |
| 10 | SDS Router | Zentraler Versand, Store-and-forward, Status und Anwendungsrouten. | Vorhanden; v1.9.0 ergänzt robuste Kurzstatus- und Warn-Idempotenzpfade. |
| 11 | Packet Data | SNDCP, PDP/NSAPI, IPv4 und IP Gateway. | Dienste vorhanden; Endgeräte-, TUN-, Routing- und Rückwegtest erforderlich. |
| 12 | Security und KMF | Policy, Authentisierung, Schlüssel und OTAR. | Open-Lab-/Testprovider; keine belegte produktive TETRA-Authentisierung oder vollständige OTAR-Abnahme. |
| 13 | Supplementary Services | Unter anderem DGNA, Prioritäten und ergänzende Dienstmerkmale. | Teilweise vorhanden; jeder Dienst braucht einen eigenen Nachweis. |
| 14 | Leitstelle und Anwendungen | Control Room, Observability, Application Gateway und Media Library. | Dienste vorhanden; umfangreicher Arbeitsplatz-Ausbau bleibt geplant. |
| 15 | Region und Transit | NetCore-native Regionalvermittlung sowie spätere ETSI-ISI-Anbindung. | Transit vorhanden; standardkonforme ETSI ISI ist ein weiterführendes Ziel. |

## Umsetzungspakete und späterer Netzausbau

Die Foundation-Pakete A bis E sind in der Roadmap als umgesetzt markiert: A Inventur vom 22.07.2026, B gemeinsame Typen, C TLMC Runtime, D TLPD Runtime, E Tests und Robustheit. Diese Markierungen beschreiben den Entwicklungsstand; sie ersetzen keine Betriebsabnahme. Spätere Pakete erweitern die Core-Dienste um IP Gateway, Security/KMF, Transit, Application Gateway, Media Library, Control Room und Observability. Die aktuelle Inventurliste umfasst 25 deploybare Dienste und eine gemeinsame Bibliothek.

Die MQTT-/IoT-Folgeplanung beginnt mit zentraler Mobility-Wahrheit, Ereignisvertrag, IoT Gateway, Command/Ack-Ledger und Home-Assistant-/Homematic-Anbindung. Paket R beziehungsweise Phase 5 ist in der Roadmap als umgesetzt dokumentiert. Paket S führt Hardware Gateway, RF Monitor und Alarm Workflow in den Phasen 6 bis 8 ein. Paket T beziehungsweise Phase 9 ergänzt WAP-Formulare und strukturierte Aufträge im Task Workflow. Phase 10 ergänzt Asset-, Geräte- und Benutzerverwaltung. Phase 11 bringt den zentralen SIP Switch; im Modus edge_media bleiben Medien am lokalen TBS-Asterisk, der zentrale Switch entscheidet über die Serving-TBS und den PBX-Fallback.

v1.9.0 ergänzt die Warnzentrale als 25. Dienst, den GPS-basierten Warnpfad und die zugehörigen Betriebsreparaturen. Weitere Voice-Gateways wie Zello/FRN, aktive LIP-Anforderungen und zusätzliche Karten-/Leitstellenfunktionen sind weiter zu konkretisieren. Vorhandene Konnektoren belegen keine vollständige Ende-zu-Ende-Funktion einer realen Anlage.

## Festgehaltene Ausbauziele

| Ziel | Geplanter Umfang | Noch erforderliche Entscheidung oder Abnahme |
| --- | --- | --- |
| Zentraler Imagebuilder und Pi Imager | Pro TBS erzeugtes, herunterladbares Pi-Image mit passender Konfiguration, VPN/Schlüsseln und Rückweg | Reproduzierbarer Build, sichere Personalisierung, Signatur, Recovery |
| Wizard Neue TBS | Name, MCC, MNC, ISSI, LA und CC als wenige zentrale Eingaben | Eindeutige IDs, Standortvalidierung und Verhalten ohne Zentrale |
| Gegenseitige Auto-Discovery | Dienste finden einander im selben VLAN; zusätzlicher Suchknopf pro Dienst | Identitätsprüfung, Konfliktlösung, Ablaufzeit und Suchbereich |
| Virtuelle Funkgeräte und TBS | Bedienbare PTT-/Display-/Tastenmodelle, GPS und Zellwechsel-Szenarien | Simulatorvertrag und klare Trennung von realen Funkteilnehmern |
| Laufender Mehrzellenruf | Kontextwechsel, Restore, Medienübergang und SIP-Dialogübernahme | Zwei reale TBS und Funkgeräte; Mid-Call-Handover bisher nicht vollständig belegt |
| Control-Room-Arbeitsplatz | Dispatch-Kern, Desktop-Audio, Operator-Identität, Rollen, privilegierte Administration, NFC/RFID und AD | Autoritätsmodell, Rechte, Audio-Latenz; skalierbar von kleinem Touchscreen bis großer Anzeigewand |
| GPIO und Rack-Platine | Sensoren/Aktoren, I2C-Anzeige, LEDs, Lüfter, Temperatur/Spannung und Watchdog | Pinbelegung, Hardwareprüfung und fertigungstauglicher PCB-Entwurf |
| HA und Homematic | Quittierte, begrenzte Aktionen aus Funkereignissen | Reale Automationen, Default-Deny und vollständiger SDS-/MQTT-Rückweg |
| Betriebsreife | Einheitliche Authentisierung, TLS, Rollen und belastbare Abnahme | Kein pauschaler Produktions- oder ETSI-Konformitätsnachweis vorhanden |

## Nächste sinnvolle Arbeitsschritte

- Audit an 25 Dienste anpassen und Health-/Metrics-/OpenAPI-Verträge der Warnzentrale bewusst festlegen; Konfigurationspfade und Gateway-Adressen vereinheitlichen.

- v1.9.0 an einer kontrollierten Anlage abnehmen: Warnung, GPS-Alter, ausgeschlossene Geräte, TBS-Ack, Ablauf und Neustart ohne doppelte Aussendung.

- SDS-/Call-Control-Readiness messen, kurze Statusmeldungen prüfen und den Sepura-/Frame-18-Vergleich mit identischem Funkaufbau dokumentieren.

- Die konkreten Upstream-Kandidaten in getrennten Code-PRs mit Regressionstests bearbeiten.

- Erst danach Mehrzellenbetrieb, Imagebuilder/Discovery und umfangreichen Leitstellen-Arbeitsplatz mit eigenen Abnahmekriterien ausbauen.

## Quellen und Pflege

Maßgeblich sind die Repository-Roadmap, die Release-Liste, das Inventory und die konkreten Implementierungen des festgehaltenen Commits. Die Ausbauziele sind Planung, kein zugesagter Releaseumfang. Einträge werden bei neuen Belegen fortgeschrieben, historische Releases bleiben erhalten.