# NetCore-Tetra Komplettguide

Installation der Basisstation und aller 17 LXC-Dienste - Konfiguration, Bedienung, Offline-Fallback und Abnahme

NetCore-Tetra Projekt

Stand: 24. Juli 2026

WICHTIG - OPEN LAB: Die in diesem Stand enthaltenen LXC-WebUIs arbeiten absichtlich ohne Login, Management-Token und TLS. Jeder Client, der das Managementnetz erreicht, kann administrative Änderungen durchführen. Das komplette System gehört deshalb in ein isoliertes Labor-/Management-VLAN ohne Portweiterleitung aus dem Internet. Security Core und KMF sollten zusätzlich in einem besonders restriktiven Segment liegen.

Funkrecht: Frequenzen, Sendeleistung, Rufzeichen/Identitäten und Betriebsart müssen zur jeweiligen Genehmigung passen. Die Anleitung ersetzt weder Frequenzzuteilung noch EMV-/HF-Abnahme.

# Inhalt

1. Schnellstart und Zielbild

2. Architektur, Dienste und Ports

3. Planung von Netzwerk, LXC und Storage

4. Installation der TETRA-Basisstation

5. Konfiguration der Basisstation

6. Proxmox-LXC vorbereiten

7. Automatisches Deployment aller LXC

8. Manuelle Installation und Bedienung je Dienst

9. Konfigurationsreferenz der LXC-Dienste

10. Betriebs- und Bedienabläufe

11. Offline-Fallback der Basisstation

12. Backup, Update und Wiederherstellung

13. Systemtest und Abnahme

14. Fehlersuche

15. Inbetriebnahme-Checkliste

Anhang A: Port-, Pfad- und Befehlsreferenz

# 1. Schnellstart und Zielbild

Dieser Guide führt vom leeren Debian-/Raspberry-Pi-System und frisch angelegten Proxmox-LXC bis zur ersten vollständigen Laborabnahme. Die empfohlene Topologie besteht aus einer funkseitigen Basisstation und 17 voneinander getrennten Backend-LXC. Die Basisstation bleibt bei Ausfall von Internet, VPN oder Core-Diensten lokal betriebsfähig.

## 1.1 Empfohlene Reihenfolge

Management-VLAN, IP-Adressen, DNS/NTP und Storage planen.

Basisstation bauen und zunächst standalone mit lokaler Konfiguration und Fallback-Datei testen.

17 Debian-LXC anlegen; IP Gateway erhält zusätzlich /dev/net/tun.

Korrigiertes Inventory aus diesem Guide anpassen und validate, plan, render, apply --dry-run ausführen.

LXC in Abhängigkeitsreihenfolge deployen.

Basisstation an den Node Gateway anbinden; zentrale SDS-Routen zunächst noch deaktiviert lassen.

Smoke-Test, dann funktionalen Full-Test, zuletzt Fault-/Fallback-Test durchführen.

Shadow-Dienste einzeln und kontrolliert auf authoritative schalten.

Deployment-Ablauf

## 1.2 Minimale Startbefehle

# Auf dem Deployment-Host

cp inventory.open-lab.corrected.example.toml deploy/open-lab/inventory.toml

${EDITOR:-nano} deploy/open-lab/inventory.toml

python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml validate

python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml plan

python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml render

python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml apply --dry-run

python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml apply

python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml status

Danach auf der Basisstation [control_room] auf den Node Gateway zeigen lassen und den Dienst neu starten. Der erste Systemtest ist:

python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml test --profile smoke

# 2. Architektur, Dienste und Ports

Vereinfachte Systemarchitektur

## 2.1 Dienstmatrix

| Reihenfolge | Dienst | Beispiel-IP | Port | Aufgabe | Abhängigkeiten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | node-gateway | 10.0.20.10 | 8080 | Zentraler Einstiegspunkt für TBS-WebSockets und normalisierter Transport zu den Backend-Diensten. | - |
| 2 | mobility-core | 10.0.20.11 | 8090 | Teilnehmerlage, Serving-Node-Zuordnung und MM-Context-Transfers zwischen TBS. | node-gateway |
| 3 | subscriber-core | 10.0.20.12 | 8100 | Zentrale Teilnehmerprofile und Admission-Policy. | node-gateway |
| 4 | group-core | 10.0.20.13 | 8110 | GSSI-Stammdaten, Mitgliedschaften, Affiliationen und DGNA. | node-gateway, subscriber-core |
| 5 | call-control | 10.0.20.14 | 8120 | Netzweite logische Gruppen-/Individualrufe, Call Legs, Floor und Restore. | node-gateway, subscriber-core, group-core, mobility-core |
| 6 | media-switch | 10.0.20.15 | 8130 | Routing bereits codierter 35-Byte-TETRA-Sprachframes zwischen TBS-Call-Legs. | node-gateway, call-control |
| 7 | recorder | 10.0.20.16 | 8140 | Passive, verlustfreie Aufzeichnung von TACELP-Frames außerhalb des Rufpfads. | media-switch |
| 8 | sds-router | 10.0.20.17 | 8150 | Zentrale SDS-/Statusvermittlung, Store-and-forward und Anwendungsrouten. | node-gateway, subscriber-core, group-core, mobility-core |
| 9 | packet-core | 10.0.20.18 | 8160 | PDP-/NSAPI-State-Machine, IPv4-Leases, Mobility Anchoring, Fragmente und Flow Control. | node-gateway, subscriber-core, mobility-core |
| 10 | ip-gateway | 10.0.20.19 | 8170 | Layer-3-Übergang zwischen Packet Core und normalen IPv4-Netzen. | packet-core |
| 11 | security-core | 10.0.20.20 | 8180 | Security-Class-Policy, Lab-Authentisierung, DCK-Kontexte, Sperren und Audit. | node-gateway, subscriber-core |
| 12 | kmf | 10.0.20.21 | 8190 | Lifecycle für CCK/GCK/SCK, Rotation, Crypto Periods und OTAR-Orchestrierung. | security-core |
| 13 | transit | 10.0.20.22 | 8200 | NetCore-native Regionalvermittlung mit Peers, Routen, Sessions und Failover. | mobility-core, call-control, media-switch, sds-router |
| 14 | application-gateway | 10.0.20.23 | 8220 | Adapter- und Workflow-Gateway für externe Anwendungen, Webhooks, Vorlagen und TTS. | sds-router |
| 15 | media-library | 10.0.20.24 | 8230 | Zentrale Medienablage, Vorschau, Freigabe, TACELP-Cache und Playout. | media-switch, recorder, application-gateway |
| 16 | control-room | 10.0.20.25 | 9010 | Zentrale Lage-, Operator-, Incident- und Schichtbuchebene. | node-gateway, subscriber-core, group-core, mobility-core, call-control, media-switch, recorder, sds-router, packet-core, ip-gateway, security-core, kmf, transit, application-gateway, media-library |
| 17 | observability | 10.0.20.26 | 8210 | Zentrale Metriken, Logs, Traces, Alerts, Silences und Diagnosepakete. | node-gateway, subscriber-core, group-core, mobility-core, call-control, media-switch, recorder, sds-router, packet-core, ip-gateway, security-core, kmf, transit, application-gateway, media-library, control-room |

Alle Dienste stellen ihre WebUI direkt auf dem jeweiligen Managementport bereit. Standard-Endpunkte sind GET /health/live, GET /health/ready, GET /metrics und GET /openapi.json; einzelne ältere APIs verwenden zusätzlich abweichende OpenAPI-Pfade.

## 2.2 Autorität und Zuständigkeit

Die TBS bleibt Eigentümerin von PHY, MAC, LLC, MLE, lokaler MM/CMCE-Zeitkritik, lokaler Sprachführung und Air-PDU-Encoding.

Die Fachkerne halten langlebige netzweite Zustände und Policies.

Der Control Room zeigt Lage und Bedienwege, erzeugt aber keine zweite Wahrheit neben den Fachkernen.

Observability überwacht, darf aber keinen Funk- oder Call-Pfad blockieren.

shared/ ist eine Library und kein 18. Container.

## 2.3 Aktivierungsstrategie

Dienste mit shadow/authoritative werden zuerst im Shadow-Modus installiert. So lassen sich URLs, Abhängigkeiten und Zustandsmodelle prüfen, ohne sofort externe Nebenwirkungen, Kerneländerungen, OTAR oder Funkinjektionen auszulösen.

| Dienst | Startmodus | Erst nach erfolgreichem Test auf authoritative |
| --- | --- | --- |
| packet-core | shadow | packet.mode |
| ip-gateway | shadow | interface.mode |
| security-core | shadow | policy.operating_mode |
| kmf | shadow | policy.operating_mode |
| transit | shadow | region.operating_mode |
| application-gateway | shadow | runtime.operating_mode |
| media-library | shadow | runtime.operating_mode |

# 3. Planung von Netzwerk, LXC und Storage

## 3.1 Managementnetz

Die Beispieltopologie verwendet 10.0.20.0/24. Sie kann ersetzt werden, muss aber in Inventory, gerenderten Konfigurationen, Firewallregeln und Basisstationskonfiguration konsistent bleiben. Ein Default-Gateway ist für den lokalen Corebetrieb nicht erforderlich; es wird nur für Paketupdates, externe Connectoren, Transit-WAN oder Internetzugang des IP Gateways benötigt.

Empfehlungen:

eigenes VLAN und eigene Firewallzone;

nur Deployment-/Adminhost, Basisstation und notwendige LXC dürfen zugreifen;

keine Portweiterleitung;

NTP intern bereitstellen;

statische DHCP-Leases oder feste Adressen;

Hostnamen aus deploy/open-lab/generated/hosts.example übernehmen oder internes DNS pflegen.

## 3.2 LXC-Ressourcen

Die folgenden Werte sind Labor-Empfehlungen, keine harten Mindestwerte. Da die Installer Rust lokal kompilieren, benötigen sie während des Builds mehr RAM und CPU als später im Runtimebetrieb. Bei 2 GB RAM sollte temporär zusätzlicher Swap vorhanden sein; komfortabler sind 4 GB während des Builds.

| Dienst | vCPU | RAM | Disk | Hinweis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| node-gateway | 2 | 2 GB | 8 GB | Standard-LXC |
| mobility-core | 2 | 2 GB | 8 GB | Standard-LXC |
| subscriber-core | 2 | 2 GB | 8 GB | Standard-LXC |
| group-core | 2 | 2 GB | 8 GB | Standard-LXC |
| call-control | 2 | 2 GB | 8 GB | Standard-LXC |
| media-switch | 2-4 | 2-4 GB | 12 GB | Standard-LXC |
| recorder | 2 | 2 GB | 16 GB + Archiv | Aufzeichnungen separat dimensionieren |
| sds-router | 2 | 2 GB | 8 GB | Standard-LXC |
| packet-core | 2 | 2 GB | 8 GB | Standard-LXC |
| ip-gateway | 2 | 2 GB | 12 GB + PCAP | /dev/net/tun; CAP_NET_ADMIN/RAW |
| security-core | 2 | 2 GB | 8 GB | restriktives Managementsegment |
| kmf | 2 | 2 GB | 12 GB | restriktives Managementsegment |
| transit | 2 | 2 GB | 8 GB | Standard-LXC |
| application-gateway | 2 | 2 GB | 12 GB | Standard-LXC |
| media-library | 2-4 | 4 GB | 32 GB + Archiv | Medien/Preview/Archive; ffmpeg |
| control-room | 2 | 2 GB | 12 GB | Standard-LXC |
| observability | 4 | 4-8 GB | 32-100 GB | Retention bestimmt Diskbedarf |

## 3.3 Storage und NFS

Live-State bleibt lokal auf dem LXC-Dateisystem.

Recorder und Media Library dürfen Archive auf NFS ablegen, sollen aber nicht von einem langsamen NFS im zeitkritischen Pfad abhängen.

KMF-Master-Key und KMF-Backup nicht am selben Ort sichern.

Observability-Retention vorab an die Diskgröße anpassen.

PCAP, Diagnosepakete und TAR-Exporte können sehr schnell wachsen.

Beispiel /etc/fstab für ein optionales Archiv:

10.0.20.5:/netcore-archive /mnt/nfs-share nfs4 rw,_netdev,nofail,x-systemd.automount,x-systemd.idle-timeout=60 0 0

Mit nofail und Automount blockiert ein fehlendes NAS den Start nicht unbegrenzt.

# 4. Installation der TETRA-Basisstation

## 4.1 Voraussetzungen

Raspberry Pi 4/5 oder vergleichbarer 64-Bit-Linux-Rechner;

Debian/Raspberry Pi OS 64 Bit mit systemd;

funktionierendes SDR samt SoapySDR-Treiber;

stabile Zeitbasis und ausreichend Kühlung;

Netzwerkzugriff zum Node Gateway im Management-VLAN;

optional NFS, ffmpeg, Piper, Asterisk/Brew.

## 4.2 Betriebssystempakete

sudo apt update

sudo apt install -y git curl ca-certificates build-essential pkg-config cmake clang \

libsoapysdr-dev soapysdr-tools ffmpeg jq sqlite3 nfs-common

Gerätespezifische SoapySDR-Treiber zusätzlich installieren. Für eine komplett offline betriebene Station werden diese Pakete und der Rust-Toolchain vorab über ein internes Repository, Paketcache oder ein vorbereitetes Image bereitgestellt; zur Laufzeit benötigt die lokale TBS kein Internet.

Rust installieren:

curl --proto =https --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh

source "$HOME/.cargo/env"

rustup update stable

## 4.3 SDR prüfen

SoapySDRUtil --info

SoapySDRUtil --find

SoapySDRUtil --probe="driver=<TREIBER>"

Vor dem ersten Sendebetrieb Sample-Rate, Kanalnummer, Center-Frequenz, Gains und Passband prüfen. Dual-Carrier ist nur sinnvoll, wenn beide 25-kHz-Träger sauber im SDR-Passband liegen.

## 4.4 Benutzer und Verzeichnisse

sudo useradd --system --home /var/lib/netcore --shell /usr/sbin/nologin netcore 2>/dev/null || true

sudo install -d -o netcore -g netcore /var/lib/netcore /var/lib/netcore/recordings \

/var/lib/netcore/audio /var/lib/netcore/tts/templates /var/cache/netcore/audio \

/var/cache/netcore/tts /var/lib/flowstation

sudo install -d -m 0750 /etc/netcore /opt/netcore

Den Benutzer der Gerätegruppe des SDR hinzufügen, beispielsweise plugdev, dialout oder eine gerätespezifische Gruppe:

sudo usermod -aG plugdev,dialout netcore

## 4.5 Repository bereitstellen

Online per Git:

cd /opt

sudo git clone <REPOSITORY-URL> netcore-tetra

sudo chown -R "$USER":"$USER" /opt/netcore-tetra

cd /opt/netcore-tetra

Offline per ZIP:

sudo mkdir -p /opt/netcore-tetra

sudo unzip netcore-tetra-swmi-full-system-edge-fallback-open-lab-no-pdf.zip -d /opt

cd /opt/netcore-tetra-swmi

## 4.6 Build und Installation

cd /opt/netcore-tetra-swmi

cargo clean

rm -rf target

cargo build --release -p bluestation-bs

sudo install -m 0755 target/release/bluestation-bs /usr/local/bin/bluestation-bs

sudo install -m 0640 -o root -g netcore basisstation.config.sanitized.example.toml /etc/netcore/config.toml

sudo cp /etc/netcore/config.toml /etc/netcore/config.toml.fallback

sudo chmod 0640 /etc/netcore/config.toml /etc/netcore/config.toml.fallback

Die bereitgestellte bereinigte Konfiguration ist eine Startvorlage. Vor Start müssen Frequenzen, Netzwerkidentitäten, Dashboard-Zugang und Integrationen angepasst werden.

## 4.7 Erster manueller Start

sudo -u netcore RUST_LOG=info /usr/local/bin/bluestation-bs /etc/netcore/config.toml

Prüfen: TOML ohne Parserfehler, SDR erkannt, Downlink stabil, WebUI erreichbar, keine dauerhaften Underflow-/Passbandfehler. Mit Ctrl+C beenden.

## 4.8 systemd-Unit

[Unit]

Description=NetCore TETRA Basisstation

After=network-online.target

Wants=network-online.target

[Service]

Type=simple

User=netcore

Group=netcore

WorkingDirectory=/opt/netcore-tetra-swmi

ExecStart=/usr/local/bin/bluestation-bs /etc/netcore/config.toml

Restart=on-failure

RestartSec=5

TimeoutStopSec=20

LimitNOFILE=65536

Environment=RUST_LOG=info

[Install]

WantedBy=multi-user.target

Als /etc/systemd/system/tetra.service speichern:

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl enable --now tetra.service

sudo systemctl status tetra.service --no-pager

sudo journalctl -u tetra.service -n 200 --no-pager

## 4.9 Optional: Piper TTS

sudo system-backend/tts/install-piper.sh

sudo systemctl status netcore-piper.service --no-pager

curl -fsS http://127.0.0.1:5005/voices | jq .

TTS erzeugt Dateien. Die eigentliche Funk-Aussendung erfolgt kontrolliert über Media Library/Recording-Workflow, nicht direkt aus der Synthese.

# 5. Konfiguration der Basisstation

## 5.1 Grundregeln

Vor jeder Änderung config.toml, config.toml.fallback und letzte .bak sichern.

Konfigurationsdateien nur für root und Dienstgruppe lesbar machen.

Primärdatei nach Änderung manuell testen; erst danach systemd neu starten.

Die Fallback-Datei konservativ halten und nicht automatisch überschreiben.

Die mitgelieferte Originalkonfiguration enthielt standortspezifische Werte; der Guide liefert deshalb eine bereinigte Vorlage ohne ursprüngliche Zugangsdaten.

sudo cp /etc/netcore/config.toml /etc/netcore/config.toml.$(date +%F-%H%M).bak

sudo -u netcore /usr/local/bin/bluestation-bs /etc/netcore/config.toml

## 5.2 Pflichtsektionen

| Sektion | Bedeutung |
| --- | --- |
| [phy_io] / [phy_io.soapysdr] | SDR-Backend, Frequenzen, Sample-Rate, Center-Frequenzen, Kanal und Gains. |
| [net_info] | MCC und MNC. |
| [cell_info] | Band, Carrier, Duplex, LAC, Colour Code, Dienste und Rufverhalten. |
| [dashboard] | Bind-Adresse, Port und lokaler Dashboard-Zugang. |
| [control_room] | Verbindung der TBS zum Node Gateway. |
| [edge_fallback] | Lokale Autonomie, Matrix-Lease, Policycache und Replay-Spool. |

## 5.3 RF- und Zellparameter

Beispiel:

[phy_io]

backend = "SoapySdr"

[phy_io.soapysdr]

tx_freq = 418000000             # ANPASSEN

rx_freq = 408000000             # ANPASSEN

device = "driver=<TREIBER>"

sample_rate = 600000

tx_center_freq = 418012500       # bei Dual Carrier

rx_center_freq = 408012500

[net_info]

mcc = 1                          # ANPASSEN

mnc = 333                        # ANPASSEN

[cell_info]

freq_band = 4

main_carrier = 720               # ANPASSEN

secondary_carrier = 721          # optional

duplex_spacing = 0

freq_offset = 0

reverse_operation = false

location_area = 1

colour_code = 1

timezone = "Europe/Berlin"

registration = true

deregistration = true

voice_service = true

sndcp_service = true

advanced_link = true

Carrier-Nummer und Center-Frequenz sind getrennte Ebenen: formal korrekte Carrier können trotzdem außerhalb des eingestellten SDR-Passbands liegen.

## 5.4 Packet Data auf der TBS

Die lokale [cell_info.wap_ip]- und [cell_info.packet_data_gateway]-Funktion bildet den Air-Interface-nahen Fallback. Beim zentralen Betrieb müssen TBS-Pool, Packet-Core-Pool und IP-Gateway-Netz zusammenpassen. Nicht gleichzeitig zwei Gateways mit derselben TETRA-IP aktiv routen lassen.

Empfohlener Übergang:

TBS Packet Data lokal testen.

Packet Core im shadow-Modus anbinden.

IP Gateway im shadow-Modus und Kernel-Plan prüfen.

In einem Wartungsfenster zentrale Autorität aktivieren.

Fallback der lokalen TBS getrennt testen.

## 5.5 SDS-Kommandos

[cell_info.sds_command_control] darf nur explizit autorisierte ISSI enthalten. Restart/Shutdown sind RF-wirksame Aktionen. Im offenen Labornetz darf der Managementzugang nicht als Ersatz für diese Allowlist missverstanden werden.

## 5.6 Dashboard, Recording, Audio und TTS

Dashboard-Passwort sofort ändern; Port nur im Managementnetz öffnen.

Recording- und Audioverzeichnisse auf Eigentümer/Rechte prüfen.

NFS-Archive mit nofail/Automount anbinden.

TTS-Endpunkt standardmäßig lokal http://127.0.0.1:5005 oder über Application Gateway/Media Library verwenden.

Ohne echten TETRA-Encoder bleiben WAV/MP3 nur previewfähig.

## 5.7 Node-Gateway-Anbindung

[control_room]

enabled = true

host = "10.0.20.10"

port = 8080

use_tls = false

endpoint_path = "/ws/node"

node_id = "SRV-M-TBS-01"

station_name = "SRV-M-TBS-01"

site = "Main"

central_sds_routing = false

Die TBS verbindet sich in der verteilten LXC-Topologie zum Node Gateway, nicht direkt zum Control Room. central_sds_routing erst aktivieren, wenn SDS Router, Node Gateway und Fallback getestet sind.

## 5.8 Edge-Fallback

[edge_fallback]

enabled = true

enter_after_secs = 15

recover_after_secs = 20

unknown_service_is_available = false

service_matrix_lease_secs = 60

policy_cache_path = "/var/lib/flowstation/edge-policy-cache.json"

policy_cache_max_age_secs = 604800

keep_last_known_policy = true

event_spool_path = "/var/lib/flowstation/edge-event-spool.jsonl"

event_spool_max_entries = 10000

event_spool_max_bytes = 16777216

replay_batch_size = 128

required_services = ["subscriber-core", "group-core", "mobility-core", "call-control", "media-switch", "sds-router"]

unknown_service_is_available=false ist fail-closed. Eine veraltete oder unbekannte zentrale Dienstlage wird nicht als gesund angenommen. keep_last_known_policy=true verhindert, dass eine isolierte TBS unbemerkt von einer restriktiven Policy in ein offenes Netz fällt.

## 5.9 Primär- und Fallback-Konfiguration

Kann die Primärdatei nicht geladen werden, versucht die TBS <datei>.fallback. Das Dashboard zeigt den Fallbackbetrieb dauerhaft an. Nach einem solchen Start:

sudo journalctl -u tetra.service -b --no-pager | grep -iE 'config|fallback|parse|error'

diff -u /etc/netcore/config.toml.fallback /etc/netcore/config.toml

# 6. Proxmox-LXC vorbereiten

## 6.1 Gemeinsame LXC-Basis

Empfohlen: Debian 13, unprivilegierter LXC, statische IP, nesting=1, 2 Kerne, 2 GB RAM, 512 MB Swap, Autostart. Beispiel aus dem Repository:

unprivileged: 1

features: nesting=1

memory: 2048

swap: 512

cores: 2

onboot: 1

startup: order=20,up=20,down=30

## 6.2 Pakete pro LXC

apt update

apt install -y ca-certificates curl git openssh-server build-essential pkg-config cmake clang jq

curl --proto =https --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh -s -- -y

source /root/.cargo/env

rustup update stable

systemctl enable --now ssh

Media Library benötigt zusätzlich ffmpeg; Recorder/Media Library optional nfs-common; IP Gateway zusätzlich iproute2 nftables tcpdump dnsutils.

## 6.3 SSH vom Deployment-Host

ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/netcore-deploy

ssh-copy-id -i ~/.ssh/netcore-deploy.pub root@10.0.20.10

# für alle weiteren LXC wiederholen

Inventory-ssh_options gegebenenfalls um -i ~/.ssh/netcore-deploy ergänzen.

## 6.4 IP Gateway - TUN-Passthrough

Auf dem Proxmox-Host in /etc/pve/lxc/<CTID>.conf:

lxc.cgroup2.devices.allow: c 10:200 rwm

lxc.mount.entry: /dev/net/tun dev/net/tun none bind,create=file

Danach Container neu starten und prüfen:

ls -l /dev/net/tun

ip tuntap add dev ntc-test mode tun

ip link del ntc-test

## 6.5 Recorder/Media Library NFS

NFS kann im LXC selbst gemountet oder als Proxmox-Mountpoint durchgereicht werden. Schreibrechte müssen zum jeweiligen Dienstbenutzer passen. Live-State bleibt lokal; nur Archivdaten gehen auf NFS.

# 7. Automatisches Deployment aller LXC

## 7.1 Korrigiertes Inventory verwenden

Im Repository-Inventory zeigt control-room.config_target auf /etc/netcore/control-room.toml, während Installer und systemd-Unit /etc/netcore-control-room/control-room.toml verwenden. Der mit diesem Guide gelieferte Inventory-Entwurf korrigiert diesen Pfad. Ohne Korrektur würde der Deployer eine Datei schreiben, die der Dienst nicht liest.

cp inventory.open-lab.corrected.example.toml deploy/open-lab/inventory.toml

${EDITOR:-nano} deploy/open-lab/inventory.toml

Anpassen: Hosts, SSH-Benutzer/Optionen, ggf. Ports, Remote-Quellpfad und Serviceauswahl.

## 7.2 Validieren und rendern

python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml validate

python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml plan

python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml render

render ersetzt Dienst-URLs passend zum Inventory und erzeugt Servicekatalog, Hosts-Datei, Portliste und Abhängigkeitsgraph. Vor dem Deploy die gerenderten Configs auf falsche Loopback-Adressen, Netzbereiche und Betriebsmodi prüfen.

## 7.3 Dry Run und Deployment

python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml apply --dry-run

python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml apply

python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml status

Der Deployer erstellt ein deterministisches Quellbundle ohne PDFs, .git, target, Caches oder Node-Module, kopiert es auf jedes Ziel, ruft den dienstspezifischen Installer auf, kopiert die gerenderte Konfiguration und startet in Abhängigkeitsreihenfolge.

## 7.4 Selektive Updates

Ein einzelner Dienst kann zusammen mit seinen transitiven Abhängigkeiten ausgewählt werden. Vor einem Update immer State-Backup des Dienstes und eine Kopie der aktiven Konfiguration anlegen. Das Deployment überschreibt keine Fach-State-Dateien, kann aber Binärdatei, Unit und Konfiguration aktualisieren.

## 7.5 Erstprüfung nach Deployment

for hp in 10.0.20.10:8080 10.0.20.11:8090 10.0.20.12:8100 10.0.20.13:8110 \

10.0.20.14:8120 10.0.20.15:8130 10.0.20.16:8140 10.0.20.17:8150 \

10.0.20.18:8160 10.0.20.19:8170 10.0.20.20:8180 10.0.20.21:8190 \

10.0.20.22:8200 10.0.20.23:8220 10.0.20.24:8230 10.0.20.25:9010 \

10.0.20.26:8210; do

curl -fsS "http://$hp/health/live" >/dev/null && echo "OK $hp" || echo "FAIL $hp"

done

# 8. Manuelle Installation und Bedienung je Dienst

## 8.1 Gemeinsames Muster

Auf dem jeweiligen LXC:

cd /opt/netcore-tetra-swmi

sudo system-backend/<dienst>/install/install.sh

sudo editor <config-pfad>

sudo systemctl restart <unit>

sudo systemctl status <unit> --no-pager

curl -fsS http://127.0.0.1:<port>/health/live

curl -i http://127.0.0.1:<port>/health/ready

Readiness kann beim Start oder bei fehlender Abhängigkeit nachvollziehbar 503 liefern; Liveness muss bei laufendem Prozess 200 liefern.

## 8.2 node-gateway

Zweck: Zentraler Einstiegspunkt für TBS-WebSockets und normalisierter Transport zu den Backend-Diensten.

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| WebUI/API | http://10.0.20.10:8080/ |
| systemd | netcore-node-gateway.service |
| Konfiguration | /etc/netcore/node-gateway.toml |
| Installer | system-backend/node-gateway/install/install.sh |
| Abhängigkeiten | keine |
| State | In-Memory; keine Fachdatenbank |

Vor dem ersten Start:

service_monitor.targets müssen auf alle 16 anderen LXCs zeigen

Bind-Adresse und WebSocket-Pfade unverändert lassen, sofern kein Reverse Proxy eingesetzt wird

Bedienung in der WebUI:

TBS-Nodes und Heartbeats prüfen

Node-Ping auslösen

stale oder doppelte Sessions trennen

Core-Service-Matrix und Ereignisse kontrollieren

Prüfbefehle:

systemctl status netcore-node-gateway.service --no-pager

journalctl -u netcore-node-gateway.service -n 200 --no-pager

curl -fsS http://127.0.0.1:8080/health/live

curl -i http://127.0.0.1:8080/health/ready

curl -fsS http://127.0.0.1:8080/api/v1/status | jq .

## 8.3 mobility-core

Zweck: Teilnehmerlage, Serving-Node-Zuordnung und MM-Context-Transfers zwischen TBS.

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| WebUI/API | http://10.0.20.11:8090/ |
| systemd | netcore-mobility-core.service |
| Konfiguration | /etc/netcore/mobility-core.toml |
| Installer | system-backend/mobility-core/install/install.sh |
| Abhängigkeiten | node-gateway |
| State | aktuell primär Laufzeitlage |

Vor dem ersten Start:

node_gateway.url auf ws://<NODE-GATEWAY>:8080/ws/backend setzen

Bedienung in der WebUI:

Serving Node je ISSI prüfen

Context Transfer starten und Phasen beobachten

Transfers kontrolliert abbrechen

RSSI/Energy-Saving-Lage prüfen

Prüfbefehle:

systemctl status netcore-mobility-core.service --no-pager

journalctl -u netcore-mobility-core.service -n 200 --no-pager

curl -fsS http://127.0.0.1:8090/health/live

curl -i http://127.0.0.1:8090/health/ready

curl -fsS http://127.0.0.1:8090/api/v1/status | jq .

## 8.4 subscriber-core

Zweck: Zentrale Teilnehmerprofile und Admission-Policy.

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| WebUI/API | http://10.0.20.12:8100/ |
| systemd | netcore-subscriber-core.service |
| Konfiguration | /etc/netcore/subscriber-core.toml |
| Installer | system-backend/subscriber-core/install/install.sh |
| Abhängigkeiten | node-gateway |
| State | /var/lib/netcore-subscriber-core/subscribers.json |

Vor dem ersten Start:

access_policy.mode bewusst wählen

bei allow_list zuerst mindestens einen Admin-/Testteilnehmer anlegen

node_gateway.url setzen

Bedienung in der WebUI:

Teilnehmer anlegen/ändern/sperren

Allowlist oder Open Network wählen

Import/Export durchführen

TBS-Synchronisation prüfen

Prüfbefehle:

systemctl status netcore-subscriber-core.service --no-pager

journalctl -u netcore-subscriber-core.service -n 200 --no-pager

curl -fsS http://127.0.0.1:8100/health/live

curl -i http://127.0.0.1:8100/health/ready

curl -fsS http://127.0.0.1:8100/api/v1/status | jq .

## 8.5 group-core

Zweck: GSSI-Stammdaten, Mitgliedschaften, Affiliationen und DGNA.

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| WebUI/API | http://10.0.20.13:8110/ |
| systemd | netcore-group-core.service |
| Konfiguration | /etc/netcore/group-core.toml |
| Installer | system-backend/group-core/install/install.sh |
| Abhängigkeiten | node-gateway, subscriber-core |
| State | /var/lib/netcore-group-core/groups.json |

Vor dem ersten Start:

allow_unlisted_groups=false ist der sichere Ausgangspunkt

node_gateway.url setzen

Bedienung in der WebUI:

Gruppenprofile anlegen

Mitgliedschaften pflegen

Affiliationen beobachten

DGNA Attach/Detach auslösen

Prüfbefehle:

systemctl status netcore-group-core.service --no-pager

journalctl -u netcore-group-core.service -n 200 --no-pager

curl -fsS http://127.0.0.1:8110/health/live

curl -i http://127.0.0.1:8110/health/ready

curl -fsS http://127.0.0.1:8110/api/v1/status | jq .

## 8.6 call-control

Zweck: Netzweite logische Gruppen-/Individualrufe, Call Legs, Floor und Restore.

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| WebUI/API | http://10.0.20.14:8120/ |
| systemd | netcore-call-control.service |
| Konfiguration | /etc/netcore/call-control.toml |
| Installer | system-backend/call-control/install/install.sh |
| Abhängigkeiten | node-gateway, subscriber-core, group-core, mobility-core |
| State | /var/lib/netcore-call-control/calls.json |

Vor dem ersten Start:

node_gateway.url setzen

Ruf- und Restore-Timeouts an Labornetz anpassen

Bedienung in der WebUI:

Rufe starten/beenden

Floor Holder und Queue beobachten

Operator-Floor nur gezielt erzwingen

Restore-Vorgänge prüfen

Prüfbefehle:

systemctl status netcore-call-control.service --no-pager

journalctl -u netcore-call-control.service -n 200 --no-pager

curl -fsS http://127.0.0.1:8120/health/live

curl -i http://127.0.0.1:8120/health/ready

curl -fsS http://127.0.0.1:8120/api/v1/status | jq .

## 8.7 media-switch

Zweck: Routing bereits codierter 35-Byte-TETRA-Sprachframes zwischen TBS-Call-Legs.

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| WebUI/API | http://10.0.20.15:8130/ |
| systemd | netcore-media-switch.service |
| Konfiguration | /etc/netcore/media-switch.toml |
| Installer | system-backend/media-switch/install/install.sh |
| Abhängigkeiten | node-gateway, call-control |
| State | zeitkritische Laufzeitdaten im Speicher |

Vor dem ersten Start:

node_gateway.url und call_control.url setzen

Recorder-Tap-Historie passend dimensionieren

Bedienung in der WebUI:

Sessions und Jitter-Puffer beobachten

Streams stummschalten

Puffer nur zur Fehlersuche leeren

Testframe-Injection ausschließlich im Labor nutzen

Prüfbefehle:

systemctl status netcore-media-switch.service --no-pager

journalctl -u netcore-media-switch.service -n 200 --no-pager

curl -fsS http://127.0.0.1:8130/health/live

curl -i http://127.0.0.1:8130/health/ready

curl -fsS http://127.0.0.1:8130/api/v1/status | jq .

## 8.8 recorder

Zweck: Passive, verlustfreie Aufzeichnung von TACELP-Frames außerhalb des Rufpfads.

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| WebUI/API | http://10.0.20.16:8140/ |
| systemd | netcore-recorder.service |
| Konfiguration | /etc/netcore/recorder.toml |
| Installer | system-backend/recorder/install/install.sh |
| Abhängigkeiten | media-switch |
| State | /var/lib/netcore-recorder/recordings |

Vor dem ersten Start:

media_switch.tap_url/sessions_url setzen

Storage und freien Speicher prüfen

NFS nur als separates Archiv verwenden

Bedienung in der WebUI:

aktive Aufnahmen beobachten

Integrität prüfen

Retention/Legal Hold setzen

TAR exportieren oder Aufnahme löschen

Prüfbefehle:

systemctl status netcore-recorder.service --no-pager

journalctl -u netcore-recorder.service -n 200 --no-pager

curl -fsS http://127.0.0.1:8140/health/live

curl -i http://127.0.0.1:8140/health/ready

curl -fsS http://127.0.0.1:8140/api/v1/status | jq .

## 8.9 sds-router

Zweck: Zentrale SDS-/Statusvermittlung, Store-and-forward und Anwendungsrouten.

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| WebUI/API | http://10.0.20.17:8150/ |
| systemd | netcore-sds-router.service |
| Konfiguration | /etc/netcore/sds-router.toml |
| Installer | system-backend/sds-router/install/install.sh |
| Abhängigkeiten | node-gateway, subscriber-core, group-core, mobility-core |
| State | /var/lib/netcore-sds-router/messages.json |

Vor dem ersten Start:

node_gateway.url setzen

TBS central_sds_routing erst nach Test aktivieren

TTL und Payloadgrenzen prüfen

Bedienung in der WebUI:

Nachrichten senden/suchen

Retry/Requeue/Cancel durchführen

Routen verwalten

Application-Outbox quittieren

Prüfbefehle:

systemctl status netcore-sds-router.service --no-pager

journalctl -u netcore-sds-router.service -n 200 --no-pager

curl -fsS http://127.0.0.1:8150/health/live

curl -i http://127.0.0.1:8150/health/ready

curl -fsS http://127.0.0.1:8150/api/v1/status | jq .

## 8.10 packet-core

Zweck: PDP-/NSAPI-State-Machine, IPv4-Leases, Mobility Anchoring, Fragmente und Flow Control.

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| WebUI/API | http://10.0.20.18:8160/ |
| systemd | netcore-packet-core.service |
| Konfiguration | /etc/netcore/packet-core.toml |
| Installer | system-backend/packet-core/install/install.sh |
| Abhängigkeiten | node-gateway, subscriber-core, mobility-core |
| State | /var/lib/netcore-packet-core/state.json |

Vor dem ersten Start:

zunächst packet.mode=shadow

node_gateway.url setzen

Adresspool muss zum IP Gateway passen

Bedienung in der WebUI:

Kontexte/NSAPI prüfen

Wake/End-of-Data/Modify/Deactivate auslösen

Bearers und Reassemblies beobachten

Downlink-N-PDUs kontrollieren

Prüfbefehle:

systemctl status netcore-packet-core.service --no-pager

journalctl -u netcore-packet-core.service -n 200 --no-pager

curl -fsS http://127.0.0.1:8160/health/live

curl -i http://127.0.0.1:8160/health/ready

curl -fsS http://127.0.0.1:8160/api/v1/status | jq .

## 8.11 ip-gateway

Zweck: Layer-3-Übergang zwischen Packet Core und normalen IPv4-Netzen.

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| WebUI/API | http://10.0.20.19:8170/ |
| systemd | netcore-ip-gateway.service |
| Konfiguration | /etc/netcore/ip-gateway.toml |
| Installer | system-backend/ip-gateway/install/install.sh |
| Abhängigkeiten | packet-core |
| State | /var/lib/netcore-ip-gateway/state.json und captures/ |

Vor dem ersten Start:

/dev/net/tun im LXC durchreichen

zunächst interface.mode=shadow

packet_core.url und TETRA-IP-Netz konsistent setzen

vor authoritative nftables-Regeln prüfen

Bedienung in der WebUI:

Kernel-Plan prüfen

Routen/NAT/Firewall verwalten

DNS/Testserver nutzen

PCAP-Captures starten und stoppen

Prüfbefehle:

systemctl status netcore-ip-gateway.service --no-pager

journalctl -u netcore-ip-gateway.service -n 200 --no-pager

curl -fsS http://127.0.0.1:8170/health/live

curl -i http://127.0.0.1:8170/health/ready

curl -fsS http://127.0.0.1:8170/api/v1/status | jq .

Authoritative-Check: Vor Umschaltung GET /api/v1/kernel/plan prüfen. Danach TUN, Routen und nftables separat mit ip addr, ip route und nft list ruleset kontrollieren.

## 8.12 security-core

Zweck: Security-Class-Policy, Lab-Authentisierung, DCK-Kontexte, Sperren und Audit.

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| WebUI/API | http://10.0.20.20:8180/ |
| systemd | netcore-security-core.service |
| Konfiguration | /etc/netcore/security-core.toml |
| Installer | system-backend/security-core/install/install.sh |
| Abhängigkeiten | node-gateway, subscriber-core |
| State | /var/lib/netcore-security-core/state.json; Seed separat |

Vor dem ersten Start:

zunächst policy.operating_mode=shadow

Lab-Provider nicht als produktive TETRA-Kryptografie betrachten

kein stilles Downgrade konfigurieren

Bedienung in der WebUI:

Profile und Security Class verwalten

Challenges/Alarme beobachten

Teilnehmer/Geräte sperren oder freigeben

Edge-Aktionen quittieren

Prüfbefehle:

systemctl status netcore-security-core.service --no-pager

journalctl -u netcore-security-core.service -n 200 --no-pager

curl -fsS http://127.0.0.1:8180/health/live

curl -i http://127.0.0.1:8180/health/ready

curl -fsS http://127.0.0.1:8180/api/v1/status | jq .

## 8.13 kmf

Zweck: Lifecycle für CCK/GCK/SCK, Rotation, Crypto Periods und OTAR-Orchestrierung.

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| WebUI/API | http://10.0.20.21:8190/ |
| systemd | netcore-kmf.service |
| Konfiguration | /etc/netcore/kmf.toml |
| Installer | system-backend/kmf/install/install.sh |
| Abhängigkeiten | security-core |
| State | /var/lib/netcore-kmf/state.json + vault.json + master.key |

Vor dem ersten Start:

zunächst policy.operating_mode=shadow

Master-Key separat sichern

Managementnetz besonders restriktiv halten

Bedienung in der WebUI:

Keys erzeugen/rotieren/aktivieren/widerrufen

Vier-Augen-Jobs freigeben

OTAR-Zustellungen und ACKs prüfen

Backups erzeugen

Prüfbefehle:

systemctl status netcore-kmf.service --no-pager

journalctl -u netcore-kmf.service -n 200 --no-pager

curl -fsS http://127.0.0.1:8190/health/live

curl -i http://127.0.0.1:8190/health/ready

curl -fsS http://127.0.0.1:8190/api/v1/status | jq .

Backup-Hinweis: master.key getrennt vom normalen KMF-Backup sichern. Ohne Master-Key ist ein Vault-Backup nicht nutzbar; zusammen am selben Ort wäre die Trennung wirkungslos.

## 8.14 transit

Zweck: NetCore-native Regionalvermittlung mit Peers, Routen, Sessions und Failover.

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| WebUI/API | http://10.0.20.22:8200/ |
| systemd | netcore-transit.service |
| Konfiguration | /etc/netcore/transit.toml |
| Installer | system-backend/transit/install/install.sh |
| Abhängigkeiten | mobility-core, call-control, media-switch, sds-router |
| State | /var/lib/netcore-transit/state.json |

Vor dem ersten Start:

region_id/swmi_id/advertised_endpoint eindeutig setzen

zunächst operating_mode=shadow

kein ETSI-ISI behaupten

Bedienung in der WebUI:

Regionen/Peers verwalten

Routen und Erreichbarkeit prüfen

Sessions/Queues beobachten

Failover kontrolliert auslösen

Prüfbefehle:

systemctl status netcore-transit.service --no-pager

journalctl -u netcore-transit.service -n 200 --no-pager

curl -fsS http://127.0.0.1:8200/health/live

curl -i http://127.0.0.1:8200/health/ready

curl -fsS http://127.0.0.1:8200/api/v1/status | jq .

## 8.15 application-gateway

Zweck: Adapter- und Workflow-Gateway für externe Anwendungen, Webhooks, Vorlagen und TTS.

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| WebUI/API | http://10.0.20.23:8220/ |
| systemd | netcore-application-gateway.service |
| Konfiguration | /etc/netcore/application-gateway.toml |
| Installer | system-backend/application-gateway/install/install.sh |
| Abhängigkeiten | sds-router |
| State | state.json, secrets.json, spool, backups |

Vor dem ersten Start:

interne URLs rendern

zunächst runtime.operating_mode=shadow

Secrets ausschließlich über secrets.json/WebUI pflegen

Bedienung in der WebUI:

Connectoren testen

Routen/Vorlagen pflegen

manuelle Dispatches auslösen

TTS-Jobs publizieren

Dead Letters erneut zustellen

Prüfbefehle:

systemctl status netcore-application-gateway.service --no-pager

journalctl -u netcore-application-gateway.service -n 200 --no-pager

curl -fsS http://127.0.0.1:8220/health/live

curl -i http://127.0.0.1:8220/health/ready

curl -fsS http://127.0.0.1:8220/api/v1/status | jq .

## 8.16 media-library

Zweck: Zentrale Medienablage, Vorschau, Freigabe, TACELP-Cache und Playout.

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| WebUI/API | http://10.0.20.24:8230/ |
| systemd | netcore-media-library.service |
| Konfiguration | /etc/netcore/media-library.toml |
| Installer | system-backend/media-library/install/install.sh |
| Abhängigkeiten | media-switch, recorder, application-gateway |
| State | /var/lib/netcore-media-library/assets + state.json |

Vor dem ersten Start:

Abhängigkeits-URLs setzen

ffmpeg installieren

zunächst runtime.operating_mode=shadow

TACELP-Encoder/Decoder bei Bedarf konfigurieren

Bedienung in der WebUI:

Assets hochladen/importieren

Vorschau prüfen

Assets freigeben/ablehnen

Playout-Jobs in bestehende Sessions starten

Archivkopien prüfen

Prüfbefehle:

systemctl status netcore-media-library.service --no-pager

journalctl -u netcore-media-library.service -n 200 --no-pager

curl -fsS http://127.0.0.1:8230/health/live

curl -i http://127.0.0.1:8230/health/ready

curl -fsS http://127.0.0.1:8230/api/v1/status | jq .

## 8.17 control-room

Zweck: Zentrale Lage-, Operator-, Incident- und Schichtbuchebene.

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| WebUI/API | http://10.0.20.25:9010/ |
| systemd | netcore-control-room.service |
| Konfiguration | /etc/netcore-control-room/control-room.toml |
| Installer | system-backend/control-room/install/install.sh |
| Abhängigkeiten | node-gateway, subscriber-core, group-core, mobility-core, call-control, media-switch, recorder, sds-router, packet-core, ip-gateway, security-core, kmf, transit, application-gateway, media-library |
| State | control-room.sqlite3 + operations.json |

Vor dem ersten Start:

alle Service-base_urls setzen

Config-Pfad /etc/netcore-control-room/control-room.toml verwenden

Open-Lab-Rechte bedenken

Bedienung in der WebUI:

Gesamtlage und kritische Dienste prüfen

Incidents quittieren/lösen

Schichtbuch führen

Schnellaktionen Kick/Clear Emergency/DGNA verwenden

Fach-WebUIs öffnen

Prüfbefehle:

systemctl status netcore-control-room.service --no-pager

journalctl -u netcore-control-room.service -n 200 --no-pager

curl -fsS http://127.0.0.1:9010/health/live

curl -i http://127.0.0.1:9010/health/ready

curl -fsS http://127.0.0.1:9010/api/v1/status | jq .

Pfadhinweis: Dieser Dienst ist die Ausnahme: aktive Konfiguration liegt unter /etc/netcore-control-room/control-room.toml.

## 8.18 observability

Zweck: Zentrale Metriken, Logs, Traces, Alerts, Silences und Diagnosepakete.

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| WebUI/API | http://10.0.20.26:8210/ |
| systemd | netcore-observability.service |
| Konfiguration | /etc/netcore/observability.toml |
| Installer | system-backend/observability/install/install.sh |
| Abhängigkeiten | node-gateway, subscriber-core, group-core, mobility-core, call-control, media-switch, recorder, sds-router, packet-core, ip-gateway, security-core, kmf, transit, application-gateway, media-library, control-room |
| State | /var/lib/netcore-observability/state.json + diagnostics/ |

Vor dem ersten Start:

alle Targets korrekt rendern

Retention an Disk anpassen

klassischen Stack nur installieren, wenn Binaries vorhanden sind

Bedienung in der WebUI:

Scrape Targets testen

Metrikserien und Logs durchsuchen

Alarme quittieren

Silences setzen

Diagnosepakete erstellen

Prüfbefehle:

systemctl status netcore-observability.service --no-pager

journalctl -u netcore-observability.service -n 200 --no-pager

curl -fsS http://127.0.0.1:8210/health/live

curl -i http://127.0.0.1:8210/health/ready

curl -fsS http://127.0.0.1:8210/api/v1/status | jq .

# 9. Konfigurationsreferenz der LXC-Dienste

Die folgenden Tabellen listen die eindeutigen Schlüssel der mitgelieferten Beispielkonfigurationen. Bei wiederholten TOML-Arrays wie [[connectors]], [[services]] oder [[targets]] wird das Schema nur einmal dargestellt. IP-Adressen aus den Templates sind Beispiele; der Deployer rendert sie anhand des Inventory.

## 9.1 node-gateway - system-backend/node-gateway/config/node-gateway.example.toml

### server

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| bind | "0.0.0.0:8080" | Open lab listener. Put this LXC only into an isolated management/test VLAN. |
| node_path | "/ws/node" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| backend_path | "/ws/backend" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| history_limit | 1000 | Maximale Zahl im Arbeitsspeicher sichtbarer Historieneinträge. |
| stale_after_secs | 20 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| hello_timeout_secs | 10 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| application_ping_secs | 15 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### security

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| mode | "open_lab" | This package deliberately supports only open_lab. No token fields exist and no user/password login is performed. |
| allow_remote_management | true | Erlaubt Managementzugriffe über die Bind-Adresse. |

### limits

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| max_message_bytes | 1048576 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_http_body_bytes | 1048576 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### service_monitor

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| enabled | true | Health is evaluated by service, not by Internet reachability. The TBS receives this matrix over its existing Node Gateway WebSocket and chooses central or local authority per feature. |
| interval_secs | 5 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| timeout_ms | 1500 | Timeout in Millisekunden. |
| failure_threshold | 2 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| recovery_threshold | 2 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### service_monitor.targets[]

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| name | "mobility-core" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| url | "http://10.0.20.11:8090/health/ready" | URL der Abhängigkeit. |
| critical_for_edge | true | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| fallback_mode | "local_registration_and_location_area" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

## 9.2 mobility-core - system-backend/mobility-core/config/mobility-core.example.toml

### server

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| bind | "0.0.0.0:8090" | WebUI and REST API. Use only inside the isolated test/management network. |
| history_limit | 2000 | Maximale Zahl im Arbeitsspeicher sichtbarer Historieneinträge. |
| transfer_timeout_secs | 45 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### node_gateway

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| url | "ws://10.0.1.30:8080/ws/backend" | Backend WebSocket of the Node Gateway LXC. |
| reconnect_secs | 5 | Zeit zwischen Wiederverbindungsversuchen. |

### security

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| mode | "open_lab" | This package deliberately supports only open_lab. There are no token, password or TLS fields. |
| allow_remote_management | true | Erlaubt Managementzugriffe über die Bind-Adresse. |

### limits

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| max_body_bytes | 1048576 | Maximal akzeptierte HTTP-Request-Größe. |
| max_transfers | 10000 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_subscribers | 100000 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

## 9.3 subscriber-core - system-backend/subscriber-core/config/subscriber-core.example.toml

### server

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| bind | "0.0.0.0:8100" | Bind-Adresse und Port des Dienstes. |
| history_limit | 2000 | Maximale Zahl im Arbeitsspeicher sichtbarer Historieneinträge. |

### node_gateway

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| url | "ws://127.0.0.1:8080/ws/backend" | URL der Abhängigkeit. |
| reconnect_secs | 5 | Zeit zwischen Wiederverbindungsversuchen. |

### storage

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| database_path | "/var/lib/netcore-subscriber-core/subscribers.json" | Primäre persistente Zustandsdatei. |
| backup_path | "/var/lib/netcore-subscriber-core/subscribers.json.bak" | Lokale Backup-/Fallback-Datei. |

### access_policy

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| mode | "allow_list" | allow_list: only enabled + registration_allowed profiles may register. open_network: all ISSIs may register; profiles remain metadata only. |
| auto_sync | true | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| disconnect_unauthorized | true | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| sync_timeout_secs | 30 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### security

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| mode | "open_lab" | Betriebs- oder Sicherheitsmodus. |
| allow_remote_management | true | Erlaubt Managementzugriffe über die Bind-Adresse. |

### limits

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| max_body_bytes | 2097152 | Maximal akzeptierte HTTP-Request-Größe. |
| max_subscribers | 100000 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_groups_per_subscriber | 1024 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

## 9.4 group-core - system-backend/group-core/config/group-core.example.toml

### server

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| bind | "0.0.0.0:8110" | Bind-Adresse und Port des Dienstes. |
| history_limit | 2000 | Maximale Zahl im Arbeitsspeicher sichtbarer Historieneinträge. |

### node_gateway

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| url | "ws://10.0.1.XX:8080/ws/backend" | URL der Abhängigkeit. |
| reconnect_secs | 5 | Zeit zwischen Wiederverbindungsversuchen. |

### storage

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| database_path | "/var/lib/netcore-group-core/groups.json" | Primäre persistente Zustandsdatei. |
| backup_path | "/var/lib/netcore-group-core/groups.json.bak" | Lokale Backup-/Fallback-Datei. |

### policy

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| allow_unlisted_groups | false | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| enforce_memberships | true | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| reconcile_registered | true | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| auto_sync | true | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| sync_timeout_secs | 30 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| dgna_timeout_secs | 30 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### security

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| mode | "open_lab" | Betriebs- oder Sicherheitsmodus. |
| allow_remote_management | true | Erlaubt Managementzugriffe über die Bind-Adresse. |

### limits

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| max_body_bytes | 2097152 | Maximal akzeptierte HTTP-Request-Größe. |
| max_groups | 65536 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_memberships | 1000000 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

## 9.5 call-control - system-backend/call-control/config/call-control.example.toml

### server

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| bind | "0.0.0.0:8120" | Bind-Adresse und Port des Dienstes. |
| history_limit | 2000 | Maximale Zahl im Arbeitsspeicher sichtbarer Historieneinträge. |

### node_gateway

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| url | "ws://10.0.1.XX:8080/ws/backend" | URL der Abhängigkeit. |
| reconnect_secs | 5 | Zeit zwischen Wiederverbindungsversuchen. |

### storage

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| database_path | "/var/lib/netcore-call-control/calls.json" | Primäre persistente Zustandsdatei. |
| backup_path | "/var/lib/netcore-call-control/calls.json.bak" | Lokale Backup-/Fallback-Datei. |

### calls

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| command_timeout_secs | 30 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| restore_timeout_secs | 45 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| reconcile_interval_secs | 2 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| auto_target_affiliated_nodes | true | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| release_partial_start_on_failure | false | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| allow_operator_force_floor | true | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### security

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| mode | "open_lab" | Betriebs- oder Sicherheitsmodus. |
| allow_remote_management | true | Erlaubt Managementzugriffe über die Bind-Adresse. |

### limits

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| max_body_bytes | 2097152 | Maximal akzeptierte HTTP-Request-Größe. |
| max_calls | 100000 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_legs_per_call | 1024 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_pending_commands | 20000 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

## 9.6 media-switch - system-backend/media-switch/config/media-switch.example.toml

### server

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| bind | "0.0.0.0:8130" | Bind-Adresse und Port des Dienstes. |
| history_limit | 2000 | Maximale Zahl im Arbeitsspeicher sichtbarer Historieneinträge. |

### node_gateway

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| url | "ws://10.0.1.20:8080/ws/backend" | URL der Abhängigkeit. |
| reconnect_secs | 2 | Zeit zwischen Wiederverbindungsversuchen. |

### call_control

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| url | "http://10.0.1.24:8120/api/v1/calls" | URL der Abhängigkeit. |
| reconcile_secs | 2 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| request_timeout_secs | 2 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### media

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| frame_duration_ms | 60 | Ein gepackter TETRA-TCH/S-Sprachframe pro 60-ms-Rahmen. |
| jitter_buffer_frames | 3 | Fester Startpuffer. 3 Frames entsprechen standardmäßig 180 ms. |
| max_jitter_buffer_frames | 12 | Harte Obergrenze pro Zielstream. |
| session_idle_secs | 30 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_frames_per_tick | 256 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| allow_same_leg_loopback | false | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| tap_history_frames | 256 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| recorder_tap_history_frames | 20000 | Replay-fähiger Vollframe-Tap für den Recorder. 20.000 Frames entsprechen bei einem einzelnen aktiven Sprecher ungefähr 20 Minuten Roh-Audio. |

### security

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| mode | "open_lab" | Betriebs- oder Sicherheitsmodus. |
| allow_remote_management | true | Erlaubt Managementzugriffe über die Bind-Adresse. |

### limits

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| max_body_bytes | 1048576 | Maximal akzeptierte HTTP-Request-Größe. |
| max_sessions | 10000 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_streams | 50000 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_pending_frames | 100000 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

## 9.7 recorder - system-backend/recorder/config/recorder.example.toml

### server

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| bind | "0.0.0.0:8140" | Bind-Adresse und Port des Dienstes. |
| history_limit | 2000 | Maximale Zahl im Arbeitsspeicher sichtbarer Historieneinträge. |

### media_switch

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| tap_url | "http://10.0.1.25:8130/api/v1/recorder/taps" | Replay-fähiger Vollframe-Tap des Media Switch. |
| sessions_url | "http://10.0.1.25:8130/api/v1/sessions" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| poll_interval_ms | 100 | Polling-Intervall in Millisekunden. |
| session_reconcile_ms | 1000 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| request_timeout_secs | 3 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| batch_limit | 500 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### storage

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| root | "/var/lib/netcore-recorder/recordings" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| export_root | "/var/lib/netcore-recorder/exports" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| frame_duration_ms | 60 | Ein gepackter TETRA Speech Service 0 Frame umfasst 35 Bytes und 60 ms. |
| session_absent_grace_secs | 3 | Erst nach dieser Zeit ohne Media-Switch-Session wird eine Aufnahme finalisiert. |
| maximum_idle_secs | 600 | Sicherheitsnetz für Calls, die nie sauber beendet gemeldet werden. |
| default_retention_days | 30 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| retention_scan_secs | 60 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| fsync_every_frames | 50 | Daten, Index und aktives Manifest werden spätestens alle n Frames synchronisiert. |
| minimum_free_space_mb | 512 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### security

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| mode | "open_lab" | Betriebs- oder Sicherheitsmodus. |
| allow_remote_management | true | Erlaubt Managementzugriffe über die Bind-Adresse. |
| allow_delete | true | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### limits

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| max_body_bytes | 1048576 | Maximal akzeptierte HTTP-Request-Größe. |
| max_active_recordings | 1000 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_recordings | 100000 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

## 9.8 sds-router - system-backend/sds-router/config/sds-router.example.toml

### server

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| bind | "0.0.0.0:8150" | Bind-Adresse und Port des Dienstes. |
| history_limit | 4000 | Maximale Zahl im Arbeitsspeicher sichtbarer Historieneinträge. |

### node_gateway

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| url | "ws://10.0.1.20:8080/ws/backend" | URL der Abhängigkeit. |
| reconnect_secs | 5 | Zeit zwischen Wiederverbindungsversuchen. |

### storage

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| database_path | "/var/lib/netcore-sds-router/messages.json" | Primäre persistente Zustandsdatei. |
| backup_path | "/var/lib/netcore-sds-router/messages.json.bak" | Lokale Backup-/Fallback-Datei. |

### routing

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| default_ttl_secs | 300 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_ttl_secs | 86400 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_attempts | 5 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| initial_retry_secs | 2 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_retry_secs | 60 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| dedupe_window_secs | 30 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| presence_timeout_secs | 90 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| authoritative_ingress | true | true: ordinary SDS/STATUS ingress is decided centrally. Safety-critical local handlers in the TBS stay local. |

### security

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| mode | "open_lab" | Betriebs- oder Sicherheitsmodus. |
| allow_remote_management | true | Erlaubt Managementzugriffe über die Bind-Adresse. |
| mask_payload_in_list | false | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### limits

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| max_body_bytes | 2097152 | Maximal akzeptierte HTTP-Request-Größe. |
| max_payload_bytes | 2048 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_messages | 100000 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_routes | 4096 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

## 9.9 packet-core - system-backend/packet-core/config/packet-core.example.toml

### server

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| bind | "0.0.0.0:8160" | Bind-Adresse und Port des Dienstes. |
| history_limit | 5000 | Maximale Zahl im Arbeitsspeicher sichtbarer Historieneinträge. |

### node_gateway

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| url | "ws://127.0.0.1:8080/ws/backend" | URL der Abhängigkeit. |
| reconnect_secs | 5 | Zeit zwischen Wiederverbindungsversuchen. |

### storage

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| database_path | "/var/lib/netcore-packet-core/state.json" | Primäre persistente Zustandsdatei. |
| backup_path | "/var/lib/netcore-packet-core/state.json.bak" | Lokale Backup-/Fallback-Datei. |

### packet

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| mode | "shadow" | shadow: lokale TBS entscheidet, Core rechnet parallel authoritative: Edge API liefert verbindliche Core-Aktionen |
| ready_timer_secs | 5 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| standby_timer_secs | 300 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| response_wait_secs | 10 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| context_ready_secs | 30 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| default_mtu | 1500 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_n_pdu_bytes | 65535 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_contexts_per_subscriber | 14 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_total_contexts | 4096 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| strict_source_address | true | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| preserve_context_on_node_loss | true | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### address_pool

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| network_prefix | [10, 44, 0] | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| first_host | 2 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| last_host | 254 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| gateway | "10.44.0.1" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| allow_static | true | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### fragmentation

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| timeout_secs | 30 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_datagrams | 256 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_total_bytes | 8388608 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_fragments_per_datagram | 512 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| reject_overlaps | true | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### flow_control

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| max_queue_packets_per_context | 64 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_queue_bytes_per_context | 262144 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| queue_ttl_secs | 30 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| action_retry_secs | 5 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| action_max_attempts | 5 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### security

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| mode | "open_lab" | Betriebs- oder Sicherheitsmodus. |
| allow_remote_management | true | Erlaubt Managementzugriffe über die Bind-Adresse. |
| expose_payloads | true | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### limits

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| max_body_bytes | 1048576 | Maximal akzeptierte HTTP-Request-Größe. |
| max_events | 10000 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_actions | 10000 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_payload_bytes | 65535 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

## 9.10 ip-gateway - system-backend/ip-gateway/config/ip-gateway.example.toml

### server

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| bind | "0.0.0.0:8170" | Bind-Adresse und Port des Dienstes. |

### packet_core

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| url | "http://127.0.0.1:8160" | URL der Abhängigkeit. |
| poll_interval_ms | 250 | Polling-Intervall in Millisekunden. |
| context_refresh_ms | 1000 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| request_timeout_ms | 2000 | HTTP-Timeout in Millisekunden. |
| outbox_batch | 250 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### storage

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| database_path | "/var/lib/netcore-ip-gateway/state.json" | Primäre persistente Zustandsdatei. |
| backup_path | "/var/lib/netcore-ip-gateway/state.json.bak" | Lokale Backup-/Fallback-Datei. |

### interface

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| mode | "shadow" | shadow: Packet Core, Regeln und Kernel-Plan beobachten, aber kein TUN öffnen. authoritative: /dev/net/tun öffnen, IP-Pakete transportieren und Kernelregeln anwenden. |
| name | "ntc-tun0" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| address | "10.0.0.1/24" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| network | "10.0.0.0/24" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| mtu | 480 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| owner_user | "netcore" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| delete_on_exit | true | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### routing

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| enable_ipv4_forwarding | true | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| reconcile_interval_secs | 5 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| install_connected_route | true | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### nat

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| enabled | true | Funktion aktivieren oder deaktivieren. |
| masquerade | true | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| egress_interface | "eth0" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### firewall

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| enabled | true | Funktion aktivieren oder deaktivieren. |
| default_forward_policy | "drop" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| allow_established | true | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| allow_general_internet | true | Im isolierten Labor standardmäßig freie Fahrt nach außen; vor Produktivbetrieb einschränken. |
| allow_icmp | true | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| log_drops | false | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### dns

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| enabled | true | Funktion aktivieren oder deaktivieren. |
| bind | "0.0.0.0:53" | Bind-Adresse und Port des Dienstes. |
| upstream | "1.1.1.1:53" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| local_domain | "netcore.test" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| ttl_secs | 30 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| query_timeout_ms | 2000 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### test_server

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| enabled | true | Funktion aktivieren oder deaktivieren. |
| bind | "0.0.0.0:8088" | Bind-Adresse und Port des Dienstes. |
| udp_echo_bind | "0.0.0.0:7007" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### capture

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| directory | "/var/lib/netcore-ip-gateway/captures" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_captures | 64 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_file_bytes | 268435456 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| snaplen | 65535 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### security

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| mode | "open_lab" | Betriebs- oder Sicherheitsmodus. |
| allow_remote_management | true | Erlaubt Managementzugriffe über die Bind-Adresse. |

### limits

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| max_body_bytes | 2097152 | Maximal akzeptierte HTTP-Request-Größe. |
| max_events | 100000 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_flows | 100000 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_packet_bytes | 65535 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

## 9.11 security-core - system-backend/security-core/config/security-core.example.toml

### server

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| bind | "0.0.0.0:8180" | Bind-Adresse und Port des Dienstes. |
| history_limit | 5000 | Maximale Zahl im Arbeitsspeicher sichtbarer Historieneinträge. |

### node_gateway

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| url | "ws://127.0.0.1:8080/ws/backend" | URL der Abhängigkeit. |
| reconnect_secs | 5 | Zeit zwischen Wiederverbindungsversuchen. |
| observe_nodes | true | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### storage

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| database_path | "/var/lib/netcore-security-core/state.json" | Primäre persistente Zustandsdatei. |
| backup_path | "/var/lib/netcore-security-core/state.json.bak" | Lokale Backup-/Fallback-Datei. |
| lab_seed_path | "/var/lib/netcore-security-core/lab-auth.seed" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### policy

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| operating_mode | "shadow" | shadow: policy decisions and edge actions are visible but not authoritative. authoritative: the Security Core may issue challenge/install/revoke/disable actions. |
| default_security_class | 1 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| minimum_security_class | 1 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| authentication_required | true | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| allow_class1_fallback | true | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| reject_unknown_subscribers | false | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| disable_after_failures | false | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### authentication

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| provider | "lab_hmac_sha256" | Integration-test provider only. The following KMF package replaces this with real TETRA authentication/key-provider hooks. |
| challenge_bytes | 16 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| response_bytes | 16 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| challenge_ttl_secs | 30 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_attempts | 3 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| lockout_secs | 300 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| issue_dck_on_success | true | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### dck

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| key_bytes | 16 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| ttl_secs | 3600 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| rotate_before_secs | 300 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_active_per_subscriber | 2 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### security

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| mode | "open_lab" | OPEN LAB: management API/WebUI intentionally have no users, tokens or TLS. |
| allow_remote_management | true | Erlaubt Managementzugriffe über die Bind-Adresse. |
| expose_ephemeral_edge_material | true | This endpoint is only for the TBS edge adapter. It is deliberately separate from normal management views and must stay inside the isolated lab network. |

### limits

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| max_body_bytes | 1048576 | Maximal akzeptierte HTTP-Request-Größe. |
| max_profiles | 100000 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_contexts | 20000 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_actions | 20000 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_alarms | 20000 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_audit | 100000 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

## 9.12 kmf - system-backend/kmf/config/kmf.example.toml

### server

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| bind | "0.0.0.0:8190" | Bind-Adresse und Port des Dienstes. |
| history_limit | 5000 | Maximale Zahl im Arbeitsspeicher sichtbarer Historieneinträge. |

### storage

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| database_path | "/var/lib/netcore-kmf/state.json" | Primäre persistente Zustandsdatei. |
| vault_path | "/var/lib/netcore-kmf/vault.json" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| master_key_path | "/var/lib/netcore-kmf/master.key" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| backup_dir | "/var/lib/netcore-kmf/backups" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| bootstrap_dir | "/var/lib/netcore-kmf/bootstrap" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### policy

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| operating_mode | "shadow" | shadow: Workflows and OTAR actions are prepared but never released to an Edge. authoritative: approved and queued OTAR actions can be claimed by matching TBS nodes. |
| default_key_bytes | 16 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| default_crypto_period_secs | 86400 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| rotation_lead_secs | 3600 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| require_dual_approval | true | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| allow_overlapping_crypto_periods | true | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| auto_retire_predecessor | true | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### vault

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| provider | "lab_file_vault" | Integration provider only. It keeps encrypted blobs separate from metadata. It is not a production HSM and the lab envelope is not a certified cipher. |
| master_key_bytes | 32 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| fsync | true | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### otar

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| action_ttl_secs | 600 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_attempts | 5 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| retry_backoff_secs | 15 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_claim_batch | 100 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### security

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| mode | "open_lab" | Current isolated test-lab stage: deliberately no login, token or TLS. |
| allow_remote_management | true | Erlaubt Managementzugriffe über die Bind-Adresse. |
| expose_raw_keys | false | Hard invariant in this package. Setting true is rejected by design later if introduced. |

### limits

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| max_body_bytes | 1048576 | Maximal akzeptierte HTTP-Request-Größe. |
| max_keys | 100000 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_nodes | 10000 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_jobs | 100000 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_actions | 500000 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_audit | 100000 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

## 9.13 transit - system-backend/transit/config/transit.example.toml

### server

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| bind | "0.0.0.0:8200" | Bind-Adresse und Port des Dienstes. |
| history_limit | 5000 | Maximale Zahl im Arbeitsspeicher sichtbarer Historieneinträge. |

### storage

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| database_path | "/var/lib/netcore-transit/state.json" | Primäre persistente Zustandsdatei. |
| backup_path | "/var/lib/netcore-transit/state.json.bak" | Lokale Backup-/Fallback-Datei. |

### region

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| region_id | "region-a" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| swmi_id | "netcore-swmi-a" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| display_name | "NetCore Region A" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| advertised_endpoint | "http://10.0.10.12:8200" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| protocol_version | "netcore-transit-v1" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| operating_mode | "shadow" | shadow = beobachten; authoritative = verbindlich ausführen. |
| capabilities | [ | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### routing

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| max_hops | 8 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| dedupe_ttl_secs | 900 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| session_idle_ttl_secs | 3600 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| route_stale_secs | 120 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| prefer_direct_region_peer | true | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| allow_transitive_routing | true | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| allow_dynamic_peers | false | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| fail_closed_on_loop | true | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### transport

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| connect_timeout_ms | 2000 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| io_timeout_ms | 5000 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| heartbeat_interval_secs | 5 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| peer_timeout_secs | 20 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| retry_backoff_secs | 3 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_attempts | 5 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_batch | 100 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### security

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| mode | "open_lab" | Betriebs- oder Sicherheitsmodus. |
| allow_remote_management | true | Erlaubt Managementzugriffe über die Bind-Adresse. |
| tls | false | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| token_auth | false | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### limits

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| max_body_bytes | 4194304 | Maximal akzeptierte HTTP-Request-Größe. |
| max_peers | 1000 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_routes | 100000 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_sessions | 100000 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_envelopes | 500000 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_local_deliveries | 500000 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_events | 100000 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

## 9.14 application-gateway - system-backend/application-gateway/config/application-gateway.example.toml

### server

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| bind | "0.0.0.0:8220" | Bind-Adresse und Port des Dienstes. |
| public_base_url | "http://127.0.0.1:8220" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_body_bytes | 4194304 | Maximal akzeptierte HTTP-Request-Größe. |
| history_limit | 5000 | Maximale Zahl im Arbeitsspeicher sichtbarer Historieneinträge. |

### storage

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| state_path | "/var/lib/netcore-application-gateway/state.json" | Persistente Zustandsdatei. |
| state_backup_path | "/var/lib/netcore-application-gateway/state.json.bak" | Backup der Zustandsdatei. |
| secrets_path | "/var/lib/netcore-application-gateway/secrets.json" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| spool_dir | "/var/lib/netcore-application-gateway/spool" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| backup_dir | "/var/lib/netcore-application-gateway/backups" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### security

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| mode | "open_lab" | Betriebs- oder Sicherheitsmodus. |
| management_token_auth | false | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| management_tls | false | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| allow_remote_management | true | Erlaubt Managementzugriffe über die Bind-Adresse. |
| connector_secrets_allowed | true | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| warning_banner | "OPEN LAB: no login, no management tokens and no TLS. Isolated management network only." | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### runtime

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| operating_mode | "shadow" | shadow calculates and records routes without calling external systems. Change to authoritative only after connector endpoints were verified. |
| worker_interval_ms | 1000 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| probe_interval_secs | 30 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| default_ttl_secs | 300 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_attempts | 6 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| base_backoff_secs | 2 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_backoff_secs | 120 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| dedupe_window_secs | 600 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_response_bytes | 65536 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_artifact_bytes | 33554432 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_events | 20000 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_deliveries | 50000 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_tts_jobs | 5000 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_audit_records | 50000 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| event_retention_secs | 604800 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| delivery_retention_secs | 1209600 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| audit_retention_secs | 2592000 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### connectors[]

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| connector_id | "sds-router" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| display_name | "SDS Router" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| kind | "sds_router" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| direction | "outbound" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| endpoint | "http://127.0.0.1:8150/api/v1/messages" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| health_endpoint | "http://127.0.0.1:8150/health/ready" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| enabled | true | Funktion aktivieren oder deaktivieren. |
| timeout_ms | 5000 | Timeout in Millisekunden. |
| rate_limit_per_minute | 600 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| circuit_failure_threshold | 5 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| circuit_open_secs | 60 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| required_secrets | [] | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| settings | { source_issi = "9999", sds_type = "4", protocol_id = "0", priority = "3" } | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### rules[]

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| rule_id | "manual-to-sds" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| name | "Manual messages to SDS Router" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| enabled | true | Funktion aktivieren oder deaktivieren. |
| priority | 100 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| source_connector | "manual" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| event_type | "sds.message" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| target_connector | "sds-router" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| template_id | "sds-standard" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| stop_processing | false | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### templates[]

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| template_id | "sds-standard" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| name | "SDS Standard" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| kind | "text" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| body | "{{text}}" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| content_type | "text/plain; charset=utf-8" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| enabled | true | Funktion aktivieren oder deaktivieren. |
| target_connector | "sds-router" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| description | "Plain SDS text with destination supplied by the event" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

## 9.15 media-library - system-backend/media-library/config/media-library.example.toml

### server

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| bind | "0.0.0.0:8230" | Bind-Adresse und Port des Dienstes. |
| public_base_url | "http://127.0.0.1:8230" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_body_bytes | 100663296 | Maximal akzeptierte HTTP-Request-Größe. |

### security

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| mode | "open_lab" | Betriebs- oder Sicherheitsmodus. |
| token_auth | false | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| tls | false | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| allow_remote_management | true | Erlaubt Managementzugriffe über die Bind-Adresse. |
| allow_delete | true | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| allow_url_import | true | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| allow_private_import_urls | true | Required for imports from the local Application Gateway and Recorder in the lab. |

### storage

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| root | "/var/lib/netcore-media-library/assets" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| state_file | "/var/lib/netcore-media-library/state.json" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| temp_root | "/var/lib/netcore-media-library/tmp" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| backup_root | "/var/lib/netcore-media-library/backups" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| archive_root | "/mnt/nfs-share/Media-Library" | Mount the NFS share before using Archive in the WebUI. The service never treats the archive as the live playout source. |
| max_asset_bytes | 67108864 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_total_bytes | 21474836480 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| fsync_imports | true | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### runtime

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| operating_mode | "shadow" | shadow prepares jobs but suppresses Media Switch injection. authoritative injects validated 35-byte frames into an existing media session. |
| worker_interval_ms | 500 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| probe_interval_secs | 15 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| import_timeout_secs | 20 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_assets | 10000 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_jobs | 2000 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_events | 5000 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_audit_records | 10000 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_attempts | 3 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| frame_interval_ms | 60 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| auto_approve_tts | false | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### codec

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| frame_bytes | 35 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| ffmpeg_command | [ | The command is executed directly without a shell. {input} and {output} are replaced with paths owned by the service. |
| encoder_command | [] | Optional native helper commands. They must produce/consume packed 35-byte TETRA speech service 0 frames. Empty means WAV/MP3 assets remain preview-only, while imported .tacelp assets remain directly playable. |
| decoder_command | [] | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### dependencies

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| media_switch_base_url | "http://127.0.0.1:8130" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| recorder_base_url | "http://127.0.0.1:8140" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| application_gateway_base_url | "http://127.0.0.1:8220" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

## 9.16 control-room - system-backend/control-room/config/control-room.example.toml

### server

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| bind | "0.0.0.0:9010" | Bind-Adresse und Port des Dienstes. |
| node_path | "/node" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| ui_path | "/ui" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| history_limit | 2000 | Maximale Zahl im Arbeitsspeicher sichtbarer Historieneinträge. |

### persistence

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| enabled | true | Funktion aktivieren oder deaktivieren. |
| database_path | "/var/lib/netcore-control-room/control-room.sqlite3" | Primäre persistente Zustandsdatei. |
| persist_events | true | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| persist_noisy_events | false | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| load_recent_limit | 2000 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### auth

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| enabled | false | Current laboratory phase: deliberately no login, no node token and no TLS. |
| allow_health_unauthenticated | true | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| node_token_env | "" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| bootstrap_username_env | "" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| bootstrap_password_env | "" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| bootstrap_role | "admin" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### federation

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| enabled | true | Funktion aktivieren oder deaktivieren. |
| poll_interval_secs | 5 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| request_timeout_ms | 1200 | HTTP-Timeout in Millisekunden. |
| failure_threshold | 3 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| fetch_summaries | true | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### operations

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| state_path | "/var/lib/netcore-control-room/operations.json" | Persistente Zustandsdatei. |
| backup_path | "/var/lib/netcore-control-room/operations.json.bak" | Lokale Backup-/Fallback-Datei. |
| auto_service_incidents | true | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| incident_limit | 5000 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| shift_log_limit | 10000 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### services[]

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| name | "node-gateway" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| display_name | "Node Gateway" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| kind | "edge" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| base_url | "http://10.0.20.10:8080" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| health_live | "/health/live" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| health_ready | "/health/ready" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| summary_path | "/api/v1/status" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| webui_path | "/" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| critical | true | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| enabled | true | Funktion aktivieren oder deaktivieren. |

### directory

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| hide_infrastructure | true | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

## 9.17 observability - system-backend/observability/config/observability.example.toml

### server

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| bind | "0.0.0.0:8210" | Bind-Adresse und Port des Dienstes. |
| history_limit | 5000 | Maximale Zahl im Arbeitsspeicher sichtbarer Historieneinträge. |
| max_body_bytes | 4194304 | Maximal akzeptierte HTTP-Request-Größe. |

### storage

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| state_path | "/var/lib/netcore-observability/state.json" | Persistente Zustandsdatei. |
| backup_path | "/var/lib/netcore-observability/state.json.bak" | Lokale Backup-/Fallback-Datei. |
| diagnostic_dir | "/var/lib/netcore-observability/diagnostics" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### security

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| mode | "open_lab" | Betriebs- oder Sicherheitsmodus. |
| token_auth | false | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| tls | false | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| allow_remote_management | true | Erlaubt Managementzugriffe über die Bind-Adresse. |
| warning_banner | "OPEN LAB: no login, no tokens and no TLS. Isolated management network only." | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### collection

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| scrape_interval_secs | 15 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| request_timeout_ms | 2000 | HTTP-Timeout in Millisekunden. |
| max_response_bytes | 2097152 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| scrape_on_start | true | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| ingest_logs | true | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| ingest_traces | true | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### retention

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| metric_retention_secs | 86400 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| log_retention_secs | 604800 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| trace_retention_secs | 86400 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| audit_retention_secs | 2592000 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_series | 10000 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_samples_per_series | 5760 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_logs | 100000 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_spans | 50000 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_alerts | 10000 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_audit_records | 50000 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### stack

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| prometheus_url | "http://127.0.0.1:9090" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| grafana_url | "http://127.0.0.1:3000" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| loki_url | "http://127.0.0.1:3100" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| alertmanager_url | "http://127.0.0.1:9093" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| prometheus_ready_path | "/-/ready" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| grafana_ready_path | "/api/health" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| loki_ready_path | "/ready" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| alertmanager_ready_path | "/-/ready" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### targets[]

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| target_id | "node-gateway" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| display_name | "Node Gateway" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| service | "node-gateway" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| base_url | "http://127.0.0.1:8080" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| metrics_path | "/metrics" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| live_path | "/health/live" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| ready_path | "/health/ready" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| enabled | true | Funktion aktivieren oder deaktivieren. |
| labels | { environment = "open-lab", component = "node-gateway" } | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### alert_rules[]

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| rule_id | "target-down" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| name | "Target down" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| description | "A monitored target does not answer its liveness endpoint" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| metric | "netcore_observability_target_up" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| comparator | "<" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| threshold | 1.0 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| for_secs | 30 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| severity | "critical" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| enabled | true | Funktion aktivieren oder deaktivieren. |
| labels | { source = "netcore-observability" } | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| annotations | { runbook = "Check service process, network path and /health/live" } | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

## 9.18 Optionaler Operator-Client - system-backend/control-room/config/operator.example.toml

### profiles.default

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| api | "http://10.0.1.25:9010" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| default_node | "SRV-M_TBS-01" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| operator_id | "jan" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| username | "jan" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### profiles.event

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| api | "http://10.0.1.25:9010" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| default_node | "SRV-M_TBS-01" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| operator_id | "event-lst" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| username | "event" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

## 9.18 Optionaler Operator-Client - system-backend/control-room/config/operator-ui.example.toml

### profiles.default

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| api | "http://10.0.1.25:9010" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| default_node | "SRV-M_TBS-01" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| operator_id | "jan" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| username | "jan" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### profiles.event

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| api | "http://10.0.1.25:9010" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| default_node | "SRV-M_TBS-01" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| operator_id | "event-lst" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| username | "event" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### ui.map

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| online_tiles | true | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| tile_url | "https://tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| tile_attribution | "© OpenStreetMap contributors" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| default_lat | 52.3759 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| default_lon | 9.7320 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| default_zoom | 13 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| min_zoom | 3 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| max_zoom | 18 | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### directory

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| hide_infrastructure | true | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### directory.subscribers."2010002"

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| name | "Jan HRT" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| device_class | "HRT" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| status | "Einsatzbereit" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| status_group | "crew" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| groups | [15201, 15205] | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### directory.subscribers."2020004"

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| name | "Event Operator" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| device_class | "HRT" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| status_group | "crew" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| groups | [15201] | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### directory.subscribers."4010001"

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| name | "SRV-M_TBS-01" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| device_class | "Basisstation" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| hide_in_subscribers | true | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### directory.groups."15201"

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| name | "NetCore Crew" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| kind | "Sprechgruppe" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### directory.groups."15205"

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| name | "Tactical" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| kind | "Sprechgruppe" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### directory.status_groups."crew"

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| name | "Crew-Status" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### directory.statuses."1"

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| label | "Frei / bereit" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| group | "crew" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

### directory.statuses."2"

| Schlüssel | Beispielwert | Bedeutung / Hinweis |
| --- | --- | --- |
| label | "Beschäftigt" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |
| group | "crew" | Dienstspezifischer Parameter; vor Änderung mit WebUI/README und Logs abgleichen. |

# 10. Betriebs- und Bedienabläufe

## 10.1 Start- und Stopp-Reihenfolge

Start: Node Gateway → Mobility/Subscriber → Group → Call/Packet/Security → Media/SDS/IP/KMF → Transit/Application/Recorder/Media Library → Control Room → Observability. Das Inventory berechnet diese Reihenfolge automatisch.

Beim geplanten Komplettstopp umgekehrt vorgehen. Die Basisstation kann lokal weiterlaufen; für Wartung am Core ist ein bewusstes degraded/isolated-Fenster daher zulässig.

## 10.2 Teilnehmer anlegen

Subscriber-Core-WebUI öffnen.

ISSI, Name, Organisation, Home-MCC/MNC, Status enabled und registration_allowed setzen.

Sprach-, SDS- und Packet-Data-Berechtigungen passend aktivieren.

Speichern und TBS-Sync prüfen.

Funkgerät registrieren; Live-Lage und Node Gateway kontrollieren.

Bei allow_list ist ein fehlendes Profil eine Ablehnung - das ist beabsichtigt.

## 10.3 Gruppe und Mitgliedschaft

Group Core: GSSI, Name, Priorität/Class of Usage und Dienstfreigaben anlegen.

Teilnehmer als feste oder dynamische Mitglieder hinzufügen.

Optional Auto-Affiliation definieren.

DGNA erst nach erfolgreichem Policy-Sync auslösen.

Affiliation in Group Core und TBS prüfen.

## 10.4 Gruppenruf

Teilnehmer registriert und affiliiert?

Call Control: logischen Gruppenruf starten oder Ruf von Funkgerät initiieren.

Call Legs und Floor Holder prüfen.

Media Switch: Sessions, Streams und Jitter-Puffer kontrollieren.

Recorder: aktive Aufnahme und später Integrität prüfen.

Ruf sauber beenden; keine Testframe-Injection in belegtem Netz verwenden.

## 10.5 SDS senden

SDS Router: Zielart Individual/Group, Ziel-SSI, Typ, Protocol-ID, Priorität und TTL setzen.

Nachricht absenden und Zustelllegs beobachten.

Offline-Ziel wird persistent gequeued; Retry/Dead Letter nur nachvollziehbar bedienen.

Application Gateway kann Vorlagen, Webhooks oder TTS-Workflows auslösen; im Shadow-Modus entstehen keine externen Nebenwirkungen.

## 10.6 Packet Data

Packet Core und IP Gateway zunächst Shadow.

Adresspool/Netz/MTU konsistent prüfen.

IP Gateway Kernel-Plan prüfen; TUN-Passthrough und nftables bereitstellen.

Packet Core auf authoritative, danach IP Gateway auf authoritative umstellen.

PDP-Kontext aktivieren, Lease prüfen, WAP-Testseite http://10.0.0.1:8088/ beziehungsweise das konfigurierte Gateway testen.

PCAP nur zeitlich und größenmäßig begrenzt aktivieren.

## 10.7 Aufnahme, TTS und Aussendung

Recorder nimmt automatisch aus dem Media-Switch-Tap auf.

Application Gateway erzeugt TTS-WAV über Piper.

Media Library importiert WAV/MP3/TACELP; Vorschau und Metadaten prüfen.

Asset freigeben. WAV/MP3 brauchen für Funkbereitschaft einen echten TETRA-Encoder; .tacelp muss positives Vielfaches von 35 Byte sein.

Für Playout muss bereits eine Media-Switch-Session existieren.

Job starten, Fortschritt beobachten, bei Fehler bewusst ab Frame 0 wiederholen.

## 10.8 Security und KMF

Security Core zunächst Shadow; Profile/Policy beobachten.

Lab-HMAC ist nur Integrationsprovider, keine produktive TETRA-Authentisierung.

KMF-Keys und Crypto Periods in Shadow erzeugen/prüfen.

Vier-Augen-Freigaben im Open Lab sind nur deklarativ.

Authoritative/OTAR erst aktivieren, wenn der Air-Interface-Adapter und sichere Schlüsselwege nachweislich funktionieren.

Bei Core-Ausfall keine neuen Schlüssel erfinden; bereits installierte Schlüssel bleiben lokal nutzbar.

## 10.9 Control Room und Observability

Der Control Room ist die erste Lageansicht. Für fachliche Änderungen in die jeweilige Service-WebUI wechseln. Incidents quittieren, Notizen ergänzen, Ursache beheben und erst dann lösen. In Observability nach Trace-/Correlation-ID suchen, Scrape Targets testen und bei Wartungen Silences setzen.

# 11. Offline-Fallback der Basisstation

Fallback-State-Machine

## 11.1 Auslöser

Die TBS pingt keinen öffentlichen Internetdienst. Entscheidend sind ihre WebSocket-Verbindung zum Node Gateway und die vollständige, revisionierte Core-Service-Matrix. Damit führen Internet-, VPN-, Routing- oder Core-Ausfälle zum selben klaren Ergebnis.

| Zustand | Bedeutung |
| --- | --- |
| online | Gateway und alle benötigten Dienste gesund. |
| degraded | Einzelne Dienste ausgefallen; nur deren lokaler Fallback aktiv. |
| isolated | Gateway nicht erreichbar oder Matrix-Lease abgelaufen; TBS lokal autoritativ. |
| recovering | Dienste wieder gesund; Hysterese und Replay laufen. |

## 11.2 Lokale Funktionen

| Ausgefallener Dienst | Lokales Verhalten |
| --- | --- |
| Node Gateway | lokale Edge-Autonomie; Reconnect läuft weiter |
| Subscriber Core | letzte Policy, dann statische Konfiguration |
| Group Core | letzte Gruppenpolicy und lokale Affiliationen |
| Mobility Core | lokale Registrierung und Location Area |
| Call Control | Rufe innerhalb der lokalen Zelle |
| Media Switch | lokale Air-Interface-Medien; keine zentralen Frames |
| Recorder | lokaler Recorder läuft weiter |
| SDS Router | lokale Zustellung; nicht-lokale Nachrichten persistent gequeued |
| Packet Core | lokale SNDCP/PDP-Kontexte |
| IP Gateway | lokales TUN/Routing, sofern auf TBS konfiguriert |
| Security Core | letzte Policy; kein stilles Downgrade |
| KMF | installierte Keys; kein erfundenes OTAR |
| Transit | kein Inter-Region-Routing |
| Control Room | lokales TBS-Dashboard und Audit |
| Observability | lokale Logs/Health |
| Application Gateway | nur lokal erreichbare Integrationen |
| Media Library | lokal gecachte/freigegebene Medien |

## 11.3 Diagnose

# Basisstation

curl -fsS http://127.0.0.1:8080/api/edge-fallback | jq .

# Node Gateway

curl -fsS http://10.0.20.10:8080/api/v1/core-services | jq .

Auf der TBS sind insbesondere gateway_connected, service_matrix_fresh, mode, reason, services, policy_cache und event_spool zu prüfen.

## 11.4 Recovery

Ursache im Netz/Core beheben.

Node Gateway muss wieder vollständige gesunde Matrix liefern.

recover_after_secs abwarten; nicht durch wiederholte Neustarts flappen lassen.

Replay-Spool beobachten. Sprachframes werden absichtlich nicht nachträglich ausgesendet.

Subscriber-/Group-Policy-Sync und SDS-Remotelegs prüfen.

Erst nach online wieder zentrale Operatoraktionen auslösen.

# 12. Backup, Update und Wiederherstellung

## 12.1 Basisstation sichern

sudo systemctl stop tetra.service

sudo tar -C / -czf /var/backups/netcore-tbs-$(date +%Y%m%d-%H%M%S).tar.gz \

etc/netcore var/lib/netcore var/lib/flowstation var/cache/netcore

sudo systemctl start tetra.service

Große Aufzeichnungen/Archive separat behandeln.

## 12.2 LXC-State sichern

Mindestens Konfiguration, /var/lib/<dienst>, systemd-Unit und ggf. /opt/<dienst> sichern. KMF-Master-Key separat und offline sichern. Für Recorder/Media Library Archivdaten, für IP Gateway PCAPs, für Observability Diagnose/Retention berücksichtigen.

## 12.3 Update der Basisstation

sudo systemctl stop tetra.service

cd /opt/netcore-tetra-swmi

git status

git pull --ff-only              # bei Git-Installation

cargo clean && rm -rf target

cargo build --release -p bluestation-bs

sudo install -m 0755 target/release/bluestation-bs /usr/local/bin/bluestation-bs

sudo systemctl start tetra.service

sudo journalctl -u tetra.service -n 200 --no-pager

## 12.4 Update eines LXC-Dienstes

sudo cp <config> <config>.pre-update

sudo system-backend/<dienst>/install/update.sh

sudo systemctl status <unit> --no-pager

curl -i http://127.0.0.1:<port>/health/ready

Oder das vorher geprüfte Deployment-Bundle erneut über den Deployer anwenden.

## 12.5 Rollback

Dienst stoppen.

Vorherige Binär-/Quellversion wiederherstellen.

Passende alte Konfiguration zurückkopieren.

State nur dann zurückrollen, wenn Schema/Upgrade dies erfordert; vorher aktuellen State sichern.

Dienst manuell starten, Logs prüfen, dann systemd aktivieren.

# 13. Systemtest und Abnahme

## 13.1 Statische Vorprüfung

python3 tools/check_full_system_integration.py

python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml validate

python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml test --profile full --validate-only

## 13.2 Smoke-Test

python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml test --profile smoke

Erwartet: Liveness, Status, OpenAPI, Metrics und WebUI aller 17 Dienste; Mock-TBS im Node Gateway; Control-Room-Polling.

## 13.3 Vollständiger Funktionstest

python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml \

test --profile full --allow-mutations --timeout 35

Prüft Teilnehmer/Gruppe, Gruppenruf, Media/Recorder, SDS Store-and-forward, Packet Data, Federation und Observability. Nur in einem leeren Labornetz ausführen.

## 13.4 Fault- und Fallback-Test

python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml \

test --profile fault --allow-mutations --allow-restarts --timeout 45

Dieser Test stoppt Dienste absichtlich. Abnahme: failed=0, alle Opferdienste wieder active/ready, TBS sieht unavailable und anschließende Recovery, keine Testfixtures bleiben liegen.

## 13.5 On-Air-Abnahme

Mock-Tests belegen keine HF-, MAC-, LLC-, MLE-, MM- oder CMCE-Konformität. Mit mindestens zwei Geräteherstellern dokumentieren: MCC/MNC/LAC/Colour Code/Carrier, Registrierung, Gruppenruf, SDS, Packet Data, Audio, Release/Restore, Zeitstempel, Softwarestände und Evidenzdateien.

# 14. Fehlersuche

## 14.1 Standardreihenfolge

Fehlerzeitpunkt, ISSI/GSSI, TBS und Correlation-ID notieren.

systemctl status und erste konkrete Journal-Fehlermeldung lesen.

Liveness, Readiness und Abhängigkeiten getrennt prüfen.

Nur eine Variable ändern.

Nach Fix den vollständigen Ablauf inklusive Release wiederholen.

## 14.2 Schnelldiagnose

systemctl status <unit> --no-pager

journalctl -u <unit> -b -n 300 --no-pager

ss -ltnup

curl -v http://127.0.0.1:<port>/health/live

curl -v http://127.0.0.1:<port>/health/ready

curl -fsS http://127.0.0.1:<port>/api/v1/status | jq .

| Symptom | Wahrscheinliche Ursache | Prüfung |
| --- | --- | --- |
| TBS startet mit Fallback | TOML-Fehler/Primärdatei unlesbar | Journal nach config/fallback/parse durchsuchen; diff zur Fallback-Datei |
| Node im Gateway nicht sichtbar | falscher host/port/path, Firewall, Node-ID-Duplikat | TBS [control_room], WebSocket /ws/node, Gateway-Events |
| Core-Dienst live aber nicht ready | Abhängigkeit nicht erreichbar oder Shadow-/Kernel-Voraussetzung | Status JSON und gerenderte URL prüfen |
| Gruppenruf ohne Sprache | keine Media-Session, falsche Legs, Jitter/Frameformat | Call Control Legs, Media Switch RX/TX/Drops |
| Recorder leer | Tap-URL falsch oder Cursor-Lücke | Media-Switch Recorder-Tap und Recorder-Events |
| SDS bleibt queued | Ziel nicht präsent, keine Route, zentrale SDS-Funktion nicht aktiv | Presence, TBS-Sync, TTL/Retry |
| Packet Data ohne Internet | IP Gateway shadow, TUN fehlt, NAT/Firewall/DNS falsch | kernel/plan, ip addr/route, nft ruleset |
| Control Room zeigt alte Config | falscher Config-Pfad | /etc/netcore-control-room/control-room.toml und ExecStart prüfen |
| Media-Vorschau fehlt | ffmpeg/Decoder fehlt oder Dateiformat ungültig | Media-Library-Logs und Codec-Konfig |
| Fallback bleibt recovering | Matrix nicht vollständig gesund oder Replay offen | TBS /api/edge-fallback, Gateway /api/v1/core-services |
| NFS blockiert/readonly | Mountoptionen, UID/GID, NAS nicht erreichbar | mount, findmnt, touch als Dienstuser |

# 15. Inbetriebnahme-Checkliste

## 15.1 Infrastruktur

☐ Management-VLAN isoliert; keine Portweiterleitung

☐ 17 statische LXC-Adressen eingetragen

☐ NTP/DNS/Hosts funktionieren

☐ SSH-Key-Deployment getestet

☐ IP-Gateway-TUN vorhanden

☐ NFS/Archiv mit nofail und korrekten Rechten

☐ Backupspeicher getrennt vorhanden

## 15.2 Basisstation

☐ SDR erkannt und Passband geprüft

☐ Frequenzen/MCC/MNC/LAC/Colour Code genehmigt und korrekt

☐ config.toml und config.toml.fallback getrennt geprüft

☐ Dashboard-Passwort geändert

☐ Node-ID eindeutig

☐ Node Gateway erreichbar

☐ Edge-Fallback online/degraded/isolated/recovering getestet

☐ lokaler Ruf/SDS bei abgetrenntem Core erfolgreich

## 15.3 Core

☐ Inventory mit korrigiertem Control-Room-Pfad

☐ validate/plan/render ohne Fehler

☐ alle Dienste live

☐ Readiness-Ausfälle erklärbar

☐ Shadow-Dienste noch nicht unbeabsichtigt authoritative

☐ Subscriber/Group Policy synchron

☐ Recorder/Media Storage geprüft

☐ KMF-Master-Key separat gesichert

☐ Control Room federiert alle Dienste

☐ Observability Targets grün

## 15.4 Abnahme

☐ Smoke failed=0

☐ Full failed=0

☐ Fault failed=0

☐ keine Testfixtures übrig

☐ On-Air-Test dokumentiert

☐ Rollback einmal praktisch getestet

☐ Betriebs- und Notfallkontakte dokumentiert

# Anhang A: Port-, Pfad- und Befehlsreferenz

## A.1 Dienste

| Dienst | Port | Unit | Konfiguration | State/Arbeitsverzeichnis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| node-gateway | 8080 | netcore-node-gateway.service | /etc/netcore/node-gateway.toml | In-Memory; keine Fachdatenbank |
| mobility-core | 8090 | netcore-mobility-core.service | /etc/netcore/mobility-core.toml | aktuell primär Laufzeitlage |
| subscriber-core | 8100 | netcore-subscriber-core.service | /etc/netcore/subscriber-core.toml | /var/lib/netcore-subscriber-core/subscribers.json |
| group-core | 8110 | netcore-group-core.service | /etc/netcore/group-core.toml | /var/lib/netcore-group-core/groups.json |
| call-control | 8120 | netcore-call-control.service | /etc/netcore/call-control.toml | /var/lib/netcore-call-control/calls.json |
| media-switch | 8130 | netcore-media-switch.service | /etc/netcore/media-switch.toml | zeitkritische Laufzeitdaten im Speicher |
| recorder | 8140 | netcore-recorder.service | /etc/netcore/recorder.toml | /var/lib/netcore-recorder/recordings |
| sds-router | 8150 | netcore-sds-router.service | /etc/netcore/sds-router.toml | /var/lib/netcore-sds-router/messages.json |
| packet-core | 8160 | netcore-packet-core.service | /etc/netcore/packet-core.toml | /var/lib/netcore-packet-core/state.json |
| ip-gateway | 8170 | netcore-ip-gateway.service | /etc/netcore/ip-gateway.toml | /var/lib/netcore-ip-gateway/state.json und captures/ |
| security-core | 8180 | netcore-security-core.service | /etc/netcore/security-core.toml | /var/lib/netcore-security-core/state.json; Seed separat |
| kmf | 8190 | netcore-kmf.service | /etc/netcore/kmf.toml | /var/lib/netcore-kmf/state.json + vault.json + master.key |
| transit | 8200 | netcore-transit.service | /etc/netcore/transit.toml | /var/lib/netcore-transit/state.json |
| application-gateway | 8220 | netcore-application-gateway.service | /etc/netcore/application-gateway.toml | state.json, secrets.json, spool, backups |
| media-library | 8230 | netcore-media-library.service | /etc/netcore/media-library.toml | /var/lib/netcore-media-library/assets + state.json |
| control-room | 9010 | netcore-control-room.service | /etc/netcore-control-room/control-room.toml | control-room.sqlite3 + operations.json |
| observability | 8210 | netcore-observability.service | /etc/netcore/observability.toml | /var/lib/netcore-observability/state.json + diagnostics/ |

## A.2 Zusätzliche Ports

| Komponente | Port | Zweck |
| --- | --- | --- |
| Piper TTS | 5005/tcp | lokale Sprachsynthese |
| IP Gateway DNS | 53/udp | DNS Forwarder |
| IP Gateway Testserver | 8088/tcp | HTTP/WAP/WML |
| IP Gateway UDP Echo | 7007/udp | UDP-Test |
| Grafana | 3000/tcp | Dashboards |
| Prometheus | 9090/tcp | Metriken |
| Alertmanager | 9093/tcp | Alarmrouting |
| Loki | 3100/tcp | Logs |

## A.3 Standardbefehle

# Logs

journalctl -u <unit> -f

journalctl -u <unit> -b -n 300 --no-pager

# Health

curl -fsS http://<ip>:<port>/health/live

curl -i    http://<ip>:<port>/health/ready

curl -fsS http://<ip>:<port>/metrics | head

# Basisstation-Fallback

curl -fsS http://<tbs>:8080/api/edge-fallback | jq .

curl -fsS http://<node-gateway>:8080/api/v1/core-services | jq .

# Deployment/E2E

python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml status

python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml test --profile smoke

## A.4 Mitgelieferte Begleitdateien

inventory.open-lab.corrected.example.toml - Inventory mit korrigiertem Control-Room-Konfigurationspfad.

basisstation.config.sanitized.example.toml - vollständige, bereinigte Basisstationsvorlage ohne ursprüngliche Zugangsdaten.

NetCore-Tetra-Komplettguide.md - editierbare Markdown-Quelle dieses Guides.