# NetCore-Tetra Komplettguide

Installation der Basisstation und aller 25 LXC-Dienste - Konfiguration, Bedienung, Offline-Fallback und Abnahme

NetCore-Tetra Projekt

Stand: 28. September 2026

OPEN LAB: Viele Backend-WebUIs arbeiten ohne Login, Management-Token oder TLS. Die Warnzentrale verlangt dagegen ein Token. Die direkten Listener gehören in ein geschütztes Managementnetz; die Dienste können dort im selben VLAN liegen. Security Core und KMF benötigen besonders restriktive Zugriffsregeln.

Funkrecht: Frequenzen, Sendeleistung, Rufzeichen/Identitäten und Betriebsart müssen zur jeweiligen Genehmigung passen. Die Anleitung ersetzt weder Frequenzzuteilung noch EMV-/HF-Abnahme.

# Aktueller Quellenstand

Diese Ausgabe dokumentiert Release v1.9.0 auf main bei 20603a042c97b60fb78599db3bc675993f3e74f9. Der Softwarestand bleibt 086a81fa8820ef579c475a65a38e3d23644c52f0; PR #56 ergänzte ausschließlich Dokumente. Stichtag ist der 28. September 2026 in Europe/Berlin. v1.9.0 wurde am 26. September um 23:02 UTC veröffentlicht, entsprechend 27. September in Berlin. Auf main umfasst das Open-Lab-Inventory 25 deploybare Dienste; system-backend/services.toml enthält 26 Einträge einschließlich shared. Provisioning Core steht zusätzlich außerhalb beider Listen. Die neue Deployment-/Syslog-Vorschau wird gesondert am Commit bbf039729b9b05f8d623b11195ca24a124f68d16 beschrieben und ist noch nicht auf main.

Gegenüber den bisherigen Vorlagen sind NINA/KATWARN, eigene Warnungen, GPS-gestützte Einzel-SDS, die Control-Room-Telemetrie vom Node Gateway sowie die SDS-, Call-Control-, Frame-18- und SIP-Reparaturen berücksichtigt. Bestehende Konfigurationen und Persistenzdaten bleiben beim Update erhalten. Ein erfolgreicher Build ersetzt keine Ende-zu-Ende- oder Funkabnahme.

Die unveränderte main-Referenzprüfung vom 27.09.2026 ergab OK: 25 services, contract=netcore.v1, mode=open_lab. Der Full-System-Audit ergab FAIL mit drei Befunden: Die Prüfliste erwartet noch 24 Dienste; alert-service bietet die erwarteten /metrics- und /openapi.json-Marker nicht; die Root-TBS-Konfiguration verwendet für das Gateway 10.0.1.179, das Inventory 10.0.20.10. Der separat bestätigte GitHub-Workflow Warning service für diesen Commit ist erfolgreich. Diese Aussagen betreffen Quellstand, lokale statische Prüfung und CI; laufende TBS, LXC und Funkgeräte wurden nicht geprüft.

# Inhalt

1. Schnellstart und Zielbild

2. Architektur, Dienste und Ports

3. Planung von Netzwerk, LXC und Storage

4. Installation der TETRA-Basisstation

5. Konfiguration der Basisstation

6. Proxmox-LXC vorbereiten

7. Automatisches Deployment aller LXC

8. Manuelle Installation und Bedienung je Dienst

9. Konfigurationsreferenz der LXC-Dienste

10. Betriebs- und Bedienabläufe

11. Offline-Fallback der Basisstation

12. Backup, Update und Wiederherstellung

13. Systemtest und Abnahme

14. Fehlersuche

15. Inbetriebnahme-Checkliste

Anhang A: Port-, Pfad- und Befehlsreferenz

Anhang B: Warnzentrale und v1.9.0 Betrieb

Anhang C: Roadmap und Releases

Anhang D: Entwicklungsvorschau Deployment Discovery Pi Images VPN und Syslog

# 1. Schnellstart und Zielbild

Dieser Guide führt vom leeren Debian-/Raspberry-Pi-System und frisch angelegten Proxmox-LXC bis zur ersten vollständigen Laborabnahme. Die empfohlene Topologie besteht aus einer funkseitigen Basisstation und 25 voneinander getrennten Backend-LXC. Die Basisstation bleibt bei Ausfall von Internet, VPN oder Core-Diensten lokal betriebsfähig.

## 1.1 Empfohlene Reihenfolge

- Management-VLAN, IP-Adressen, DNS/NTP und Storage planen.

- Basisstation bauen und zunächst standalone mit lokaler Konfiguration und Fallback-Datei testen.

- 25 Debian-LXC anlegen; IP Gateway erhält zusätzlich /dev/net/tun.

- Korrigiertes Inventory aus diesem Guide anpassen und validate, plan, render, apply --dry-run ausführen.

- LXC in Abhängigkeitsreihenfolge deployen.

- Basisstation an den Node Gateway anbinden; zentrale SDS-Routen zunächst noch deaktiviert lassen.

- Smoke-Test, dann funktionalen Full-Test, zuletzt Fault-/Fallback-Test durchführen.

- Shadow-Dienste einzeln und kontrolliert auf authoritative schalten.

## 1.2 Minimale Startbefehle

# Auf dem Deployment-Host
cp deploy/open-lab/inventory.example.toml deploy/open-lab/inventory.toml
${EDITOR:-nano} deploy/open-lab/inventory.toml
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml validate
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml plan
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml render
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml apply --dry-run
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml apply
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml status

Danach auf der Basisstation [control_room] auf den Node Gateway zeigen lassen und den Dienst neu starten. Der erste Systemtest ist:

python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml test --profile smoke

# 2. Architektur, Dienste und Ports

## 2.1 Dienstmatrix

| Reihenfolge | Dienst | Beispiel-IP | Port | Aufgabe | Abhängigkeiten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | node-gateway | 10.0.20.10 | 8080 | Zentraler Einstiegspunkt für TBS-WebSockets und normalisierter Transport zu den Backend-Diensten. | - |
| 2 | mobility-core | 10.0.20.11 | 8090 | Teilnehmerlage, Serving-Node-Zuordnung und MM-Context-Transfers zwischen TBS. | node-gateway |
| 3 | subscriber-core | 10.0.20.12 | 8100 | Zentrale Teilnehmerprofile und Admission-Policy. | node-gateway |
| 4 | group-core | 10.0.20.13 | 8110 | GSSI-Stammdaten, Mitgliedschaften, Affiliationen und DGNA. | node-gateway, subscriber-core |
| 5 | call-control | 10.0.20.14 | 8120 | Netzweite logische Gruppen-/Individualrufe, Call Legs, Floor und Restore. | node-gateway, subscriber-core, group-core, mobility-core |
| 6 | media-switch | 10.0.20.15 | 8130 | Routing bereits codierter 35-Byte-TETRA-Sprachframes zwischen TBS-Call-Legs. | node-gateway, call-control |
| 7 | recorder | 10.0.20.16 | 8140 | Passive, verlustfreie Aufzeichnung von TACELP-Frames außerhalb des Rufpfads. | media-switch |
| 8 | sds-router | 10.0.20.17 | 8150 | Zentrale SDS-/Statusvermittlung, Store-and-forward und Anwendungsrouten. | node-gateway, subscriber-core, group-core, mobility-core |
| 9 | packet-core | 10.0.20.18 | 8160 | PDP-/NSAPI-State-Machine, IPv4-Leases, Mobility Anchoring, Fragmente und Flow Control. | node-gateway, subscriber-core, mobility-core |
| 10 | ip-gateway | 10.0.20.19 | 8170 | Layer-3-Übergang zwischen Packet Core und normalen IPv4-Netzen. | packet-core |
| 11 | security-core | 10.0.20.20 | 8180 | Security-Class-Policy, Lab-Authentisierung, DCK-Kontexte, Sperren und Audit. | node-gateway, subscriber-core |
| 12 | kmf | 10.0.20.21 | 8190 | Lifecycle für CCK/GCK/SCK, Rotation, Crypto Periods und OTAR-Orchestrierung. | security-core |
| 13 | transit | 10.0.20.22 | 8200 | NetCore-native Regionalvermittlung mit Peers, Routen, Sessions und Failover. | mobility-core, call-control, media-switch, sds-router |
| 14 | application-gateway | 10.0.20.23 | 8220 | Adapter- und Workflow-Gateway für externe Anwendungen, Webhooks, Vorlagen und TTS. | sds-router |
| 15 | media-library | 10.0.20.24 | 8230 | Zentrale Medienablage, Vorschau, Freigabe, TACELP-Cache und Playout. | media-switch, recorder, application-gateway |
| 16 | control-room | 10.0.20.25 | 9010 | Zentrale Lage-, Operator-, Incident- und Schichtbuchebene. | node-gateway, subscriber-core, group-core, mobility-core, call-control, media-switch, recorder, sds-router, packet-core, ip-gateway, security-core, kmf, transit, application-gateway, media-library |
| 17 | observability | 10.0.20.26 | 8210 | Zentrale Metriken, Logs, Traces, Alerts, Silences und Diagnosepakete. | node-gateway, subscriber-core, group-core, mobility-core, call-control, media-switch, recorder, sds-router, packet-core, ip-gateway, security-core, kmf, transit, application-gateway, media-library, control-room |
| 18 | iot-gateway | 10.0.20.27 | 8240 | MQTT, Home Assistant, Homematic und Command/Ack-Ledger | node-gateway, mobility-core, call-control, sds-router |
| 19 | hardware-gateway | 10.0.20.28 | 8250 | Hardware-I/O, Sensoren und begrenzte Aktorbefehle | iot-gateway |
| 20 | rf-monitor | 10.0.20.29 | 8260 | RF-Messwerte, Qualität und Diagnose | iot-gateway |
| 21 | alarm-workflow | 10.0.20.30 | 8270 | Alarmregeln, Ereignisse und Eskalation | iot-gateway, sds-router, hardware-gateway, rf-monitor |
| 22 | task-workflow | 10.0.20.31 | 8280 | Strukturierte Aufträge und WAP-Formulare | iot-gateway, sds-router |
| 23 | asset-management | 10.0.20.32 | 8290 | Geräte, Assets und Benutzerzuordnung | iot-gateway, subscriber-core, mobility-core, task-workflow |
| 24 | sip-switch | 10.0.20.33 | 8300 | Zentraler SIP Switch mit Serving-TBS-Routing und PBX-Fallback | iot-gateway, mobility-core |
| 25 | alert-service | 10.0.20.34 | 8310 | NINA/KATWARN, eigene Meldungen und GPS-gestützte Warn-SDS | control-room, sds-router |

Die WebUIs liegen auf dem jeweiligen Managementport. /health/live und /health/ready dienen der Erstprüfung. Metrics-/OpenAPI-Verträge sind dienstabhängig: alert-service besitzt diese beiden Standardmarker im aktuellen Stand nicht und verlangt für die Fach-API ein Token.

## 2.2 Autorität und Zuständigkeit

- Die TBS bleibt Eigentümerin von PHY, MAC, LLC, MLE, lokaler MM/CMCE-Zeitkritik, lokaler Sprachführung und Air-PDU-Encoding.

- Die Fachkerne halten langlebige netzweite Zustände und Policies.

- Der Control Room zeigt Lage und Bedienwege, erzeugt aber keine zweite Wahrheit neben den Fachkernen.

- Observability überwacht, darf aber keinen Funk- oder Call-Pfad blockieren.

- shared/ ist eine Library und kein zusätzlicher Container.

## 2.3 Aktivierungsstrategie

Dienste mit shadow/authoritative werden zuerst im Shadow-Modus installiert. So lassen sich URLs, Abhängigkeiten und Zustandsmodelle prüfen, ohne sofort externe Nebenwirkungen, Kerneländerungen, OTAR oder Funkinjektionen auszulösen.

| Dienst | Startmodus | Erst nach erfolgreichem Test auf authoritative |
| --- | --- | --- |
| packet-core | shadow | packet.mode |
| ip-gateway | shadow | interface.mode |
| security-core | shadow | policy.operating_mode |
| kmf | shadow | policy.operating_mode |
| transit | shadow | region.operating_mode |
| application-gateway | shadow | runtime.operating_mode |
| media-library | shadow | runtime.operating_mode |

# 3. Planung von Netzwerk, LXC und Storage

## 3.1 Managementnetz

Die Beispieltopologie verwendet 10.0.20.0/24. Sie kann ersetzt werden, muss aber in Inventory, gerenderten Konfigurationen, Firewallregeln und Basisstationskonfiguration konsistent bleiben. Ein Default-Gateway ist für den lokalen Corebetrieb nicht erforderlich; es wird nur für Paketupdates, externe Connectoren, Transit-WAN oder Internetzugang des IP Gateways benötigt.

Empfehlungen: - eigenes VLAN und eigene Firewallzone; - nur Deployment-/Adminhost, Basisstation und notwendige LXC dürfen zugreifen; - keine Portweiterleitung; - NTP intern bereitstellen; - statische DHCP-Leases oder feste Adressen; - Hostnamen aus deploy/open-lab/generated/hosts.example übernehmen oder internes DNS pflegen.

## 3.2 LXC-Ressourcen

Die folgenden Werte sind Labor-Empfehlungen, keine harten Mindestwerte. Da die Installer Rust lokal kompilieren, benötigen sie während des Builds mehr RAM und CPU als später im Runtimebetrieb. Bei 2 GB RAM sollte temporär zusätzlicher Swap vorhanden sein; komfortabler sind 4 GB während des Builds.

| Dienst | vCPU | RAM | Disk | Hinweis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| node-gateway | 2 | 2 GB | 8 GB | Standard-LXC |
| mobility-core | 2 | 2 GB | 8 GB | Standard-LXC |
| subscriber-core | 2 | 2 GB | 8 GB | Standard-LXC |
| group-core | 2 | 2 GB | 8 GB | Standard-LXC |
| call-control | 2 | 2 GB | 8 GB | Standard-LXC |
| media-switch | 2-4 | 2-4 GB | 12 GB | Standard-LXC |
| recorder | 2 | 2 GB | 16 GB + Archiv | Aufzeichnungen separat dimensionieren |
| sds-router | 2 | 2 GB | 8 GB | Standard-LXC |
| packet-core | 2 | 2 GB | 8 GB | Standard-LXC |
| ip-gateway | 2 | 2 GB | 12 GB + PCAP | /dev/net/tun; CAP_NET_ADMIN/RAW |
| security-core | 2 | 2 GB | 8 GB | restriktives Managementsegment |
| kmf | 2 | 2 GB | 12 GB | restriktives Managementsegment |
| transit | 2 | 2 GB | 8 GB | Standard-LXC |
| application-gateway | 2 | 2 GB | 12 GB | Standard-LXC |
| media-library | 2-4 | 4 GB | 32 GB + Archiv | Medien/Preview/Archive; ffmpeg |
| control-room | 2 | 2 GB | 12 GB | Standard-LXC |
| observability | 4 | 4-8 GB | 32-100 GB | Retention bestimmt Diskbedarf |

## 3.3 Storage und NFS

- Live-State bleibt lokal auf dem LXC-Dateisystem.

- Recorder und Media Library dürfen Archive auf NFS ablegen, sollen aber nicht von einem langsamen NFS im zeitkritischen Pfad abhängen.

- KMF-Master-Key und KMF-Backup nicht am selben Ort sichern.

- Observability-Retention vorab an die Diskgröße anpassen.

- PCAP, Diagnosepakete und TAR-Exporte können sehr schnell wachsen.

Beispiel /etc/fstab für ein optionales Archiv:

10.0.20.5:/netcore-archive /mnt/nfs-share nfs4 rw,_netdev,nofail,x-systemd.automount,x-systemd.idle-timeout=60 0 0

Mit nofail und Automount blockiert ein fehlendes NAS den Start nicht unbegrenzt.

# 4. Installation der TETRA-Basisstation

## 4.1 Voraussetzungen

- Raspberry Pi 4/5 oder vergleichbarer 64-Bit-Linux-Rechner;

- Debian/Raspberry Pi OS 64 Bit mit systemd;

- funktionierendes SDR samt SoapySDR-Treiber;

- stabile Zeitbasis und ausreichend Kühlung;

- Netzwerkzugriff zum Node Gateway im Management-VLAN;

- optional NFS, ffmpeg, Piper, Asterisk/Brew.

## 4.2 Betriebssystempakete

sudo apt update
sudo apt install -y git curl ca-certificates build-essential pkg-config cmake clang \
  libsoapysdr-dev soapysdr-tools ffmpeg jq sqlite3 nfs-common

Gerätespezifische SoapySDR-Treiber zusätzlich installieren. Für eine komplett offline betriebene Station werden diese Pakete und der Rust-Toolchain vorab über ein internes Repository, Paketcache oder ein vorbereitetes Image bereitgestellt; zur Laufzeit benötigt die lokale TBS kein Internet.

Rust installieren:

curl --proto =https --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh
source "$HOME/.cargo/env"
rustup update stable

## 4.3 SDR prüfen

SoapySDRUtil --info
SoapySDRUtil --find
SoapySDRUtil --probe="driver=<TREIBER>"

Vor dem ersten Sendebetrieb Sample-Rate, Kanalnummer, Center-Frequenz, Gains und Passband prüfen. Dual-Carrier ist nur sinnvoll, wenn beide 25-kHz-Träger sauber im SDR-Passband liegen.

## 4.4 Benutzer und Verzeichnisse

sudo useradd --system --home /var/lib/netcore --shell /usr/sbin/nologin netcore 2>/dev/null || true
sudo install -d -o netcore -g netcore /var/lib/netcore /var/lib/netcore/recordings \
  /var/lib/netcore/audio /var/lib/netcore/tts/templates /var/cache/netcore/audio \
  /var/cache/netcore/tts /var/lib/flowstation
sudo install -d -m 0750 /etc/netcore /opt/netcore

Den Benutzer der Gerätegruppe des SDR hinzufügen, beispielsweise plugdev, dialout oder eine gerätespezifische Gruppe:

sudo usermod -aG plugdev,dialout netcore

## 4.5 Repository bereitstellen

Online per Git:

cd /opt
sudo git clone https://github.com/JanHG98/netcore-tetra.git netcore-tetra
sudo chown -R "$USER":"$USER" /opt/netcore-tetra
cd /opt/netcore-tetra

Den Release vor dem Build festhalten:

git fetch origin tag v1.9.0
git checkout --detach v1.9.0

Für Offline-Betrieb einen geprüften Quell- und Abhängigkeitsbestand dieses Releases vorbereiten.

## 4.6 Build und Installation

cd /opt/netcore-tetra
cargo build --locked --release -p bluestation-bs
sudo install -m 0755 target/release/bluestation-bs /usr/local/bin/bluestation-bs
sudo install -m 0640 -o root -g netcore Docs/basisstation.config.sanitized.example.toml /etc/netcore/config.toml
sudo cp /etc/netcore/config.toml /etc/netcore/config.toml.fallback
sudo chmod 0640 /etc/netcore/config.toml /etc/netcore/config.toml.fallback

Die bereitgestellte bereinigte Konfiguration ist eine Startvorlage. Vor Start müssen Frequenzen, Netzwerkidentitäten, Dashboard-Zugang und Integrationen angepasst werden.

## 4.7 Erster manueller Start

sudo -u netcore RUST_LOG=info /usr/local/bin/bluestation-bs /etc/netcore/config.toml

Prüfen: TOML ohne Parserfehler, SDR erkannt, Downlink stabil, WebUI erreichbar, keine dauerhaften Underflow-/Passbandfehler. Mit Ctrl+C beenden.

## 4.8 systemd-Unit

[Unit]
Description=NetCore TETRA Basisstation
After=network-online.target
Wants=network-online.target

[Service]
Type=simple
User=netcore
Group=netcore
WorkingDirectory=/opt/netcore-tetra
ExecStart=/usr/local/bin/bluestation-bs /etc/netcore/config.toml
Restart=on-failure
RestartSec=5
TimeoutStopSec=20
LimitNOFILE=65536
Environment=RUST_LOG=info

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Als /etc/systemd/system/tetra.service speichern:

sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now tetra.service
sudo systemctl status tetra.service --no-pager
sudo journalctl -u tetra.service -n 200 --no-pager

## 4.9 Optional: Piper TTS

sudo system-backend/tts/install-piper.sh
sudo systemctl status netcore-piper.service --no-pager
curl -fsS http://127.0.0.1:5005/voices | jq .

TTS erzeugt Dateien. Die eigentliche Funk-Aussendung erfolgt kontrolliert über Media Library/Recording-Workflow, nicht direkt aus der Synthese.

# 5. Konfiguration der Basisstation

## 5.1 Grundregeln

- Vor jeder Änderung config.toml, config.toml.fallback und letzte .bak sichern.

- Konfigurationsdateien nur für root und Dienstgruppe lesbar machen.

- Primärdatei nach Änderung manuell testen; erst danach systemd neu starten.

- Die Fallback-Datei konservativ halten und nicht automatisch überschreiben.

- Die mitgelieferte Originalkonfiguration enthielt standortspezifische Werte; der Guide liefert deshalb eine bereinigte Vorlage ohne ursprüngliche Zugangsdaten.

sudo cp /etc/netcore/config.toml /etc/netcore/config.toml.$(date +%F-%H%M).bak
sudo -u netcore /usr/local/bin/bluestation-bs /etc/netcore/config.toml

## 5.2 Pflichtsektionen

| Sektion | Bedeutung |
| --- | --- |
| [phy_io] / [phy_io.soapysdr] | SDR-Backend, Frequenzen, Sample-Rate, Center-Frequenzen, Kanal und Gains. |
| [net_info] | MCC und MNC. |
| [cell_info] | Band, Carrier, Duplex, LAC, Colour Code, Dienste und Rufverhalten. |
| [dashboard] | Bind-Adresse, Port und lokaler Dashboard-Zugang. |
| [control_room] | Verbindung der TBS zum Node Gateway. |
| [edge_fallback] | Lokale Autonomie, Matrix-Lease, Policycache und Replay-Spool. |

## 5.3 RF- und Zellparameter

Beispiel:

[phy_io]
backend = "SoapySdr"

[phy_io.soapysdr]
tx_freq = 418000000             # ANPASSEN
rx_freq = 408000000             # ANPASSEN
device = "driver=<TREIBER>"
sample_rate = 600000
tx_center_freq = 418012500       # bei Dual Carrier
rx_center_freq = 408012500

[net_info]
mcc = 1                          # ANPASSEN
mnc = 333                        # ANPASSEN

[cell_info]
freq_band = 4
main_carrier = 720               # ANPASSEN
secondary_carrier = 721          # optional
duplex_spacing = 0
freq_offset = 0
reverse_operation = false
location_area = 1
colour_code = 1
timezone = "Europe/Berlin"
registration = true
deregistration = true
voice_service = true
sndcp_service = true
advanced_link = true

Carrier-Nummer und Center-Frequenz sind getrennte Ebenen: formal korrekte Carrier können trotzdem außerhalb des eingestellten SDR-Passbands liegen.

## 5.4 Packet Data auf der TBS

Die lokale [cell_info.wap_ip]- und [cell_info.packet_data_gateway]-Funktion bildet den Air-Interface-nahen Fallback. Beim zentralen Betrieb müssen TBS-Pool, Packet-Core-Pool und IP-Gateway-Netz zusammenpassen. Nicht gleichzeitig zwei Gateways mit derselben TETRA-IP aktiv routen lassen.

Empfohlener Übergang: 1. TBS Packet Data lokal testen. 2. Packet Core im shadow-Modus anbinden. 3. IP Gateway im shadow-Modus und Kernel-Plan prüfen. 4. In einem Wartungsfenster zentrale Autorität aktivieren. 5. Fallback der lokalen TBS getrennt testen.

## 5.5 SDS-Kommandos

[cell_info.sds_command_control] darf nur explizit autorisierte ISSI enthalten. Restart/Shutdown sind RF-wirksame Aktionen. Im offenen Labornetz darf der Managementzugang nicht als Ersatz für diese Allowlist missverstanden werden.

## 5.6 Dashboard, Recording, Audio und TTS

- Dashboard-Passwort sofort ändern; Port nur im Managementnetz öffnen.

- Recording- und Audioverzeichnisse auf Eigentümer/Rechte prüfen.

- NFS-Archive mit nofail/Automount anbinden.

- TTS-Endpunkt standardmäßig lokal http://127.0.0.1:5005 oder über Application Gateway/Media Library verwenden.

- Ohne echten TETRA-Encoder bleiben WAV/MP3 nur previewfähig.

## 5.7 Node-Gateway-Anbindung

[control_room]
enabled = true
host = "10.0.20.10"
port = 8080
use_tls = false
endpoint_path = "/ws/node"
node_id = "SRV-M-TBS-01"
station_name = "SRV-M-TBS-01"
site = "Main"
central_sds_routing = false

Die TBS verbindet sich in der verteilten LXC-Topologie zum Node Gateway, nicht direkt zum Control Room. central_sds_routing erst aktivieren, wenn SDS Router, Node Gateway und Fallback getestet sind.

## 5.8 Edge-Fallback

[edge_fallback]
enabled = true
enter_after_secs = 15
recover_after_secs = 20
unknown_service_is_available = false
service_matrix_lease_secs = 60
policy_cache_path = "/var/lib/flowstation/edge-policy-cache.json"
policy_cache_max_age_secs = 604800
keep_last_known_policy = true
event_spool_path = "/var/lib/flowstation/edge-event-spool.jsonl"
event_spool_max_entries = 10000
event_spool_max_bytes = 16777216
replay_batch_size = 128
required_services = ["subscriber-core", "group-core", "mobility-core", "call-control", "media-switch", "sds-router"]

unknown_service_is_available=false ist fail-closed. Eine veraltete oder unbekannte zentrale Dienstlage wird nicht als gesund angenommen. keep_last_known_policy=true verhindert, dass eine isolierte TBS unbemerkt von einer restriktiven Policy in ein offenes Netz fällt.

## 5.9 Primär- und Fallback-Konfiguration

Kann die Primärdatei nicht geladen werden, versucht die TBS <datei>.fallback. Das Dashboard zeigt den Fallbackbetrieb dauerhaft an. Nach einem solchen Start:

sudo journalctl -u tetra.service -b --no-pager | grep -iE 'config|fallback|parse|error'
diff -u /etc/netcore/config.toml.fallback /etc/netcore/config.toml

# 6. Proxmox-LXC vorbereiten

## 6.1 Gemeinsame LXC-Basis

Empfohlen: Debian 13, unprivilegierter LXC, statische IP, nesting=1, 2 Kerne, 2 GB RAM, 512 MB Swap, Autostart. Beispiel aus dem Repository:

unprivileged: 1
features: nesting=1
memory: 2048
swap: 512
cores: 2
onboot: 1
startup: order=20,up=20,down=30

## 6.2 Pakete pro LXC

apt update
apt install -y ca-certificates curl git openssh-server build-essential pkg-config cmake clang jq
curl --proto =https --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh -s -- -y
source /root/.cargo/env
rustup update stable
systemctl enable --now ssh

Media Library benötigt zusätzlich ffmpeg; Recorder/Media Library optional nfs-common; IP Gateway zusätzlich iproute2 nftables tcpdump dnsutils.

## 6.3 SSH vom Deployment-Host

ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/netcore-deploy
ssh-copy-id -i ~/.ssh/netcore-deploy.pub root@10.0.20.10
# für alle weiteren LXC wiederholen

Inventory-ssh_options gegebenenfalls um -i ~/.ssh/netcore-deploy ergänzen.

## 6.4 IP Gateway - TUN-Passthrough

Auf dem Proxmox-Host in /etc/pve/lxc/<CTID>.conf:

lxc.cgroup2.devices.allow: c 10:200 rwm
lxc.mount.entry: /dev/net/tun dev/net/tun none bind,create=file

Danach Container neu starten und prüfen:

ls -l /dev/net/tun
ip tuntap add dev ntc-test mode tun
ip link del ntc-test

## 6.5 Recorder/Media Library NFS

NFS kann im LXC selbst gemountet oder als Proxmox-Mountpoint durchgereicht werden. Schreibrechte müssen zum jeweiligen Dienstbenutzer passen. Live-State bleibt lokal; nur Archivdaten gehen auf NFS.

# 7. Automatisches Deployment aller LXC

## 7.1 Korrigiertes Inventory verwenden

Im Repository-Inventory zeigt control-room.config_target auf /etc/netcore/control-room.toml, während Installer und systemd-Unit /etc/netcore-control-room/control-room.toml verwenden. Der mit diesem Guide gelieferte Inventory-Entwurf korrigiert diesen Pfad. Ohne Korrektur würde der Deployer eine Datei schreiben, die der Dienst nicht liest.

cp deploy/open-lab/inventory.example.toml deploy/open-lab/inventory.toml
${EDITOR:-nano} deploy/open-lab/inventory.toml

Anpassen: Hosts, SSH-Benutzer/Optionen, ggf. Ports, Remote-Quellpfad und Serviceauswahl.

## 7.2 Validieren und rendern

python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml validate
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml plan
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml render

render ersetzt Dienst-URLs passend zum Inventory und erzeugt Servicekatalog, Hosts-Datei, Portliste und Abhängigkeitsgraph. Vor dem Deploy die gerenderten Configs auf falsche Loopback-Adressen, Netzbereiche und Betriebsmodi prüfen.

## 7.3 Dry Run und Deployment

python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml apply --dry-run
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml apply
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml status

Der Deployer erstellt ein deterministisches Quellbundle ohne PDFs, .git, target, Caches oder Node-Module, kopiert es auf jedes Ziel, ruft den dienstspezifischen Installer auf, kopiert die gerenderte Konfiguration und startet in Abhängigkeitsreihenfolge.

## 7.4 Selektive Updates

Ein einzelner Dienst kann zusammen mit seinen transitiven Abhängigkeiten ausgewählt werden. Vor einem Update immer State-Backup des Dienstes und eine Kopie der aktiven Konfiguration anlegen. Das Deployment überschreibt keine Fach-State-Dateien, kann aber Binärdatei, Unit und Konfiguration aktualisieren.

## 7.5 Erstprüfung nach Deployment

for hp in 10.0.20.10:8080 10.0.20.11:8090 10.0.20.12:8100 10.0.20.13:8110 \
          10.0.20.14:8120 10.0.20.15:8130 10.0.20.16:8140 10.0.20.17:8150 \
          10.0.20.18:8160 10.0.20.19:8170 10.0.20.20:8180 10.0.20.21:8190 \
          10.0.20.22:8200 10.0.20.23:8220 10.0.20.24:8230 10.0.20.25:9010 \
          10.0.20.26:8210; do
  curl -fsS "http://$hp/health/live" >/dev/null && echo "OK $hp" || echo "FAIL $hp"
done

# 8. Manuelle Installation und Bedienung je Dienst

## 8.1 Gemeinsames Muster

Auf dem jeweiligen LXC:

cd /opt/netcore-tetra
sudo system-backend/<dienst>/install/install.sh
sudo editor <config-pfad>
sudo systemctl restart <unit>
sudo systemctl status <unit> --no-pager
curl -fsS http://127.0.0.1:<port>/health/live
curl -i http://127.0.0.1:<port>/health/ready

Readiness kann beim Start oder bei fehlender Abhängigkeit nachvollziehbar 503 liefern; Liveness muss bei laufendem Prozess 200 liefern.

## 8.2 node-gateway

Zweck: Zentraler Einstiegspunkt für TBS-WebSockets und normalisierter Transport zu den Backend-Diensten.

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| WebUI/API | http://10.0.20.10:8080/ |
| systemd | netcore-node-gateway.service |
| Konfiguration | /etc/netcore/node-gateway.toml |
| Installer | system-backend/node-gateway/install/install.sh |
| Abhängigkeiten | keine |
| State | In-Memory; keine Fachdatenbank |

Vor dem ersten Start: - service_monitor.targets müssen auf alle 16 anderen LXCs zeigen - Bind-Adresse und WebSocket-Pfade unverändert lassen, sofern kein Reverse Proxy eingesetzt wird

Bedienung in der WebUI: - TBS-Nodes und Heartbeats prüfen - Node-Ping auslösen - stale oder doppelte Sessions trennen - Core-Service-Matrix und Ereignisse kontrollieren

Prüfbefehle:

systemctl status netcore-node-gateway.service --no-pager
journalctl -u netcore-node-gateway.service -n 200 --no-pager
curl -fsS http://127.0.0.1:8080/health/live
curl -i http://127.0.0.1:8080/health/ready
curl -fsS http://127.0.0.1:8080/api/v1/status | jq .

## 8.3 mobility-core

Zweck: Teilnehmerlage, Serving-Node-Zuordnung und MM-Context-Transfers zwischen TBS.

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| WebUI/API | http://10.0.20.11:8090/ |
| systemd | netcore-mobility-core.service |
| Konfiguration | /etc/netcore/mobility-core.toml |
| Installer | system-backend/mobility-core/install/install.sh |
| Abhängigkeiten | node-gateway |
| State | aktuell primär Laufzeitlage |

Vor dem ersten Start: - node_gateway.url auf ws://:8080/ws/backend setzen

Bedienung in der WebUI: - Serving Node je ISSI prüfen - Context Transfer starten und Phasen beobachten - Transfers kontrolliert abbrechen - RSSI/Energy-Saving-Lage prüfen

Prüfbefehle:

systemctl status netcore-mobility-core.service --no-pager
journalctl -u netcore-mobility-core.service -n 200 --no-pager
curl -fsS http://127.0.0.1:8090/health/live
curl -i http://127.0.0.1:8090/health/ready
curl -fsS http://127.0.0.1:8090/api/v1/status | jq .

## 8.4 subscriber-core

Zweck: Zentrale Teilnehmerprofile und Admission-Policy.

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| WebUI/API | http://10.0.20.12:8100/ |
| systemd | netcore-subscriber-core.service |
| Konfiguration | /etc/netcore/subscriber-core.toml |
| Installer | system-backend/subscriber-core/install/install.sh |
| Abhängigkeiten | node-gateway |
| State | /var/lib/netcore-subscriber-core/subscribers.json |

Vor dem ersten Start: - access_policy.mode bewusst wählen - bei allow_list zuerst mindestens einen Admin-/Testteilnehmer anlegen - node_gateway.url setzen

Bedienung in der WebUI: - Teilnehmer anlegen/ändern/sperren - Allowlist oder Open Network wählen - Import/Export durchführen - TBS-Synchronisation prüfen

Prüfbefehle:

systemctl status netcore-subscriber-core.service --no-pager
journalctl -u netcore-subscriber-core.service -n 200 --no-pager
curl -fsS http://127.0.0.1:8100/health/live
curl -i http://127.0.0.1:8100/health/ready
curl -fsS http://127.0.0.1:8100/api/v1/status | jq .

## 8.5 group-core

Zweck: GSSI-Stammdaten, Mitgliedschaften, Affiliationen und DGNA.

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| WebUI/API | http://10.0.20.13:8110/ |
| systemd | netcore-group-core.service |
| Konfiguration | /etc/netcore/group-core.toml |
| Installer | system-backend/group-core/install/install.sh |
| Abhängigkeiten | node-gateway, subscriber-core |
| State | /var/lib/netcore-group-core/groups.json |

Vor dem ersten Start: - allow_unlisted_groups=false ist der sichere Ausgangspunkt - node_gateway.url setzen

Bedienung in der WebUI: - Gruppenprofile anlegen - Mitgliedschaften pflegen - Affiliationen beobachten - DGNA Attach/Detach auslösen

Prüfbefehle:

systemctl status netcore-group-core.service --no-pager
journalctl -u netcore-group-core.service -n 200 --no-pager
curl -fsS http://127.0.0.1:8110/health/live
curl -i http://127.0.0.1:8110/health/ready
curl -fsS http://127.0.0.1:8110/api/v1/status | jq .

## 8.6 call-control

Zweck: Netzweite logische Gruppen-/Individualrufe, Call Legs, Floor und Restore.

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| WebUI/API | http://10.0.20.14:8120/ |
| systemd | netcore-call-control.service |
| Konfiguration | /etc/netcore/call-control.toml |
| Installer | system-backend/call-control/install/install.sh |
| Abhängigkeiten | node-gateway, subscriber-core, group-core, mobility-core |
| State | /var/lib/netcore-call-control/calls.json |

Vor dem ersten Start: - node_gateway.url setzen - Ruf- und Restore-Timeouts an Labornetz anpassen

Bedienung in der WebUI: - Rufe starten/beenden - Floor Holder und Queue beobachten - Operator-Floor nur gezielt erzwingen - Restore-Vorgänge prüfen

Prüfbefehle:

systemctl status netcore-call-control.service --no-pager
journalctl -u netcore-call-control.service -n 200 --no-pager
curl -fsS http://127.0.0.1:8120/health/live
curl -i http://127.0.0.1:8120/health/ready
curl -fsS http://127.0.0.1:8120/api/v1/status | jq .

## 8.7 media-switch

Zweck: Routing bereits codierter 35-Byte-TETRA-Sprachframes zwischen TBS-Call-Legs.

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| WebUI/API | http://10.0.20.15:8130/ |
| systemd | netcore-media-switch.service |
| Konfiguration | /etc/netcore/media-switch.toml |
| Installer | system-backend/media-switch/install/install.sh |
| Abhängigkeiten | node-gateway, call-control |
| State | zeitkritische Laufzeitdaten im Speicher |

Vor dem ersten Start: - node_gateway.url und call_control.url setzen - Recorder-Tap-Historie passend dimensionieren

Bedienung in der WebUI: - Sessions und Jitter-Puffer beobachten - Streams stummschalten - Puffer nur zur Fehlersuche leeren - Testframe-Injection ausschließlich im Labor nutzen

Prüfbefehle:

systemctl status netcore-media-switch.service --no-pager
journalctl -u netcore-media-switch.service -n 200 --no-pager
curl -fsS http://127.0.0.1:8130/health/live
curl -i http://127.0.0.1:8130/health/ready
curl -fsS http://127.0.0.1:8130/api/v1/status | jq .

## 8.8 recorder

Zweck: Passive, verlustfreie Aufzeichnung von TACELP-Frames außerhalb des Rufpfads.

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| WebUI/API | http://10.0.20.16:8140/ |
| systemd | netcore-recorder.service |
| Konfiguration | /etc/netcore/recorder.toml |
| Installer | system-backend/recorder/install/install.sh |
| Abhängigkeiten | media-switch |
| State | /var/lib/netcore-recorder/recordings |

Vor dem ersten Start: - media_switch.tap_url/sessions_url setzen - Storage und freien Speicher prüfen - NFS nur als separates Archiv verwenden

Bedienung in der WebUI: - aktive Aufnahmen beobachten - Integrität prüfen - Retention/Legal Hold setzen - TAR exportieren oder Aufnahme löschen

Prüfbefehle:

systemctl status netcore-recorder.service --no-pager
journalctl -u netcore-recorder.service -n 200 --no-pager
curl -fsS http://127.0.0.1:8140/health/live
curl -i http://127.0.0.1:8140/health/ready
curl -fsS http://127.0.0.1:8140/api/v1/status | jq .

## 8.9 sds-router

Zweck: Zentrale SDS-/Statusvermittlung, Store-and-forward und Anwendungsrouten.

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| WebUI/API | http://10.0.20.17:8150/ |
| systemd | netcore-sds-router.service |
| Konfiguration | /etc/netcore/sds-router.toml |
| Installer | system-backend/sds-router/install/install.sh |
| Abhängigkeiten | node-gateway, subscriber-core, group-core, mobility-core |
| State | /var/lib/netcore-sds-router/messages.json |

Vor dem ersten Start: - node_gateway.url setzen - TBS central_sds_routing erst nach Test aktivieren - TTL und Payloadgrenzen prüfen

Bedienung in der WebUI: - Nachrichten senden/suchen - Retry/Requeue/Cancel durchführen - Routen verwalten - Application-Outbox quittieren

Prüfbefehle:

systemctl status netcore-sds-router.service --no-pager
journalctl -u netcore-sds-router.service -n 200 --no-pager
curl -fsS http://127.0.0.1:8150/health/live
curl -i http://127.0.0.1:8150/health/ready
curl -fsS http://127.0.0.1:8150/api/v1/status | jq .

## 8.10 packet-core

Zweck: PDP-/NSAPI-State-Machine, IPv4-Leases, Mobility Anchoring, Fragmente und Flow Control.

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| WebUI/API | http://10.0.20.18:8160/ |
| systemd | netcore-packet-core.service |
| Konfiguration | /etc/netcore/packet-core.toml |
| Installer | system-backend/packet-core/install/install.sh |
| Abhängigkeiten | node-gateway, subscriber-core, mobility-core |
| State | /var/lib/netcore-packet-core/state.json |

Vor dem ersten Start: - zunächst packet.mode=shadow - node_gateway.url setzen - Adresspool muss zum IP Gateway passen

Bedienung in der WebUI: - Kontexte/NSAPI prüfen - Wake/End-of-Data/Modify/Deactivate auslösen - Bearers und Reassemblies beobachten - Downlink-N-PDUs kontrollieren

Prüfbefehle:

systemctl status netcore-packet-core.service --no-pager
journalctl -u netcore-packet-core.service -n 200 --no-pager
curl -fsS http://127.0.0.1:8160/health/live
curl -i http://127.0.0.1:8160/health/ready
curl -fsS http://127.0.0.1:8160/api/v1/status | jq .

## 8.11 ip-gateway

Zweck: Layer-3-Übergang zwischen Packet Core und normalen IPv4-Netzen.

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| WebUI/API | http://10.0.20.19:8170/ |
| systemd | netcore-ip-gateway.service |
| Konfiguration | /etc/netcore/ip-gateway.toml |
| Installer | system-backend/ip-gateway/install/install.sh |
| Abhängigkeiten | packet-core |
| State | /var/lib/netcore-ip-gateway/state.json und captures/ |

Vor dem ersten Start: - /dev/net/tun im LXC durchreichen - zunächst interface.mode=shadow - packet_core.url und TETRA-IP-Netz konsistent setzen - vor authoritative nftables-Regeln prüfen

Bedienung in der WebUI: - Kernel-Plan prüfen - Routen/NAT/Firewall verwalten - DNS/Testserver nutzen - PCAP-Captures starten und stoppen

Prüfbefehle:

systemctl status netcore-ip-gateway.service --no-pager
journalctl -u netcore-ip-gateway.service -n 200 --no-pager
curl -fsS http://127.0.0.1:8170/health/live
curl -i http://127.0.0.1:8170/health/ready
curl -fsS http://127.0.0.1:8170/api/v1/status | jq .

Authoritative-Check: Vor Umschaltung GET /api/v1/kernel/plan prüfen. Danach TUN, Routen und nftables separat mit ip addr, ip route und nft list ruleset kontrollieren.

## 8.12 security-core

Zweck: Security-Class-Policy, Lab-Authentisierung, DCK-Kontexte, Sperren und Audit.

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| WebUI/API | http://10.0.20.20:8180/ |
| systemd | netcore-security-core.service |
| Konfiguration | /etc/netcore/security-core.toml |
| Installer | system-backend/security-core/install/install.sh |
| Abhängigkeiten | node-gateway, subscriber-core |
| State | /var/lib/netcore-security-core/state.json; Seed separat |

Vor dem ersten Start: - zunächst policy.operating_mode=shadow - Lab-Provider nicht als produktive TETRA-Kryptografie betrachten - kein stilles Downgrade konfigurieren

Bedienung in der WebUI: - Profile und Security Class verwalten - Challenges/Alarme beobachten - Teilnehmer/Geräte sperren oder freigeben - Edge-Aktionen quittieren

Prüfbefehle:

systemctl status netcore-security-core.service --no-pager
journalctl -u netcore-security-core.service -n 200 --no-pager
curl -fsS http://127.0.0.1:8180/health/live
curl -i http://127.0.0.1:8180/health/ready
curl -fsS http://127.0.0.1:8180/api/v1/status | jq .

## 8.13 kmf

Zweck: Lifecycle für CCK/GCK/SCK, Rotation, Crypto Periods und OTAR-Orchestrierung.

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| WebUI/API | http://10.0.20.21:8190/ |
| systemd | netcore-kmf.service |
| Konfiguration | /etc/netcore/kmf.toml |
| Installer | system-backend/kmf/install/install.sh |
| Abhängigkeiten | security-core |
| State | /var/lib/netcore-kmf/state.json + vault.json + master.key |

Vor dem ersten Start: - zunächst policy.operating_mode=shadow - Master-Key separat sichern - Managementnetz besonders restriktiv halten

Bedienung in der WebUI: - Keys erzeugen/rotieren/aktivieren/widerrufen - Vier-Augen-Jobs freigeben - OTAR-Zustellungen und ACKs prüfen - Backups erzeugen

Prüfbefehle:

systemctl status netcore-kmf.service --no-pager
journalctl -u netcore-kmf.service -n 200 --no-pager
curl -fsS http://127.0.0.1:8190/health/live
curl -i http://127.0.0.1:8190/health/ready
curl -fsS http://127.0.0.1:8190/api/v1/status | jq .

Backup-Hinweis: master.key getrennt vom normalen KMF-Backup sichern. Ohne Master-Key ist ein Vault-Backup nicht nutzbar; zusammen am selben Ort wäre die Trennung wirkungslos.

## 8.14 transit

Zweck: NetCore-native Regionalvermittlung mit Peers, Routen, Sessions und Failover.

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| WebUI/API | http://10.0.20.22:8200/ |
| systemd | netcore-transit.service |
| Konfiguration | /etc/netcore/transit.toml |
| Installer | system-backend/transit/install/install.sh |
| Abhängigkeiten | mobility-core, call-control, media-switch, sds-router |
| State | /var/lib/netcore-transit/state.json |

Vor dem ersten Start: - region_id/swmi_id/advertised_endpoint eindeutig setzen - zunächst operating_mode=shadow - kein ETSI-ISI behaupten

Bedienung in der WebUI: - Regionen/Peers verwalten - Routen und Erreichbarkeit prüfen - Sessions/Queues beobachten - Failover kontrolliert auslösen

Prüfbefehle:

systemctl status netcore-transit.service --no-pager
journalctl -u netcore-transit.service -n 200 --no-pager
curl -fsS http://127.0.0.1:8200/health/live
curl -i http://127.0.0.1:8200/health/ready
curl -fsS http://127.0.0.1:8200/api/v1/status | jq .

## 8.15 application-gateway

Zweck: Adapter- und Workflow-Gateway für externe Anwendungen, Webhooks, Vorlagen und TTS.

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| WebUI/API | http://10.0.20.23:8220/ |
| systemd | netcore-application-gateway.service |
| Konfiguration | /etc/netcore/application-gateway.toml |
| Installer | system-backend/application-gateway/install/install.sh |
| Abhängigkeiten | sds-router |
| State | state.json, secrets.json, spool, backups |

Vor dem ersten Start: - interne URLs rendern - zunächst runtime.operating_mode=shadow - Secrets ausschließlich über secrets.json/WebUI pflegen

Bedienung in der WebUI: - Connectoren testen - Routen/Vorlagen pflegen - manuelle Dispatches auslösen - TTS-Jobs publizieren - Dead Letters erneut zustellen

Prüfbefehle:

systemctl status netcore-application-gateway.service --no-pager
journalctl -u netcore-application-gateway.service -n 200 --no-pager
curl -fsS http://127.0.0.1:8220/health/live
curl -i http://127.0.0.1:8220/health/ready
curl -fsS http://127.0.0.1:8220/api/v1/status | jq .

## 8.16 media-library

Zweck: Zentrale Medienablage, Vorschau, Freigabe, TACELP-Cache und Playout.

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| WebUI/API | http://10.0.20.24:8230/ |
| systemd | netcore-media-library.service |
| Konfiguration | /etc/netcore/media-library.toml |
| Installer | system-backend/media-library/install/install.sh |
| Abhängigkeiten | media-switch, recorder, application-gateway |
| State | /var/lib/netcore-media-library/assets + state.json |

Vor dem ersten Start: - Abhängigkeits-URLs setzen - ffmpeg installieren - zunächst runtime.operating_mode=shadow - TACELP-Encoder/Decoder bei Bedarf konfigurieren

Bedienung in der WebUI: - Assets hochladen/importieren - Vorschau prüfen - Assets freigeben/ablehnen - Playout-Jobs in bestehende Sessions starten - Archivkopien prüfen

Prüfbefehle:

systemctl status netcore-media-library.service --no-pager
journalctl -u netcore-media-library.service -n 200 --no-pager
curl -fsS http://127.0.0.1:8230/health/live
curl -i http://127.0.0.1:8230/health/ready
curl -fsS http://127.0.0.1:8230/api/v1/status | jq .

## 8.17 control-room

Zweck: Zentrale Lage-, Operator-, Incident- und Schichtbuchebene.

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| WebUI/API | http://10.0.20.25:9010/ |
| systemd | netcore-control-room.service |
| Konfiguration | /etc/netcore-control-room/control-room.toml |
| Installer | system-backend/control-room/install/install.sh |
| Abhängigkeiten | node-gateway, subscriber-core, group-core, mobility-core, call-control, media-switch, recorder, sds-router, packet-core, ip-gateway, security-core, kmf, transit, application-gateway, media-library |
| State | control-room.sqlite3 + operations.json |

Vor dem ersten Start: - alle Service-base_urls setzen - Config-Pfad /etc/netcore-control-room/control-room.toml verwenden - Open-Lab-Rechte bedenken

Bedienung in der WebUI: - Gesamtlage und kritische Dienste prüfen - Incidents quittieren/lösen - Schichtbuch führen - Schnellaktionen Kick/Clear Emergency/DGNA verwenden - Fach-WebUIs öffnen

Prüfbefehle:

systemctl status netcore-control-room.service --no-pager
journalctl -u netcore-control-room.service -n 200 --no-pager
curl -fsS http://127.0.0.1:9010/health/live
curl -i http://127.0.0.1:9010/health/ready
curl -fsS http://127.0.0.1:9010/api/v1/status | jq .

Pfadhinweis: Dieser Dienst ist die Ausnahme: aktive Konfiguration liegt unter /etc/netcore-control-room/control-room.toml.

## 8.18 observability

Zweck: Zentrale Metriken, Logs, Traces, Alerts, Silences und Diagnosepakete.

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| WebUI/API | http://10.0.20.26:8210/ |
| systemd | netcore-observability.service |
| Konfiguration | /etc/netcore/observability.toml |
| Installer | system-backend/observability/install/install.sh |
| Abhängigkeiten | node-gateway, subscriber-core, group-core, mobility-core, call-control, media-switch, recorder, sds-router, packet-core, ip-gateway, security-core, kmf, transit, application-gateway, media-library, control-room |
| State | /var/lib/netcore-observability/state.json + diagnostics/ |

Vor dem ersten Start: - alle Targets korrekt rendern - Retention an Disk anpassen - klassischen Stack nur installieren, wenn Binaries vorhanden sind

Bedienung in der WebUI: - Scrape Targets testen - Metrikserien und Logs durchsuchen - Alarme quittieren - Silences setzen - Diagnosepakete erstellen

Prüfbefehle:

systemctl status netcore-observability.service --no-pager
journalctl -u netcore-observability.service -n 200 --no-pager
curl -fsS http://127.0.0.1:8210/health/live
curl -i http://127.0.0.1:8210/health/ready
curl -fsS http://127.0.0.1:8210/api/v1/status | jq .

## 8.19 iot-gateway

MQTT, Home Assistant, Homematic und Command/Ack-Ledger.

| Merkmal | Wert |
| --- | --- |
| Beispielhost | 10.0.20.27 |
| Port | 8240 |
| Unit | netcore-iot-gateway.service |
| Installer | system-backend/iot-gateway/install/install.sh |
| Konfigurationsvorlage | system-backend/iot-gateway/config/iot-gateway.example.toml |
| Konfigurationsziel | /etc/netcore/iot-gateway.toml |
| Abhängigkeiten | node-gateway, mobility-core, call-control, sds-router |

Vor Ausführung des Installers die Standortkonfiguration und Persistenz sichern. Nach dem Start Unit, live/ready und eine fachliche Testtransaktion prüfen.

Reale Aktor-/Integrationsaktionen bleiben bis zur bewussten Abnahme gesperrt; Command-ID, Ack und tatsächliche Zielwirkung zusammen prüfen.

## 8.20 hardware-gateway

Hardware-I/O, Sensoren und begrenzte Aktorbefehle.

| Merkmal | Wert |
| --- | --- |
| Beispielhost | 10.0.20.28 |
| Port | 8250 |
| Unit | netcore-hardware-gateway.service |
| Installer | system-backend/hardware-gateway/install/install.sh |
| Konfigurationsvorlage | system-backend/hardware-gateway/config/hardware-gateway.example.toml |
| Konfigurationsziel | /etc/netcore/hardware-gateway.toml |
| Abhängigkeiten | iot-gateway |

Vor Ausführung des Installers die Standortkonfiguration und Persistenz sichern. Nach dem Start Unit, live/ready und eine fachliche Testtransaktion prüfen.

Reale Aktor-/Integrationsaktionen bleiben bis zur bewussten Abnahme gesperrt; Command-ID, Ack und tatsächliche Zielwirkung zusammen prüfen.

## 8.21 rf-monitor

RF-Messwerte, Qualität und Diagnose.

| Merkmal | Wert |
| --- | --- |
| Beispielhost | 10.0.20.29 |
| Port | 8260 |
| Unit | netcore-rf-monitor.service |
| Installer | system-backend/rf-monitor/install/install.sh |
| Konfigurationsvorlage | system-backend/rf-monitor/config/rf-monitor.example.toml |
| Konfigurationsziel | /etc/netcore/rf-monitor.toml |
| Abhängigkeiten | iot-gateway |

Vor Ausführung des Installers die Standortkonfiguration und Persistenz sichern. Nach dem Start Unit, live/ready und eine fachliche Testtransaktion prüfen.

## 8.22 alarm-workflow

Alarmregeln, Ereignisse und Eskalation.

| Merkmal | Wert |
| --- | --- |
| Beispielhost | 10.0.20.30 |
| Port | 8270 |
| Unit | netcore-alarm-workflow.service |
| Installer | system-backend/alarm-workflow/install/install.sh |
| Konfigurationsvorlage | system-backend/alarm-workflow/config/alarm-workflow.example.toml |
| Konfigurationsziel | /etc/netcore/alarm-workflow.toml |
| Abhängigkeiten | iot-gateway, sds-router, hardware-gateway, rf-monitor |

Vor Ausführung des Installers die Standortkonfiguration und Persistenz sichern. Nach dem Start Unit, live/ready und eine fachliche Testtransaktion prüfen.

Reale Aktor-/Integrationsaktionen bleiben bis zur bewussten Abnahme gesperrt; Command-ID, Ack und tatsächliche Zielwirkung zusammen prüfen.

## 8.23 task-workflow

Strukturierte Aufträge und WAP-Formulare.

| Merkmal | Wert |
| --- | --- |
| Beispielhost | 10.0.20.31 |
| Port | 8280 |
| Unit | netcore-task-workflow.service |
| Installer | system-backend/task-workflow/install/install.sh |
| Konfigurationsvorlage | system-backend/task-workflow/config/task-workflow.example.toml |
| Konfigurationsziel | /etc/netcore/task-workflow.toml |
| Abhängigkeiten | iot-gateway, sds-router |

Vor Ausführung des Installers die Standortkonfiguration und Persistenz sichern. Nach dem Start Unit, live/ready und eine fachliche Testtransaktion prüfen.

## 8.24 asset-management

Geräte, Assets und Benutzerzuordnung.

| Merkmal | Wert |
| --- | --- |
| Beispielhost | 10.0.20.32 |
| Port | 8290 |
| Unit | netcore-asset-management.service |
| Installer | system-backend/asset-management/install/install.sh |
| Konfigurationsvorlage | system-backend/asset-management/config/asset-management.example.toml |
| Konfigurationsziel | /etc/netcore/asset-management.toml |
| Abhängigkeiten | iot-gateway, subscriber-core, mobility-core, task-workflow |

Vor Ausführung des Installers die Standortkonfiguration und Persistenz sichern. Nach dem Start Unit, live/ready und eine fachliche Testtransaktion prüfen.

## 8.25 sip-switch

Zentraler SIP Switch mit Serving-TBS-Routing und PBX-Fallback.

| Merkmal | Wert |
| --- | --- |
| Beispielhost | 10.0.20.33 |
| Port | 8300 |
| Unit | netcore-sip-switch.service |
| Installer | system-backend/sip-switch/install/install.sh |
| Konfigurationsvorlage | system-backend/sip-switch/config/sip-switch.example.toml |
| Konfigurationsziel | /etc/netcore/sip-switch.toml |
| Abhängigkeiten | iot-gateway, mobility-core |

Vor Ausführung des Installers die Standortkonfiguration und Persistenz sichern. Nach dem Start Unit, live/ready und eine fachliche Testtransaktion prüfen.

## 8.26 alert-service

NINA/KATWARN, eigene Meldungen und GPS-gestützte Warn-SDS.

| Merkmal | Wert |
| --- | --- |
| Beispielhost | 10.0.20.34 |
| Port | 8310 |
| Unit | netcore-alert-service.service |
| Installer | system-backend/alert-service/install/install.sh |
| Konfigurationsvorlage | system-backend/alert-service/config/alert-service.example.toml |
| Konfigurationsziel | /etc/netcore/alert-service.toml |
| Abhängigkeiten | control-room, sds-router |

Vor Ausführung des Installers die Standortkonfiguration und Persistenz sichern. Nach dem Start Unit, live/ready und eine fachliche Testtransaktion prüfen.

Token, Versandfreigabe, SQLite-Sicherung und Inbetriebnahmereihenfolge stehen vollständig in Anhang B.

# 9. Konfigurationsreferenz der LXC-Dienste

Diese Referenz nennt die aktuellen Vorlagen für alle 25 Dienste. Die vollständigen Werte stehen in den verlinkten, auf den Release fixierten TOML-Dateien. Standortwerte aus dem Inventory und der aktiven Unit haben Vorrang vor historischen Beispieladressen. Schlüssel dürfen nur mit dem passenden Dienstbuild übernommen werden.

## 9.1 node-gateway

Quellvorlage · Ziel /etc/netcore/node-gateway.toml · Unit netcore-node-gateway.service.

| Schlüssel | Beispielwert |
| --- | --- |
| server.bind | "0.0.0.0:8080" |
| server.node_path | "/ws/node" |
| server.backend_path | "/ws/backend" |
| server.history_limit | 1000 |
| server.stale_after_secs | 20 |
| server.hello_timeout_secs | 10 |
| server.application_ping_secs | 15 |
| security.mode | "open_lab" |
| security.allow_remote_management | true |
| limits.max_message_bytes | 1048576 |
| limits.max_http_body_bytes | 1048576 |
| service_monitor.enabled | true |
| service_monitor.interval_secs | 5 |
| service_monitor.timeout_ms | 1500 |
| service_monitor.failure_threshold | 2 |
| service_monitor.recovery_threshold | 2 |
| service_monitor.targets[0].name | "mobility-core" |
| service_monitor.targets[0].url | "http://10.0.20.11:8090/health/ready" |
| service_monitor.targets[0].critical_for_edge | true |
| service_monitor.targets[0].fallback_mode | "local_registration_and_location_area" |
| service_monitor.targets[1].name | "subscriber-core" |
| service_monitor.targets[1].url | "http://10.0.20.12:8100/health/ready" |
| service_monitor.targets[1].critical_for_edge | true |
| service_monitor.targets[1].fallback_mode | "cached_policy_then_static_config" |
| service_monitor.targets[2].name | "group-core" |
| service_monitor.targets[2].url | "http://10.0.20.13:8110/health/ready" |
| service_monitor.targets[2].critical_for_edge | true |
| service_monitor.targets[2].fallback_mode | "cached_policy_then_local_affiliations" |
| service_monitor.targets[3].name | "call-control" |
| service_monitor.targets[3].url | "http://10.0.20.14:8120/health/ready" |
| service_monitor.targets[3].critical_for_edge | true |
| service_monitor.targets[3].fallback_mode | "local_cell_calls_only" |
| service_monitor.targets[4].name | "media-switch" |
| service_monitor.targets[4].url | "http://10.0.20.15:8130/health/ready" |
| service_monitor.targets[4].critical_for_edge | true |
| service_monitor.targets[4].fallback_mode | "local_air_interface_media_only" |
| service_monitor.targets[5].name | "recorder" |
| service_monitor.targets[5].url | "http://10.0.20.16:8140/health/ready" |
| service_monitor.targets[5].critical_for_edge | false |
| service_monitor.targets[5].fallback_mode | "local_recorder_continues" |
| service_monitor.targets[6].name | "sds-router" |
| service_monitor.targets[6].url | "http://10.0.20.17:8150/health/ready" |
| service_monitor.targets[6].critical_for_edge | true |
| service_monitor.targets[6].fallback_mode | "local_delivery_and_durable_store_forward" |
| service_monitor.targets[7].name | "packet-core" |
| service_monitor.targets[7].url | "http://10.0.20.18:8160/health/ready" |
| service_monitor.targets[7].critical_for_edge | false |
| service_monitor.targets[7].fallback_mode | "local_sndcp_contexts" |
| service_monitor.targets[8].name | "ip-gateway" |
| service_monitor.targets[8].url | "http://10.0.20.19:8170/health/ready" |
| service_monitor.targets[8].critical_for_edge | false |
| service_monitor.targets[8].fallback_mode | "local_tun_gateway_when_configured" |
| service_monitor.targets[9].name | "security-core" |
| service_monitor.targets[9].url | "http://10.0.20.20:8180/health/ready" |
| service_monitor.targets[9].critical_for_edge | false |
| service_monitor.targets[9].fallback_mode | "last_known_security_policy_no_downgrade" |
| service_monitor.targets[10].name | "kmf" |
| service_monitor.targets[10].url | "http://10.0.20.21:8190/health/ready" |
| service_monitor.targets[10].critical_for_edge | false |
| service_monitor.targets[10].fallback_mode | "installed_keys_only_no_otar" |
| service_monitor.targets[11].name | "transit" |
| service_monitor.targets[11].url | "http://10.0.20.22:8200/health/ready" |
| service_monitor.targets[11].critical_for_edge | false |
| service_monitor.targets[11].fallback_mode | "no_inter_region_routing" |
| service_monitor.targets[12].name | "observability" |
| service_monitor.targets[12].url | "http://10.0.20.26:8210/health/ready" |
| service_monitor.targets[12].critical_for_edge | false |
| service_monitor.targets[12].fallback_mode | "local_logs_and_health_continue" |
| service_monitor.targets[13].name | "application-gateway" |
| service_monitor.targets[13].url | "http://10.0.20.23:8220/health/ready" |
| service_monitor.targets[13].critical_for_edge | false |
| service_monitor.targets[13].fallback_mode | "local_integrations_only" |
| service_monitor.targets[14].name | "media-library" |
| service_monitor.targets[14].url | "http://10.0.20.24:8230/health/ready" |
| service_monitor.targets[14].critical_for_edge | false |
| service_monitor.targets[14].fallback_mode | "local_media_cache_and_playout" |
| service_monitor.targets[15].name | "control-room" |
| service_monitor.targets[15].url | "http://10.0.20.25:9010/health/ready" |
| service_monitor.targets[15].critical_for_edge | false |
| service_monitor.targets[15].fallback_mode | "local_dashboard_and_audit" |
| service_monitor.targets[16].name | "iot-gateway" |
| service_monitor.targets[16].url | "http://10.0.20.27:8240/health/ready" |
| service_monitor.targets[16].critical_for_edge | false |
| service_monitor.targets[16].fallback_mode | "mqtt_bridge_unavailable_local_core_continues" |
| service_monitor.targets[17].name | "hardware-gateway" |
| service_monitor.targets[17].url | "http://10.0.20.28:8250/health/ready" |
| service_monitor.targets[17].critical_for_edge | false |
| service_monitor.targets[17].fallback_mode | "rack_telemetry_unavailable_local_radio_continues" |
| service_monitor.targets[17].depends_on | ["iot-gateway"] |
| service_monitor.targets[18].name | "rf-monitor" |
| service_monitor.targets[18].url | "http://10.0.20.29:8260/health/ready" |
| service_monitor.targets[18].critical_for_edge | false |
| service_monitor.targets[18].fallback_mode | "rf_monitoring_unavailable_radio_service_continues" |
| service_monitor.targets[18].depends_on | ["iot-gateway"] |
| service_monitor.targets[19].name | "alarm-workflow" |
| service_monitor.targets[19].url | "http://10.0.20.30:8270/health/ready" |
| service_monitor.targets[19].critical_for_edge | false |
| service_monitor.targets[19].fallback_mode | "central_alarm_escalation_unavailable_local_radio_and_sds_continue" |
| service_monitor.targets[19].depends_on | ["iot-gateway", "sds-router"] |
| service_monitor.targets[20].name | "task-workflow" |
| service_monitor.targets[20].url | "http://10.0.20.31:8280/health/ready" |
| service_monitor.targets[20].critical_for_edge | false |
| service_monitor.targets[20].fallback_mode | "central_task_workflow_unavailable_local_radio_sds_and_cached_forms_continue" |
| service_monitor.targets[20].depends_on | ["iot-gateway", "sds-router"] |
| service_monitor.targets[21].name | "asset-management" |
| service_monitor.targets[21].url | "http://10.0.20.32:8290/health/ready" |
| service_monitor.targets[21].critical_for_edge | false |
| service_monitor.targets[21].fallback_mode | "asset_inventory_unavailable_core_radio_services_continue" |
| service_monitor.targets[21].depends_on | ["iot-gateway", "subscriber-core", "mobility-core", "task-workflow"] |
| service_monitor.targets[22].name | "sip-switch" |
| service_monitor.targets[22].url | "http://10.0.20.33:8300/health/ready" |
| service_monitor.targets[22].critical_for_edge | false |
| service_monitor.targets[22].fallback_mode | "central_sip_routing_unavailable_existing_local_radio_and_direct_pbx_fallback_may_continue" |
| service_monitor.targets[22].depends_on | ["iot-gateway", "mobility-core"] |

## 9.2 mobility-core

Quellvorlage · Ziel /etc/netcore/mobility-core.toml · Unit netcore-mobility-core.service.

| Schlüssel | Beispielwert |
| --- | --- |
| server.bind | "0.0.0.0:8090" |
| server.history_limit | 2000 |
| server.transfer_timeout_secs | 45 |
| node_gateway.url | "ws://10.0.1.30:8080/ws/backend" |
| node_gateway.reconnect_secs | 5 |
| security.mode | "open_lab" |
| security.allow_remote_management | true |
| limits.max_body_bytes | 1048576 |
| limits.max_transfers | 10000 |
| limits.max_subscribers | 100000 |

## 9.3 subscriber-core

Quellvorlage · Ziel /etc/netcore/subscriber-core.toml · Unit netcore-subscriber-core.service.

| Schlüssel | Beispielwert |
| --- | --- |
| server.bind | "0.0.0.0:8100" |
| server.history_limit | 2000 |
| node_gateway.url | "ws://127.0.0.1:8080/ws/backend" |
| node_gateway.reconnect_secs | 5 |
| storage.database_path | "/var/lib/netcore-subscriber-core/subscribers.json" |
| storage.backup_path | "/var/lib/netcore-subscriber-core/subscribers.json.bak" |
| access_policy.mode | "allow_list" |
| access_policy.auto_sync | true |
| access_policy.disconnect_unauthorized | true |
| access_policy.sync_timeout_secs | 30 |
| security.mode | "open_lab" |
| security.allow_remote_management | true |
| limits.max_body_bytes | 2097152 |
| limits.max_subscribers | 100000 |
| limits.max_groups_per_subscriber | 1024 |

## 9.4 group-core

Quellvorlage · Ziel /etc/netcore/group-core.toml · Unit netcore-group-core.service.

| Schlüssel | Beispielwert |
| --- | --- |
| server.bind | "0.0.0.0:8110" |
| server.history_limit | 2000 |
| node_gateway.url | "ws://10.0.1.XX:8080/ws/backend" |
| node_gateway.reconnect_secs | 5 |
| storage.database_path | "/var/lib/netcore-group-core/groups.json" |
| storage.backup_path | "/var/lib/netcore-group-core/groups.json.bak" |
| policy.allow_unlisted_groups | false |
| policy.enforce_memberships | true |
| policy.reconcile_registered | true |
| policy.auto_sync | true |
| policy.sync_timeout_secs | 30 |
| policy.dgna_timeout_secs | 30 |
| security.mode | "open_lab" |
| security.allow_remote_management | true |
| limits.max_body_bytes | 2097152 |
| limits.max_groups | 65536 |
| limits.max_memberships | 1000000 |

## 9.5 call-control

Quellvorlage · Ziel /etc/netcore/call-control.toml · Unit netcore-call-control.service.

| Schlüssel | Beispielwert |
| --- | --- |
| server.bind | "0.0.0.0:8120" |
| server.history_limit | 2000 |
| node_gateway.url | "ws://10.0.1.XX:8080/ws/backend" |
| node_gateway.reconnect_secs | 5 |
| mobility_core.enabled | true |
| mobility_core.base_url | "http://10.0.1.XX:8090" |
| mobility_core.timeout_ms | 1500 |
| mobility_core.allow_local_fallback | false |
| mobility_core.accept_stale_route | false |
| storage.database_path | "/var/lib/netcore-call-control/calls.json" |
| storage.backup_path | "/var/lib/netcore-call-control/calls.json.bak" |
| calls.command_timeout_secs | 30 |
| calls.restore_timeout_secs | 45 |
| calls.reconcile_interval_secs | 2 |
| calls.auto_target_affiliated_nodes | true |
| calls.release_partial_start_on_failure | false |
| calls.allow_operator_force_floor | true |
| security.mode | "open_lab" |
| security.allow_remote_management | true |
| limits.max_body_bytes | 2097152 |
| limits.max_calls | 100000 |
| limits.max_legs_per_call | 1024 |
| limits.max_pending_commands | 20000 |

## 9.6 media-switch

Quellvorlage · Ziel /etc/netcore/media-switch.toml · Unit netcore-media-switch.service.

| Schlüssel | Beispielwert |
| --- | --- |
| server.bind | "0.0.0.0:8130" |
| server.history_limit | 2000 |
| node_gateway.url | "ws://10.0.1.20:8080/ws/backend" |
| node_gateway.reconnect_secs | 2 |
| call_control.url | "http://10.0.1.24:8120/api/v1/calls" |
| call_control.events_url | "ws://10.0.1.24:8120/ws/media" |
| call_control.route_ready_url | "http://10.0.1.24:8120/api/v1/media/route-ready" |
| call_control.reconcile_secs | 15 |
| call_control.reconnect_secs | 1 |
| call_control.request_timeout_secs | 2 |
| media.frame_duration_ms | 60 |
| media.jitter_buffer_frames | 2 |
| media.min_jitter_buffer_frames | 1 |
| media.max_jitter_buffer_frames | 12 |
| media.adaptive_jitter | true |
| media.adaptive_jitter_up_threshold_ms | 18 |
| media.adaptive_jitter_down_stable_frames | 120 |
| media.cold_start_buffer_frames | 5 |
| media.cold_start_buffer_max_age_ms | 600 |
| media.session_idle_secs | 30 |
| media.max_frames_per_tick | 256 |
| media.allow_same_leg_loopback | false |
| media.tap_history_frames | 256 |
| media.recorder_tap_history_frames | 20000 |
| security.mode | "open_lab" |
| security.allow_remote_management | true |
| limits.max_body_bytes | 1048576 |
| limits.max_sessions | 10000 |
| limits.max_streams | 50000 |
| limits.max_pending_frames | 100000 |

## 9.7 recorder

Quellvorlage · Ziel /etc/netcore/recorder.toml · Unit netcore-recorder.service.

| Schlüssel | Beispielwert |
| --- | --- |
| server.bind | "0.0.0.0:8140" |
| server.history_limit | 2000 |
| media_switch.tap_url | "http://10.0.1.25:8130/api/v1/recorder/taps" |
| media_switch.sessions_url | "http://10.0.1.25:8130/api/v1/sessions" |
| media_switch.poll_interval_ms | 100 |
| media_switch.session_reconcile_ms | 1000 |
| media_switch.request_timeout_secs | 3 |
| media_switch.batch_limit | 500 |
| storage.root | "/var/lib/netcore-recorder/recordings" |
| storage.export_root | "/var/lib/netcore-recorder/exports" |
| storage.frame_duration_ms | 60 |
| storage.session_absent_grace_secs | 3 |
| storage.maximum_idle_secs | 600 |
| storage.default_retention_days | 30 |
| storage.retention_scan_secs | 60 |
| storage.fsync_every_frames | 50 |
| storage.minimum_free_space_mb | 512 |
| security.mode | "open_lab" |
| security.allow_remote_management | true |
| security.allow_delete | true |
| limits.max_body_bytes | 1048576 |
| limits.max_active_recordings | 1000 |
| limits.max_recordings | 100000 |

## 9.8 sds-router

Quellvorlage · Ziel /etc/netcore/sds-router.toml · Unit netcore-sds-router.service.

| Schlüssel | Beispielwert |
| --- | --- |
| server.bind | "0.0.0.0:8150" |
| server.history_limit | 4000 |
| node_gateway.url | "ws://10.0.1.20:8080/ws/backend" |
| node_gateway.reconnect_secs | 5 |
| storage.database_path | "/var/lib/netcore-sds-router/messages.json" |
| storage.backup_path | "/var/lib/netcore-sds-router/messages.json.bak" |
| routing.default_ttl_secs | 300 |
| routing.max_ttl_secs | 86400 |
| routing.max_attempts | 5 |
| routing.initial_retry_secs | 2 |
| routing.max_retry_secs | 60 |
| routing.dedupe_window_secs | 30 |
| routing.presence_timeout_secs | 90 |
| routing.authoritative_ingress | true |
| security.mode | "open_lab" |
| security.allow_remote_management | true |
| security.mask_payload_in_list | false |
| limits.max_body_bytes | 2097152 |
| limits.max_payload_bytes | 2048 |
| limits.max_messages | 100000 |
| limits.max_routes | 4096 |

## 9.9 packet-core

Quellvorlage · Ziel /etc/netcore/packet-core.toml · Unit netcore-packet-core.service.

| Schlüssel | Beispielwert |
| --- | --- |
| server.bind | "0.0.0.0:8160" |
| server.history_limit | 5000 |
| node_gateway.url | "ws://127.0.0.1:8080/ws/backend" |
| node_gateway.reconnect_secs | 5 |
| storage.database_path | "/var/lib/netcore-packet-core/state.json" |
| storage.backup_path | "/var/lib/netcore-packet-core/state.json.bak" |
| packet.mode | "shadow" |
| packet.ready_timer_secs | 5 |
| packet.standby_timer_secs | 300 |
| packet.response_wait_secs | 10 |
| packet.context_ready_secs | 30 |
| packet.default_mtu | 1500 |
| packet.max_n_pdu_bytes | 65535 |
| packet.max_contexts_per_subscriber | 14 |
| packet.max_total_contexts | 4096 |
| packet.strict_source_address | true |
| packet.preserve_context_on_node_loss | true |
| address_pool.network_prefix | [10, 44, 0] |
| address_pool.first_host | 2 |
| address_pool.last_host | 254 |
| address_pool.gateway | "10.44.0.1" |
| address_pool.allow_static | true |
| fragmentation.timeout_secs | 30 |
| fragmentation.max_datagrams | 256 |
| fragmentation.max_total_bytes | 8388608 |
| fragmentation.max_fragments_per_datagram | 512 |
| fragmentation.reject_overlaps | true |
| flow_control.max_queue_packets_per_context | 64 |
| flow_control.max_queue_bytes_per_context | 262144 |
| flow_control.queue_ttl_secs | 30 |
| flow_control.action_retry_secs | 5 |
| flow_control.action_max_attempts | 5 |
| security.mode | "open_lab" |
| security.allow_remote_management | true |
| security.expose_payloads | true |
| limits.max_body_bytes | 1048576 |
| limits.max_events | 10000 |
| limits.max_actions | 10000 |
| limits.max_payload_bytes | 65535 |

## 9.10 ip-gateway

Quellvorlage · Ziel /etc/netcore/ip-gateway.toml · Unit netcore-ip-gateway.service.

| Schlüssel | Beispielwert |
| --- | --- |
| server.bind | "0.0.0.0:8170" |
| packet_core.url | "http://127.0.0.1:8160" |
| packet_core.poll_interval_ms | 250 |
| packet_core.context_refresh_ms | 1000 |
| packet_core.request_timeout_ms | 2000 |
| packet_core.outbox_batch | 250 |
| storage.database_path | "/var/lib/netcore-ip-gateway/state.json" |
| storage.backup_path | "/var/lib/netcore-ip-gateway/state.json.bak" |
| interface.mode | "shadow" |
| interface.name | "ntc-tun0" |
| interface.address | "10.0.0.1/24" |
| interface.network | "10.0.0.0/24" |
| interface.mtu | 480 |
| interface.owner_user | "netcore" |
| interface.delete_on_exit | true |
| routing.enable_ipv4_forwarding | true |
| routing.reconcile_interval_secs | 5 |
| routing.install_connected_route | true |
| nat.enabled | true |
| nat.masquerade | true |
| nat.egress_interface | "eth0" |
| firewall.enabled | true |
| firewall.default_forward_policy | "drop" |
| firewall.allow_established | true |
| firewall.allow_general_internet | true |
| firewall.allow_icmp | true |
| firewall.log_drops | false |
| dns.enabled | true |
| dns.bind | "10.0.0.1:53" |
| dns.upstream | "1.1.1.1:53" |
| dns.local_domain | "netcore.test" |
| dns.ttl_secs | 30 |
| dns.query_timeout_ms | 2000 |
| test_server.enabled | true |
| test_server.bind | "0.0.0.0:8088" |
| test_server.udp_echo_bind | "0.0.0.0:7007" |
| capture.directory | "/var/lib/netcore-ip-gateway/captures" |
| capture.max_captures | 64 |
| capture.max_file_bytes | 268435456 |
| capture.snaplen | 65535 |
| security.mode | "open_lab" |
| security.allow_remote_management | true |
| limits.max_body_bytes | 2097152 |
| limits.max_events | 100000 |
| limits.max_flows | 100000 |
| limits.max_packet_bytes | 65535 |

## 9.11 security-core

Quellvorlage · Ziel /etc/netcore/security-core.toml · Unit netcore-security-core.service.

| Schlüssel | Beispielwert |
| --- | --- |
| server.bind | "0.0.0.0:8180" |
| server.history_limit | 5000 |
| node_gateway.url | "ws://127.0.0.1:8080/ws/backend" |
| node_gateway.reconnect_secs | 5 |
| node_gateway.observe_nodes | true |
| storage.database_path | "/var/lib/netcore-security-core/state.json" |
| storage.backup_path | "/var/lib/netcore-security-core/state.json.bak" |
| storage.lab_seed_path | "/var/lib/netcore-security-core/lab-auth.seed" |
| policy.operating_mode | "shadow" |
| policy.default_security_class | 1 |
| policy.minimum_security_class | 1 |
| policy.authentication_required | true |
| policy.allow_class1_fallback | true |
| policy.reject_unknown_subscribers | false |
| policy.disable_after_failures | false |
| authentication.provider | "lab_hmac_sha256" |
| authentication.challenge_bytes | 16 |
| authentication.response_bytes | 16 |
| authentication.challenge_ttl_secs | 30 |
| authentication.max_attempts | 3 |
| authentication.lockout_secs | 300 |
| authentication.issue_dck_on_success | true |
| dck.key_bytes | 16 |
| dck.ttl_secs | 3600 |
| dck.rotate_before_secs | 300 |
| dck.max_active_per_subscriber | 2 |
| security.mode | "open_lab" |
| security.allow_remote_management | true |
| security.expose_ephemeral_edge_material | true |
| limits.max_body_bytes | 1048576 |
| limits.max_profiles | 100000 |
| limits.max_contexts | 20000 |
| limits.max_actions | 20000 |
| limits.max_alarms | 20000 |
| limits.max_audit | 100000 |

## 9.12 kmf

Quellvorlage · Ziel /etc/netcore/kmf.toml · Unit netcore-kmf.service.

| Schlüssel | Beispielwert |
| --- | --- |
| server.bind | "0.0.0.0:8190" |
| server.history_limit | 5000 |
| storage.database_path | "/var/lib/netcore-kmf/state.json" |
| storage.vault_path | "/var/lib/netcore-kmf/vault.json" |
| storage.master_key_path | "/var/lib/netcore-kmf/master.key" |
| storage.backup_dir | "/var/lib/netcore-kmf/backups" |
| storage.bootstrap_dir | "/var/lib/netcore-kmf/bootstrap" |
| policy.operating_mode | "shadow" |
| policy.default_key_bytes | 16 |
| policy.default_crypto_period_secs | 86400 |
| policy.rotation_lead_secs | 3600 |
| policy.require_dual_approval | true |
| policy.allow_overlapping_crypto_periods | true |
| policy.auto_retire_predecessor | true |
| vault.provider | "lab_file_vault" |
| vault.master_key_bytes | 32 |
| vault.fsync | true |
| otar.action_ttl_secs | 600 |
| otar.max_attempts | 5 |
| otar.retry_backoff_secs | 15 |
| otar.max_claim_batch | 100 |
| security.mode | "open_lab" |
| security.allow_remote_management | true |
| security.expose_raw_keys | false |
| limits.max_body_bytes | 1048576 |
| limits.max_keys | 100000 |
| limits.max_nodes | 10000 |
| limits.max_jobs | 100000 |
| limits.max_actions | 500000 |
| limits.max_audit | 100000 |

## 9.13 transit

Quellvorlage · Ziel /etc/netcore/transit.toml · Unit netcore-transit.service.

| Schlüssel | Beispielwert |
| --- | --- |
| server.bind | "0.0.0.0:8200" |
| server.history_limit | 5000 |
| storage.database_path | "/var/lib/netcore-transit/state.json" |
| storage.backup_path | "/var/lib/netcore-transit/state.json.bak" |
| region.region_id | "region-a" |
| region.swmi_id | "netcore-swmi-a" |
| region.display_name | "NetCore Region A" |
| region.advertised_endpoint | "http://10.0.10.12:8200" |
| region.protocol_version | "netcore-transit-v1" |
| region.operating_mode | "shadow" |
| region.capabilities | ["mobility", "individual_call", "group_call", "sds", "media", "supplementary_service"] |
| routing.max_hops | 8 |
| routing.dedupe_ttl_secs | 900 |
| routing.session_idle_ttl_secs | 3600 |
| routing.route_stale_secs | 120 |
| routing.prefer_direct_region_peer | true |
| routing.allow_transitive_routing | true |
| routing.allow_dynamic_peers | false |
| routing.fail_closed_on_loop | true |
| transport.connect_timeout_ms | 2000 |
| transport.io_timeout_ms | 5000 |
| transport.heartbeat_interval_secs | 5 |
| transport.peer_timeout_secs | 20 |
| transport.retry_backoff_secs | 3 |
| transport.max_attempts | 5 |
| transport.max_batch | 100 |
| security.mode | "open_lab" |
| security.allow_remote_management | true |
| security.tls | false |
| security.token_auth | false |
| limits.max_body_bytes | 4194304 |
| limits.max_peers | 1000 |
| limits.max_routes | 100000 |
| limits.max_sessions | 100000 |
| limits.max_envelopes | 500000 |
| limits.max_local_deliveries | 500000 |
| limits.max_events | 100000 |

## 9.14 application-gateway

Quellvorlage · Ziel /etc/netcore/application-gateway.toml · Unit netcore-application-gateway.service.

| Schlüssel | Beispielwert |
| --- | --- |
| server.bind | "0.0.0.0:8220" |
| server.public_base_url | "http://127.0.0.1:8220" |
| server.max_body_bytes | 4194304 |
| server.history_limit | 5000 |
| storage.state_path | "/var/lib/netcore-application-gateway/state.json" |
| storage.state_backup_path | "/var/lib/netcore-application-gateway/state.json.bak" |
| storage.secrets_path | vor Ort setzen; nicht veröffentlichen |
| storage.spool_dir | "/var/lib/netcore-application-gateway/spool" |
| storage.backup_dir | "/var/lib/netcore-application-gateway/backups" |
| security.mode | "open_lab" |
| security.management_token_auth | false |
| security.management_tls | false |
| security.allow_remote_management | true |
| security.connector_secrets_allowed | vor Ort setzen; nicht veröffentlichen |
| security.warning_banner | "OPEN LAB: no login, no management tokens and no TLS. Isolated management network only." |
| runtime.operating_mode | "shadow" |
| runtime.worker_interval_ms | 1000 |
| runtime.probe_interval_secs | 30 |
| runtime.default_ttl_secs | 300 |
| runtime.max_attempts | 6 |
| runtime.base_backoff_secs | 2 |
| runtime.max_backoff_secs | 120 |
| runtime.dedupe_window_secs | 600 |
| runtime.max_response_bytes | 65536 |
| runtime.max_artifact_bytes | 33554432 |
| runtime.max_events | 20000 |
| runtime.max_deliveries | 50000 |
| runtime.max_tts_jobs | 5000 |
| runtime.max_audit_records | 50000 |
| runtime.event_retention_secs | 604800 |
| runtime.delivery_retention_secs | 1209600 |
| runtime.audit_retention_secs | 2592000 |
| connectors[0].connector_id | "sds-router" |
| connectors[0].display_name | "SDS Router" |
| connectors[0].kind | "sds_router" |
| connectors[0].direction | "outbound" |
| connectors[0].endpoint | "http://127.0.0.1:8150/api/v1/messages" |
| connectors[0].health_endpoint | "http://127.0.0.1:8150/health/ready" |
| connectors[0].enabled | true |
| connectors[0].timeout_ms | 5000 |
| connectors[0].rate_limit_per_minute | 600 |
| connectors[0].circuit_failure_threshold | 5 |
| connectors[0].circuit_open_secs | 60 |
| connectors[0].required_secrets | vor Ort setzen; nicht veröffentlichen |
| connectors[0].settings.source_issi | "9999" |
| connectors[0].settings.sds_type | "4" |
| connectors[0].settings.protocol_id | "0" |
| connectors[0].settings.priority | "3" |
| connectors[1].connector_id | "piper-tts" |
| connectors[1].display_name | "Piper TTS" |
| connectors[1].kind | "piper_tts" |
| connectors[1].direction | "outbound" |
| connectors[1].endpoint | "http://127.0.0.1:5005/synthesize" |
| connectors[1].health_endpoint | "http://127.0.0.1:5005/voices" |
| connectors[1].enabled | true |
| connectors[1].timeout_ms | 30000 |
| connectors[1].rate_limit_per_minute | 30 |
| connectors[1].circuit_failure_threshold | 3 |
| connectors[1].circuit_open_secs | 60 |
| connectors[1].required_secrets | vor Ort setzen; nicht veröffentlichen |
| connectors[2].connector_id | "media-library" |
| connectors[2].display_name | "Media Library" |
| connectors[2].kind | "media_library" |
| connectors[2].direction | "outbound" |
| connectors[2].endpoint | "http://127.0.0.1:8230/api/v1/assets/import-url" |
| connectors[2].health_endpoint | "http://127.0.0.1:8230/health/ready" |
| connectors[2].enabled | true |
| connectors[2].timeout_ms | 10000 |
| connectors[2].rate_limit_per_minute | 120 |
| connectors[2].circuit_failure_threshold | 5 |
| connectors[2].circuit_open_secs | 60 |
| connectors[2].required_secrets | vor Ort setzen; nicht veröffentlichen |
| connectors[2].settings.method | "POST" |
| connectors[3].connector_id | "telegram" |
| connectors[3].display_name | "Telegram Bot" |
| connectors[3].kind | "telegram_bot" |
| connectors[3].direction | "bidirectional" |
| connectors[3].endpoint | "https://api.telegram.org/bot{bot_token}/sendMessage" |
| connectors[3].enabled | false |
| connectors[3].timeout_ms | 10000 |
| connectors[3].rate_limit_per_minute | 30 |
| connectors[3].circuit_failure_threshold | 5 |
| connectors[3].circuit_open_secs | 120 |
| connectors[3].required_secrets | vor Ort setzen; nicht veröffentlichen |
| connectors[3].settings.chat_id | "" |
| connectors[3].settings.parse_mode | "" |
| connectors[4].connector_id | "dapnet" |
| connectors[4].display_name | "DAPNET Relay" |
| connectors[4].kind | "dapnet_http" |
| connectors[4].direction | "bidirectional" |
| connectors[4].endpoint | "http://127.0.0.1:8225/api/v1/messages" |
| connectors[4].enabled | false |
| connectors[4].timeout_ms | 10000 |
| connectors[4].rate_limit_per_minute | 60 |
| connectors[4].circuit_failure_threshold | 5 |
| connectors[4].circuit_open_secs | 120 |
| connectors[4].required_secrets | vor Ort setzen; nicht veröffentlichen |
| connectors[4].settings.callsign | "" |
| connectors[5].connector_id | "meshcom" |
| connectors[5].display_name | "MeshCom" |
| connectors[5].kind | "meshcom_http" |
| connectors[5].direction | "bidirectional" |
| connectors[5].endpoint | "http://127.0.0.1:1799/api/message" |
| connectors[5].enabled | false |
| connectors[5].timeout_ms | 10000 |
| connectors[5].rate_limit_per_minute | 120 |
| connectors[5].circuit_failure_threshold | 5 |
| connectors[5].circuit_open_secs | 60 |
| connectors[5].required_secrets | vor Ort setzen; nicht veröffentlichen |
| connectors[6].connector_id | "snom" |
| connectors[6].display_name | "Snom Notify" |
| connectors[6].kind | "snom_notify" |
| connectors[6].direction | "outbound" |
| connectors[6].endpoint | "http://127.0.0.1:8089/notify" |
| connectors[6].enabled | false |
| connectors[6].timeout_ms | 5000 |
| connectors[6].rate_limit_per_minute | 120 |
| connectors[6].circuit_failure_threshold | 5 |
| connectors[6].circuit_open_secs | 60 |
| connectors[6].required_secrets | vor Ort setzen; nicht veröffentlichen |
| connectors[7].connector_id | "geoalarm" |
| connectors[7].display_name | "GeoAlarm" |
| connectors[7].kind | "geoalarm_http" |
| connectors[7].direction | "bidirectional" |
| connectors[7].endpoint | "http://127.0.0.1:8099/api/alarms" |
| connectors[7].enabled | false |
| connectors[7].timeout_ms | 10000 |
| connectors[7].rate_limit_per_minute | 60 |
| connectors[7].circuit_failure_threshold | 5 |
| connectors[7].circuit_open_secs | 120 |
| connectors[7].required_secrets | vor Ort setzen; nicht veröffentlichen |
| connectors[8].connector_id | "weather" |
| connectors[8].display_name | "WX / METAR" |
| connectors[8].kind | "weather_http" |
| connectors[8].direction | "bidirectional" |
| connectors[8].endpoint | "https://aviationweather.gov/api/data/metar" |
| connectors[8].enabled | false |
| connectors[8].timeout_ms | 10000 |
| connectors[8].rate_limit_per_minute | 60 |
| connectors[8].circuit_failure_threshold | 5 |
| connectors[8].circuit_open_secs | 120 |
| connectors[8].required_secrets | vor Ort setzen; nicht veröffentlichen |
| connectors[8].settings.station | "EDDV" |
| connectors[9].connector_id | "tpg2200" |
| connectors[9].display_name | "TPG2200 Bridge" |
| connectors[9].kind | "tpg2200_bridge" |
| connectors[9].direction | "outbound" |
| connectors[9].endpoint | "http://127.0.0.1:8150/api/v1/messages" |
| connectors[9].health_endpoint | "http://127.0.0.1:8150/health/ready" |
| connectors[9].enabled | false |
| connectors[9].timeout_ms | 5000 |
| connectors[9].rate_limit_per_minute | 120 |
| connectors[9].circuit_failure_threshold | 5 |
| connectors[9].circuit_open_secs | 60 |
| connectors[9].required_secrets | vor Ort setzen; nicht veröffentlichen |
| connectors[9].settings.source_issi | "9999" |
| connectors[9].settings.protocol_id | "130" |
| connectors[9].settings.priority | "3" |
| connectors[10].connector_id | "directory" |
| connectors[10].display_name | "Status Directory" |
| connectors[10].kind | "directory_http" |
| connectors[10].direction | "bidirectional" |
| connectors[10].endpoint | "http://127.0.0.1:8060/api/v1/events" |
| connectors[10].enabled | false |
| connectors[10].timeout_ms | 5000 |
| connectors[10].rate_limit_per_minute | 120 |
| connectors[10].circuit_failure_threshold | 5 |
| connectors[10].circuit_open_secs | 60 |
| connectors[10].required_secrets | vor Ort setzen; nicht veröffentlichen |
| connectors[10].settings.method | "POST" |
| connectors[11].connector_id | "generic-webhook" |
| connectors[11].display_name | "Generic Webhook" |
| connectors[11].kind | "generic_webhook" |
| connectors[11].direction | "bidirectional" |
| connectors[11].endpoint | "http://127.0.0.1:9000/webhook" |
| connectors[11].enabled | false |
| connectors[11].timeout_ms | 5000 |
| connectors[11].rate_limit_per_minute | 60 |
| connectors[11].circuit_failure_threshold | 5 |
| connectors[11].circuit_open_secs | 60 |
| connectors[11].required_secrets | vor Ort setzen; nicht veröffentlichen |
| connectors[11].settings.method | "POST" |
| rules[0].rule_id | "manual-to-sds" |
| rules[0].name | "Manual messages to SDS Router" |
| rules[0].enabled | true |
| rules[0].priority | 100 |
| rules[0].source_connector | "manual" |
| rules[0].event_type | "sds.message" |
| rules[0].target_connector | "sds-router" |
| rules[0].template_id | "sds-standard" |
| rules[0].stop_processing | false |
| rules[1].rule_id | "manual-webhook" |
| rules[1].name | "Manual webhook dispatch" |
| rules[1].enabled | false |
| rules[1].priority | 50 |
| rules[1].source_connector | "manual" |
| rules[1].event_type | "webhook.message" |
| rules[1].target_connector | "generic-webhook" |
| rules[1].template_id | "generic-event-json" |
| rules[1].stop_processing | false |
| templates[0].template_id | "sds-standard" |
| templates[0].name | "SDS Standard" |
| templates[0].kind | "text" |
| templates[0].body | "{{text}}" |
| templates[0].content_type | "text/plain; charset=utf-8" |
| templates[0].enabled | true |
| templates[0].target_connector | "sds-router" |
| templates[0].description | "Plain SDS text with destination supplied by the event" |
| templates[1].template_id | "generic-event-json" |
| templates[1].name | "Generic event JSON" |
| templates[1].kind | "json" |
| templates[1].body | "{\"source\":\"{{source}}\",\"event_type\":\"{{event_type}}\",\"destination\":\"{{destination}}\",\"text\":\"{{text}}\"}" |
| templates[1].content_type | "application/json" |
| templates[1].enabled | true |
| templates[1].target_connector | "generic-webhook" |
| templates[1].description | "Small interoperable webhook envelope" |
| templates[2].template_id | "tts-announcement" |
| templates[2].name | "TTS Announcement" |
| templates[2].kind | "tts" |
| templates[2].body | "Achtung. {{text}}" |
| templates[2].content_type | "text/plain; charset=utf-8" |
| templates[2].enabled | true |
| templates[2].target_connector | "piper-tts" |
| templates[2].description | "Reusable TTS announcement prefix" |

## 9.15 media-library

Quellvorlage · Ziel /etc/netcore/media-library.toml · Unit netcore-media-library.service.

| Schlüssel | Beispielwert |
| --- | --- |
| server.bind | "0.0.0.0:8230" |
| server.public_base_url | "http://127.0.0.1:8230" |
| server.max_body_bytes | 100663296 |
| security.mode | "open_lab" |
| security.token_auth | false |
| security.tls | false |
| security.allow_remote_management | true |
| security.allow_delete | true |
| security.allow_url_import | true |
| security.allow_private_import_urls | true |
| storage.root | "/var/lib/netcore-media-library/assets" |
| storage.state_file | "/var/lib/netcore-media-library/state.json" |
| storage.temp_root | "/var/lib/netcore-media-library/tmp" |
| storage.backup_root | "/var/lib/netcore-media-library/backups" |
| storage.archive_root | "/mnt/nfs-share/Media-Library" |
| storage.recording_archive_root | "/mnt/nfs-share/Recordings" |
| storage.tts_archive_root | "/mnt/nfs-share/TTS-Dateien" |
| storage.max_asset_bytes | 67108864 |
| storage.max_total_bytes | 21474836480 |
| storage.fsync_imports | true |
| runtime.operating_mode | "shadow" |
| runtime.worker_interval_ms | 500 |
| runtime.probe_interval_secs | 15 |
| runtime.import_timeout_secs | 120 |
| runtime.max_assets | 10000 |
| runtime.max_jobs | 2000 |
| runtime.max_events | 5000 |
| runtime.max_audit_records | 10000 |
| runtime.max_attempts | 3 |
| runtime.frame_interval_ms | 60 |
| runtime.auto_approve_tts | false |
| runtime.auto_archive_recordings | true |
| runtime.auto_archive_tts | true |
| playout.mode | "basisstation" |
| playout.default_station | "srv-m-tbs-01" |
| playout.request_timeout_secs | 15 |
| playout.completion_timeout_secs | 900 |
| playout.poll_interval_ms | 500 |
| playout.stations[0].id | "srv-m-tbs-01" |
| playout.stations[0].name | "SRV-M-TBS-01" |
| playout.stations[0].base_url | "http://10.0.1.22:8080" |
| playout.stations[0].enabled | true |
| codec.frame_bytes | 35 |
| codec.ffmpeg_command | ["/usr/bin/ffmpeg", "-hide_banner", "-loglevel", "error", "-y", "-i", "{input}", "-ac", "1", "-ar", "8000", "-c:a", "pcm_s16le", "{output}"] |
| codec.encoder_command | [] |
| codec.decoder_command | [] |
| tts.enabled | true |
| tts.endpoint | "http://127.0.0.1:5005" |
| tts.template_directory | "/var/lib/netcore-media-library/tts/templates" |
| tts.default_voice | "de-thorsten" |
| tts.default_speed | 0.95 |
| tts.max_text_characters | 2000 |
| tts.synthesis_timeout_secs | 90 |
| tts.max_output_file_mb | 25 |
| tts.voices[0].id | "de-thorsten" |
| tts.voices[0].name | "Deutsch – Thorsten (mittel)" |
| tts.voices[0].provider_voice | "de_DE-thorsten-medium" |
| tts.voices[1].id | "de-thorsten-high" |
| tts.voices[1].name | "Deutsch – Thorsten (hoch)" |
| tts.voices[1].provider_voice | "de_DE-thorsten-high" |
| tts.voices[2].id | "de-karlsson" |
| tts.voices[2].name | "Deutsch – Karlsson" |
| tts.voices[2].provider_voice | "de_DE-karlsson-low" |
| tts.voices[3].id | "de-pavoque" |
| tts.voices[3].name | "Deutsch – Pavoque" |
| tts.voices[3].provider_voice | "de_DE-pavoque-low" |
| tts.voices[4].id | "de-thorsten-neutral" |
| tts.voices[4].name | "Deutsch – Thorsten emotional (neutral)" |
| tts.voices[4].provider_voice | "de_DE-thorsten_emotional-medium" |
| tts.voices[4].speaker_id | 4 |
| dependencies.media_switch_base_url | "http://127.0.0.1:8130" |
| dependencies.recorder_base_url | "http://127.0.0.1:8140" |
| dependencies.application_gateway_base_url | "http://127.0.0.1:8220" |

## 9.16 control-room

Quellvorlage · Ziel /etc/netcore/control-room.toml · Unit netcore-control-room.service.

| Schlüssel | Beispielwert |
| --- | --- |
| server.bind | "0.0.0.0:9010" |
| server.node_path | "/node" |
| server.ui_path | "/ui" |
| server.history_limit | 2000 |
| node_gateway.enabled | false |
| node_gateway.url | "ws://node-gateway:8080/ws/backend" |
| node_gateway.reconnect_secs | 3 |
| node_gateway.timeout_secs | 10 |
| node_gateway.stale_after_secs | 30 |
| persistence.enabled | true |
| persistence.database_path | "/var/lib/netcore-control-room/control-room.sqlite3" |
| persistence.persist_events | true |
| persistence.persist_noisy_events | false |
| persistence.load_recent_limit | 2000 |
| auth.enabled | false |
| auth.allow_health_unauthenticated | true |
| auth.node_token_env | "" |
| auth.bootstrap_username_env | "" |
| auth.bootstrap_password_env | "" |
| auth.bootstrap_role | "admin" |
| federation.enabled | true |
| federation.poll_interval_secs | 5 |
| federation.request_timeout_ms | 1200 |
| federation.failure_threshold | 3 |
| federation.fetch_summaries | true |
| operations.state_path | "/var/lib/netcore-control-room/operations.json" |
| operations.backup_path | "/var/lib/netcore-control-room/operations.json.bak" |
| operations.auto_service_incidents | true |
| operations.incident_limit | 5000 |
| operations.shift_log_limit | 10000 |
| services[0].name | "node-gateway" |
| services[0].display_name | "Node Gateway" |
| services[0].kind | "edge" |
| services[0].base_url | "http://10.0.20.10:8080" |
| services[0].health_live | "/health/live" |
| services[0].health_ready | "/health/ready" |
| services[0].summary_path | "/api/v1/status" |
| services[0].webui_path | "/" |
| services[0].critical | true |
| services[0].enabled | true |
| services[1].name | "mobility-core" |
| services[1].display_name | "Mobility Core" |
| services[1].kind | "core" |
| services[1].base_url | "http://10.0.20.11:8090" |
| services[1].critical | true |
| services[2].name | "subscriber-core" |
| services[2].display_name | "Subscriber Core" |
| services[2].kind | "core" |
| services[2].base_url | "http://10.0.20.12:8100" |
| services[2].critical | true |
| services[3].name | "group-core" |
| services[3].display_name | "Group Core" |
| services[3].kind | "core" |
| services[3].base_url | "http://10.0.20.13:8110" |
| services[3].critical | true |
| services[4].name | "call-control" |
| services[4].display_name | "Call Control" |
| services[4].kind | "core" |
| services[4].base_url | "http://10.0.20.14:8120" |
| services[4].critical | true |
| services[5].name | "media-switch" |
| services[5].display_name | "Media Switch" |
| services[5].kind | "media" |
| services[5].base_url | "http://10.0.20.15:8130" |
| services[5].critical | true |
| services[6].name | "recorder" |
| services[6].display_name | "Recorder" |
| services[6].kind | "media" |
| services[6].base_url | "http://10.0.20.16:8140" |
| services[6].critical | false |
| services[7].name | "sds-router" |
| services[7].display_name | "SDS Router" |
| services[7].kind | "data" |
| services[7].base_url | "http://10.0.20.17:8150" |
| services[7].critical | false |
| services[8].name | "packet-core" |
| services[8].display_name | "Packet Core" |
| services[8].kind | "data" |
| services[8].base_url | "http://10.0.20.18:8160" |
| services[8].critical | false |
| services[9].name | "ip-gateway" |
| services[9].display_name | "IP Gateway" |
| services[9].kind | "data" |
| services[9].base_url | "http://10.0.20.19:8170" |
| services[9].critical | false |
| services[10].name | "security-core" |
| services[10].display_name | "Security Core" |
| services[10].kind | "security" |
| services[10].base_url | "http://10.0.20.20:8180" |
| services[10].critical | true |
| services[11].name | "kmf" |
| services[11].display_name | "KMF" |
| services[11].kind | "security" |
| services[11].base_url | "http://10.0.20.21:8190" |
| services[11].critical | false |
| services[12].name | "transit" |
| services[12].display_name | "Transit" |
| services[12].kind | "interworking" |
| services[12].base_url | "http://10.0.20.22:8200" |
| services[12].critical | false |
| services[13].name | "application-gateway" |
| services[13].display_name | "Application Gateway" |
| services[13].kind | "application" |
| services[13].base_url | "http://10.0.20.23:8220" |
| services[13].critical | false |
| services[14].name | "media-library" |
| services[14].display_name | "Media Library" |
| services[14].kind | "media" |
| services[14].base_url | "http://10.0.20.24:8230" |
| services[14].critical | false |
| services[15].name | "iot-gateway" |
| services[15].display_name | "IoT Gateway / MQTT" |
| services[15].kind | "integration" |
| services[15].base_url | "http://10.0.20.27:8240" |
| services[15].critical | false |
| services[16].name | "alarm-workflow" |
| services[16].display_name | "Alarm Workflow" |
| services[16].kind | "alarm" |
| services[16].base_url | "http://10.0.20.30:8270" |
| services[16].critical | false |
| services[17].name | "task-workflow" |
| services[17].display_name | "Task Workflow / WAP" |
| services[17].kind | "workflow" |
| services[17].base_url | "http://10.0.20.31:8280" |
| services[17].critical | false |
| services[18].name | "asset-management" |
| services[18].display_name | "Asset Management" |
| services[18].kind | "management" |
| services[18].base_url | "http://10.0.20.32:8290" |
| services[18].critical | false |
| services[19].name | "sip-switch" |
| services[19].display_name | "NetCore SIP Switch" |
| services[19].kind | "voice-gateway" |
| services[19].base_url | "http://10.0.20.33:8300" |
| services[19].critical | false |
| directory.hide_infrastructure | true |
| service_monitor.targets[0].name | "hardware-gateway" |
| service_monitor.targets[0].url | "http://10.0.20.28:8250/health/ready" |
| service_monitor.targets[0].critical_for_edge | false |
| service_monitor.targets[0].fallback_mode | "rack_telemetry_unavailable_local_radio_continues" |
| service_monitor.targets[0].depends_on | ["iot-gateway"] |
| service_monitor.targets[1].name | "rf-monitor" |
| service_monitor.targets[1].url | "http://10.0.20.29:8260/health/ready" |
| service_monitor.targets[1].critical_for_edge | false |
| service_monitor.targets[1].fallback_mode | "rf_monitoring_unavailable_radio_service_continues" |
| service_monitor.targets[1].depends_on | ["iot-gateway"] |
| service_monitor.targets[2].name | "alarm-workflow" |
| service_monitor.targets[2].url | "http://10.0.20.30:8270/health/ready" |
| service_monitor.targets[2].critical_for_edge | false |
| service_monitor.targets[2].fallback_mode | "central_alarm_escalation_unavailable_local_radio_and_sds_continue" |
| service_monitor.targets[2].depends_on | ["iot-gateway", "sds-router"] |
| service_monitor.targets[3].name | "task-workflow" |
| service_monitor.targets[3].url | "http://10.0.20.31:8280/health/ready" |
| service_monitor.targets[3].critical_for_edge | false |
| service_monitor.targets[3].fallback_mode | "central_task_workflow_unavailable_local_radio_sds_and_cached_forms_continue" |
| service_monitor.targets[3].depends_on | ["iot-gateway", "sds-router"] |
| service_monitor.targets[4].name | "asset-management" |
| service_monitor.targets[4].url | "http://10.0.20.32:8290/health/ready" |
| service_monitor.targets[4].critical_for_edge | false |
| service_monitor.targets[4].fallback_mode | "asset_inventory_unavailable_core_radio_services_continue" |
| service_monitor.targets[4].depends_on | ["iot-gateway", "subscriber-core", "mobility-core", "task-workflow"] |
| service_monitor.targets[5].name | "sip-switch" |
| service_monitor.targets[5].url | "http://10.0.20.33:8300/health/ready" |
| service_monitor.targets[5].critical_for_edge | false |
| service_monitor.targets[5].fallback_mode | "central_sip_routing_unavailable_existing_local_radio_and_direct_pbx_fallback_may_continue" |
| service_monitor.targets[5].depends_on | ["iot-gateway", "mobility-core"] |

## 9.17 observability

Quellvorlage · Ziel /etc/netcore/observability.toml · Unit netcore-observability.service.

| Schlüssel | Beispielwert |
| --- | --- |
| server.bind | "0.0.0.0:8210" |
| server.history_limit | 5000 |
| server.max_body_bytes | 4194304 |
| storage.state_path | "/var/lib/netcore-observability/state.json" |
| storage.backup_path | "/var/lib/netcore-observability/state.json.bak" |
| storage.diagnostic_dir | "/var/lib/netcore-observability/diagnostics" |
| security.mode | "open_lab" |
| security.token_auth | false |
| security.tls | false |
| security.allow_remote_management | true |
| security.warning_banner | "OPEN LAB: no login, no tokens and no TLS. Isolated management network only." |
| collection.scrape_interval_secs | 15 |
| collection.request_timeout_ms | 2000 |
| collection.max_response_bytes | 2097152 |
| collection.scrape_on_start | true |
| collection.ingest_logs | true |
| collection.ingest_traces | true |
| retention.metric_retention_secs | 86400 |
| retention.log_retention_secs | 604800 |
| retention.trace_retention_secs | 86400 |
| retention.audit_retention_secs | 2592000 |
| retention.max_series | 10000 |
| retention.max_samples_per_series | 5760 |
| retention.max_logs | 100000 |
| retention.max_spans | 50000 |
| retention.max_alerts | 10000 |
| retention.max_audit_records | 50000 |
| stack.prometheus_url | "http://127.0.0.1:9090" |
| stack.grafana_url | "http://127.0.0.1:3000" |
| stack.loki_url | "http://127.0.0.1:3100" |
| stack.alertmanager_url | "http://127.0.0.1:9093" |
| stack.prometheus_ready_path | "/-/ready" |
| stack.grafana_ready_path | "/api/health" |
| stack.loki_ready_path | "/ready" |
| stack.alertmanager_ready_path | "/-/ready" |
| targets[0].target_id | "node-gateway" |
| targets[0].display_name | "Node Gateway" |
| targets[0].service | "node-gateway" |
| targets[0].base_url | "http://127.0.0.1:8080" |
| targets[0].metrics_path | "/metrics" |
| targets[0].live_path | "/health/live" |
| targets[0].ready_path | "/health/ready" |
| targets[0].enabled | true |
| targets[0].labels.environment | "open-lab" |
| targets[0].labels.component | "node-gateway" |
| targets[1].target_id | "mobility-core" |
| targets[1].display_name | "Mobility Core" |
| targets[1].service | "mobility-core" |
| targets[1].base_url | "http://127.0.0.1:8090" |
| targets[1].metrics_path | "/metrics" |
| targets[1].live_path | "/health/live" |
| targets[1].ready_path | "/health/ready" |
| targets[1].enabled | true |
| targets[1].labels.environment | "open-lab" |
| targets[1].labels.component | "mobility-core" |
| targets[2].target_id | "subscriber-core" |
| targets[2].display_name | "Subscriber Core" |
| targets[2].service | "subscriber-core" |
| targets[2].base_url | "http://127.0.0.1:8100" |
| targets[2].metrics_path | "/metrics" |
| targets[2].live_path | "/health/live" |
| targets[2].ready_path | "/health/ready" |
| targets[2].enabled | true |
| targets[2].labels.environment | "open-lab" |
| targets[2].labels.component | "subscriber-core" |
| targets[3].target_id | "group-core" |
| targets[3].display_name | "Group Core" |
| targets[3].service | "group-core" |
| targets[3].base_url | "http://127.0.0.1:8110" |
| targets[3].metrics_path | "/metrics" |
| targets[3].live_path | "/health/live" |
| targets[3].ready_path | "/health/ready" |
| targets[3].enabled | true |
| targets[3].labels.environment | "open-lab" |
| targets[3].labels.component | "group-core" |
| targets[4].target_id | "call-control" |
| targets[4].display_name | "Call Control" |
| targets[4].service | "call-control" |
| targets[4].base_url | "http://127.0.0.1:8120" |
| targets[4].metrics_path | "/metrics" |
| targets[4].live_path | "/health/live" |
| targets[4].ready_path | "/health/ready" |
| targets[4].enabled | true |
| targets[4].labels.environment | "open-lab" |
| targets[4].labels.component | "call-control" |
| targets[5].target_id | "media-switch" |
| targets[5].display_name | "Media Switch" |
| targets[5].service | "media-switch" |
| targets[5].base_url | "http://127.0.0.1:8130" |
| targets[5].metrics_path | "/metrics" |
| targets[5].live_path | "/health/live" |
| targets[5].ready_path | "/health/ready" |
| targets[5].enabled | true |
| targets[5].labels.environment | "open-lab" |
| targets[5].labels.component | "media-switch" |
| targets[6].target_id | "recorder" |
| targets[6].display_name | "Recorder" |
| targets[6].service | "recorder" |
| targets[6].base_url | "http://127.0.0.1:8140" |
| targets[6].metrics_path | "/metrics" |
| targets[6].live_path | "/health/live" |
| targets[6].ready_path | "/health/ready" |
| targets[6].enabled | true |
| targets[6].labels.environment | "open-lab" |
| targets[6].labels.component | "recorder" |
| targets[7].target_id | "sds-router" |
| targets[7].display_name | "SDS Router" |
| targets[7].service | "sds-router" |
| targets[7].base_url | "http://127.0.0.1:8150" |
| targets[7].metrics_path | "/metrics" |
| targets[7].live_path | "/health/live" |
| targets[7].ready_path | "/health/ready" |
| targets[7].enabled | true |
| targets[7].labels.environment | "open-lab" |
| targets[7].labels.component | "sds-router" |
| targets[8].target_id | "packet-core" |
| targets[8].display_name | "Packet Core" |
| targets[8].service | "packet-core" |
| targets[8].base_url | "http://127.0.0.1:8160" |
| targets[8].metrics_path | "/metrics" |
| targets[8].live_path | "/health/live" |
| targets[8].ready_path | "/health/ready" |
| targets[8].enabled | true |
| targets[8].labels.environment | "open-lab" |
| targets[8].labels.component | "packet-core" |
| targets[9].target_id | "ip-gateway" |
| targets[9].display_name | "IP Gateway" |
| targets[9].service | "ip-gateway" |
| targets[9].base_url | "http://127.0.0.1:8170" |
| targets[9].metrics_path | "/metrics" |
| targets[9].live_path | "/health/live" |
| targets[9].ready_path | "/health/ready" |
| targets[9].enabled | true |
| targets[9].labels.environment | "open-lab" |
| targets[9].labels.component | "ip-gateway" |
| targets[10].target_id | "security-core" |
| targets[10].display_name | "Security Core" |
| targets[10].service | "security-core" |
| targets[10].base_url | "http://127.0.0.1:8180" |
| targets[10].metrics_path | "/metrics" |
| targets[10].live_path | "/health/live" |
| targets[10].ready_path | "/health/ready" |
| targets[10].enabled | true |
| targets[10].labels.environment | "open-lab" |
| targets[10].labels.component | "security-core" |
| targets[11].target_id | "kmf" |
| targets[11].display_name | "KMF" |
| targets[11].service | "kmf" |
| targets[11].base_url | "http://127.0.0.1:8190" |
| targets[11].metrics_path | "/metrics" |
| targets[11].live_path | "/health/live" |
| targets[11].ready_path | "/health/ready" |
| targets[11].enabled | true |
| targets[11].labels.environment | "open-lab" |
| targets[11].labels.component | "kmf" |
| targets[12].target_id | "transit" |
| targets[12].display_name | "Transit" |
| targets[12].service | "transit" |
| targets[12].base_url | "http://127.0.0.1:8200" |
| targets[12].metrics_path | "/metrics" |
| targets[12].live_path | "/health/live" |
| targets[12].ready_path | "/health/ready" |
| targets[12].enabled | true |
| targets[12].labels.environment | "open-lab" |
| targets[12].labels.component | "transit" |
| targets[13].target_id | "application-gateway" |
| targets[13].display_name | "Application Gateway" |
| targets[13].service | "application-gateway" |
| targets[13].base_url | "http://127.0.0.1:8220" |
| targets[13].metrics_path | "/metrics" |
| targets[13].live_path | "/health/live" |
| targets[13].ready_path | "/health/ready" |
| targets[13].enabled | true |
| targets[13].labels.environment | "open-lab" |
| targets[13].labels.component | "application-gateway" |
| targets[14].target_id | "media-library" |
| targets[14].display_name | "Media Library" |
| targets[14].service | "media-library" |
| targets[14].base_url | "http://127.0.0.1:8230" |
| targets[14].metrics_path | "/metrics" |
| targets[14].live_path | "/health/live" |
| targets[14].ready_path | "/health/ready" |
| targets[14].enabled | true |
| targets[14].labels.environment | "open-lab" |
| targets[14].labels.component | "media-library" |
| targets[15].target_id | "control-room" |
| targets[15].display_name | "Control Room" |
| targets[15].service | "control-room" |
| targets[15].base_url | "http://127.0.0.1:9010" |
| targets[15].metrics_path | "/metrics" |
| targets[15].live_path | "/health/live" |
| targets[15].ready_path | "/health/ready" |
| targets[15].enabled | true |
| targets[15].labels.environment | "open-lab" |
| targets[15].labels.component | "control-room" |
| targets[16].target_id | "iot-gateway" |
| targets[16].display_name | "IoT Gateway / MQTT" |
| targets[16].service | "iot-gateway" |
| targets[16].base_url | "http://127.0.0.1:8240" |
| targets[16].metrics_path | "/metrics" |
| targets[16].live_path | "/health/live" |
| targets[16].ready_path | "/health/ready" |
| targets[16].enabled | true |
| targets[16].labels.environment | "open-lab" |
| targets[16].labels.component | "iot-gateway" |
| targets[17].target_id | "alarm-workflow" |
| targets[17].display_name | "Alarm Workflow" |
| targets[17].service | "alarm-workflow" |
| targets[17].base_url | "http://10.0.20.30:8270" |
| targets[17].metrics_path | "/metrics" |
| targets[17].live_path | "/health/live" |
| targets[17].ready_path | "/health/ready" |
| targets[17].enabled | true |
| targets[17].labels.environment | "open-lab" |
| targets[17].labels.component | "alarm-workflow" |
| targets[18].target_id | "task-workflow" |
| targets[18].display_name | "Task Workflow / WAP" |
| targets[18].service | "task-workflow" |
| targets[18].base_url | "http://10.0.20.31:8280" |
| targets[18].metrics_path | "/metrics" |
| targets[18].live_path | "/health/live" |
| targets[18].ready_path | "/health/ready" |
| targets[18].enabled | true |
| targets[18].labels.environment | "open-lab" |
| targets[18].labels.component | "task-workflow" |
| targets[19].target_id | "asset-management" |
| targets[19].display_name | "Asset Management" |
| targets[19].service | "asset-management" |
| targets[19].base_url | "http://10.0.20.32:8290" |
| targets[19].metrics_path | "/metrics" |
| targets[19].live_path | "/health/live" |
| targets[19].ready_path | "/health/ready" |
| targets[19].enabled | true |
| targets[19].labels.environment | "open-lab" |
| targets[19].labels.component | "asset-management" |
| targets[20].target_id | "sip-switch" |
| targets[20].display_name | "NetCore SIP Switch" |
| targets[20].service | "sip-switch" |
| targets[20].base_url | "http://10.0.20.33:8300" |
| targets[20].metrics_path | "/metrics" |
| targets[20].live_path | "/health/live" |
| targets[20].ready_path | "/health/ready" |
| targets[20].enabled | true |
| targets[20].labels.environment | "open-lab" |
| targets[20].labels.component | "sip-switch" |
| alert_rules[0].rule_id | "target-down" |
| alert_rules[0].name | "Target down" |
| alert_rules[0].description | "A monitored target does not answer its liveness endpoint" |
| alert_rules[0].metric | "netcore_observability_target_up" |
| alert_rules[0].comparator | "<" |
| alert_rules[0].threshold | 1.0 |
| alert_rules[0].for_secs | 30 |
| alert_rules[0].severity | "critical" |
| alert_rules[0].enabled | true |
| alert_rules[0].labels.source | "netcore-observability" |
| alert_rules[0].annotations.runbook | "Check service process, network path and /health/live" |
| alert_rules[1].rule_id | "target-not-ready" |
| alert_rules[1].name | "Target not ready" |
| alert_rules[1].description | "A service is alive but reports not ready" |
| alert_rules[1].metric | "netcore_observability_target_ready" |
| alert_rules[1].comparator | "<" |
| alert_rules[1].threshold | 1.0 |
| alert_rules[1].for_secs | 60 |
| alert_rules[1].severity | "warning" |
| alert_rules[1].enabled | true |
| alert_rules[1].labels.source | "netcore-observability" |
| alert_rules[1].annotations.runbook | "Check dependencies and /health/ready" |
| alert_rules[2].rule_id | "repeated-scrape-errors" |
| alert_rules[2].name | "Repeated scrape errors" |
| alert_rules[2].description | "The NMS cannot collect metrics from a target repeatedly" |
| alert_rules[2].metric | "netcore_observability_target_consecutive_failures" |
| alert_rules[2].comparator | ">=" |
| alert_rules[2].threshold | 3.0 |
| alert_rules[2].for_secs | 0 |
| alert_rules[2].severity | "warning" |
| alert_rules[2].enabled | true |
| alert_rules[2].labels.source | "netcore-observability" |
| alert_rules[2].annotations.runbook | "Check the target /metrics endpoint and NMS routing" |

## 9.18 iot-gateway

Quellvorlage · Ziel /etc/netcore/iot-gateway.toml · Unit netcore-iot-gateway.service.

| Schlüssel | Beispielwert |
| --- | --- |
| server.bind | "0.0.0.0:8240" |
| server.history_limit | 1000 |
| server.max_body_bytes | 1048576 |
| security.mode | "open_lab" |
| security.allow_remote_management | true |
| mqtt.host | "127.0.0.1" |
| mqtt.port | 1883 |
| mqtt.client_id | "netcore-iot-gateway" |
| mqtt.topic_prefix | "netcore/v1" |
| mqtt.keep_alive_secs | 30 |
| mqtt.clean_session | false |
| mqtt.reconnect_secs | 3 |
| mqtt.publish_timeout_secs | 8 |
| mqtt.qos | 1 |
| mqtt.event_retain | false |
| mqtt.state_retain | true |
| mqtt.observe_commands | true |
| mqtt.execute_commands | false |
| home_assistant.enabled | true |
| home_assistant.discovery_enabled | true |
| home_assistant.discovery_prefix | "homeassistant" |
| home_assistant.status_topic | "homeassistant/status" |
| home_assistant.node_id | "netcore_tetra" |
| home_assistant.discovery_qos | 1 |
| home_assistant.discovery_retain | true |
| home_assistant.expose_gateway | true |
| home_assistant.expose_sources | true |
| home_assistant.expose_virtual_devices | true |
| home_assistant.accept_state_ingress | true |
| home_assistant.state_ingress_topic | "" |
| home_assistant.allow_command_egress | false |
| home_assistant.command_egress_topic | "" |
| homematic.enabled | false |
| homematic.mode | "home_assistant_mqtt" |
| homematic.ccu_host | "127.0.0.1" |
| homematic.ccu_port | 2010 |
| homematic.poll_interval_ms | 2000 |
| homematic.request_timeout_ms | 2500 |
| homematic.allow_writes | false |
| commands.enabled | true |
| commands.mode | "open_lab_sandbox" |
| commands.default_deny | true |
| commands.allow_retained | false |
| commands.default_ttl_secs | 30 |
| commands.max_ttl_secs | 300 |
| commands.max_future_skew_secs | 30 |
| commands.publish_lifecycle_acks | true |
| commands.ack_qos | 1 |
| commands.ack_retain | false |
| storage.state_dir | "/var/lib/netcore-iot-gateway" |
| storage.outbox_dir | "outbox" |
| storage.dedup_file | "dedup.json" |
| storage.command_inbox_file | "command-inbox.ndjson" |
| storage.command_ledger_file | "command-ledger.json" |
| storage.command_audit_file | "command-audit.ndjson" |
| storage.virtual_state_file | "virtual-device-state.json" |
| storage.external_state_file | "external-entity-state.json" |
| storage.homematic_state_file | "homematic-datapoint-state.json" |
| storage.dedup_limit | 50000 |
| storage.outbox_limit | 20000 |
| storage.command_ledger_limit | 50000 |
| polling.interval_ms | 2000 |
| polling.batch_limit | 500 |
| polling.request_timeout_ms | 2500 |
| command_policies[0].id | "allow-openlab-virtual-relays" |
| command_policies[0].enabled | true |
| command_policies[0].effect | "allow" |
| command_policies[0].command_types | ["virtual.relay.set"] |
| command_policies[0].target_types | ["virtual_relay"] |
| command_policies[0].target_prefixes | ["lab-"] |
| command_policies[0].max_ttl_secs | 120 |
| command_policies[0].allow_dry_run | true |
| command_policies[1].id | "allow-openlab-virtual-lights" |
| command_policies[1].enabled | true |
| command_policies[1].effect | "allow" |
| command_policies[1].command_types | ["virtual.light.set"] |
| command_policies[1].target_types | ["virtual_light"] |
| command_policies[1].target_prefixes | ["lab-"] |
| command_policies[1].max_ttl_secs | 120 |
| command_policies[1].allow_dry_run | true |
| command_policies[2].id | "allow-openlab-virtual-buttons" |
| command_policies[2].enabled | true |
| command_policies[2].effect | "allow" |
| command_policies[2].command_types | ["virtual.button.press"] |
| command_policies[2].target_types | ["virtual_button"] |
| command_policies[2].target_prefixes | ["lab-"] |
| command_policies[2].max_ttl_secs | 60 |
| command_policies[2].allow_dry_run | true |
| command_policies[3].id | "allow-openlab-homeassistant-lab-bridge" |
| command_policies[3].enabled | false |
| command_policies[3].effect | "allow" |
| command_policies[3].command_types | ["homeassistant.entity.command"] |
| command_policies[3].target_types | ["home_assistant_entity"] |
| command_policies[3].target_prefixes | ["input_boolean.netcore_lab_"] |
| command_policies[3].max_ttl_secs | 60 |
| command_policies[3].allow_dry_run | true |
| command_policies[4].id | "allow-openlab-homematic-lab-writes" |
| command_policies[4].enabled | false |
| command_policies[4].effect | "allow" |
| command_policies[4].command_types | ["homematic.datapoint.set"] |
| command_policies[4].target_types | ["homematic_datapoint"] |
| command_policies[4].target_prefixes | ["lab-"] |
| command_policies[4].max_ttl_secs | 60 |
| command_policies[4].allow_dry_run | true |
| sources[0].id | "node-gateway" |
| sources[0].url | "http://node-gateway:8080/api/v1/events/netcore" |
| sources[0].enabled | true |
| sources[1].id | "mobility-core" |
| sources[1].url | "http://mobility-core:8090/api/v1/events/netcore" |
| sources[1].enabled | true |
| sources[2].id | "call-control" |
| sources[2].url | "http://call-control:8120/api/v1/events/netcore" |
| sources[2].enabled | true |
| sources[3].id | "sds-router" |
| sources[3].url | "http://sds-router:8150/api/v1/events/netcore" |
| sources[3].enabled | true |

## 9.19 hardware-gateway

Quellvorlage · Ziel /etc/netcore/hardware-gateway.toml · Unit netcore-hardware-gateway.service.

| Schlüssel | Beispielwert |
| --- | --- |
| server.bind | "0.0.0.0:8250" |
| security.mode | "open_lab" |
| mqtt.host | "127.0.0.1" |
| mqtt.port | 1883 |
| mqtt.topic_prefix | "netcore/v1" |
| mqtt.client_id | "netcore-hardware-gateway" |
| storage.state_file | "/var/lib/netcore-hardware-gateway/state.json" |
| storage.event_log | "/var/lib/netcore-hardware-gateway/events.ndjson" |
| monitoring.heartbeat_timeout_secs | 30 |
| monitoring.stale_after_secs | 20 |
| monitoring.outputs_enabled | false |
| thresholds[0].metric | "temperature_c" |
| thresholds[0].warning_above | 40.0 |
| thresholds[0].critical_above | 55.0 |
| thresholds[1].metric | "humidity_percent" |
| thresholds[1].warning_above | 75.0 |
| thresholds[1].critical_above | 90.0 |
| thresholds[2].metric | "supply_voltage_v" |
| thresholds[2].warning_below | 11.5 |
| thresholds[2].critical_below | 10.8 |

## 9.20 rf-monitor

Quellvorlage · Ziel /etc/netcore/rf-monitor.toml · Unit netcore-rf-monitor.service.

| Schlüssel | Beispielwert |
| --- | --- |
| server.bind | "0.0.0.0:8260" |
| security.mode | "open_lab" |
| mqtt.enabled | true |
| mqtt.host | "127.0.0.1" |
| mqtt.port | 1883 |
| mqtt.topic_prefix | "netcore/v1" |
| mqtt.client_id | "netcore-rf-monitor" |
| storage.state_file | "/var/lib/netcore-rf-monitor/state.json" |
| storage.event_log | "/var/lib/netcore-rf-monitor/events.ndjson" |
| monitoring.heartbeat_timeout_secs | 20 |
| monitoring.event_memory_limit | 1000 |
| monitoring.max_spectrum_bins | 512 |
| monitoring.max_payload_bytes | 524288 |
| thresholds.vswr_warning | 1.8 |
| thresholds.vswr_critical | 2.5 |
| thresholds.reflected_ratio_warning_percent | 10.0 |
| thresholds.reflected_ratio_critical_percent | 20.0 |
| thresholds.pa_temp_warning_c | 70.0 |
| thresholds.pa_temp_critical_c | 85.0 |
| thresholds.sdr_temp_warning_c | 65.0 |
| thresholds.sdr_temp_critical_c | 80.0 |
| thresholds.cabinet_temp_warning_c | 45.0 |
| thresholds.cabinet_temp_critical_c | 60.0 |
| thresholds.evm_warning_pct | 6.0 |
| thresholds.evm_critical_pct | 10.0 |
| thresholds.papr_warning_db | 7.0 |
| thresholds.papr_critical_db | 9.0 |
| thresholds.forward_power_warning_below_w | 0.0 |
| thresholds.forward_power_critical_below_w | 0.0 |
| thresholds.pa_voltage_warning_below_v | 0.0 |
| thresholds.pa_voltage_critical_below_v | 0.0 |
| thresholds.fan_warning_below_rpm | 0 |
| thresholds.fan_critical_below_rpm | 0 |

## 9.21 alarm-workflow

Quellvorlage · Ziel /etc/netcore/alarm-workflow.toml · Unit netcore-alarm-workflow.service.

| Schlüssel | Beispielwert |
| --- | --- |
| server.bind | "0.0.0.0:8270" |
| security.mode | "open_lab" |
| storage.state_file | "/var/lib/netcore-alarm-workflow/state.json" |
| storage.event_log | "/var/lib/netcore-alarm-workflow/events.ndjson" |
| storage.audit_log | "/var/lib/netcore-alarm-workflow/audit.ndjson" |
| mqtt.enabled | true |
| mqtt.host | "10.0.20.27" |
| mqtt.port | 1883 |
| mqtt.qos | 1 |
| mqtt.topic_prefix | "netcore/v1" |
| mqtt.client_id | "netcore-alarm-workflow" |
| mqtt.reconnect_secs | 3 |
| mqtt.subscribe_topics | ["netcore/v1/events/#"] |
| sds_router.base_url | "http://10.0.20.17:8150" |
| sds_router.timeout_secs | 3 |
| sds_router.poll_interval_secs | 2 |
| sds_router.process_existing_events | false |
| sds_router.source_issi | 9999 |
| sds_router.protocol_id | 130 |
| sds_router.default_ttl_secs | 300 |
| workflow.scheduler_interval_secs | 2 |
| workflow.event_history_limit | 2000 |
| workflow.seen_event_limit | 10000 |
| workflow.stop_escalation_on_ack | true |
| workflow.stop_escalation_on_assignment | true |
| workflow.auto_close_on_clear | false |
| limits.max_body_bytes | 2097152 |
| recipients[0].id | "technik-gruppe" |
| recipients[0].name | "Technikgruppe" |
| recipients[0].enabled | true |
| recipients[0].kind | "group_sds" |
| recipients[0].destination | 15201 |
| recipients[0].source_issi | 9999 |
| recipients[0].protocol_id | 130 |
| recipients[0].priority | 7 |
| recipients[0].ttl_secs | 300 |
| recipients[0].max_text_chars | 180 |
| recipients[0].message_template | "ALARM {severity} {token} {title}. ACK {token}" |
| recipients[1].id | "leitstelle-test" |
| recipients[1].name | "Leitstelle Testteilnehmer" |
| recipients[1].enabled | false |
| recipients[1].kind | "individual_sds" |
| recipients[1].destination | 4010001 |
| recipients[1].source_issi | 9999 |
| recipients[1].protocol_id | 130 |
| recipients[1].priority | 10 |
| recipients[1].ttl_secs | 300 |
| recipients[1].max_text_chars | 180 |
| recipients[1].message_template | "ESK {severity} {token} {title}. TAKE {token}" |
| escalation_profiles[0].id | "technical-default" |
| escalation_profiles[0].name | "Technische Standardeskalation" |
| escalation_profiles[0].steps[0].after_secs | 0 |
| escalation_profiles[0].steps[0].recipients | ["technik-gruppe"] |
| escalation_profiles[0].steps[1].after_secs | 60 |
| escalation_profiles[0].steps[1].recipients | ["technik-gruppe"] |
| escalation_profiles[0].steps[2].after_secs | 180 |
| escalation_profiles[0].steps[2].recipients | ["technik-gruppe", "leitstelle-test"] |
| escalation_profiles[1].id | "urgent" |
| escalation_profiles[1].name | "Dringende Eskalation" |
| escalation_profiles[1].steps[0].after_secs | 0 |
| escalation_profiles[1].steps[0].recipients | ["technik-gruppe", "leitstelle-test"] |
| escalation_profiles[1].steps[1].after_secs | 30 |
| escalation_profiles[1].steps[1].recipients | ["technik-gruppe", "leitstelle-test"] |
| escalation_profiles[1].steps[2].after_secs | 90 |
| escalation_profiles[1].steps[2].recipients | ["technik-gruppe", "leitstelle-test"] |
| rules[0].id | "rf-alarm-raised" |
| rules[0].enabled | true |
| rules[0].action | "raise" |
| rules[0].event_type | "rf.alarm_raised" |
| rules[0].alarm_type | "rf_fault" |
| rules[0].title | "RF {subject_id}: {payload_alarm_key}" |
| rules[0].description | "HF-Alarm {payload_alarm_key}; Wert {payload_value}" |
| rules[0].severity | "inherit" |
| rules[0].priority | 8 |
| rules[0].requires_ack | true |
| rules[0].recipients | ["technik-gruppe"] |
| rules[0].escalation_profile | "technical-default" |
| rules[0].dedup_fields | ["subject.id", "payload.alarm_key"] |
| rules[1].id | "rf-alarm-cleared" |
| rules[1].enabled | true |
| rules[1].action | "clear" |
| rules[1].event_type | "rf.alarm_cleared" |
| rules[1].alarm_type | "rf_fault" |
| rules[1].title | "RF {subject_id}: {payload_alarm_key}" |
| rules[1].description | "HF-Alarm aufgehoben" |
| rules[1].dedup_fields | ["subject.id", "payload.alarm_key"] |
| rules[1].auto_close | false |
| rules[2].id | "rf-station-offline" |
| rules[2].enabled | true |
| rules[2].action | "raise" |
| rules[2].event_type | "rf.station_offline" |
| rules[2].alarm_type | "rf_station_offline" |
| rules[2].title | "RF-Monitoring {subject_id} offline" |
| rules[2].description | "Keine RF-Telemetrie mehr empfangen" |
| rules[2].severity | "warning" |
| rules[2].priority | 7 |
| rules[2].requires_ack | true |
| rules[2].recipients | ["technik-gruppe"] |
| rules[2].escalation_profile | "technical-default" |
| rules[2].dedup_fields | ["subject.id"] |
| rules[3].id | "rf-station-online" |
| rules[3].enabled | true |
| rules[3].action | "clear" |
| rules[3].event_type | "rf.station_online" |
| rules[3].alarm_type | "rf_station_offline" |
| rules[3].title | "RF-Monitoring {subject_id} wieder online" |
| rules[3].dedup_fields | ["subject.id"] |
| rules[4].id | "hardware-threshold-raised" |
| rules[4].enabled | true |
| rules[4].action | "raise" |
| rules[4].event_type | "hardware.threshold_exceeded" |
| rules[4].alarm_type | "hardware_threshold" |
| rules[4].title | "{subject_id}: {payload_metric} außerhalb Grenzwert" |
| rules[4].description | "Messwert {payload_metric} = {payload_value} ({payload_reason})" |
| rules[4].severity | "inherit" |
| rules[4].priority | 7 |
| rules[4].requires_ack | true |
| rules[4].recipients | ["technik-gruppe"] |
| rules[4].escalation_profile | "technical-default" |
| rules[4].dedup_fields | ["subject.id", "payload.metric"] |
| rules[5].id | "hardware-threshold-cleared" |
| rules[5].enabled | true |
| rules[5].action | "clear" |
| rules[5].event_type | "hardware.threshold_cleared" |
| rules[5].alarm_type | "hardware_threshold" |
| rules[5].title | "{subject_id}: {payload_metric} wieder normal" |
| rules[5].dedup_fields | ["subject.id", "payload.metric"] |
| rules[6].id | "hardware-input-raised" |
| rules[6].enabled | true |
| rules[6].action | "raise" |
| rules[6].event_type | "hardware.input_activated" |
| rules[6].alarm_type | "hardware_input" |
| rules[6].title | "{subject_id}: Eingang {payload_input} aktiv" |
| rules[6].description | "Hardware-Eingang {payload_input} wurde aktiv" |
| rules[6].severity | "inherit" |
| rules[6].priority | 10 |
| rules[6].requires_ack | true |
| rules[6].recipients | ["technik-gruppe", "leitstelle-test"] |
| rules[6].escalation_profile | "urgent" |
| rules[6].dedup_fields | ["subject.id", "payload.input"] |
| rules[7].id | "hardware-input-cleared" |
| rules[7].enabled | true |
| rules[7].action | "clear" |
| rules[7].event_type | "hardware.input_cleared" |
| rules[7].alarm_type | "hardware_input" |
| rules[7].title | "{subject_id}: Eingang {payload_input} wieder inaktiv" |
| rules[7].dedup_fields | ["subject.id", "payload.input"] |
| rules[8].id | "hardware-device-offline" |
| rules[8].enabled | true |
| rules[8].action | "raise" |
| rules[8].event_type | "hardware.device_offline" |
| rules[8].alarm_type | "hardware_offline" |
| rules[8].title | "Hardware-Node {subject_id} offline" |
| rules[8].description | "Heartbeat des Hardware-Nodes fehlt" |
| rules[8].severity | "warning" |
| rules[8].priority | 6 |
| rules[8].requires_ack | true |
| rules[8].recipients | ["technik-gruppe"] |
| rules[8].escalation_profile | "technical-default" |
| rules[8].dedup_fields | ["subject.id"] |
| rules[9].id | "hardware-device-online" |
| rules[9].enabled | true |
| rules[9].action | "clear" |
| rules[9].event_type | "hardware.device_online" |
| rules[9].alarm_type | "hardware_offline" |
| rules[9].title | "Hardware-Node {subject_id} wieder online" |
| rules[9].dedup_fields | ["subject.id"] |
| rules[10].id | "node-disconnected" |
| rules[10].enabled | true |
| rules[10].action | "raise" |
| rules[10].event_type | "node.disconnected" |
| rules[10].alarm_type | "node_offline" |
| rules[10].title | "TBS/Node {subject_id} getrennt" |
| rules[10].description | "Node Gateway meldet Verbindungsverlust" |
| rules[10].severity | "critical" |
| rules[10].priority | 10 |
| rules[10].requires_ack | true |
| rules[10].recipients | ["technik-gruppe", "leitstelle-test"] |
| rules[10].escalation_profile | "urgent" |
| rules[10].dedup_fields | ["subject.id"] |
| rules[11].id | "node-connected" |
| rules[11].enabled | true |
| rules[11].action | "clear" |
| rules[11].event_type | "node.connected" |
| rules[11].alarm_type | "node_offline" |
| rules[11].title | "TBS/Node {subject_id} wieder verbunden" |
| rules[11].dedup_fields | ["subject.id"] |
| status_actions[0].enabled | true |
| status_actions[0].status_code | 5201 |
| status_actions[0].action | "ack" |
| status_actions[0].states | ["open"] |
| status_actions[0].requires_ack_only | true |
| status_actions[1].enabled | true |
| status_actions[1].status_code | 5202 |
| status_actions[1].action | "take" |
| status_actions[1].states | ["open", "acknowledged"] |
| status_actions[2].enabled | true |
| status_actions[2].status_code | 5203 |
| status_actions[2].action | "start" |
| status_actions[2].states | ["open", "acknowledged", "assigned"] |
| status_actions[3].enabled | true |
| status_actions[3].status_code | 5204 |
| status_actions[3].action | "resolve" |
| status_actions[3].states | ["open", "acknowledged", "assigned", "in_progress"] |
| status_actions[4].enabled | true |
| status_actions[4].status_code | 5205 |
| status_actions[4].action | "close" |
| status_actions[4].states | ["resolved"] |

## 9.22 task-workflow

Quellvorlage · Ziel /etc/netcore/task-workflow.toml · Unit netcore-task-workflow.service.

| Schlüssel | Beispielwert |
| --- | --- |
| service.name | "netcore-task-workflow" |
| service.phase | 9 |
| service.mode | "open_lab" |
| server.bind | "0.0.0.0:8280" |
| security.mode | "open_lab" |
| storage.state_file | "/var/lib/netcore-task-workflow/state.json" |
| storage.event_log | "/var/lib/netcore-task-workflow/events.ndjson" |
| storage.audit_log | "/var/lib/netcore-task-workflow/audit.ndjson" |
| mqtt.enabled | true |
| mqtt.host | "127.0.0.1" |
| mqtt.port | 1883 |
| mqtt.topic_prefix | "netcore/v1" |
| mqtt.client_id | "netcore-task-workflow" |
| sds_router.enabled | true |
| sds_router.base_url | "http://127.0.0.1:8150" |
| sds_router.source_issi | 9999 |
| sds_router.protocol_id | 130 |
| sds_router.ttl_secs | 600 |
| sds_router.max_text_length | 160 |
| sds_router.default_destination | 15201 |
| sds_router.default_is_group | true |
| workflow.event_history_limit | 2000 |
| workflow.seen_event_limit | 10000 |
| workflow.expire_check_interval_secs | 5 |
| workflow.notify_on_state_change | true |
| wap.enabled | true |
| wap.page_size | 6 |
| wap.xhtml_entry | "/x" |
| wap.wml_entry | "/w" |
| templates[0].id | "technical_fault" |
| templates[0].name | "Technische Stoerung" |
| templates[0].description | "Technische Stoerung aufnehmen und bearbeiten" |
| templates[0].default_priority | 7 |
| templates[0].default_severity | "warning" |
| templates[0].requires_ack | true |
| templates[0].fields[0].id | "asset" |
| templates[0].fields[0].label | "Anlage/Geraet" |
| templates[0].fields[0].type | "text" |
| templates[0].fields[0].required | true |
| templates[0].fields[1].id | "fault" |
| templates[0].fields[1].label | "Fehlerbild" |
| templates[0].fields[1].type | "text" |
| templates[0].fields[1].required | true |
| templates[0].fields[2].id | "location" |
| templates[0].fields[2].label | "Ort" |
| templates[0].fields[2].type | "text" |
| templates[0].fields[2].required | false |
| templates[1].id | "vehicle_check" |
| templates[1].name | "Fahrzeugcheck" |
| templates[1].description | "Kurzer Fahrzeug- und Ausruestungscheck" |
| templates[1].default_priority | 3 |
| templates[1].default_severity | "notice" |
| templates[1].requires_ack | true |
| templates[1].fields[0].id | "vehicle" |
| templates[1].fields[0].label | "Fahrzeug" |
| templates[1].fields[0].type | "text" |
| templates[1].fields[0].required | true |
| templates[1].fields[1].id | "mileage" |
| templates[1].fields[1].label | "Kilometer" |
| templates[1].fields[1].type | "number" |
| templates[1].fields[1].required | false |
| templates[1].fields[2].id | "result" |
| templates[1].fields[2].label | "Ergebnis" |
| templates[1].fields[2].type | "text" |
| templates[1].fields[2].required | true |
| templates[2].id | "material_withdrawal" |
| templates[2].name | "Materialentnahme" |
| templates[2].description | "Materialentnahme dokumentieren" |
| templates[2].default_priority | 2 |
| templates[2].default_severity | "info" |
| templates[2].requires_ack | false |
| templates[2].fields[0].id | "item" |
| templates[2].fields[0].label | "Material" |
| templates[2].fields[0].type | "text" |
| templates[2].fields[0].required | true |
| templates[2].fields[1].id | "quantity" |
| templates[2].fields[1].label | "Menge" |
| templates[2].fields[1].type | "number" |
| templates[2].fields[1].required | true |
| templates[2].fields[2].id | "purpose" |
| templates[2].fields[2].label | "Verwendung" |
| templates[2].fields[2].type | "text" |
| templates[2].fields[2].required | false |
| templates[3].id | "check_in" |
| templates[3].name | "Check-in" |
| templates[3].description | "Person, Fahrzeug oder Team einchecken" |
| templates[3].default_priority | 2 |
| templates[3].default_severity | "info" |
| templates[3].requires_ack | false |
| templates[3].fields[0].id | "resource" |
| templates[3].fields[0].label | "Ressource" |
| templates[3].fields[0].type | "text" |
| templates[3].fields[0].required | true |
| templates[3].fields[1].id | "location" |
| templates[3].fields[1].label | "Ort" |
| templates[3].fields[1].type | "text" |
| templates[3].fields[1].required | true |
| templates[4].id | "check_out" |
| templates[4].name | "Check-out" |
| templates[4].description | "Person, Fahrzeug oder Team auschecken" |
| templates[4].default_priority | 2 |
| templates[4].default_severity | "info" |
| templates[4].requires_ack | false |
| templates[4].fields[0].id | "resource" |
| templates[4].fields[0].label | "Ressource" |
| templates[4].fields[0].type | "text" |
| templates[4].fields[0].required | true |
| templates[4].fields[1].id | "result" |
| templates[4].fields[1].label | "Rueckmeldung" |
| templates[4].fields[1].type | "text" |
| templates[4].fields[1].required | false |
| templates[5].id | "maintenance_ack" |
| templates[5].name | "Wartungsquittierung" |
| templates[5].description | "Wartung oder Pruefung bestaetigen" |
| templates[5].default_priority | 4 |
| templates[5].default_severity | "notice" |
| templates[5].requires_ack | true |
| templates[5].fields[0].id | "asset" |
| templates[5].fields[0].label | "Anlage/Geraet" |
| templates[5].fields[0].type | "text" |
| templates[5].fields[0].required | true |
| templates[5].fields[1].id | "work" |
| templates[5].fields[1].label | "Arbeit" |
| templates[5].fields[1].type | "text" |
| templates[5].fields[1].required | true |
| templates[5].fields[2].id | "result" |
| templates[5].fields[2].label | "Ergebnis" |
| templates[5].fields[2].type | "text" |
| templates[5].fields[2].required | true |
| status_actions[0].status_code | 5301 |
| status_actions[0].action | "accept" |
| status_actions[0].label | "Auftrag annehmen" |
| status_actions[1].status_code | 5302 |
| status_actions[1].action | "start" |
| status_actions[1].label | "Bearbeitung beginnen" |
| status_actions[2].status_code | 5303 |
| status_actions[2].action | "block" |
| status_actions[2].label | "Auftrag blockiert" |
| status_actions[3].status_code | 5304 |
| status_actions[3].action | "complete" |
| status_actions[3].label | "Auftrag erledigt" |
| status_actions[4].status_code | 5305 |
| status_actions[4].action | "cancel" |
| status_actions[4].label | "Auftrag abbrechen" |

## 9.23 asset-management

Quellvorlage · Ziel /etc/netcore/asset-management.toml · Unit netcore-asset-management.service.

| Schlüssel | Beispielwert |
| --- | --- |
| service.name | "netcore-asset-management" |
| service.phase | 10 |
| service.mode | "open_lab" |
| server.bind | "0.0.0.0:8290" |
| security.mode | "open_lab" |
| storage.state_file | "/var/lib/netcore-asset-management/state.json" |
| storage.event_log | "/var/lib/netcore-asset-management/events.ndjson" |
| storage.audit_log | "/var/lib/netcore-asset-management/audit.ndjson" |
| mqtt.enabled | true |
| mqtt.host | "127.0.0.1" |
| mqtt.port | 1883 |
| mqtt.topic_prefix | "netcore/v1" |
| mqtt.client_id | "netcore-asset-management" |
| management.event_history_limit | 3000 |
| management.upstream_sync_interval_secs | 60 |
| upstreams.subscriber_core.enabled | true |
| upstreams.subscriber_core.base_url | "http://127.0.0.1:8100" |
| upstreams.mobility_core.enabled | true |
| upstreams.mobility_core.base_url | "http://127.0.0.1:8090" |
| upstreams.task_workflow.enabled | true |
| upstreams.task_workflow.base_url | "http://127.0.0.1:8280" |
| upstreams.task_workflow.default_gssi | 15201 |

## 9.24 sip-switch

Quellvorlage · Ziel /etc/netcore/sip-switch.toml · Unit netcore-sip-switch.service.

| Schlüssel | Beispielwert |
| --- | --- |
| service.name | "netcore-sip-switch" |
| service.phase | 11 |
| service.mode | "open_lab" |
| server.bind | "0.0.0.0:8300" |
| security.mode | "open_lab" |
| storage.state_file | "/var/lib/netcore-sip-switch/state.json" |
| storage.event_log | "/var/lib/netcore-sip-switch/events.ndjson" |
| storage.audit_log | "/var/lib/netcore-sip-switch/audit.ndjson" |
| mqtt.enabled | true |
| mqtt.host | "127.0.0.1" |
| mqtt.port | 1883 |
| mqtt.topic_prefix | "netcore/v1" |
| mqtt.client_id | "netcore-sip-switch" |
| mobility_core.enabled | true |
| mobility_core.base_url | "http://127.0.0.1:8090" |
| mobility_core.timeout_secs | 2 |
| asterisk.enabled | true |
| asterisk.binary | "/usr/sbin/asterisk" |
| asterisk.config_dir | "/etc/asterisk" |
| asterisk.agi_script | "/var/lib/asterisk/agi-bin/netcore-sip-route.py" |
| asterisk.sip_bind | "0.0.0.0:5060" |
| asterisk.rtp_start | 10000 |
| asterisk.rtp_end | 20000 |
| management.route_workers | 8 |
| management.side_effect_queue_size | 512 |
| management.call_history_limit | 2000 |
| management.event_history_limit | 3000 |
| management.probe_interval_secs | 10 |
| pbx.mode | "registration" |
| pbx.endpoint_id | "netcore-pbx" |
| pbx.host | "127.0.0.1" |
| pbx.port | 5060 |
| pbx.transport | "udp" |
| pbx.username | "" |
| pbx.auth_username | "" |
| pbx.password | "" |
| pbx.from_user | "netcore-tetra" |
| pbx.from_domain | "" |
| pbx.contact_user | "netcore-tetra" |
| pbx.registration_id | "netcore-pbx-registration" |
| pbx.registration_expiration_secs | 30 |
| pbx.allow | "ulaw" |
| pbx.match | [] |
| routing.tetra_number_prefix | "" |
| routing.strip_tetra_prefix | false |
| routing.pbx_outbound_prefix | "" |
| routing.strip_pbx_outbound_prefix | false |
| routing.accept_stale_routes | false |
| routing.require_tbs_contact | true |
| routing.dial_timeout_secs | 60 |
| tbs[0].node_id | "SRV-M-TBS-01" |
| tbs[0].endpoint_id | "tbs-srv-m-tbs-01" |
| tbs[0].username | "tbs-srv-m-tbs-01" |
| tbs[0].password | vor Ort setzen; nicht veröffentlichen |
| tbs[0].enabled | false |
| tbs[0].max_contacts | 1 |
| tbs[0].aliases | ["TBS-01"] |
| number_mappings[0].number | "4010001" |
| number_mappings[0].target_type | "issi" |
| number_mappings[0].target | 4010001 |
| number_mappings[0].enabled | false |

## 9.25 alert-service

Quellvorlage · Ziel /etc/netcore/alert-service.toml · Unit netcore-alert-service.service.

| Schlüssel | Beispielwert |
| --- | --- |
| server.bind | "0.0.0.0" |
| server.port | 8310 |
| server.admin_token | "" |
| server.allow_unauthenticated | false |
| storage.database | "/var/lib/netcore-alert-service/alerts.sqlite3" |
| netcore.control_room_url | "http://control-room:9010" |
| netcore.sds_router_url | "http://sds-router:8150" |
| netcore.control_room_username | "" |
| netcore.control_room_password | "" |
| netcore.source_issi | 9999 |
| netcore.poll_seconds | 5 |
| netcore.gps_max_age_seconds | 3600 |
| netcore.node_max_age_seconds | 120 |
| netcore.http_timeout_seconds | 10 |
| nina.enabled | true |
| nina.base_url | "https://warnung.bund.de/api31" |
| nina.sources | ["mowas", "katwarn", "biwapp", "dwd", "lhp"] |
| nina.poll_seconds | 60 |
| nina.max_stale_seconds | 300 |
| delivery.enabled | false |
| delivery.ttl_seconds | 300 |
| delivery.max_text_length | 120 |

# 10. Betriebs- und Bedienabläufe

## 10.1 Start- und Stopp-Reihenfolge

Start: Node Gateway → Mobility/Subscriber → Group → Call/Packet/Security → Media/SDS/IP/KMF → Transit/Application/Recorder/Media Library → Control Room → Observability. Das Inventory berechnet diese Reihenfolge automatisch.

Beim geplanten Komplettstopp umgekehrt vorgehen. Die Basisstation kann lokal weiterlaufen; für Wartung am Core ist ein bewusstes degraded/isolated-Fenster daher zulässig.

## 10.2 Teilnehmer anlegen

- Subscriber-Core-WebUI öffnen.

- ISSI, Name, Organisation, Home-MCC/MNC, Status enabled und registration_allowed setzen.

- Sprach-, SDS- und Packet-Data-Berechtigungen passend aktivieren.

- Speichern und TBS-Sync prüfen.

- Funkgerät registrieren; Live-Lage und Node Gateway kontrollieren.

- Bei allow_list ist ein fehlendes Profil eine Ablehnung - das ist beabsichtigt.

## 10.3 Gruppe und Mitgliedschaft

- Group Core: GSSI, Name, Priorität/Class of Usage und Dienstfreigaben anlegen.

- Teilnehmer als feste oder dynamische Mitglieder hinzufügen.

- Optional Auto-Affiliation definieren.

- DGNA erst nach erfolgreichem Policy-Sync auslösen.

- Affiliation in Group Core und TBS prüfen.

## 10.4 Gruppenruf

- Teilnehmer registriert und affiliiert?

- Call Control: logischen Gruppenruf starten oder Ruf von Funkgerät initiieren.

- Call Legs und Floor Holder prüfen.

- Media Switch: Sessions, Streams und Jitter-Puffer kontrollieren.

- Recorder: aktive Aufnahme und später Integrität prüfen.

- Ruf sauber beenden; keine Testframe-Injection in belegtem Netz verwenden.

## 10.5 SDS senden

- SDS Router: Zielart Individual/Group, Ziel-SSI, Typ, Protocol-ID, Priorität und TTL setzen.

- Nachricht absenden und Zustelllegs beobachten.

- Gewöhnliche SDS können Store-and-forward verwenden. Warnungen aus alert-service nutzen dagegen die gesonderte At-most-once-Politik mit Ablaufzeit; Anhang B beachten.

- Application Gateway kann Vorlagen, Webhooks oder TTS-Workflows auslösen; im Shadow-Modus entstehen keine externen Nebenwirkungen.

## 10.6 Packet Data

- Packet Core und IP Gateway zunächst Shadow.

- Adresspool/Netz/MTU konsistent prüfen.

- IP Gateway Kernel-Plan prüfen; TUN-Passthrough und nftables bereitstellen.

- Packet Core auf authoritative, danach IP Gateway auf authoritative umstellen.

- PDP-Kontext aktivieren, Lease prüfen, WAP-Testseite http://10.0.0.1:8088/ beziehungsweise das konfigurierte Gateway testen.

- PCAP nur zeitlich und größenmäßig begrenzt aktivieren.

## 10.7 Aufnahme, TTS und Aussendung

- Recorder nimmt automatisch aus dem Media-Switch-Tap auf.

- Application Gateway erzeugt TTS-WAV über Piper.

- Media Library importiert WAV/MP3/TACELP; Vorschau und Metadaten prüfen.

- Asset freigeben. WAV/MP3 brauchen für Funkbereitschaft einen echten TETRA-Encoder; .tacelp muss positives Vielfaches von 35 Byte sein.

- Für Playout muss bereits eine Media-Switch-Session existieren.

- Job starten, Fortschritt beobachten, bei Fehler bewusst ab Frame 0 wiederholen.

## 10.8 Security und KMF

- Security Core zunächst Shadow; Profile/Policy beobachten.

- Lab-HMAC ist nur Integrationsprovider, keine produktive TETRA-Authentisierung.

- KMF-Keys und Crypto Periods in Shadow erzeugen/prüfen.

- Vier-Augen-Freigaben im Open Lab sind nur deklarativ.

- Authoritative/OTAR erst aktivieren, wenn der Air-Interface-Adapter und sichere Schlüsselwege nachweislich funktionieren.

- Bei Core-Ausfall keine neuen Schlüssel erfinden; bereits installierte Schlüssel bleiben lokal nutzbar.

## 10.9 Control Room und Observability

Der Control Room ist die erste Lageansicht. Für fachliche Änderungen in die jeweilige Service-WebUI wechseln. Incidents quittieren, Notizen ergänzen, Ursache beheben und erst dann lösen. In Observability nach Trace-/Correlation-ID suchen, Scrape Targets testen und bei Wartungen Silences setzen.

# 11. Offline-Fallback der Basisstation

## 11.1 Auslöser

Die TBS pingt keinen öffentlichen Internetdienst. Entscheidend sind ihre WebSocket-Verbindung zum Node Gateway und die vollständige, revisionierte Core-Service-Matrix. Damit führen Internet-, VPN-, Routing- oder Core-Ausfälle zum selben klaren Ergebnis.

| Zustand | Bedeutung |
| --- | --- |
| online | Gateway und alle benötigten Dienste gesund. |
| degraded | Einzelne Dienste ausgefallen; nur deren lokaler Fallback aktiv. |
| isolated | Gateway nicht erreichbar oder Matrix-Lease abgelaufen; TBS lokal autoritativ. |
| recovering | Dienste wieder gesund; Hysterese und Replay laufen. |

## 11.2 Lokale Funktionen

| Ausgefallener Dienst | Lokales Verhalten |
| --- | --- |
| Node Gateway | lokale Edge-Autonomie; Reconnect läuft weiter |
| Subscriber Core | letzte Policy, dann statische Konfiguration |
| Group Core | letzte Gruppenpolicy und lokale Affiliationen |
| Mobility Core | lokale Registrierung und Location Area |
| Call Control | Rufe innerhalb der lokalen Zelle |
| Media Switch | lokale Air-Interface-Medien; keine zentralen Frames |
| Recorder | lokaler Recorder läuft weiter |
| SDS Router | lokale Zustellung; nicht-lokale Nachrichten persistent gequeued |
| Packet Core | lokale SNDCP/PDP-Kontexte |
| IP Gateway | lokales TUN/Routing, sofern auf TBS konfiguriert |
| Security Core | letzte Policy; kein stilles Downgrade |
| KMF | installierte Keys; kein erfundenes OTAR |
| Transit | kein Inter-Region-Routing |
| Control Room | lokales TBS-Dashboard und Audit |
| Observability | lokale Logs/Health |
| Application Gateway | nur lokal erreichbare Integrationen |
| Media Library | lokal gecachte/freigegebene Medien |

## 11.3 Diagnose

# Basisstation
curl -fsS http://127.0.0.1:8080/api/edge-fallback | jq .

# Node Gateway
curl -fsS http://10.0.20.10:8080/api/v1/core-services | jq .

Auf der TBS sind insbesondere gateway_connected, service_matrix_fresh, mode, reason, services, policy_cache und event_spool zu prüfen.

## 11.4 Recovery

- Ursache im Netz/Core beheben.

- Node Gateway muss wieder vollständige gesunde Matrix liefern.

- recover_after_secs abwarten; nicht durch wiederholte Neustarts flappen lassen.

- Replay-Spool beobachten. Sprachframes werden absichtlich nicht nachträglich ausgesendet.

- Subscriber-/Group-Policy-Sync und SDS-Remotelegs prüfen.

- Erst nach online wieder zentrale Operatoraktionen auslösen.

# 12. Backup, Update und Wiederherstellung

## 12.1 Basisstation sichern

sudo systemctl stop tetra.service
sudo tar -C / -czf /var/backups/netcore-tbs-$(date +%Y%m%d-%H%M%S).tar.gz \
  etc/netcore var/lib/netcore var/lib/flowstation var/cache/netcore
sudo systemctl start tetra.service

Große Aufzeichnungen/Archive separat behandeln.

## 12.2 LXC-State sichern

Mindestens Konfiguration, /var/lib/<dienst>, systemd-Unit und ggf. /opt/<dienst> sichern. KMF-Master-Key separat und offline sichern. Für Recorder/Media Library Archivdaten, für IP Gateway PCAPs, für Observability Diagnose/Retention berücksichtigen.

## 12.3 Update der Basisstation

sudo systemctl stop tetra.service
cd /opt/netcore-tetra
git status
git pull --ff-only              # bei Git-Installation
git rev-parse HEAD
cargo build --locked --release -p bluestation-bs
sudo install -m 0755 target/release/bluestation-bs /usr/local/bin/bluestation-bs
sudo systemctl start tetra.service
sudo journalctl -u tetra.service -n 200 --no-pager

## 12.4 Update eines LXC-Dienstes

sudo cp <config> <config>.pre-update
sudo system-backend/<dienst>/install/update.sh
sudo systemctl status <unit> --no-pager
curl -i http://127.0.0.1:<port>/health/ready

Oder das vorher geprüfte Deployment-Bundle erneut über den Deployer anwenden.

## 12.5 Rollback

- Dienst stoppen.

- Vorherige Binär-/Quellversion wiederherstellen.

- Passende alte Konfiguration zurückkopieren.

- State nur dann zurückrollen, wenn Schema/Upgrade dies erfordert; vorher aktuellen State sichern.

- Dienst manuell starten, Logs prüfen, dann systemd aktivieren.

# 13. Systemtest und Abnahme

## 13.1 Statische Vorprüfung

python3 tools/check_full_system_integration.py
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml validate
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml test --profile full --validate-only

## 13.2 Smoke-Test

python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml test --profile smoke

Prüfziel: Liveness, Status, dienstspezifische API-Verträge und WebUIs sowie Mock-TBS und Control-Room-Polling. Die alte Full-System-Prüfliste erwartet noch 24 Dienste und Metrics/OpenAPI auch für alert-service; diese drei aktuellen Auditbefunde sind in Anhang B aufgeführt.

## 13.3 Vollständiger Funktionstest

python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml \
  test --profile full --allow-mutations --timeout 35

Prüft Teilnehmer/Gruppe, Gruppenruf, Media/Recorder, SDS Store-and-forward, Packet Data, Federation und Observability. Nur in einem leeren Labornetz ausführen.

## 13.4 Fault- und Fallback-Test

python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml \
  test --profile fault --allow-mutations --allow-restarts --timeout 45

Dieser Test stoppt Dienste absichtlich. Abnahme: failed=0, alle Opferdienste wieder active/ready, TBS sieht unavailable und anschließende Recovery, keine Testfixtures bleiben liegen.

## 13.5 On-Air-Abnahme

Mock-Tests belegen keine HF-, MAC-, LLC-, MLE-, MM- oder CMCE-Konformität. Mit mindestens zwei Geräteherstellern dokumentieren: MCC/MNC/LAC/Colour Code/Carrier, Registrierung, Gruppenruf, SDS, Packet Data, Audio, Release/Restore, Zeitstempel, Softwarestände und Evidenzdateien.

# 14. Fehlersuche

## 14.1 Standardreihenfolge

- Fehlerzeitpunkt, ISSI/GSSI, TBS und Correlation-ID notieren.

- systemctl status und erste konkrete Journal-Fehlermeldung lesen.

- Liveness, Readiness und Abhängigkeiten getrennt prüfen.

- Nur eine Variable ändern.

- Nach Fix den vollständigen Ablauf inklusive Release wiederholen.

## 14.2 Schnelldiagnose

systemctl status <unit> --no-pager
journalctl -u <unit> -b -n 300 --no-pager
ss -ltnup
curl -v http://127.0.0.1:<port>/health/live
curl -v http://127.0.0.1:<port>/health/ready
curl -fsS http://127.0.0.1:<port>/api/v1/status | jq .

| Symptom | Wahrscheinliche Ursache | Prüfung |
| --- | --- | --- |
| TBS startet mit Fallback | TOML-Fehler/Primärdatei unlesbar | Journal nach config/fallback/parse durchsuchen; diff zur Fallback-Datei |
| Node im Gateway nicht sichtbar | falscher host/port/path, Firewall, Node-ID-Duplikat | TBS [control_room], WebSocket /ws/node, Gateway-Events |
| Core-Dienst live aber nicht ready | Abhängigkeit nicht erreichbar oder Shadow-/Kernel-Voraussetzung | Status JSON und gerenderte URL prüfen |
| Gruppenruf ohne Sprache | keine Media-Session, falsche Legs, Jitter/Frameformat | Call Control Legs, Media Switch RX/TX/Drops |
| Recorder leer | Tap-URL falsch oder Cursor-Lücke | Media-Switch Recorder-Tap und Recorder-Events |
| SDS bleibt queued | Ziel nicht präsent, keine Route, zentrale SDS-Funktion nicht aktiv | Presence, TBS-Sync, TTL/Retry |
| Packet Data ohne Internet | IP Gateway shadow, TUN fehlt, NAT/Firewall/DNS falsch | kernel/plan, ip addr/route, nft ruleset |
| Control Room zeigt alte Config | falscher Config-Pfad | /etc/netcore-control-room/control-room.toml und ExecStart prüfen |
| Media-Vorschau fehlt | ffmpeg/Decoder fehlt oder Dateiformat ungültig | Media-Library-Logs und Codec-Konfig |
| Fallback bleibt recovering | Matrix nicht vollständig gesund oder Replay offen | TBS /api/edge-fallback, Gateway /api/v1/core-services |
| NFS blockiert/readonly | Mountoptionen, UID/GID, NAS nicht erreichbar | mount, findmnt, touch als Dienstuser |

# 15. Inbetriebnahme-Checkliste

## 15.1 Infrastruktur

- ☐ Management-VLAN isoliert; keine Portweiterleitung

- ☐ 25 statische LXC-Adressen eingetragen

- ☐ NTP/DNS/Hosts funktionieren

- ☐ SSH-Key-Deployment getestet

- ☐ IP-Gateway-TUN vorhanden

- ☐ NFS/Archiv mit nofail und korrekten Rechten

- ☐ Backupspeicher getrennt vorhanden

## 15.2 Basisstation

- ☐ SDR erkannt und Passband geprüft

- ☐ Frequenzen/MCC/MNC/LAC/Colour Code genehmigt und korrekt

- ☐ config.toml und config.toml.fallback getrennt geprüft

- ☐ Dashboard-Passwort geändert

- ☐ Node-ID eindeutig

- ☐ Node Gateway erreichbar

- ☐ Edge-Fallback online/degraded/isolated/recovering getestet

- ☐ lokaler Ruf/SDS bei abgetrenntem Core erfolgreich

## 15.3 Core

- ☐ Inventory mit korrigiertem Control-Room-Pfad

- ☐ validate/plan/render ohne Fehler

- ☐ alle Dienste live

- ☐ Readiness-Ausfälle erklärbar

- ☐ Shadow-Dienste noch nicht unbeabsichtigt authoritative

- ☐ Subscriber/Group Policy synchron

- ☐ Recorder/Media Storage geprüft

- ☐ KMF-Master-Key separat gesichert

- ☐ Control Room federiert alle Dienste

- ☐ Observability Targets grün

## 15.4 Abnahme

- ☐ Smoke failed=0

- ☐ Full failed=0

- ☐ Fault failed=0

- ☐ keine Testfixtures übrig

- ☐ On-Air-Test dokumentiert

- ☐ Rollback einmal praktisch getestet

- ☐ Betriebs- und Notfallkontakte dokumentiert

# Anhang A: Port-, Pfad- und Befehlsreferenz

## A.1 Dienste

| Dienst | Port | Unit | Konfiguration | Persistenz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| node-gateway | 8080 | netcore-node-gateway.service | /etc/netcore/node-gateway.toml | In-Memory; keine Fachdatenbank |
| mobility-core | 8090 | netcore-mobility-core.service | /etc/netcore/mobility-core.toml | aktuell primär Laufzeitlage |
| subscriber-core | 8100 | netcore-subscriber-core.service | /etc/netcore/subscriber-core.toml | /var/lib/netcore-subscriber-core/subscribers.json |
| group-core | 8110 | netcore-group-core.service | /etc/netcore/group-core.toml | /var/lib/netcore-group-core/groups.json |
| call-control | 8120 | netcore-call-control.service | /etc/netcore/call-control.toml | /var/lib/netcore-call-control/calls.json |
| media-switch | 8130 | netcore-media-switch.service | /etc/netcore/media-switch.toml | zeitkritische Laufzeitdaten im Speicher |
| recorder | 8140 | netcore-recorder.service | /etc/netcore/recorder.toml | /var/lib/netcore-recorder/recordings |
| sds-router | 8150 | netcore-sds-router.service | /etc/netcore/sds-router.toml | /var/lib/netcore-sds-router/messages.json |
| packet-core | 8160 | netcore-packet-core.service | /etc/netcore/packet-core.toml | /var/lib/netcore-packet-core/state.json |
| ip-gateway | 8170 | netcore-ip-gateway.service | /etc/netcore/ip-gateway.toml | /var/lib/netcore-ip-gateway/state.json und captures/ |
| security-core | 8180 | netcore-security-core.service | /etc/netcore/security-core.toml | /var/lib/netcore-security-core/state.json; Seed separat |
| kmf | 8190 | netcore-kmf.service | /etc/netcore/kmf.toml | /var/lib/netcore-kmf/state.json + vault.json + master.key |
| transit | 8200 | netcore-transit.service | /etc/netcore/transit.toml | /var/lib/netcore-transit/state.json |
| application-gateway | 8220 | netcore-application-gateway.service | /etc/netcore/application-gateway.toml | state.json, secrets.json, spool, backups |
| media-library | 8230 | netcore-media-library.service | /etc/netcore/media-library.toml | /var/lib/netcore-media-library/assets + state.json |
| control-room | 9010 | netcore-control-room.service | /etc/netcore/control-room.toml | control-room.sqlite3 + operations.json |
| observability | 8210 | netcore-observability.service | /etc/netcore/observability.toml | /var/lib/netcore-observability/state.json + diagnostics/ |
| iot-gateway | 8240 | netcore-iot-gateway.service | /etc/netcore/iot-gateway.toml | /var/lib/netcore-iot-gateway, outbox, dedup.json, command-inbox.ndjson, command-ledger.json, command-audit.ndjson, virtual-device-state.json, external-entity-state.json, homematic-datapoint-state.json |
| hardware-gateway | 8250 | netcore-hardware-gateway.service | /etc/netcore/hardware-gateway.toml | /var/lib/netcore-hardware-gateway/state.json, /var/lib/netcore-hardware-gateway/events.ndjson |
| rf-monitor | 8260 | netcore-rf-monitor.service | /etc/netcore/rf-monitor.toml | /var/lib/netcore-rf-monitor/state.json, /var/lib/netcore-rf-monitor/events.ndjson |
| alarm-workflow | 8270 | netcore-alarm-workflow.service | /etc/netcore/alarm-workflow.toml | /var/lib/netcore-alarm-workflow/state.json, /var/lib/netcore-alarm-workflow/events.ndjson, /var/lib/netcore-alarm-workflow/audit.ndjson |
| task-workflow | 8280 | netcore-task-workflow.service | /etc/netcore/task-workflow.toml | /var/lib/netcore-task-workflow/state.json, /var/lib/netcore-task-workflow/events.ndjson, /var/lib/netcore-task-workflow/audit.ndjson |
| asset-management | 8290 | netcore-asset-management.service | /etc/netcore/asset-management.toml | /var/lib/netcore-asset-management/state.json, /var/lib/netcore-asset-management/events.ndjson, /var/lib/netcore-asset-management/audit.ndjson |
| sip-switch | 8300 | netcore-sip-switch.service | /etc/netcore/sip-switch.toml | /var/lib/netcore-sip-switch/state.json, /var/lib/netcore-sip-switch/events.ndjson, /var/lib/netcore-sip-switch/audit.ndjson |
| alert-service | 8310 | netcore-alert-service.service | /etc/netcore/alert-service.toml | /var/lib/netcore-alert-service/alerts.sqlite3 |

## A.2 Zusätzliche Ports

| Komponente | Port | Zweck |
| --- | --- | --- |
| Piper TTS | 5005/tcp | lokale Sprachsynthese |
| IP Gateway DNS | 53/udp | DNS Forwarder |
| IP Gateway Testserver | 8088/tcp | HTTP/WAP/WML |
| IP Gateway UDP Echo | 7007/udp | UDP-Test |
| Grafana | 3000/tcp | Dashboards |
| Prometheus | 9090/tcp | Metriken |
| Alertmanager | 9093/tcp | Alarmrouting |
| Loki | 3100/tcp | Logs |

## A.3 Standardbefehle

# Logs
journalctl -u <unit> -f
journalctl -u <unit> -b -n 300 --no-pager

# Health
curl -fsS http://<ip>:<port>/health/live
curl -i    http://<ip>:<port>/health/ready
curl -fsS http://<ip>:<port>/metrics | head

# Basisstation-Fallback
curl -fsS http://<tbs>:8080/api/edge-fallback | jq .
curl -fsS http://<node-gateway>:8080/api/v1/core-services | jq .

# Deployment/E2E
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml status
python3 deploy/open-lab/netcore-deploy.py --inventory deploy/open-lab/inventory.toml test --profile smoke

## A.4 Mitgelieferte Begleitdateien

- deploy/open-lab/inventory.example.toml - aktuelle 25-Dienst-Vorlage; Control-Room-Zielpfad gegen die aktive Unit prüfen.

- Docs/basisstation.config.sanitized.example.toml - vollständige, bereinigte Basisstationsvorlage ohne ursprüngliche Zugangsdaten.

- NetCore-Tetra-Komplettguide-2026-09-28.md - editierbare Markdown-Quelle dieser Ausgabe.

# Anhang B Warnzentrale und v1.9.0 Betrieb

Diese Ausgabe dokumentiert Release v1.9.0 auf main bei 20603a042c97b60fb78599db3bc675993f3e74f9. Der Softwarestand bleibt 086a81fa8820ef579c475a65a38e3d23644c52f0; PR #56 ergänzte ausschließlich Dokumente. Stichtag ist der 28. September 2026 in Europe/Berlin. v1.9.0 wurde am 26. September um 23:02 UTC veröffentlicht, entsprechend 27. September in Berlin. Auf main umfasst das Open-Lab-Inventory 25 deploybare Dienste; system-backend/services.toml enthält 26 Einträge einschließlich shared. Provisioning Core steht zusätzlich außerhalb beider Listen. Die neue Deployment-/Syslog-Vorschau wird gesondert am Commit bbf039729b9b05f8d623b11195ca24a124f68d16 beschrieben und ist noch nicht auf main.

Gegenüber den bisherigen Vorlagen sind NINA/KATWARN, eigene Warnungen, GPS-gestützte Einzel-SDS, die Control-Room-Telemetrie vom Node Gateway sowie die SDS-, Call-Control-, Frame-18- und SIP-Reparaturen berücksichtigt. Bestehende Konfigurationen und Persistenzdaten bleiben beim Update erhalten. Ein erfolgreicher Build ersetzt keine Ende-zu-Ende- oder Funkabnahme.

Die unveränderte main-Referenzprüfung vom 27.09.2026 ergab OK: 25 services, contract=netcore.v1, mode=open_lab. Der Full-System-Audit ergab FAIL mit drei Befunden: Die Prüfliste erwartet noch 24 Dienste; alert-service bietet die erwarteten /metrics- und /openapi.json-Marker nicht; die Root-TBS-Konfiguration verwendet für das Gateway 10.0.1.179, das Inventory 10.0.20.10. Der separat bestätigte GitHub-Workflow Warning service für diesen Commit ist erfolgreich. Diese Aussagen betreffen Quellstand, lokale statische Prüfung und CI; laufende TBS, LXC und Funkgeräte wurden nicht geprüft.

## Warnzentrale und Versandweg

alert-service läuft im Beispiel auf 10.0.20.34:8310, nutzt Python 3.11 oder neuer ohne zusätzliche pip-Pakete und speichert Warnungen sowie Versandreservierungen in SQLite. Er liest Warnungen der Quellen mowas, katwarn, biwapp, dwd und lhp über die öffentliche BBK/NINA-Schnittstelle. Das ist keine gesonderte KATWARN-Partneranbindung.

Der Versandweg lautet: Warnquelle oder eigene Meldung → Warnzentrale → Teilnehmer-/GPS-Lage im Control Room → SDS Router → Node Gateway → aktuelle TBS → Funkgerät. Für ein Ziel müssen Registrierung, ausreichend frische GPS-Daten und eine verbundene, aktuelle TBS belegt sein. Ohne diese Voraussetzungen wird das Gerät nicht einfach mit einer veralteten Position beschickt.

### Installation und Aktualisierung

Für einen neuen Aufbau in dieser Reihenfolge vorgehen:

- SDS Router auf v1.9.0 aktualisieren und /health/ready sowie /api/v1/status prüfen.

- Control Room aktualisieren und dessen lesenden Node-Gateway-Kanal auf denselben Gateway wie den Router konfigurieren.

- Warn-LXC mit dem aktuellen Installer einrichten; Token, Ziel-URLs, DNS und Datenpfad prüfen.

- Betroffene TBS aktualisieren, damit DeliverSds und SendStatus im CMCE-Pfad verarbeitet werden.

- Nach Anmeldung eine neue GPS-Meldung erzeugen und in Control Room sowie Warnzentrale verfolgen. Der Gateway liefert beim ersten Verbinden keinen vollständigen alten GPS-Snapshot.

- Zunächst mit delivery.enabled = false prüfen. Versand erst nach einem kontrollierten Test gezielt einschalten.

Bei einer bereits funktionierenden Warnanlage benötigt eine reine Erweiterung der Warn-WebUI nur ein Update des Warn-LXC. Die getrennten SDS-Router-, Call-Control- und TBS-Reparaturen werden nach ihrem jeweiligen Fehlerbild ausgerollt. Der Node Gateway benötigt für den Warnpfad keinen zusätzlichen Funktionspatch.

Die verbindlichen, vollständigen Updatebefehle stehen in Docs/KATWARN_NINA_INSTALL_UPDATE.md, Docs/SDS_ROUTER_STATUS_ABSTURZ_REPARATUR.md, Docs/SDS_CALL_CONTROL_FALLBACK_REPARATUR.md und Docs/SEPURA_REREG_FRAME18_BNCH.md des festgehaltenen Releases. Vor jedem Installer aktive Unit, tatsächlichen Config-Pfad und Sicherung prüfen.

### Konfiguration und Authentisierung

Unit: netcore-alert-service.service. Benutzer: netcore-alert. Konfiguration: /etc/netcore/alert-service.toml. Token-Umgebung: /etc/netcore/alert-service.env mit NETCORE_ALERT_TOKEN; bei authentisiertem Control Room gegebenenfalls NETCORE_CONTROL_ROOM_PASSWORD. Der Installer erzeugt das Token lokal. Es gehört nicht in Git oder diese Dokumentation.

Die Warnzentrale ist eine Ausnahme vom offenen Management vieler anderer Labordienste: allow_unauthenticated = false; die Fach-API verlangt ein Bearer-Token. /health/live und /health/ready bleiben für Health-Proben erreichbar. Direkte HTTP-Listener weiterhin im geschützten Managementnetz halten.

| Einstellung | Vorlage | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| netcore.control_room_url | http://control-room:9010 | Quelle für Teilnehmer und GPS |
| netcore.sds_router_url | http://sds-router:8150 | Zentraler Versandweg |
| netcore.poll_seconds | 5 | Intervall der Lageabfrage |
| netcore.gps_max_age_seconds | 3600 | Höchstalter der GPS-Position |
| netcore.node_max_age_seconds | 120 | Höchstalter der TBS-Lage |
| nina.poll_seconds | 60 | Abrufintervall der Warnquellen |
| nina.max_stale_seconds | 300 | Toleranz für veraltete Warndaten |
| delivery.enabled | false | Versand bleibt zunächst deaktiviert |
| delivery.ttl_seconds | 300 | Begrenzte Lebensdauer einer Sendung |
| delivery.max_text_length | 120 | Begrenzung des Warntexts |
| storage.database | /var/lib/netcore-alert-service/alerts.sqlite3 | Warnungen und Versandreservierungen |

Im Control Room ergänzt [node_gateway] den lesenden Telemetriepfad. Die Vorlage verwendet enabled = false, url = "ws://node-gateway:8080/ws/backend", reconnect_secs = 3, timeout_secs = 10 und stale_after_secs = 30. Erst mit korrekter Gateway-Adresse aktivieren. Diesen Backend-Pfad nicht mit dem TBS-Pfad /ws/node verwechseln.

### Bedienung und Zustellsemantik

Die WebUI trennt alle, aktive und beendete Meldungen und bietet Suche. Eigene Warnungen besitzen Titel, Text, Schweregrad, Mittelpunkt, Radius von 50 Metern bis 200 Kilometern und eine begrenzte Laufzeit von höchstens 366 Tagen. Löschen beendet künftige Aussendungen; die Historie bleibt erhalten. Bereits gesendete SDS lassen sich nicht zurückrufen. Beim Beenden wird keine zusätzliche Entwarnungs-SDS erzeugt.

Die Ansicht device_overview enthält auch ausgeschlossene Geräte mit Begründung. Die kompakte Liste devices enthält die nutzbaren Geräte. area_status unterscheidet affected, outside, no_alerts und unknown. Die UI-Kategorie „Prüfung nötig“ kann zusätzlich Versandprobleme enthalten und ist daher nicht immer identisch mit dem reinen Blockiert-Zähler.

Warnung und Ziel-ISSI werden persistent reserviert. Der Router erhält idempotency_key, at_most_once = true und eine absolute Ablaufzeit. Wiederholungen und Neustarts sollen keine doppelte Warnung auslösen. Bei unklarer Übergabe wird zugunsten der Duplikatvermeidung nicht blind erneut gesendet. accepted bedeutet Annahme durch die TBS zum Senden und ist keine Empfangs- oder Lesebestätigung des Funkgeräts. Der gewöhnliche Store-and-forward-Pfad anderer SDS wird durch diese spezielle Warnpolitik nicht pauschal ersetzt.

| API | Zweck |
| --- | --- |
| GET /api/v1/status | Gesamtzustand und Geräteübersicht |
| GET /api/v1/alerts | Warnungen lesen |
| POST /api/v1/alerts | Eigene Warnung anlegen |
| DELETE /api/v1/alerts/{id} | Künftigen Versand beenden |
| GET /api/v1/devices | Geräteinformationen |
| GET /api/v1/deliveries | Versandhistorie |

Alle aufgeführten Fachrouten verlangen das konfigurierte Token. Diese Ausgabe veröffentlicht keine echten Tokens oder Standortdaten.

### Sicherung und Fehlersuche

Die Warn-SQLite-Datenbank und den konfigurierten SDS-Router-Persistenzstand gemeinsam mit Konfiguration und Releasekennung sichern. Eine laufende SQLite-Datenbank mit konsistentem Backupverfahren sichern oder den Dienst für eine Kopie geordnet anhalten. Bei Rückkehr zu einem alten Build die Daten nicht löschen: Sonst können bereits behandelte Warnungen erneut ausgelöst werden. Ein Rollback des Programms ist nicht automatisch ein kompatibler Rollback seines Datenschemas.

Fehlt ein Gerät, Registrierung, GPS-Alter, TBS-Verbindung und device_overview prüfen. Bei HTTP 401 Token und Header prüfen. Bei fehlender Lage den neuen Control-Room-Gateway-Kanal und eine frische GPS-Meldung kontrollieren. Bei live=200, aber abreißendem ready zuerst nach index out of bounds und PoisonError im SDS-Router-Journal suchen. Die v1.9.0-Korrektur prüft kurze Status-Payloads vor dem Zugriff; ein Neustart allein behebt den alten Fehler nicht.

### Weitere Reparaturen des Releases

SDS Router und Call Control schreiben unveränderte Gateway-Telemetrie nicht mehr unnötig unter einer globalen Zustandssperre auf Disk. Das adressiert langsame Status-/Readiness-Antworten und dadurch ausgelöste Fallbacks. Am konkreten Standort müssen Latenz und Recovery trotzdem gemessen werden.

Die TBS korrigiert den obligatorischen BNCH in Rahmen 18 auf Kontroll- und belegten Verkehrskanälen. Der Patch belegt weder die Ursache aller Sepura-Neuanmeldungen noch vollständige Rahmen-18-Konformität. Ein reproduzierbarer Vorher-/Nachher-Funktest bleibt erforderlich.

Die vom SIP Switch erzeugten Asterisk-Includes benötigen Leserechte für die Gruppe asterisk; v1.9.0 setzt dafür 0640 auch unter umask 077. Diese gezielte Ausnahme nicht durch eine pauschale 0600-Regel wieder unlesbar machen. Cargo.lock wurde für gesperrte Builds repariert; die Workspace-Paketversion allein ist weiterhin keine Releasekennung.

## Vergleich mit vier Upstream-Projekten

Vergleich am 28.09.2026 gegen den erfolgreich dokumentierten Stand vom 27.09.2026. NetCore main bleibt 20603a042c97b60fb78599db3bc675993f3e74f9. FlowStation und BlueStation haben seit der vorherigen Basis keine neuen Commits oder Releases. Nexus BS1 änderte ausschließlich seine README: Das Repository ist archiviert und verweist auf Nexus BS2. Seine letzte Codebasis und v0.1.80 bleiben unverändert. Nexus BS2 wird erstmals gesondert erfasst; dort sind Dokumentation und Codebelege strikt zu unterscheiden.

| Projekt | Aktueller Commit und Datum | Änderung und Release |
| --- | --- | --- |
| FlowStation | 0f4faa98, 24.07.2026 | Unverändert; v0.4.0 vom 19.07.2026 |
| BlueStation | 09d4e0d9, 09.07.2026 | Unverändert; Tag v0.5.10-09d4e0d |
| Nexus BS1 | 6a4e8f58, 27.09.2026 | README-Archivhinweis; letzte Codebasis ae234dd9 und Release v0.1.80 vom 28.06.2026 |
| Nexus BS2 | ebfd0b51, 27.09.2026 | Neue Vergleichsbasis; fünf Dokumentationscommits, keine Tags oder GitHub-Releases |

Die folgenden FlowStation-/BlueStation-/Nexus-1-Befunde sind bekannte Integrationsunterschiede, keine neu erschienenen Wochen-Fixes. Eine Übernahme erfolgt gegebenenfalls in eigenen Software-PRs mit Regressionstest und passender Laborabnahme. Dieser Lauf verändert keine Produktivsoftware.

## FlowStation: Funkzustände, SIP/RTP und SDS

| Funktion | NetCore-Befund und Einordnung | Konkrete nächste Prüfung |
| --- | --- | --- |
| Circuit-Reopen | Sinnvoll portierbar. rx_control_circuit_open öffnet den Circuit, löscht aber keine noch vorgemerkten Schließungen. FlowStation bricht beim Öffnen ausstehende Closes getrennt nach DL/UL ab. | Close und Reopen desselben Slots vor Abarbeitung reproduzieren; an NetCores logische Slot-/Dual-Carrier-Zuordnung anpassen. |
| RTP vor media_ready | Teilweise vorhanden. NetCore überspringt poll_rtp vor Medienfreigabe. Im Media Worker existieren bereits begrenzte Queues (8 Einträge) und eine Altersgrenze von 240 ms. Diese beseitigen keinen noch ungelesenen Socket-Rückstau. FlowStation leert vor Freigabe und begrenzt den Downlink-Backlog. | Verzögerte Freigabe und Wiederverbindung testen; Socket-Drain und Playout bewusst in den vorhandenen Worker einpassen. |
| RTP-Paketdauer | Sinnvoll portierbar. NetCore signalisiert ptime/maxptime 60 ms; FlowStation besitzt einen konfigurierbaren Packetizer, standardmäßig 20 ms. | Mit realen SIP-Peers Paketdauer, Sequenz, Timestamp und Audio prüfen; nicht pauschal als Inkompatibilität jedes Peers bewerten. |
| SIP-CANCEL | Teilweise integriert. Verwendung des INVITE-Branch und ungetaggtes To sind in NetCore bereits vorhanden. Der Dialog wird nach CANCEL aber entfernt; FlowStation hält einen Cancelling-Zustand und behandelt ein zeitgleich eintreffendes 2xx mit ACK/BYE. | CANCEL während Klingeln, verspätetes 200 OK und Timeout als Dialog-Regressionsfälle. |
| Statusbefehle: Ack und Wiederholung | Sinnvoll portierbar. FlowStation quittiert geeignete Befehlsstatus und dedupliziert 30 Sekunden nach Quelle/Status. NetCore hat im lokalen Befehlsweg zur eigenen Dashboard-ISSI dieses Fenster nicht. HMD-Antwortdrossel und zentrales SDS-Ledger sind andere Pfade. | Doppelte Kommandos, Autorisierung, Ack und Ziel-ISSI getrennt testen; keine unkontrollierte Übernahme der FlowStation-Zieladresse. |
| Kurzer SDS-TL-Bericht und Notrufzustand | Neu bewerteter statischer Befund. NetCore überspringt SDS-TL für Directory-Labels, aber nicht ausdrücklich im anschließenden Emergency-Match: außerhalb der Befehls-ISSI kann der normale Zweig emergency_clear erreichen. FlowStation nimmt SdsTl dort aus. | Regression: aktiver Notruf plus kurzer Zustellbericht darf nicht unbeabsichtigt gelöscht werden. Ein aktueller Feldvorfall ist damit nicht bewiesen. |

Belege: NetCore UMAC, FlowStation UMAC; NetCore Asterisk, FlowStation Asterisk; NetCore SDS, FlowStation SDS.

## BlueStation: Downlink-Fragmentierung

Teilweise integriert, übriger Teil sinnvoll portierbar. NetCore prüft bereits, ob der Header in die Restkapazität passt. In bs_frag.rs bleibt jedoch der TODO zur Channel Allocation im letzten Fragment und chan_alloc_element: None. BlueStation verschiebt die Zuweisung in MAC-END und enthält passende Fragmentierungsprüfungen. Die Restkapazitätsprüfung allein belegt nicht die Integration des gesamten Pakets.

Nächster Schritt: Encoder, Parser und Scheduler zusammen betrachten; mehrere Restkapazitäten, Rekonstruktion und Dual Carrier abdecken. NetCore bs_frag.rs · BlueStation bs_frag.rs

## Nexus BS1: Dashboard-Zugriff und RF-Kalibrierung

Auth-Gate: sinnvoll portierbar, teilweise gleichwertige Grundlage vorhanden. NetCore besitzt eigene Cookie-/Login- und Routenpfade. Nexus bündelt die Entscheidung in DashboardAuthGate und prüft APIs, WebSockets und Assets. Die komplette Route-für-Route-Gleichwertigkeit ist nicht belegt. Eine Zugriffsmatrix für NetCore muss Maschinen-APIs, Medienexport und öffentliche Ausnahmen einschließen. Nexus server.rs

RF-Messung/Smart-Tune: nur mit größerem Umbau nutzbar. Nexus enthält einen Mess-/Kalibrierungsablauf mit aktivem-Ruf-Sperre und Unterbrechung der RF-Laufzeit für die Messung. Ein gleichwertiger Mess-/Tune-Ablauf wurde in NetCore nicht gefunden. NetCore besitzt RF Monitor und externe Probe-Anbindung; seine DSP-EVM vor der Endstufe ist keine gemessene HF-Leistung oder VSWR. Übernahme erst nach Klärung von Hardware, Messpfad, Betriebsunterbrechung und Grenzwerten. Für reine Backend-Arbeit derzeit nachrangig. Nexus Dashboard/RF-Code · NetCore RF-Monitor-Konzept

## Nexus BS2 Neue Vergleichsbasis mit begrenzter Evidenz

Nexus BS2 bei ebfd0b5 ist ab dem 28.09.2026 eine eigene vierte Vergleichsquelle. Nexus BS1 bleibt als archivierte Codebasis erhalten. Die neue Quelle enthält beim Abruf README, Lizenz, Bilder und sechs Markdown-Dokumente, aber keinen veröffentlichten Laufzeitquellcode, keine Tags und keine GitHub-Releases. Aussagen zu Funktion oder Hardware stammen deshalb aus der Herausgeberdokumentation. Eine Codeintegration, ein fertiges SD-Image oder eigene Laufzeitmessungen sind damit nicht nachgewiesen.

Die fünf öffentlichen Commits vom 26./27.09. betreffen Erstveröffentlichung der Dokumentation, SDR-Unterstützung, Touch-DSI und TX-Kalibrierprofile. Die jüngste Änderung dokumentiert boardabhängige Profile; sie ist kein öffentlich prüfbarer Runtime-Patch. µCell wird vom Herausgeber als getestet, Pluto als nächster Testkandidat und Lime/USRP als Best Effort beschrieben. Daraus folgt keine bestätigte Unterstützung des NetCore-SXceiver-Aufbaus.

| Nexus BS2 Thema | Einordnung gegenüber NetCore | Nächster sinnvoller Schritt |
| --- | --- | --- |
| Ein SDR für TETRA, DMR, P25 und FM | Nur mit größerem Umbau nutzbar. NetCore ist TETRA mit eigenen Fachkernen; Modusplanung, DSP und Rufautorität müssten erweitert werden. | Erst Betriebsziel und Ressourcenmodell festlegen; kein direkter Codeport möglich. |
| 1 bis 7 Träger und weiterer TETRA-Paketdatenträger | Nur mit größerem Umbau nutzbar. Dokumentiert sind ein verpflichtender primärer TETRA-Kontrollträger und zusätzliche TETRA-Träger ohne eigenen Kontrollkanal. Das ist nicht gleichbedeutend mit NetCores Dual-Carrier-Modell. | Kanal-/Scheduler-Verträge vergleichen, sobald Runtime-Quellen verfügbar sind; keine Frequenzabstände blind übernehmen. |
| Plan, Doctor und Risikoanzeige vor dem Start | Teilweise gleichwertig vorhanden; Konzept sinnvoll übertragbar. NetCore besitzt Validator, Deployment-Plan und Health/Readiness; die Vorschau ergänzt SHA-Pinning und persistente Aufträge. | Einheitlichen Vorabbericht mit wirksamer Konfiguration, Hardware, Quellenstand und blockierenden Befunden entwerfen. |
| Konfigurations-Hash, Sicherung und Rollback | Teilweise vorhanden. Die Nexus-Doku beschreibt If-Match-Prüfung, Validierung, Backup und Neustart/Rücknahme. NetCore sichert Konfiguration und hat einen TBS-Binary-Rollback, aber keinen allgemeinen atomaren Rollout. | Optimistische Versionsprüfung und dienstspezifische Rücknahmeverträge spezifizieren. |
| Touch-DSI ohne Browser/Desktop | Konzept sinnvoll nutzbar, eigener Ausbau nötig. NetCore hat Dashboard und native eframe/egui-Leitstelle; eine framebufferbasierte Edge-Konsole ist damit nicht vorhanden. | Bedienumfang, Displaytreiber, Touch-Zuordnung und Offline-Anzeige abgrenzen. 800×480 ist der dokumentierte Testaufbau des Herausgebers. |
| RF-KILL und explizite TX-Freigabe | Konzept sinnvoll nutzbar. Persistente Sperre, Startparameter und sichtbarer Zustand können eine Betriebsfreigabe ergänzen. Vollständige Gleichwertigkeit aller NetCore-Sendepfade wurde nicht nachgewiesen. | Einen durchgängigen Sperr-/Freigabevertrag einschließlich Wiederanlauf prüfen. |
| LO-Leckage und IQ-Kalibrierprofile | Nur mit größerem Umbau nutzbar. NetCore besitzt konfigurierbare Mittenfrequenzen und DSP-Monitoring, aber keinen hier nachgewiesenen gleichwertigen Live-Profilpfad. | An der konkreten Platine messen; Profile für Z32IT SX1255 V3 nicht auf SXceiver übertragen. |
| SDS, HMD, DGNA und Brew | Im Funktionsziel vielfach bereits vorhanden. NetCore enthält dafür Code und eigene zentrale Erweiterungen. | Details und Interoperabilität einzeln vergleichen; Dokumentationsnennung beweist keine bessere Implementierung. |
| D-STAR, YSF, NXDN und POCSAG | Derzeit nicht relevant für den aktuellen NetCore-Betrieb. Nexus dokumentiert teilweise nur Plan-/Parserpfade und weist aktive Laufzeitkonfigurationen zurück. | Als getrennte Zukunftsideen führen, nicht als verfügbare Funkmodi berichten. |

Die Quellen sind README, die Dokumentation und der zugehörige Commitverlauf. Die Dokumente sind bei Details nicht vollständig widerspruchsfrei: Die allgemeine Neustartregel und die beschriebenen live anwendbaren DC/IQ-Werte müssen zusammen geklärt werden. Auch Verweise auf interne Fehlerkorrektur-Commits belegen ohne deren Quellcode keinen überprüften Fix. Weder die angegebenen Kalibriermessungen noch die dort genannten Frequenz-/Gainwerte wurden an NetCore wiederholt.

NetCore ist gegenüber dieser öffentlich sichtbaren Nexus-2-Basis mit verteilten Fachkernen, Warnzentrale, MQTT/HA und einer nun quelloffenen Deployment-/Image-Vorschau konkreter überprüfbar. Nexus BS2 beschreibt weitergehende Mehrmodus-, Edge-Touch- und Kalibrierkonzepte. Das sind unterschiedliche Entwicklungsschwerpunkte, keine pauschale Rangfolge der Funkqualität oder Betriebsreife.

# Anhang C Roadmap und Releases

Stand 28. September 2026 · Grundlage main bei 20603a042c97b60fb78599db3bc675993f3e74f9; unveränderter Softwarestand 086a81fa8820ef579c475a65a38e3d23644c52f0.

Diese Seite führt die im Repository dokumentierte bisherige Roadmap, alle 21 veröffentlichten Release-/Archiv-Einträge und die festgehaltenen Ausbauziele zusammen. Historische Planungen werden als solche erhalten. „Im Code vorhanden“ bedeutet keine abgeschlossene Labor- oder On-Air-Abnahme. Es werden keine unbeschlossenen Release-Termine vergeben.

## Releaseverlauf

Datumsangaben verwenden Europe/Berlin. Bei Releases ohne Beschreibung wird kein Funktionsumfang hinzuerfunden.

| Datum | Release | Dokumentierter Inhalt |
| --- | --- | --- |
| 26.06.2026 | v1.0.0 | Hytera-Kompatibilität und Integration des Upstream-Stands 0.3.7. |
| 26.06.2026 | v1.0.1 | Asterisk/SIP-CANCEL bei Release während des Klingelns korrigiert. |
| 26.06.2026 | v1.1.0 | Lokales Geräteverzeichnis, lesbare Namen und Karten aktuell registrierter Geräte. |
| 27.06.2026 | v1.1.1 | Sicherung vor Statusbearbeitung; keine detaillierten Release Notes. |
| 27.06.2026 | v1.1.2 | Directory-Statuslabels, Home Mode Display PID 220 und begrenztes Replay. |
| 27.06.2026 | v1.2.0 | Fahrzeug-/Statusgruppen, Live-Directory-Sync und gecachte Gruppenzuordnung. |
| 27.06.2026 | v1.2.1 | Notruf-Release laut Releasetitel; weitergehender Umfang nicht separat beschrieben. |
| 28.06.2026 | v1.3.0 | Dual Carrier, konfigurierbare Mittenfrequenzen und Dashboard-Erweiterungen. |
| 28.06.2026 | v1.3.1 | Kleinere Fehlerkorrekturen laut Release Notes. |
| 30.06.2026 | v1.3.2 | Fehlerkorrekturen und Neuvergabe von Zeitschlitzen. |
| 19.07.2026 | v1.4.0 | Aufzeichnung von Simplex- und Duplexrufen. |
| 19.07.2026 | v1.5.0 | Audio-Zentrale, WAV/MP3, Aussendung und NFS-Archiv. |
| 20.07.2026 | v1.6.0 | Text to Speech für automatisierte Rufe. |
| 21.07.2026 | v1.6.1 | Kleinere Fehlerkorrekturen. |
| 22.07.2026 | v1.7.0 | Core-SNDCP-Funktionen laut Releasetitel. |
| 30.07.2026 | v1.8.0 | Release vorhanden; keine detaillierte Beschreibung veröffentlicht. |
| 18.09.2026 | v1.9.0-beta.1 | MQTT/IoT, zentraler SIP Switch, lokaler Fallback und erweiterte Netzfunktionen. |
| 27.09.2026 | v1.9.0 | NINA/KATWARN, eigene Warnungen, GPS-SDS, Control-Room-Telemetrie sowie Funk-/SDS-/SIP-Korrekturen. |

## Branches und erhaltene Historie

Beim Abruf bestehen main bei 20603a042c97b60fb78599db3bc675993f3e74f9 und feature/openlab-discovery-deployment bei bbf039729b9b05f8d623b11195ca24a124f68d16. PR #57 wurde in diesen Entwicklungsbranch integriert, nicht nach main. Die Komponentenversion 0.2.3 ist keine neue Gesamtrelease. Die früheren Branches mqtt, katwarn/nina, main_old und der separate Syslog-Branch sind keine weiteren aktuellen Entwicklungsbranches. Archiv-Tags erhalten ältere Stände und ursprüngliche Historien. Der neu aufgestellte main enthält v1.9.0; ein alter lokaler Clone kann eine abweichende Historie besitzen. Vor Updates lokale Änderungen sichern und den gewünschten Stand gezielt in einem frischen Clone bereitstellen. Kein erzwungener Pull als Standardverfahren.

| Archiv | Gesicherter Stand |
| --- | --- |
| archive-pre-contributor-reset-2026-09-26 | Projektstand vor Neuaufstellung; 32af356ec276dd651f9e6be4d05f2baeb5e2d100. |
| archive-katwarn-nina-2026-09-27 | Ursprünglicher Warn-Entwicklungsbranch; 32e0e87d0994107dd007a541df308eae7c691ed2. |
| archive-main-old-2026-09-27 | Alter main bei v1.8.0; f0a4ae39ba8d7d54597732de09bf2025ba45b403. |

## Ursprüngliche technische Phasen

Die Reihenfolge folgt system-backend/roadmap.md; spätere Umsetzungsnotizen konkretisieren ältere Planungstexte.

| Phase | Bereich | Umfang | Stand |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Stabilisierung | Explizite Zustände, Parserrobustheit, Golden Vectors und messbare Fehlerpfade. | Code und Tests vorhanden; kein vollständiger Feldnachweis. |
| 1 | TLMC | Configure, Select, Scan, Monitor und Cell Read vollständig durch den Runtime-Pfad führen. | Foundation-Paket C als umgesetzt dokumentiert; Abnahme je primitiver Operation. |
| 2 | TLPD | Packet-Primitiven, Downlink, mehrere SNDCP-Kontexte sowie Break/Resume. | Foundation-Paket D als umgesetzt dokumentiert; reale Geräteprobe offen. |
| 3 | MLE und Zellwechsel | Cell Selection/Reselection, angekündigter und unangekündigter Wechsel, Typ 1/2, Dual Watch. | Teilimplementierungen; Endgeräte-Interoperabilität separat nachweisen. |
| 4 | MM und Mobility | Registrierung, Migration und Kontextübergabe zwischen Zellen. | Mobility Core vorhanden; Gesamtpfad nicht als vollständig abgenommen behandeln. |
| 5 | CMCE Restore | Lokale/globale Call-IDs, Call Legs, Wiederherstellung und Recovery. | Restore-Pfade vorhanden; laufender Mehrzellenruf bleibt offene Abnahme. |
| Gate 1 | Lokale TBS | Lokaler Betrieb einschließlich Sprache, SDS, Paketdaten und Fehlererholung. | Freigabekriterium; keine automatisch erreichte Vollkonformität. |
| 6 | Edge Core Vertrag | Gemeinsame Typen und getrennte Control-, Event- und Media-Verträge. | Vertrag netcore.v1, Gateway und Shared-Komponenten vorhanden. |
| 7 | Erste Core Dienste | Node Gateway, Subscriber Core, Group Core und Mobility Core. | Im aktuellen Inventory; frühere Datenbankideen sind keine aktuelle Installationspflicht. |
| 8 | Call Control | Netzweite Rufzustände, Floor, Teilnehmer und Call Legs. | Dienst vorhanden; aktuelle Persistenz-/Readiness-Korrektur in v1.9.0. |
| 9 | Medien und Recorder | Media Switch, zeitkritische Frames und passive Aufzeichnung. | Dienste vorhanden; Audio in beiden Richtungen und Recovery messen. |
| 10 | SDS Router | Zentraler Versand, Store-and-forward, Status und Anwendungsrouten. | Vorhanden; v1.9.0 ergänzt robuste Kurzstatus- und Warn-Idempotenzpfade. |
| 11 | Packet Data | SNDCP, PDP/NSAPI, IPv4 und IP Gateway. | Dienste vorhanden; Endgeräte-, TUN-, Routing- und Rückwegtest erforderlich. |
| 12 | Security und KMF | Policy, Authentisierung, Schlüssel und OTAR. | Open-Lab-/Testprovider; keine belegte produktive TETRA-Authentisierung oder vollständige OTAR-Abnahme. |
| 13 | Supplementary Services | Unter anderem DGNA, Prioritäten und ergänzende Dienstmerkmale. | Teilweise vorhanden; jeder Dienst braucht einen eigenen Nachweis. |
| 14 | Leitstelle und Anwendungen | Control Room, Observability, Application Gateway und Media Library. | Dienste vorhanden; umfangreicher Arbeitsplatz-Ausbau bleibt geplant. |
| 15 | Region und Transit | NetCore-native Regionalvermittlung sowie spätere ETSI-ISI-Anbindung. | Transit vorhanden; standardkonforme ETSI ISI ist ein weiterführendes Ziel. |

## Umsetzungspakete und späterer Netzausbau

Die Foundation-Pakete A bis E sind in der Roadmap als umgesetzt markiert: A Inventur vom 22.07.2026, B gemeinsame Typen, C TLMC Runtime, D TLPD Runtime, E Tests und Robustheit. Diese Markierungen beschreiben den Entwicklungsstand; sie ersetzen keine Betriebsabnahme. Spätere Pakete erweitern die Core-Dienste um IP Gateway, Security/KMF, Transit, Application Gateway, Media Library, Control Room und Observability. Die aktuelle Inventurliste umfasst 25 deploybare Dienste und eine gemeinsame Bibliothek.

Die MQTT-/IoT-Folgeplanung beginnt mit zentraler Mobility-Wahrheit, Ereignisvertrag, IoT Gateway, Command/Ack-Ledger und Home-Assistant-/Homematic-Anbindung. Paket R beziehungsweise Phase 5 ist in der Roadmap als umgesetzt dokumentiert. Paket S führt Hardware Gateway, RF Monitor und Alarm Workflow in den Phasen 6 bis 8 ein. Paket T beziehungsweise Phase 9 ergänzt WAP-Formulare und strukturierte Aufträge im Task Workflow. Phase 10 ergänzt Asset-, Geräte- und Benutzerverwaltung. Phase 11 bringt den zentralen SIP Switch; im Modus edge_media bleiben Medien am lokalen TBS-Asterisk, der zentrale Switch entscheidet über die Serving-TBS und den PBX-Fallback.

v1.9.0 ergänzt die Warnzentrale als 25. Dienst, den GPS-basierten Warnpfad und die zugehörigen Betriebsreparaturen. Weitere Voice-Gateways wie Zello/FRN, aktive LIP-Anforderungen und zusätzliche Karten-/Leitstellenfunktionen sind weiter zu konkretisieren. Vorhandene Konnektoren belegen keine vollständige Ende-zu-Ende-Funktion einer realen Anlage.

### Historischer Paketindex

| Paket | Dokumentierter Umfang |
| --- | --- |
| A–E | A Inventur vom 22.07.2026, B Typen, C TLMC Runtime, D TLPD Runtime, E Tests/Robustheit; als umgesetzt markiert |
| H | IP Gateway mit Packet Core und getrennten Shadow-/Authoritative-Pfaden |
| I / J | Security Core / KMF |
| K | Transit |
| L / M | Control Room / Observability und NMS |
| N / O | Application Gateway / Media Library |
| P | Shared Platform und LXC-Deployment; als abgeschlossen dokumentiert |
| Q | Cross-LXC-E2E-Integration; statisch abgeschlossen dokumentiert |
| R Audit | Full-System Audit und TBS Edge Fallback; damaliger statischer Abschluss ist kein heutiges PASS |
| R IoT | Die Quelle verwendet R erneut: IoT Gateway/MQTT, Phase 5 umgesetzt |
| S | Hardware Gateway, RF Monitor und Alarm Workflow; Phasen 6–8 |
| T | WAP-Formulare und strukturierte Aufträge; Phase 9 |
| Phase 10 | Asset-, Geräte- und Benutzerverwaltung |
| Phase 11 | Zentraler SIP Switch, lokaler TBS-Asterisk, exklusiver PBX-Fallback; edge_media belässt Medien am Edge |
| v1.9.0 | Warnzentrale als 25. deploybarer Dienst und zugehörige Betriebsreparaturen |

## Festgehaltene Ausbauziele

| Ziel | Geplanter Umfang | Noch erforderliche Entscheidung oder Abnahme |
| --- | --- | --- |
| Zentraler Imagebuilder und Pi Imager | Auf main offen; im Entwicklungsbranch Ubuntu-VM, ARM64-Rezept und personalisierte Downloads implementiert | Physischer Pi-/SDR-Test, Wiederherstellung und Zugriffsschutz; keine bitidentischen Builds zugesichert |
| Wizard Neue TBS | Im Entwicklungsbranch mit importierter Standort-TOML, Identität und Bootstrap vorhanden | Reale Profil-/Hardwareprüfung und Verhalten ohne Zentrale |
| Gegenseitige Auto-Discovery | Im Entwicklungsbranch mit Rollen, TTL, Konfliktanzeige, Cache und Seeds vorhanden | Standortübergreifende Erreichbarkeit und gezielte Übernahme abnehmen; Open Lab ohne Authentisierung |
| VPN-Autotoggle auf Pi | Im Entwicklungsbranch NetworkManager-basierte Heimnetzerkennung und OpenVPN-Timer | Reale LAN/WLAN-Wechsel ohne Funkneustart nachweisen |
| Syslog und Share-Archiv | Im Entwicklungsbranch separater Collector, RELP-Sender und tägliche geprüfte gzip-Archive | Echten NAS-Mount, Rechte, Aufbewahrung und Ausfallverhalten abnehmen |
| Virtuelle Funkgeräte und TBS | Bedienbare PTT-/Display-/Tastenmodelle, GPS und Zellwechsel-Szenarien | Simulatorvertrag und klare Trennung von realen Funkteilnehmern |
| Laufender Mehrzellenruf | Kontextwechsel, Restore, Medienübergang und SIP-Dialogübernahme | Zwei reale TBS und Funkgeräte; Mid-Call-Handover bisher nicht vollständig belegt |
| Control-Room-Arbeitsplatz | Dispatch-Kern, Desktop-Audio, Operator-Identität, Rollen, privilegierte Administration, NFC/RFID und AD | Autoritätsmodell, Rechte, Audio-Latenz; skalierbar von kleinem Touchscreen bis großer Anzeigewand |
| GPIO und Rack-Platine | Sensoren/Aktoren, I2C-Anzeige, LEDs, Lüfter, Temperatur/Spannung und Watchdog | Pinbelegung, Hardwareprüfung und fertigungstauglicher PCB-Entwurf |
| HA und Homematic | Quittierte, begrenzte Aktionen aus Funkereignissen | Reale Automationen, Default-Deny und vollständiger SDS-/MQTT-Rückweg |
| Betriebsreife | Einheitliche Authentisierung, TLS, Rollen und belastbare Abnahme | Kein pauschaler Produktions- oder ETSI-Konformitätsnachweis vorhanden |

## Nächste sinnvolle Arbeitsschritte

1. Audit an 25 Dienste anpassen und Health-/Metrics-/OpenAPI-Verträge der Warnzentrale bewusst festlegen; Konfigurationspfade und Gateway-Adressen vereinheitlichen.

2. v1.9.0 an einer kontrollierten Anlage abnehmen: Warnung, GPS-Alter, ausgeschlossene Geräte, TBS-Ack, Ablauf und Neustart ohne doppelte Aussendung.

3. SDS-/Call-Control-Readiness messen, kurze Statusmeldungen prüfen und den Sepura-/Frame-18-Vergleich mit identischem Funkaufbau dokumentieren.

4. Die konkreten Upstream-Kandidaten in getrennten Code-PRs mit Regressionstests bearbeiten.

5. Den inzwischen vorhandenen Entwicklungsbranch für Deployment, Discovery, Images und Syslog separat abnehmen; die darunterstehende priorisierte Roadmap führt die nächsten Schritte fort.

## Quellen und Pflege

Maßgeblich sind die Repository-Roadmap, die Release-Liste, das Inventory und die konkreten Implementierungen des festgehaltenen Commits. Die Ausbauziele sind Planung, kein zugesagter Releaseumfang. Einträge werden bei neuen Belegen fortgeschrieben, historische Releases bleiben erhalten.

## Kurze Entwicklungsroadmap ab 28 September 2026

Die Reihenfolge ist eine Arbeitspriorisierung ohne zugesagte Termine. Historische Phasen und Releases bleiben oben erhalten. Die Trennung zwischen main, Entwicklungsbranch und echter Abnahme gilt für jeden Punkt.

| Priorität | Ziel und heutiger Stand | Nächster Schritt und Blocker |
| --- | --- | --- |
| 1 | Deployment-VM, Discovery und gezielte Updates: in Entwicklung 0.2.3 implementiert und CI geprüft | Bestands-LXC mit festgelegter Rolle, verlorenem Auftrag und Wiederanlauf prüfen; anschließend gesonderter Code-PR nach main |
| 2 | Pi-Image und VPN-Autotoggle: Rezept, Personalisierung und Netzrichtlinie im Entwicklungsbranch | Reales SXceiver-Pi booten, LAN/WLAN/VPN-Wechsel und Betrieb ohne VM messen; Hardwareabnahme offen |
| 3 | Syslog, Discovery-Ziele und NAS-Archiv: in PR #57 in den Entwicklungsbranch integriert | Sender→RELP→Collector→gzip am echten Share abnehmen, Mountausfall und Verlustzähler prüfen; kein allgemeiner Verlustfreiheitsnachweis |
| 4 | main stabilisieren und Upstream-Reparaturen übernehmen | Audit-Zählung/Verträge, Circuit-Reopen, SDS-TL/Notruf, RTP/CANCEL und MAC-END in einzelnen Code-PRs mit Regressionen; Funkmessungen fehlen |
| 5 | Leitstellen-Arbeitsplatz und laufender Mehrzellenruf: vorhandene UI und Fachkerne, Gesamtpfad offen | Desktop-Audio/PTT, Zuständigkeit eines Dispatch-Kerns, zwei reale TBS und SIP-/Medienübergang abnehmen |
| 6 | HA/Homematic, Hardware und Simulation: Grundlagen vorhanden, Ausbauwünsche erhalten | Eine quittierte Funk→MQTT→Aktion→SDS-Kette messen; Simulatorvertrag, Pinbelegung und Rack-Prototyp konkretisieren |
| 7 | Betriebsreife und ausgewählte Nexus-2-Konzepte: Planung | Auth/TLS/Rollen, Versionskonflikte und Wiederherstellung je Dienst festlegen; Touch-/Kalibrierkonzepte erst nach Quellen-/Hardwareprüfung |

Weitere erhaltene Ideen sind virtuelle Funkgeräte mit PTT, Tasten, Display und GPS/Zellwechsel, ein getrennt nutzbarer Brew-Server mit klarer Rufautorität, NFC/RFID-/AD-Anmeldung, vom kleinen Touchscreen bis zur Anzeigewand skalierbare Leitstellenfenster sowie GPIO, Sensoren, Lüfter, Anzeigen, Watchdog und eine spätere Rack-Platine. Mock-TBS, native UI, Hardware Gateway oder RF Monitor sind vorhandene Grundlagen, aber kein fertiger Simulator, Audio-Arbeitsplatz oder geprüfter PCB-Entwurf. Ein vollständiger Geräte-/RF-/ETSI-Simulator und ein real abgenommener Mid-Call-Handover bleiben eigenständige Ziele.

Auch mobile Router mit 5G, M.2-Funkmodulen, Access Point und kleinem Switch sowie weitere Voice-Gateways wie Zello/FRN bleiben erhaltene Ausbauideen. Für diskutierte BPI-R4-/R4-Pro-Varianten sind Strombudget, Treiber, Antennen, AP-Betrieb und VPN-Übergänge noch konkret festzulegen. Ein Pi-5/AI-HAT war eine Machbarkeitsidee ohne beschlossenen NetCore-Anwendungsfall.

Die aktuelle Entwicklungsentscheidung lautet Ubuntu-VM für den Imagebuilder, getrennte Observability im bestehenden LXC und lokale Caches für den Weiterbetrieb ohne Zentrale. Sie konkretisiert die ältere Deployment-LXC-Idee, ohne sie aus der Historie zu entfernen. Reale Zugangsdaten, private Adresslisten und projektfremde Gesprächsinhalte werden nicht Bestandteil dieser Roadmap.

# Anhang D Entwicklungsvorschau Deployment Discovery Pi Images VPN und Syslog

Entwicklungsvorschau vom 28. September 2026. Dieses Kapitel beschreibt ausschließlich feature/openlab-discovery-deployment bei bbf039729b9b05f8d623b11195ca24a124f68d16. Die Deployment-Komponente nennt 0.2.3; dies ist keine neue NetCore-Gesamtrelease. Der verbindliche Betriebsstand der vorhergehenden Kapitel bleibt main bei 20603a042c97b60fb78599db3bc675993f3e74f9, Softwarestand 086a81fa und Release v1.9.0. PR #57 integrierte Syslog in den Entwicklungsbranch, nicht in main. Der frühere Syslog-Branch ist deshalb keine aktuelle Installationsquelle.

## Einordnung und Architektur

Die frühere Idee eines Deployment-LXC ist konkretisiert: Für personalisierte Pi-Images ist eine vollständige Ubuntu-VM vorgesehen. Ein vorhandener Controller-LXC kann die Verwaltung ohne Imagebuilder weiter übernehmen. Die Backend-LXC und der Observability-LXC bleiben eigene Hosts. Der neue Controller ist kein Bestandteil des zeitkritischen Funk- oder Medienpfads; jeder Agent behält seine letzte gültige Dienstzuordnung auch bei Ausfall der VM.

Die Vorschau enthält eine Weboberfläche für Hosts, Rollen, bekannte installierte Commits, Git-Referenzen, gezielte Installationen, Updates, Neustarts und Auftragsprotokolle. Der Rollout löst eine gewählte Referenz vor dem Versand in einen vollständigen Commit-SHA auf. Das Entwicklungs-Inventory zählt 26 Dienste einschließlich Deployment Core; auf main bleiben es 25. Die Anzahl bekannter Observability-Ziele oder Maschinen ist eine andere Größe und darf nicht als Dienstinventur verwendet werden.

Die Open-Lab-Verwaltung arbeitet ohne Login, TLS, Token oder Rollenprüfung. Ein erreichbarer Lab-Teilnehmer kann Änderungen anstoßen. Der Controller läuft unprivilegiert als netcore-deploy; der Agent benötigt root für Installer und systemd. Der separate Imagebuilder besitzt ausschließlich einen lokalen Unix-Socket. Diese Trennung ist vorhanden, eine produktive Zugriffskontrolle ist weiter ein Ausbauziel.

## Installation und Aufnahme vorhandener Hosts

Der VM-Installer unterstützt Ubuntu 24.04 und 26.04 LTS, AMD64 und ARM64. Ubuntu Server und eine vorhandene Desktopinstallation sind möglich. Als Planungsgröße gelten 4 vCPU, 8 GiB RAM und 100 GiB Disk; vor einem Imagebuild werden mindestens 32 GiB freier Speicher geprüft. QEMU-User-Emulation benötigt kein verschachteltes KVM. Der erste ARM64-Softwarebuild kann lange dauern; daraus folgt keine zugesicherte Buildzeit.

Für die hier dokumentierte Vorschau eine neue Arbeitskopie verwenden und ihren Stand festhalten:

git clone --branch feature/openlab-discovery-deployment \
  https://github.com/JanHG98/netcore-tetra.git netcore-preview
cd netcore-preview
git checkout --detach bbf039729b9b05f8d623b11195ca24a124f68d16
git rev-parse HEAD
sudo bash system-backend/deployment-core/install/install-vm.sh

Anschließend http://<VM-IP>:8320 öffnen. Die veröffentlichte Adresse muss vom Pi erreichbar sein; localhost eines SSH-Tunnels ist dafür ungeeignet. --advertise-url http://<VM-IP>:8320 setzt sie ausdrücklich. Eine DHCP-Reservierung vermeidet veraltete Image-Adressen. Ubuntu 24.04 verwendet qemu-user-static und binfmt-support, 26.04 qemu-user und qemu-user-binfmt; der Installer prüft die ARM64-Registrierung mit dem für Chroot nötigen F-Flag. Ein aktiver Imageauftrag blockiert ein VM-Softwareupdate.

Ohne Imagebuilder genügt auf einem vorbereiteten Debian-12+-LXC beziehungsweise einer VM bash system-backend/deployment-core/install/install.sh controller. Das separate install/create-lxc.sh läuft auf dem Proxmox-Host, benötigt eine freie CTID und ein tatsächlich vorhandenes Debian-Template und erstellt einen unprivilegierten Container. Bestehende IDs werden abgewiesen; ein Fehler löscht keinen vorhandenen Container. Dieser Weg ersetzt nicht die Ubuntu-VM für Images.

Auf jedem vorhandenen Zielhost denselben geprüften Quellstand bereitstellen und den Agenten installieren:

sudo bash system-backend/deployment-core/install/install.sh agent \
  --seed http://<VM-IP>:8320 --managed-service <DIENSTNAME>

Platzhalter vorher ersetzen. Mehrere absichtlich gemeinsam betriebene Rollen können wiederholt angegeben werden; --managed-service none meldet einen externen Host ohne NetCore-Dienstverwaltung. Ohne Einschränkung werden tatsächlich installierte Katalogdienste erkannt. Seit 0.2.3 genügt eine herumliegende TOML nicht: Die systemd-Unit muss geladen sein und einen echten FragmentPath besitzen. Die Einschränkung stoppt oder deinstalliert keine anderen Dienste.

Der Controller bietet nach erfolgreicher Git-Prüfung alternativ ein Bootstrap-Skript zum Download. Es wird am Zielhost ausgeführt; ein SSH-Zugang vom Controller zum Ziel ist dafür nicht erforderlich. Die im Projekt vorhandenen Windows-Rollout-Dateien enthalten standortspezifische Inventare und sind vor Nutzung gegen die eigene Hostliste zu prüfen. Ihr Status Eingeschraenkt bedeutet lebendiger Dienst mit noch fehlender Readiness; Ungeklaert verlangt Auftragsprüfung und beendet den Gesamtlauf.

Historische TBS-Units wie tetra.service behalten beim Update ihren wirksamen ExecStart. Bei abweichenden Pfaden sind --tbs-unit, --tbs-config und --tbs-command ausdrücklich zu setzen. Das TBS-Binary erwartet die TOML als Positionsargument, Backend-Binaries verwenden --config. Eine bestehende TBS ohne Discovery-Wrapper erhält durch bloße Agent-Anmeldung keinen neuen Wrapper und übernimmt folglich keine automatisch aufgelösten Startadressen. Neu installierte TBS und Images bekommen diesen Wrapper.

## Dienstsuche Konfiguration und Ports

Discovery prüft Umgebung, Rollen und Quellnetz. Alle 15 Sekunden wird angekündigt; nach 90 Sekunden ohne Antwort erscheint ein Host offline. IPv4-Multicast ist auf das lokale Netz begrenzt. Für geroutete Netze und VPN werden erreichbare Unicast-Seeds hinterlegt; daraus entsteht weder ein VPN noch ein Multicast-Tunnel. Gleichlautende Rollen werden nicht anhand einer zufällig passenden Portnummer zugeordnet. Mehrere Instanzen erzeugen einen sichtbaren Konflikt; eine ausdrückliche Bindung wie node-gateway=<HOST-ID> löst ihn.

| Verbindung | Protokoll und Endpunkt | Aufgabe |
| --- | --- | --- |
| Controller | HTTP TCP 8320 | WebUI, Aufträge, Git-Stand und Image-Downloads |
| Agent je Host | HTTP TCP 8321 | Manifest, Suche, Plan und gezielte Aktionen |
| Lokale Discovery | UDP 48320; 239.192.84.82; TTL 1 | Ankündigung im lokalen IPv4-Netz |
| Imagebuilder | Unix-Socket /run/netcore-image-builder/api.sock | Privilegierte feste Buildaktionen, kein TCP-Listener |
| Observability | HTTP TCP 8210 | NMS, Discovery-Status und begrenzte Logvorschau |
| Syslog-Empfänger | TCP/UDP 514; RELP TCP 20514 | Eigenständiger Logempfang |

Controller-Konfiguration liegt in /etc/netcore/deployment.toml, Agent-Konfiguration in /etc/netcore/discovery.toml. Wichtige Felder sind environment, allowed_networks, interface, seeds, advertise_url, managed_services und [bindings]. Die Vorlage erlaubt RFC1918 und Loopback; abweichende VPN-Netze sind bewusst zu ergänzen. Git-Abgleich erfolgt standardmäßig stündlich. Diese neuen Ports ergänzen die bestehende main-Portmatrix ausschließlich für die Vorschau.

launch.py erzeugt beim Start eine Arbeitskonfiguration unter /var/lib/netcore-discovery-<dienst>/config.toml. Die ursprüngliche TOML und bekannte TBS-Fallback-Dateien bleiben erhalten. UI-Änderungen an der Arbeitsdatei werden weitergeführt; eine ausdrückliche Änderung der Original-TOML hat im Konflikt Vorrang. Danach setzt der Wrapper die aufgelösten Verbindungsfelder ein. Den wirksamen Startpfad und beide Dateien bei einer Diagnose gemeinsam betrachten.

Ein Suchlauf startet keine Dienste neu. Neue Verbindungen wirken beim nächsten Start oder durch die gezielte Aktion „Verbindungen übernehmen / Neustart“. Ein vorhandener guter Cache bleibt bei Ausfall oder Konflikt erhalten; ein alter Cache ist kein aktueller Healthcheck. Bei ausgeschaltetem Controller muss die lokale TBS weiterarbeiten können; dieser Fehlerfall gehört in die Standortabnahme.

## Pi Assistent Images und VPN Automatik

Der TBS-Assistent benötigt eine geprüfte Standort-TOML sowie Name, MCC, MNC, ISSI, LA und CC. RF-, SDR- und Frequenzwerte werden daraus übernommen und nicht erfunden. Die Profil-ISSI setzt Brew- beziehungsweise lokale Audioidentität und ersetzt keine Teilnehmer-ISSIs. Vorhandene Hardware mit installiertem SDR-Treiber kann per Bootstrap aufgenommen werden; für eine neue SD-Karte wird das VM-Imageverfahren verwendet.

Im Imageformular Profil und Git-Referenz wählen, erreichbare Controller-Adresse, Hostname, OS-Benutzer, SSH-Zugang und optional WLAN/OpenVPN festlegen. Üblicherweise HAT-EEPROM verwenden; das manuelle SX1255-Overlay ist für unprogrammiertes EEPROM vorgesehen. Der Builder programmiert kein EEPROM. Nach erfolgreichem Build .img.xz, SHA256 und Manifest herunterladen, Prüfsumme vergleichen und in Raspberry Pi Imager als eigenes Image flashen. Zusätzliche Imager-Personalisierung würde die schon eingebauten Angaben verändern und ist nicht Teil dieses Ablaufs.

Das Rezept beginnt mit Raspberry Pi OS Lite Bookworm ARM64 vom 13.05.2025 mit festem Download-Hash. NetCore wird am gewählten SHA, SoapySX am Commit 9705147dd8c189625071f3f163ea56119bda4a05 gebaut. Codec und bluestation-bs mit Asterisk-, Recording- und Audio-Player-Features werden vorinstalliert. Paketquellen und Rust-Toolchain sind nicht auf einen Snapshot eingefroren: Quell-Pinning und Manifest bedeuten keine bitidentischen Neubauten. Ein lokaler Asterisk samt SIP-Fallback ist gesondert über den vorhandenen Fallback-Installer einzurichten.

Beim ersten Start entstehen eigene SSH-Hostschlüssel und Machine-ID; die Rootpartition wächst auf die SD-Größe. Dafür braucht der Pi keinen Controllerkontakt und keinen Neubau aus GitHub. Vor dem Funkstart prüft SoapySDRUtil --probe=driver=sx das Gerät. Ein erfolgreicher CI- oder VM-Build ersetzt diesen realen Pi-/SXceiver-Test nicht.

Mit einem eingebetteten OpenVPN-Profil startet die Netzrichtlinie nach dem Boot und prüft etwa alle 15 Sekunden aktive NetworkManager-Verbindungen. Eine konfigurierte vertrauenswürdige WLAN-SSID oder eine kabelgebundene Adresse im konfigurierten LAN-Präfix schaltet VPN aus; außerhalb schaltet sie openvpn-client@netcore.service ein. Die Tunneladresse selbst zählt nicht als Heimnetz. Die Richtlinie startet keine Funkdienste neu. Ihre Daten liegen in /etc/netcore/image-network.json; ohne Profil wird der Timer nicht aktiviert. Die Erkennung ist eine Netzzuordnung, kein kryptografischer Identitätsnachweis des Heimnetzes.

OpenVPN wird mit eingebetteten Schlüsseln/Zertifikaten unterstützt; externe Dateireferenzen, TAP, Skripte und Plugins werden abgewiesen. Images enthalten die ausgewählten OS-/WLAN-/VPN-Daten. Die HTTP-Downloads sind im erreichbaren Open Lab offen. Deshalb nur personalisierte Artefakte für den vorgesehenen Betreiber erzeugen und ihre Aufbewahrung begrenzen; keine echten Zugangsdaten in Wiki, PR oder Beispiele übernehmen.

## Aufträge Sicherung Update und Fehlerbehebung

Controller- und Agentaufträge werden in SQLite gespeichert. Änderungen sind pro Host serialisiert; Logs und Laufzeiten sind begrenzt. Vor einem bestehenden Deployment wird die ursprüngliche Konfiguration unter /var/lib/netcore-discovery/backups/ gesichert. Ein unbekannter installierter Commit bleibt unbekannt: Der Stand einer beliebigen Arbeitskopie wird nicht als laufende Binary-Version ausgegeben. Liveness und Readiness bleiben getrennte Befunde.

Ein Deployment-POST darf bei verlorener Antwort nicht blind wiederholt werden. Die aktuelle Fassung fragt denselben Remote-Auftrag nach; remote_uncertain, remote_url und remote_job kennzeichnen einen unklaren Zustand. Vor einer Wiederholung zuerst diesen Auftrag, Agent und systemd prüfen. Ein Neustart des beschäftigten Agenten kann den Befund weiter verschlechtern. Beim nächsten Start werden unterbrochene Aufträge gekennzeichnet; sie werden nicht automatisch erneut ausgeführt.

Seit 0.2.2 wird eine fremde Git-index.lock nicht gelöscht. Stattdessen kann der Agent einen frischen verwalteten Clone verwenden. source-location.json wird erst nach Erfolg auf den neuen Ort gesetzt; ein eigenes source.mutex serialisiert die Quellenverwaltung. Alte Arbeitskopien bleiben für die Untersuchung erhalten und benötigen Speicher. Der Hardware-Gateway-Fix in 0.2.3 beendet Webserver und MQTT-Unterprozess geordnet; beim ersten Übergang aus einer älteren hängenden Version sind bis zu 240 Sekunden Stop-Wartezeit vorgesehen.

systemctl status netcore-deployment netcore-image-builder --no-pager
journalctl -u netcore-image-builder -n 100 --no-pager
systemctl status netcore-discovery --no-pager
journalctl -u netcore-discovery -n 100 --no-pager

Controllerzustand liegt unter /var/lib/netcore-deployment, Agentzustand unter /var/lib/netcore-discovery, Imagecache, Arbeitsbereiche und Artefakte unter /var/lib/netcore-image-builder. Konsistente Datenbanksicherungen zusammen mit Original-TOML, Runtime-Konfiguration, Quell-SHA und Image-Manifest aufbewahren. Artefaktlöschung in der UI entfernt kein bereits geflashtes System. Caches werden nicht automatisch vollständig bereinigt. Nur abgeschlossene Images erscheinen als Download; unterbrochene Builds behalten einen ausdrücklichen Fehlerstatus.

Ein allgemeiner atomarer Rollout oder automatischer Rollback aller Dienste ist nicht implementiert. Die Wiederherstellung verwendet den bekannten vorherigen Commit, passende Konfigurationssicherung und eine anschließende Health-/Fachprüfung. Der bestehende TBS-Updater behält seinen eigenen Binary-Rollback. Schemaänderungen einer Datenbank brauchen zusätzlich ihre eigene Rücknahmestrategie.

## Syslog und tägliches Netzwerkarchiv

Der Observability-LXC bleibt getrennt von der Deployment-VM. Alle 30 Sekunden gleicht NMS gültige Discovery-Ziele ab und speichert sie lokal. Fehlende oder mehrdeutige Ergebnisse löschen keine bekannten Ziele. labels = { discovery = "manual" } fixiert ein Target; [discovery].enabled = false deaktiviert den Abgleich. Die Vorlagen enthalten 24 NMS-Dienstendpunkte und ein Inventar von 29 Maschinen; externe PBX, Brew und TBS sind dabei Logquellen ohne erfundene Metrics-Endpunkte.

Für das Update dieselbe oben auf bbf0397 fixierte Vorschau auf dem Observability-Host verwenden, dann als root bash system-backend/observability/install/update.sh ausführen. Die alte Anweisung auf feature/observability-syslog-discovery ist nach dem Merge in den aktuellen Entwicklungsbranch überholt. Die Migration sichert veränderte TOML als observability.toml.before-syslog-<Zeitstempel>, migriert alte ausgelieferte Ziele und erhält eigene URLs, Regeln und deaktivierte Targets. Ein vorhandenes auswertbares AppArmor-Profil wird ergänzt und bleibt aktiv.

Ein separater rsyslog-Prozess empfängt unabhängig von NMS und Controller auf TCP/UDP 514 und RELP TCP 20514. Auf jedem gewünschten Sender bash system-backend/observability/install/install-log-client.sh aus derselben geprüften Arbeitskopie ausführen. Der Sender liest journald ab neuen Meldungen und bewahrt seinen Cursor über Neustarts. Eine nachträgliche Vollübernahme alter Journale erfolgt nicht. Den früheren HTTP-Journal-Forwarder nicht gleichzeitig für dieselben Meldungen betreiben. Dateilogs außerhalb von journald benötigen weiterhin eigene Rotation beziehungsweise einen gezielt konfigurierten imfile-Input.

/etc/netcore/syslog.json legt archive_mount und archive_directory fest. Das Netzwerk-Share muss bereits als NFS/CIFS eingebunden sein; auch passende Bind-Mounts werden geprüft. Standardpfad ist /mnt/nfs-share/Logs/NetCore/<collector>/YYYY-MM-DD/. Der Installer erfindet keinen NAS-Export und erzeugt bei fehlendem Mount kein lokales Ersatzarchiv. Nur dem Collector-Verzeichnis passende Lese-/Schreibrechte geben; bei unprivilegierten LXCs UID/GID-Abbildung prüfen. Recordings, TTS und andere Share-Inhalte nicht pauschal umberechtigen.

Der Timer archiviert täglich um 02:15 UTC mit bis zu fünf Minuten Zufallsverzögerung und holt verpasste Termine nach. Das entspricht im September 04:15 Uhr in Berlin, im Winter 03:15 Uhr. JSONL-Segmente werden als gzip geschrieben, vollständig zurückgelesen und per SHA256 mit der Quelle verglichen; erst dann wird die lokale Quelle entfernt. Ein blockierter NFS-Aufruf betrifft den separaten Archiver und soll den Empfang nicht anhalten.

| Bereich | Standardgrenze | Konsequenz |
| --- | --- | --- |
| Lokale Rohsegmente | 2 GiB, 512 MiB Reserve | Älteste ungearchivierte Daten werden bei Druck verworfen; Zähler beachten |
| Segment und Meldung | 16 MiB; 16 KiB und 8192 Zeichen | Rotation beziehungsweise gekennzeichnete Kürzung |
| Receiver und Sender | etwa 128 MiB / 64 MiB Queue | Lange Ausfälle können Datenverlust verursachen |
| UI-Vorschau und NMS | 5000 / 10000 Meldungen | Suche enthält nicht das vollständige gzip-Archiv |
| Collector-Archiv | 90 Tage oder 20 GiB; 1 GiB Reserve | Älteste eigenen Archive werden entfernt |

RELP und persistente Queues verbessern die Übertragung, garantieren aber weder Verlustfreiheit noch exakt einmalige Speicherung. UDP bestätigt nichts. Der Client-Installer begrenzt journald auf 256 MiB persistent beziehungsweise 64 MiB flüchtig; weitere Dateilogs, NMS-Daten und NAS-Quoten sind separat zu planen.

findmnt -T /mnt/nfs-share
systemctl status netcore-syslog netcore-syslog-preview --no-pager
systemctl list-timers netcore-syslog-archive.timer
systemctl start netcore-syslog-archive.service
journalctl -u netcore-syslog-archive.service -n 40 --no-pager
curl -fsS http://127.0.0.1:8210/api/v1/syslog
curl -fsS http://127.0.0.1:8210/api/v1/discovery

Die zusätzlichen Fachrouten sind POST /api/v1/discovery/sync und GET /api/v1/targets/prometheus. Ein vorhandenes Prometheus kann die zweite Route als HTTP-SD-Quelle nutzen; vor dem Neuladen mit promtool check config prüfen. Das Update überschreibt keine individuell eingerichtete Prometheus-Konfiguration. Promtail/Loki sind keine Voraussetzung der neuen Pipeline.

Zur Rücknahme zuerst Syslog-Archivtimer, Vorschau und Empfänger sowie auf Sendern Logclient und dessen Discovery-Timer geordnet anhalten. Vorherigen Observability-Build und gesicherte TOML zurückspielen. Rohdaten, SQLite, Cursor und Archive zur Untersuchung behalten. Journald-Grenzen sind eine getrennte Einstellung und werden nur bewusst zurückgenommen.

## Prüfnachweis und noch offene Abnahme

Am 28.09.2026 bestanden lokal 43 von 44 Deployment-Tests; ein Test der echten Unix-Socket-Verbindung wurde wegen fehlender Umgebungsvoraussetzung übersprungen. Die 15 Syslog-Unit-/Archivtests bestanden. Ihre temporären Share-Ersatzverzeichnisse sind kein reales NAS. Die Syslog-Wiretests und eine Live-Anlage wurden in diesem Dokumentationslauf nicht ausgeführt.

Der GitHub-Workflow OpenLab deployment and discovery, Lauf 36349402097 ist für bbf0397 erfolgreich: Discovery, Rust/UI und Image-Engine auf Ubuntu 24.04 sowie 26.04. Die Image-Jobs prüfen das echte OS-Image, ARM64-Chroot und Personalisierung; sie sind kein vollständiger Softwarebau im Image und kein physischer Pi-Boot. Der Rust-Job prüft den Workspace und baut die TBS mit Standardfeatures separat.

Vor einer Übernahme nach main bleiben konkret: Installation und Update eines echten Zielhosts mit falscher Rolle als Negativfall; Wiederanlauf nach verlorener HTTP-Antwort ohne Doppelauftrag; Controllerausfall mit weiterlaufender TBS; Pi-Start mit Soapy-Probe; WLAN/LAN/VPN-Wechsel ohne Funkneustart; NFS-Ausfall und verifizierter Archivtransfer; anschließend Funk-, SDS-, SIP- und Readiness-Abnahme. Frühere Chatberichte über erfolgreiche Einzelschritte sind Hinweise und ersetzen für diese Ausgabe keine selbst gelesenen aktuellen Laufzeitprotokolle.

## Quellen und Querverweise

Die Vorschau basiert auf Deployment-Dokumentation und Implementierung bei bbf0397, der Syslog-Dokumentation, PR #57 und dem genannten CI-Lauf. Die Quellen-SHAs machen diese Ausgabe unabhängig von späteren Branchbewegungen. Die laufende Übersicht steht unter Roadmap und Releases, Deployment und Discovery und Syslog und Archivierung.